Opis systemu CCTV IP w pomieszczeniach PDOZ KPP Złotów

Wykonawca  dostarczy, zamontuje oraz skonfiguruje system monitoringu wizyjnego CCTV w pomieszczeniach PDOZ KPP Złotów. Podgląd oraz rejestracja z kamer w PDOZ musi być zapewniona w pomieszczeniu dyżurnego PDOZ oraz Dyżurnego KPP. Do zadań wykonawcy należeć również będzie przeprowadzenie szkolenie  z obsługi zainstalowanego systemu. Zestaw monitoringu wizyjnego CCTV  składał się będzie z podanych poniżej elementów:

1. Rejestrator systemu monitoringu wizyjnego IP (2 sztuka) spełniający poniżej podane parametry:

- Standard: HD-CVI, PAL, TCP/IP

- Łączna maks. prędkość zapisu: HD-CVI, PAL : 96kl/s @ 3840 x 2160px, 200kl/s @ 2560 x 1440px, 200kl/s @ 1920 x 1080px, 20kl/s @ 1280 x 720px, 200kl/s @ 960 x 576px, 200kl/s @ 720 x 576px, 200kl/s @ 352 x 288px, IP : 300kl/s @ max. 3840 x 2160px

- Regulacja prędkości zapisu: HD-CVI, PAL : 1 ... 12@ 3840 x 2160 1 ... 25kl/s @ 2560 x 1440 1 ... 25kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25kl/s @ 960 x 576 1 ... 25kl/s @ 720 x 576 1 ... 25kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał IP 1 ... 25kl/s @ max. 8Mpx do przydziału na każdy kanał

- Tryby pracy: 8 xHD-CVI / PAL 7 xHD-CVI / PAL + 1 xIP max. 8Mpx 6 xHD-CVI / PAL + 2 xIP max. 8Mpx 5 xHD-CVI / PAL + 3 xIP max. 8Mpx 4 xHD-CVI / PAL + 4 xIP max. 8Mpx 3 xHD-CVI / PAL + 5 xIP max. 8Mpx 2 xHD-CVI / PAL + 6 xIP max. 8Mpx 1 xHD-CVI / PAL + 7 xIP max. 8 Mpx 8 xHD-CVI / IP / PAL + 4 xIP max. 8Mpx

- Wejścia wideo: 8szt. BNC, HD-CVI / PAL

- Wyjścia wideo: 1szt. HDMI 1szt. VGA

- Liczba poziomów kompresji: 4

- Rozdzielczości zapisanego obrazu: 3840 x 2160 2592 x 1944 2560 x 1440 1920 x 1080

- Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

- Obsługiwane dyski twarde: 2x 8TB SATA

- Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

- Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

- Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora

- Wielozadaniowość: Pentaplex

- Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P

- Detekcja ruchu: Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją

- Obsługa myszą: - TAK

- Zasilanie: 12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)

- Obsługiwane języki: polski

2. Monitor przeznaczony do systemów monitoringu wizyjnego o przekątnej obrazu 42” (2 sztuka), spełniający poniżej podane parametry:

- praca 24h/7;

- przekątna: 42"(16: 9);

- podświetlenie: LED;

- rozdzielczość: 1920×1080;

- jasność: 350 cd/m2;

- kontrast: 1200:1;

- kąt widzenia: 178/178;

- czas reakcji (G/G): 5 ms;

- kolory obrazu: 16.7M/8bit;

- wejścia wideo: VGA, HDMI;

3. Uchwyt do monitora (2 sztuka),  spełniający poniżej podane parametry:

- standard montażu – VESA 200, 400x200, 300, 400;

- rozmiar montowanego monitora w calach – od3 7” do 70”;

- minimalna nośność – 50kg;

- dystans od powierzchni montażu – od 60 do 473 mm;

- możliwość regulacji pochylenia w pionie (w stopniach) – od -20 do 10;

- możliwość obrotu w poziomie (w stopniach) – od -90 do 90;

- możliwość rotacji w płaszczyźnie ekrany (w stopniach) – do -3 do 3;

4. Dyski HDD przeznaczone do archiwizacji materiału wideo (2 sztuki), spełniające poniżej podane parametry:

- przeznaczony do pracy ciągłej 24/7  w systemach monitoringu wizyjnego;

- pojemność dysku – 6TB;

- interfejs - SATA 6 Gb/s;

- pamięć podręczna – 64MB;

- wbudowany czujniki drgań obrotowych;

5. Kamery typu  Fish-eye IK10  o rozdzielczości 8,3 Mpx (4 sztuk), spełniające poniżej podane parametry:

- parametry przetwornika - 1/2 " (CMOS);

- tryb dzień/noc – ICR wymagany filtr mechaniczny;

- czułość w obrazie kolorowym - 0,028 Lux (F2,0);

- czułość w obrazie czarno białym – 0 Lux (wbudowany oświetlacz IR);

- obiektyw - 2,5 mm (przysłona stała F2,0);

- oświetlacz IR - do 15m;

- rozdzielczość obrazu – 3840x2160 – 8Mpx, 4K UHD

- zasilanie -  /12VDC / 620mA;

- maks. pobór mocy -  7,4W;

- zakres temperatury pracy - od -30 °C do + 60 °C;

- stopień ochrony obudowy według klasyfikacji IP – IP67;

- stopień ochrony według klasyfikacji  IK -  IK10;

- stopień ochrony według klasyfikacji  IK -  IK10;

- wyposażenie dodatkowe - wszystkie kamery należy wyposażyć w dedykowane puszki połączeniowe do montażu natynkowego;

6.  Kamery IP o rozdzielczości 2Mpx, przeznaczona do montażu na sufit z podświetlaniem IR i obudową IK10 (2 sztuk), spełniające poniżej podane parametry:

- parametry przetwornika – 1/2.8", 2,1Megapixel (CMOS)

- tryb dzień/noc – ICR wymagany filtr mechaniczny;

- czułość w obrazie czarno białym – 0 Lux (wbudowany oświetlacz IR);

- obiektyw – 2.7-13.5 moto zoom

- oświetlacz IR - do 60m;

- rozdzielczość obrazu – 25/30fps@1080P

- zasilanie -  /12VDC

- stopień ochrony obudowy według klasyfikacji IP – IP67;

- stopień ochrony według klasyfikacji  IK -  IK10;

- stopień ochrony według klasyfikacji  IK -  IK10;

- wyposażenie dodatkowe - wszystkie kamery należy wyposażyć w dedykowane puszki połączeniowe do montażu natynkowego;

7. Okablowanie niezbędne do prawidłowej pracy całego systemu.

- wszystkie przewody prowadzone w pomieszczeniach PDOZ muszą być wkute w ścianę, a następnie zaprawione

- nie dopuszcza się prowadzenia instalacji w korytach kablowych lub rurkach instalacyjnych

- kamery muszą być wyposażone w dedykowane puszki montażowe które gwarantują zachowanie stopnia ochrony IK10

- rejestrator oraz monitor należy zamontować w pomieszczeniu dyżurnego PDOZ, oraz w pomieszczeniu dyżurnego KPP Złotów szczegółowe miejsce montażu ustalić na etapie wykonywania prac z przedstawicielem inwestora