SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT OGRODZENIA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

ROBOTY BUDOWLANE

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

KOD CPV

1) 45 000 000-7   roboty budowlane

Adres obiektu budowlanego:

Kompleks Wojskowy

al. Wojska Polskiego 250

70-904 Szczecin

Nazwa i adres Zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Narutowicza 10 A

70-231 Szczecin

Opracował:

Stanisław Barczyński                                      Szczecin, 09.08.2024 r.

REMONT OGRODZNIA KOMPLEKSU WOJSKOWEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot i zakres robót:

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienie robót
 i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

dotyczące robót w n/w zakresie.

1.1.  Roboty rozbiórkowe:

-  rozebranie istniejącego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych

-  wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych wraz z utylizacją.

1.2. Roboty podstawowe:

Wykonanie pełnego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych o wysokości 2,40 m usytuowanego w zachodniej części kompleksu wojskowego

Zakres prac obejmuje:

-  ustawienie ogrodzenia tymczasowego ( przenośnego ) zapewniającego

uszczelnienie kompleksu na czas etapowego wykonywania robót

-  zniwelowanie gruntu pod ogrodzenie

- wykopanie dołów pod słupy do głębokości 1,0 metra oraz wykonanie wykopu liniowego pod ogrodzenie w celu zagłębienia dolnej pyty ogrodzenia w gruncie na głębokość 30 centymetrów

-  montaż ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych o wysokości 2,40 metra, mierząc 30 centymetrów od poziomu poniżej płaszczyzny gruntu ( słupy umieszczone i zabetonowane w dołach na głębokość do 1,0 metra w rozstawie co 2,50 metra jeden od drugiego, grubość pełnych desek zbrojonych powinna wynosić minimum 5,5 cm oraz wysokość deski 30 centymetrów ). Wkopane deski należy wcześniej zagruntować przeciwwilgociowo 2 x dysperbitem

-  zasypanie wykopów

-  rozplantowanie terenu

-  inne roboty towarzyszące

Zasadnicza wysokość ogrodzenia ( desek i słupków ) powinna być równa        i wynosić co najmniej 2,00 m od poziomu podłoża.

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz stawianie nowego musi następować sukcesywnie w taki sposób, aby ogrodzony teren był zawsze zamknięty                    i zabezpieczony przed przedostaniem się przez ogrodzenie osób postronnych oraz zwierząt. Prześwity w ogrodzeniu na czas przerw w prowadzeniu robót muszą zawsze zostać tymczasowo zabezpieczone siatką.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi atesty na wbudowane materiały

  - Informacje o obiekcie

Terenem prowadzenia prac budowlanych jest teren przynależny do kompleksu wojskowego przy al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie.

1.4.	Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach 
i w terminie, który zostanie określony w umowie o wykonanie robót. 
W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi miejsce
i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren kompleksu.

Wykonawca zobowiązany jest przed wejściem na budowę sporządzić listę osób – pracowników ( nr dowodu osobistego ), pojazdów samochodowych – marka i nr rejestracyjny, do uzyskania przepustek do wjazdu na plac budowy.

W przypadku zatrudnienia obcokrajowców, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich wymogów obowiązujących w RON.

Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru z uprawnieniami określonymi w rozdziale 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności w art. 25-26.

Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu ( roboty zanikające ) podlegają odbiorom częściowym przez inspektorów nadzoru właściwych specjalności.

1.4.1. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia.

1.4.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, 
jak i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gruntów, wód powierzchniowych i gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych. Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym postępowaniu z odpadami. Sposób gospodarowania ze złomem zostanie określony w umowie.

1.4.3. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 ). W szczególności zobowiązany jest do wyznaczenia i właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania stref niebezpiecznych i stref gromadzenia odpadów, a także zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

1.4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce w pobliżu wykonywania robót na składowanie materiałów, sprzętu i narzędzi.

1.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na terenie kompleksu oraz określi zasady poruszania się pracowników w rejonie prowadzonych robót.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych dla prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  - .   Wymagania szczegółowe

Opisano w pkt. 1.1. oraz 1.2.

  - Warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności.

Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca może używać sprzętu i maszyn powszechnie stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia,
które zagwarantują należytą jakość wykonywanych prac.

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca zobowiązany jest do używania środków transportowych,
które nie będą powodować uszkodzeń transportowanych materiałów. Transport na terenie jednostki odbywać się będzie po istniejących drogach wewnętrznych
 w kompleksie.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY MATERIAŁÓW I ROBÓT 
      W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących tych wyrobów lub innych dokumentów odniesienia, dołączonych przez producenta do wyrobu ( aprobaty techniczne, instrukcje i wytyczne stosowania wyrobu ).

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami odniesienia ( normami, aprobatami technicznymi ). Kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych przeprowadza się na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych lub instrukcji 
i wytycznych producenta dotyczących stosowania wyrobu. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych, instrukcji.

6.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar nie jest wymagany - rozliczenie ryczałtowe.

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Odbiory częściowe

Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty zanikające i ulegające zakryciu, których wykonanie wykonawca zgłasza telefonicznie inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz potwierdza wpisem w dzienniku korespondencji. Odbiorów częściowych dokonują inspektorzy nadzoru, po sprawdzeniu ich ilości 
i jakości oraz zgodności z STWiOR oraz przedmiarami.

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są dokonywać odbiorów częściowych 
w takim czasie ( możliwie szybko po otrzymaniu zgłoszenia ), aby wykonawcy umożliwić wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

  - Odbiór końcowy

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót objętych zamówieniem, potwierdzone wpisami inspektorów nadzoru inwestorskiego w dzienniku korespondencji.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektorów nadzoru i przedstawicieli wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

Dokonanie odbioru będzie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru robót z ewentualnym określeniem wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę. Komisja może przerwać czynności związane z odbiorem robót, jeżeli stwierdzi,
 że roboty budowlane nie zostały wykonane w całości lub zostały wykonane
 w sposób wadliwy, który uniemożliwia prawidłowe użytkowanie obiektu oraz
 w przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów ( atesty, certyfikaty, protokoły badań i sprawdzeń ).

- SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszące związane z wykonaniem robót       budowlanych należy ująć w cenie robót podstawowych

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Dz.U.2020 poz.1333 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipiec 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r.

- Dz.U.2019 poz. 1065 - Obwieszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszeń jednolitego tekstu rozporządzenia
 z dnia 12.04.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Normy i normatywy

    - Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych oraz inne dokumenty i ustalenia.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN i normatywami.

9.2.  Przepisy prawne

9.2.1.  Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane

Przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
           i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną

odpowiedzialnością ich przestrzegania.

9.2.2. Od osób kierujących robotami wymaga się uprawnień budowlanych
            i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym art.12

ust.2,7.