OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zadanie: Dostawa wyposażenia inkubatora przetwórstwa lokalnego w m. Łojewo, część VIIA - wyposażenie inkubatora w sprzęt kuchenny - urządzenia przemysłowo - spożywcze

| L.p. | Opis przedmiotu wyposażenia | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Podstawowe parametry techniczne elementu wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magazyny |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterylizatornia jaj |  |  |  |  |  |  |  |
| Magazyn chemiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| Chłodnie |  |  |  |  |  |  |  |
| Szatnia i zaplecze socjalne |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaplecze socjalne części produkcyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaplecze sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| Przetwórnia |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomieszczenie obróbki wstępnej – mycie warzyw i owoców |  |  |  |  |  |  |  |
| Przetwórnia tłoczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Młynek do owoców i warzyw | 1 |  |  |  |  | Młynek (rozdrabniacz) do owoców ziarnkowych, jagodowych lub warzyw z szybko wymiennymi tarczami ze stali nierdzewnej, z regulacją stopnia mielenia. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej AISI 304, dzięki czemu przetwarzane owoce lub warzywa nie ą narażone na działanie niepożądanych czynników. W cenie urządzenia jest prezentowany na zdjęciu stojak. Wymiary urządzenia: Wymiary i waga: Wysokość: 1530 mm Szerokość: 670 mm Głębokość: 520 mm Wysokość wyjścia rozdrobnionych owoców: 660 mm. Waga: 60 kg. ​ Wydajność 650 kg/h; Długość 700 mm; Szerokość 820 mm; Wysokość 1,520 mm; Liczba tarcz/sit 3; moc zainstalowana 2.2 kW ;Napięcie 400 V; Obroty silnika 1,420 rpm |
| 45. | Prasa wodna – hydroprasa 120l | 1 |  |  |  |  | Urządzenie o parametrach nie gorszych niż Hydroprasa do owoców - uniwersalne urządzenie do wyciskania soku z winogron, jabłek, gruszek, malin, porzeczek oraz innych owoców miękkich. pojemnością kosza: 120 l Kompletne urządzenie zawiera kosz ze stali nierdzewnej (AISI304), podstawę ze stali nierdzewnej (AISI304), manometr, membranę, specjalną siatkę (chustę) filtracyjną, zawór bezpieczeństwa. Pojemność kosza 120 [litry] Ciśnienie robocze 3 Bary Wymiary [cm] 80×87×130 Waga [kg] 76 Regulacja ciśnienia1-4 bara zawór załadunkowy w pokrywie Wywrotnica |
| 46. | Prasa wodna – hydroprasa 170l | 1 |  |  |  |  | Urządzenie o parametrach nie gorszych niż Hydroprasa do owoców - uniwersalne urządzenie do wyciskania soku z winogron, jabłek, gruszek, malin, porzeczek oraz innych owoców miękkich. pojemnością kosza: 170 l Kompletne urządzenie zawiera kosz ze stali nierdzewnej (AISI304), podstawę ze stali nierdzewnej (AISI304), manometr, membranę, specjalną siatkę (chustę) filtracyjną, zawór bezpieczeństwa. Pojemność kosza 720 [litry] Ciśnienie robocze 3 Bary Wymiary [cm] 80×87×130 Waga [kg] 76 Regulacja ciśnienia1-4 bara zawór załadunkowy w pokrywie Wywrotnica |
| 47. | zbiornik buforowy 320 l | 1 |  |  |  |  | Urządzenie o parametrach nie gorszych niż Zbiornik ze stali nierdzewnej (AISI304) przeznaczony do przechowywania świeżego soku, wina, itp. Zbiornik wyposażony jest w zawory spustowe oraz pokrywę anty kurzową. Ø (mm) H2 (mm) H1 (mm) H (mm) V1 V2 V3 PP 320 A6 320 637 280 985 1265 3/8" 1/2" 3/4" Materiał : Stal nierdzewna (INOX) Pojemność zbiornika : 320 litrów |
| 48. | skrzynki plastikowe | 5 |  |  |  |  | Prostokątny zbiornik z polietylenu do zbioru owoców i warzyw, transportu. Pojemność 40l Wymiary 560x350x H310 mm Materiał PE wewnątrz gładki ułatwiający czyszczenie Waga netto 2,5 kg Cetyfikat CE |
| 49. | pompa wieloobrotowa | 1 |  |  |  |  | Rozmiar maszynki: Nr 5 Wymiary maszyny: 76x35x45h cm Waga maszyny: ok. 28 kg Pojemność zasobnika na pomidory i owoce: 6 litrów Wymiary sita: Długość 23cm, Średnica wlotu sita: 9cm Długość ślimacznicy: 28cm Metalowa podstawa maszyny z gumowymi nóżkami: 41x20cm Parametry silnika i wydajność maszyny Silnik indukcyjny przeznaczony do pracy ciągłej Silnik nowoczesny, energooszczędny, cichy i wydajny Odporność na temperatury: Powyżej 100°C Klasa ochrony: IPX 5 Tryby przekładni olejowej: Stalowe Frezowane Silnik bezawaryjny indukcyjny o mocy nominalnej: 1200W Wydajność maszyny: od 160 do 380kg/h w zależności od przecieru Włącznik maszyny trójpołożeniowy z funkcją biegu wstecznego REV Wzmocnione, stalowe tryby przekładni redukcyjnej Stalowa podstawa silnika, ocynkowana i emaliowana: 40x21cm Obudowa silnika: Stal nierdzewna INOX Akcesoria przecierające: Nierdzewne AISI 304 Zestaw zawiera: Kompletną maszynkę do pomidorów Reber 1200W Pro SQ Sito standardowe z otworkami o średnicy: 1,4mm Sito gęste z otworkami o średnicy: 1,1mm Sito rzadkie z otworkami o średnicy: 2,5mm Plastikowy popychacz pomidorów i owoców h=27cm Nierdzewną osłonę zabezpieczającą przed rozpryskami Nierdzewny zasobnik na pomidory i nierdzewny ściekacz na przecier Zapasowe sprzęgło kompletne ze sprężyną i uszczelką Zapasowy olej fabryczny do przekładni Instrukcje |
| 49a | pompa do soku, wina | 1 |  |  |  |  | Pompa spożywcza np. do wina, piwa, soków z wirnikiem elastycznym, wyposażona w wózek jezdny, wyłącznik prądowy na wózku, posiada elastyczny wirnik, baypas moc nie mniejsza niż 0,5 kw |
| 49b | węże, złączki | 1 |  |  |  |  | Wąż z miękkiego PVC, wzmocniony spiralą ze stali ocynkowanej, do zasysania i tłoczenia cieczy spożywczych, np.: soków, wina, cydru, modu pitnego. Temperatura pracy: od -5 do 65 C. o róznych średnicach, do 15 mb; złacze garolla wraz z klamrami 4 szt; złacza din z redukcjami i zaworami 4 szt. |
| 49c | pompa | 1 |  |  |  |  | Pompa CAM 80 z silnikiem 230V o mocy 0,55 kW Maksymalna wydajność pompy – 65 l/min. Maksymalna wysokość podnoszenia pompy – 40 m Waga pompy – 7 kg Średnica króćca ssawnego pompy – 1 " Zbiornik przeponowy poziomy o pojemności 24 L Wymiary zbiornika: długość 480 mm, wysokość 300 mm, średnica 273 mm Waga zbiornika – 4 kg Maksymalne ciśnienie zbiornika – 0,6 MPa Waga zestawu – 11 kg W zestawie: Samozasysająca pompa hydroforowa CAM 80 Poziomy zbiornik przeponowy 24-litrowy Łącznik ciśnieniowy Wąż antywibracyjny |
| 49c | zbiornik na wodę 200l | 1 |  |  |  |  | Zbiornik ocynkowany pionowy o pojemności 200 L Wymiary zbiornika: wysokość 1050 mm, średnica 550 mm Waga zbiornika – 43 kg Maksymalne ciśnienie zbiornika – 6 bar Temperatura robocza – od 2 do 20 ºC Wersja z osprzętem Osprzęt zbiornika: Manometr 0-16 bar Rurka wodowskazowa Nakrętka mosiężna ½" z uszczelką Korek ½" ocynkowany z otw. M12x1,5 Trójnik ½" ocynkowany Nypel ½" ocynkowany Zawór kulowy |
| 51. | Pasteryzator | 1 |  |  |  |  | Pasteuriser MKPA 180 Pasteryzator przepływowy, elektryczny wyposażony w rurowy wymienniki ciepła, o wydajności nominalnej 180l/h. Temperatura soku na wyjściu 80 stopni C. Grzałka o mocy 18 kW. Urządzenie posiada Certyfikat CE. Prezentowany model jest wyposażony w funkcję napełniania worków Bag in Box oraz wagę elektroniczną. Pasteryzator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304. |
| Kuchnia |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmywalnia z magazynem |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Zestaw hydroforowy 200l | 1 |  |  |  |  | W skład zestawu hydroforowego wchodzi:-Pompa MHI 2200 INOX 400V Omnigena (wirniki ze stali nierdzewnej), zbiornik o pojemności 200 litrów AQUASYSTEM, przewód antywibracyjny o średnicy 1" łączący pompę z hydroforem, manometr, włącznik ciśnieniowy, wyjście tłoczne. Pompa bardzo wydajna: 160 l/min, Zestaw MHI 2200 INOX 400V zapewnia wydajność do 160 l/min oraz ciśnienie na wyjściu z pompy do 5,8 bar |
| 97. | przecieraczka do pomidorów | 1 |  |  |  |  | ozmiar maszynki: Nr 5 Wymiary maszyny: 76x35x45h cm Waga maszyny: ok. 28 kg Pojemność zasobnika na pomidory i owoce: 6 litrów Wymiary sita: Długość 23cm, Średnica wlotu sita: 9cm Długość ślimacznicy: 28cm Metalowa podstawa maszyny z gumowymi nóżkami: 41x20cm Parametry silnika i wydajność maszyny Silnik indukcyjny przeznaczony do pracy ciągłej Silnik nowoczesny, energooszczędny, cichy i wydajny Odporność na temperatury: Powyżej 100°C Klasa ochrony: IPX 5 Tryby przekładni olejowej: Stalowe Frezowane Silnik bezawaryjny indukcyjny o mocy nominalnej: 1200W Wydajność maszyny: od 160 do 380kg/h w zależności od przecieru Włącznik maszyny trójpołożeniowy z funkcją biegu wstecznego REV Wzmocnione, stalowe tryby przekładni redukcyjnej Stalowa podstawa silnika, ocynkowana i emaliowana: 40x21cm Obudowa silnika: Stal nierdzewna INOX Akcesoria przecierające: Nierdzewne AISI 304 Zestaw zawiera: Kompletną maszynkę do pomidorów Reber 1200W Pro SQ Sito standardowe z otworkami o średnicy: 1,4mm Sito gęste z otworkami o średnicy: 1,1mm Sito rzadkie z otworkami o średnicy: 2,5mm Plastikowy popychacz pomidorów i owoców h=27cm Nierdzewną osłonę zabezpieczającą przed rozpryskami Nierdzewny zasobnik na pomidory i nierdzewny ściekacz na przecier Zapasowe sprzęgło kompletne ze sprężyną i uszczelką Zapasowy olej fabryczny do przekładni Instrukcje |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |