Załącznik Nr 8b zadanie II

do SWZ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie zimowym 2024/2025, zadanie Nr II – gmina Gryfino.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D - 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D - 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

- Szczegółowy wykaz odcinków dróg wraz z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [km] | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1356Z | Gryfino - Borzym – skrz. Sobiemyśl | 17,0 | IV |
| 2. | 1360Z | Steklno – Zaborze – Babinek | 4,3 | V |
| 3. | 1362Z | Wełtyń /DW120/ - Wirów – Bartkowo - Gajki | 8,6 | V |
| 4. | 1363Z | Steklno – Czarnówko – Pacholęta – Marwice | 13,8 | V |
| 5. | 1364Z | Drzenin – Sobieradz – Chwarstnica | 7,8 | V |
| 6. | 1366Z | Chwarstnica – Mielenko – Bartkowo | 4,2 | V |
| 7. | 1378Z | Borzym – Rożnowo | 4,3 | V |
| 8. | 1365Z | Chwarstnica – PKP Chwarstnica | 0,5 | VI |
| 9. | 1367Z | Od DP 1356Z – Szczawno – Bartkowo | 3,2 | VI |
| 10. | 1368Z | Szczawno – Żórawie – Żórawki – Pniewo | 2,7 | VI |
| 11. | 1369Z | Krzypnica – Krajnik | 2,3 | V |
| Razem |  |  | 68,70 |  |

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg

| Stan- dard | Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni* | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość | - Śnieg luźny - do 2h - Błoto pośniegowe - do 2h - Śnieg zajeżdżony - nie dopuszcza się - Zaspy - nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych) | - Gołoledź - do 2h - Szron - do 2h - Szadź - do 2h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| ###### II | Jezdnia odśnieżona i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe – do 6h - Śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się - Zaspy – nie dopuszcza się | - Gołoledź - do 3h - Szron - do 3h - Szadź - do 3h - Śliskość pośnieg. - do 4h - Lodowica - do 4h |
| III | Jezdnia odśnieżona zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - Skrzyżowaniach z drogami o naw. twardej, - Skrzyżowaniach z liniami kolej., - Odcinkach o pochyleniu > 4%, - Przystankach autobusowych, - Innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - Śnieg luźny - do 6h - Błoto pośniegowe - do 8h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osob. - Zaspy - do 6h | W miejscach wymienionych w kol. 2: - Gołoledź - do 5h - Szron - do 5h - Szadź - do 5h - Śliskość pośniegowa-do 6h - Lodowica - do 5h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

4.  Wykonanie usług

4.1. Zakres posypywania i odśnieżania dróg oraz terminy rozpoczęcia  wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalać wspólnie będą przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

4.2. Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu i rozpoczęcie akcji na drogach, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 1 godzinę od chwili wezwania.

4.3. Przy likwidacji śliskości obowiązują następujące sposoby i miejsca jej usuwania:

a) posypywanie jezdni mieszanką piasek-sól w proporcji 3:1,

b) posypywanie odbywać będzie się przy użyciu piaskarek (rozsypywarek) zamontowanych na pojazdach samochodowych  (dopuszcza się użycia rozsypywarek ciąganych przez ciągniki jedynie na drogach gruntowych):

- w obrębie skrzyżowań, na zatokach autobusowych,

- na wiaduktach i mostach drogowych,

- na łukach poziomych i pionowych,

- w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Materiał do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) zapewnia Wykonawca.

4.4. Zasady odśnieżania:

a) w przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min 50 m,

b) w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m,

c) pasy ruchu powolnego są integralną  częścią jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu,

d) śnieg należy usuwać z jezdni na prawe pobocze,

e) śnieg można usuwać na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

f) śnieg można usuwać na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg,

g) niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.

4.5. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić 15 – 40 km/h. Nie dopuszcza się jazdy pod prąd.

5.    Zasady wyboru rodzaju usług.

5.1. W przypadku wypełnienia przez Oferenta w załączniku nr 1 - Tabeli I, ostateczną decyzję o sposobie wykonywania usługi podejmować będzie każdorazowo Zamawiający w trakcie realizacji umowy, stosując stawki z Tabeli.

6.    Zasady odbioru wykonanych usług

6.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na drogach,  wykazane w kartach drogowych oraz zestawieniu miesięcznym.

6.2. Kontrola dróg utrzymywanych w zimie będzie wykonywana na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

7.    Podstawa płatności

7.1. Jednostką rozliczeniową jest 1 km efektywnego przejazdu sprzętu.

7.2. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać koszt: materiału, przygotowania mieszanki przechowywania oraz załadunku.

7.3 W okresie od 01.12.2024r. do 31.03.2025r.; (4 miesiące) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy dodatkowo ryczałt miesięczny za gotowość.