Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 2 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. wykonania zadania pn.:

„Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnnej w miejscowości Radonie i Opypy”
Zamówienie obejmuje wykonanie robót, w ramach zadania p.n.: „Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnnej w miejscowości Radonie i Opypy” – na odcinku o długości 511,40m (od km 2+893,00 do km 3+404,40).

1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu:

Ulica Gościnna jest drogą publiczną kategorii powiatowej nr 1504W klasy Z (zbiorcza) relacji Adamowizna – Opypy - Milanówek. Przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana jest na odcinku od ulicy Widokowej w Radoniach do ulicy Krańcowej w miejscowości Radonie i Opypy w gminie Grodzisk Mazowiecki. Istniejąca ulica o nawierzchni gruntowej o szerokości około 6,00m. Odwodnienie w postaci obustronnych rowów przydrożnych, które są zamulone i zarośnięte. Budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pieszych korzystających z drogi. Istniejące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, sieć energetyczna podziemna i napowietrzna.
2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu:

Wykonać należy jezdnię szerokości 6,00m oraz chodnik szerokości 3,00 m. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika z betonu asfaltowego. Pobocza o szerokości 1,00 m przy drodze oraz szerokości 0,75 m przy zjazdach o nawierzchni z mieszanki niewiązanej frakcji 0/31,5 mm C90/3. Zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne należy wykonać z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem) grubości 8 cm. Zjazdy indywidualne zostały zaokrąglone łukami o promieniu R=3,0m. Zjazdy publiczne zostały zaokrąglone łukami o promieniu R=6,0m. Obramowanie zjazdów opornikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przed przejściem dla pieszych zaprojektowano dwa rzędy płytek dotykowych. 
Założenia projektowe: 

· Droga klasy Z 

· Prędkość projektowa:  40 km/h 

· Przekrój:  pół-uliczny 

· Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% 

· Szerokość jezdni:  6,00 m 

· Szerokość pobocza:  1,00 m 

· Szerokość chodnika:  3,00 m 

· Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% 

· Kategoria obciążenia ruchem: KR3
3. Roboty przygotowawcze: 
3.1 Roboty pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.
3.2 Wycinka drzew i krzaków obejmują wycinkę drzew i krzewów z wywozem materiału z wycinki i karczowania karp.
3.3 Roboty ziemne obejmują wykonanie nasypów oraz korytowania pod wymianę konstrukcji nawierzchni, krawężniki, pobocza, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, przepusty i ławy, elementy odwodnienia, odmulenie i pogłębienie rowów, wykonanie nasypów z zagęszczeniem. 
3.4 Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę istniejących elementów stanowiących zagospodarowania pasa drogowego.
4. Elementy jezdni:
4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
· warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 – 4 cm 

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 – 5 cm 

· podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm 

· podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 – 20 cm 

· warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0MPa – 25cm 
Na końcu opracowania, w celu połączenia projektowanej nawierzchni z szerokością istniejącej, należy wykonać konstrukcję jezdni na odcinku 20 m.
4.2 Obramowanie jezdni: 
· opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06 m2) 
· krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m2), światło krawężnika 10 cm 
· krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m2), 

światło krawężnika 2 cm
5. Pobocza: 
· nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5 mm – 15 cm
6. Odwodnienie: 

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika spadkami poprzecznymi i podłużnymi do rowów przydrożnych. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących rowów przydrożnych oraz na budowę nowych odcinków rowów przydrożnych. Należy wykonać rowy przydrożne  o przekroju trapezowym, szerokość dna rowu 0,40 m, pochylenia skarpy i przeciwskarpy 1:1,5. Rów kryty należy wykonać z rur PP/PE SN8 średnicy Ø400.  Istniejące rowy przydrożne należy podczyścić, odmulić, pogłębić i wyprofilować, a ich skarpy i dno umocnić ziemią roślinną o grubości 10 cm oraz obsiać trawą. W ciągu rowu krytego projektowane są studnie rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym klasy A15 lub D-400 na ławie fundamentowej grubości 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z piasku grubości 30 cm. Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PE/PP SN8 o przekroju kołowym, kielichowych z uszczelką gumową o średnicy 40 cm, układanych na ławie żwirowej o grubości 20 cm, z podbiciem pod rurę. Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C25/30 (B-30), górna część ścianek na równi z krawędzią pobocza. Wydłużenie przepustu na rzece Rokicianka z rur PE/PP o przekroju kołowym DN 600. Wyloty do rzeki umocnione elementem prefabrykowanym wg KPED 02.16 na podbudowie betonowej z betonu C12/15. Wyloty zabezpieczone przed cofnięciem się wody klapami zwrotnymi DN 400 l=260mm. Dno i skarpa rzeki Rokicianki w obrębie wylotów i przedłużanych przepustów umocniona płytami ażurowymi typ ECO 60x40x10 osadzonych na geowłókninie technicznej z polipropyleny o gramaturze 500g/m3 odporności na przebicie statyczne 6 kN, podsypce z piasku grubości 15 cm.  Wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone za pomocą separatorów lamelowych substancji ropopochodnych.
7. Zjazdy publiczne: 

7.1 Konstrukcja nawierzchni (w obrębie chodnika): 

· nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S – 5 cm 
· podbudowa z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5 mm C90/3 – 10 cm 

· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa – 20 cm
7.2 Konstrukcja nawierzchni (poza chodnikiem): 

· nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 8 cm 

· podsypka z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa – 7 cm 

· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa – 20 cm
7.3 Obramowanie zjazdów: 

· opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06 m2) 
8. Zjazdy indywidualne: 

8.1 Konstrukcja nawierzchni (w obrębie chodnika): 
· nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S – 5 cm 

· podbudowa z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5 mm C90/3 – 10 cm 

· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa – 20 cm
8.2 Konstrukcja nawierzchni (poza chodnikiem): 
· nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 8 cm 

· podsypka z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa – 7 cm 

· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa – 20 cm
8.3 Obramowanie zjazdów: 

· opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06 m2)  

9. Dojścia do furtek: 

· nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 6 cm 

· podsypka z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa – 5 cm 
· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0MPa – 10 cm
10. Chodniki:

10.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego: 
· nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S – 5 cm 

· podbudowa z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5 mm C90/3 – 10 cm 

· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa – 10 cm 

· Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.
10.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika kostki betonowej:
 • nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 6 cm 

• podsypka z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa – 5 cm 

• podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa – 20 cm
10.3 Obramowanie chodnika: 
· krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m2), światło krawężnika 10 cm 

• obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,05 m2)
11. Kanał technologiczny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, projektuje się kanał technologiczny wraz ze studniami SKR-1. 



Projektowane studzienki kablowe: 

• Studzienki kablowe SKR-1 o wymiarach 1200×600 mm 

• Rurociąg z rur osłonowych RHDPE Ø 110/6,3 mm 

• Trzy rury światłowodowe HDPE Ø 40/3,7 mm 

• Jedna wiązka mikrorur 7 x Ø 12 x 1,0 mm w osłonie z rury Ø 40/3,7 mm 
12. Roboty wykończeniowe:

Zakres robót obejmuje uporządkowanie i plantowanie terenu, z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą, jak również regulacje wysokościową studzienek urządzeń podziemnych (włazy studni rewizyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych, hydrantów. 
13. Oznakowanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
Zakres robót zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, obejmuje wykonanie oznakowania pionowego z folii odblaskowej typ 1 i 2 na słupkach ze stali ocynkowanej, znaków pionowych aktywnych z własnym zasilaniem solarnym oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Wykonawca robót jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich zmian powstałych na etapie realizacji inwestycji oraz uzyskania opinii i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu przed wprowadzeniem oznakowania. 
14. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót: 
Zakres robót obejmuje wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt organizacji robót powinien przewidywać zabezpieczenie robót dla każdego z etapów ich realizacji. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania objazdów/przejazdów oraz bieżącego utrzymania wprowadzonego oznakowania. Po zakończeniu robót do obowiązków wykonawcy należy demontaż oznakowania z czasowej organizacji 
Ruchu
15. Warunki realizacji zamówienia:
Roboty należy wykonać zgodnie z:
1. Dokumentacją projektową
2. Niniejszym OPZ
3. STWiORB
4. Postanowieniami zawartymi we wzorze umowy

5. Obowiązującymi normami i przepisami.
PAGE  
1


