Załącznik nr 3.4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część czwarta zamówienia

- Informacje podstawowe:

- Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamówienia jak powyżej, która posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

- Założenia programowe w fazie opracowania należy na bieżąco konsultować z Powiatowym Zarządem Dróg w Pile.

- Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca.

- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z pón.zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 
z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, 
z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988, 
z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310, z późn.zm.).

- Inne  istotne  informacje:

- Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

- Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania  PFU przez Wykonawcę, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy za wyjątkiem sytuacji opisanej w katalogu zmian w umowie.

- Przed złożeniem oferty Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej  w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

- Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w OPZ, takie jak „należy” lub „powinny” lub  „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją dokumentacji. Kopie dokumentów 
o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj., na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie 
lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie 
ich sporządzania na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych 
i rozwiązywaniu trudności.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania do 10 dnia, każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz aktualizować harmonogram w terminie 14 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji.

- Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokołu) okresowych spotkań (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach 
i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały graficzne ze spotkań zostają u Zamawiającego.

- Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane 
są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- Planowany  zakres  zamówienia:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) ) dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie w km od 0+000 do 1+919

Projektowany zakresy przebudowy drogi:

- 0+000 do ok. 0+900 – budowa/przebudowa zjazdów (strona prawa)

- 0+000 do ok. 1+900 – rozbiórka nawierzchni, zaprojektowanie nowej dla drogi klasy „L” KR1-2

- 1+170 do ok. 1+900 – remont istniejącego chodnika

- 1+250 do ok. 1+350 – budowa szykany fizycznie spowalniającej ruch na wjeździe do miejscowości

- W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje:

  - Program funkcjonalno-użytkowy, który  powinien być sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454) – Rozdział 4 – Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego § 15 do § 19.

  - Na podstawie PFU, zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021r. poz. 2458), oraz przedstawi je w formie tabelarycznej.

  - Formę i zakres kosztorysów oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) należy uzgodnić w PZD 
w Pile.

  - PFU będzie stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego też Zamawiający wymaga, aby w opracowaniu nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję i powinna zostać opracowana zgodnie z zapisem art. 99, 101 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.);

  - Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

  - Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji (koncepcji) musi uzyskać akceptację Zamawiającego w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych  zastosowanych materiałów, itp.

  - Całość opracowania należy wykonać w ilości:

- Wersja papierowa w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej,

- Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.

- Pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.

- Arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)

- Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

- Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177).

  - Przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przepisami ustawy PZP. W związku z powyższym dokumentacja wykonana na podstawie niniejszej umowy powinna być sporządzona zgodnie z art. 101 - 103 ustawy PZP.

  - Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis  urządzeń i materiałów. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnego z opisów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie istniała możliwość ww. opisów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. Wykonawca, w miarę możliwości, opisując urządzenia i materiały za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowiązany wskazać rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, bądź uzasadnić na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.

- W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania, uzupełniania 
i wykonania oraz zatwierdzenia we własnym zakresie :

  - Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w otoczeniu planowanego przebiegu inwestycji a także na obszarze wpływu planowanej  inwestycji.

  - Parametry i stan techniczny istniejących obiektów inżynierskich i dróg w strefie powiązań z projektowaną drogą  a także w strefie jej wpływu na etapie realizacji.

  - Inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów  sieci.

  - Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna 
(w zakresie niezbędnym dla projektu) zgodnego z art. 34 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego  oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

- Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów).

- Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartość dokumentacji geotechnicznej:

- rozstaw otworów wzdłuż osi drogi oraz osi chodnika/ścieżki rowerowej powinien wynosić max. 300 m, w kierunku poprzecznym do osi drogi naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,

- na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię technologiczną.

- W projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni 
w miejscach tego wymagających. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni określić na podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz technicznych badań podłoża gruntowego 
i nawierzchni. Badania ugięć wykonać co 50m na każdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wyników odpowiednio przewidzieć wzmocnienie istniejącej nawierzchni, którą należy potraktować jako podbudowę dla późniejszych warstw nawierzchni (wyrównawczej, wiążącej, ścieralnej).

  - Badania geologiczne i geotechniczne warunków posadowienia obiektów drogowych 
i  inżynierskich.

  - Wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na istniejących aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do celów projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa), a w przypadku ich braku – wykona je.

  - Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z:

Zarządem Drogowym w zakresie:

- obiektów i urządzeń administrowanych przez Zarząd,

- wydanych uzgodnień na urządzenia obce.

Kompetentnymi instytucjami w zakresie:

- projektowanych dotychczas urządzeń w przewidywanym korytarzu w bezpośredniej strefie wpływu rozbudowywanej  drogi,

- uzgodnionych planów zagospodarowania,

- wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

- wydanych decyzji pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania  projektowanej drogi.

  - Ustalenie odpowiedniego etapowania budowy poszczególnych elementów zadania wraz ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikającymi – podjęte ustalenia należy uzgodnić z PZD w Piła.

  - Projekt gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew).

  - Wstępny projekt odwodnienia, w tym także przebudowy istniejących już elementów lub budowy nowych elementów odwodnienia (jeżeli konieczne).

  - Założenia do projektów budowy i ewentualnej niezbędnej przebudowy obiektów inżynierskich w zakresie  zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jaki i przebudowywanych  elementów inwestycji.

  - Założenia do projektów docelowej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót, w tym oznakowanie pionowe i poziome.

  - Określenie zakresu i warunków przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego a także niezbędnej przebudowy systemu wodnego itp.

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

  - Wykaz nieruchomości i proponowany podział:

| Numer działki | Ark. mapy | Obręb | Powierzchnia | Numer KW | Właściciel działki | Powierzchnia przeznaczona do nabycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego.

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

  - Załączniki graficzne:

    - Plan sytuacyjny aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – mapa elektroniczna, wektorowa) pozyskanych przez Wykonawcę PFU

    - Profil podłużny trasy 1:100/1:1000

    - Przekroje charakterystyczne dróg i obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, przepustów, tuneli 
i konstrukcji oporowych)

    - Orientacja poglądowa na mapie Powiatu Pilskiego

  - Specyfikacje wykonania i odbioru opracowań projektowych na etapie realizacji.

  - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

  - Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

  - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie.

3. Wymagania dla projektu – między innymi:

  - Projekt powinien być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500;

  - Projektowany przebieg trasy przedstawiony rysunkowo i w układzie współrzędnych.

  - Na planie sytuacyjnym nanieść wyróżnione kolorami w sposób czytelny uzbrojenie terenu, należy także wyróżnić inne charakterystyczne elementy sytuacji.

  - Analiza dostępności do działek, zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi je łączącymi (o ile występują);

  - Na planie sytuacyjnym oznaczyć /opisać/ obiekty, znajdujące się w sąsiedztwie projektowanej drogi.

  - Zamawiający wymaga, aby PFU był:

    - merytorycznie spójny.

    - skoordynowany dla wszystkich występujących branż,

    - w PFU należy określić wymagania dla projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż.

  - Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i ocen również z zakresu ochrony środowiska, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

  - Należy przewidzieć takie rozwiązania projektowe, które w możliwie najmniejszym stopniu naruszą istniejące struktury geologiczne, hydrogeologiczne.

  - Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania PFU w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową eksploatację obiektu i niskie koszty eksploatacyjne.

  - W celu osiągnięcia jak najmniejszej awaryjności, rozwiązania techniczne i materiałowe powinny być wysokiej jakości, zapewniając długą, bezpieczną dla środowiska i niezawodną eksploatację. Stosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

4. Szczegółowe  wytyczne  dotyczące  rozwiązań  projektowych  PFU.

  - Założenia programowe  i  warunki  techniczne drogi:

- Droga powiatowa klasy  L;

- prędkość  projektowa w terenie zabudowanym - 40 km/h;

- szerokość jezdni 5,50 m

- szerokość pasa ruchu 2,75

- wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś;

- remont/przebudowa chodników z dostosowaniem wymagań dla  osób  niepełnosprawnych;

  - Zjazdy wg „Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach” – WR-D-33:

- W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów  osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi, które tego wymagają.

- Powyższe dotyczy tylko zjazdów legalnych znajdujących się w ewidencji zarządcy drogi lub na mapach do celów projektowych. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne  w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu.

- Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody   ciężarowe, autobusy).

  - Chodnik/droga dla rowerów wg „Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego” – WR-D-40 Zaprojektować  chodnik oraz drogę dla rowerów o parametrach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ewentualne poszerzenia na lokalizację elementów BRD celem zachowania skrajni drogowej.

  - Istniejące i projektowane uzbrojenie inżynieryjne powinno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518) ze względu na dobre praktyki i i rozwiązania.

  - Odwodnienie.

    - Należy zaprojektować koncepcję systemu odwodnienia pasa drogowego drogi. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.

    - System odwodnienia pasa drogi należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego.

    - Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.

    - Wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym, należy odprowadzić do odbiorników, zgodnie z wytycznymi zarządców odbiornika. Odprowadzane wody deszczowe należy podczyścić do parametrów jakościowych wymaganych wg obowiązujących przepisów.

    - Wielkość wód deszczowych odprowadzanych do odbiorników musi być przyjęta na takim poziomie, aby nie występowały podtopienia terenów przyległych zwłaszcza w okresach nawodnień.

- Projekt stałej i tymczasowej na czas robót organizacji ruchu.

Należy opracować założenia do projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu (rozpoznać możliwość wyznaczenia alternatywnych tras na czas robót budowlanych, przeanalizować możliwość realizacji robót pod ruchem; w przypadku braku takiej możliwości przedstawić rozwiązania tymczasowych obiektów objazdowych).

- Urządzenia infrastruktury towarzyszącej.

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów poszczególnych urządzeń o wydanie warunków technicznych /lub uaktualnienie uzyskanych dotychczas warunków technicznych/ budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury.

6.2. Koncepcje budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych) wykonać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

6.4. Rozwiązanie kanalizacji w pasie drogowym powinno umożliwiać łatwą kontrolę i czyszczenie kanałów, a szczególnie odcinków przebiegających pod jezdniami.

6.5. Opracować koncepcję (w razie potrzeby) przekroczeń dróg instalacjami ciśnieniowymi, a także odcinków w sąsiedztwie fundamentów i przyczółków obiektów inżynierskich i przepustów.

- W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje:

  - Zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia, PFU i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, (w przypadku gdy będzie on wymagany),

  - Zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu 
i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać:

  - Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz 
z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów 
w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu.

  - Część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia zakres robót budowlanych, itp.

  - Zbiorcze  zestawienie  kosztów z podziałem na wszystkie wymagane branże robót budowlanych.

- W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

  - Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, oraz aktualizację pomiaru wysokościowego terenu.

  - Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.

  - Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania

  - Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.).

  - Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia do projektowania w specjalności inżynierii drogowej, która opracowała program funkcjonalno-użytkowy lub dokumentację projektową w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy drogi klasy „Z”.

  - Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej dokumentacji do zaopiniowania przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

  - Wsparcia technicznego Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie zgodności dokumentacji oraz realizowanych robót budowlanych, materiałów, technologii i innych z PFU. Wsparcie techniczne będzie wymagane do momentu zakończenia robót i oddania inwestycji do użytkowania.

  - Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie uzyskania uzgodnień i decyzji niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, która spełni poniższe wymagania:

- zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- część opisowa będzie być napisana komputerowo oraz podpisana przez Wykonawcę PFU,

- liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres  obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko  projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i  numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki  poszczególnych części składowych opracowania projektowego – zgodnie z  wymaganiami PN.

- Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

- Na ściankach bocznych teczek zostaną zamieszczone naklejki z nazwą opracowania.

- Wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

- Do każdego egzemplarza PFU obowiązkowo należy dołączyć:

- kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających – potwierdzonych za  zgodność z oryginałem lub w zależności od wymagań organu zatwierdzającego -  potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

- zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne na dzień złożenia dokumentacji,

- oświadczenie projektanta.

Strona tytułowa PFU powinna zawierać następujące elementy:

            - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

- Adres, lokalizacja

- Nazwy i kody:

  - grup robót

  - klas robót

  - kategorii robót

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU

- Spis zawartości PFU

Wykaz  aktów  prawa.

Przedstawiony  wykaz  aktów  prawnych  ma  charakter  otwarty,  nie  stanowi  katalogu  zamkniętego.  Wykaz  aktów  prawa  nie  wyłącza  konieczności  przestrzegania  innych  nie  wymienionych  poniżej  przepisów,  o  ile w  trakcie  realizacji  zamówienia  będą  one  miały  zastosowanie.  Powyższy  wykaz  nie  wyłącza  również  konieczności  przestrzegania  przepisów,  które  wejdą  w  życie  po  dniu  składania  oferty.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z pón.zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988, z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310, z późn.zm.).

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych