# Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Profesjonalna, mobilna wykładzina do Piłki Siatkowej oraz Piłki ręcznej do rozgrywek najwyższej rangi dla piłki siatkowej, posiadająca akredytację Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej /FIVB/, zgodnie z kolorystyką oraz wytycznymi zapisanymi na oficjalnej stronie FIVB” oraz piłki ręcznej zgodnie z wytycznymi EHF

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu

- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV

- Wykładzina musi posiadać wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego

- Grubość całkowita wykładziny –  min. 7,5 mm ±5%

- Grubość warstwy użytkowej – 2,0mm (Kompleks warstwy wierzchniej/użytkowej o grubości min. 2 mm określony wg. normy PN EN ISO 24340:2012)

- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)

- Odbicie piłki –   90 %

- System Zabezpieczający przed uderzeniami (IPI) min 70%

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wyposażenie dodatkowe:

- Urządzenia potrzebne do montażu wykładziny

- Komplet taśm do jednokrotnego rozłożenia boiska

- Komplet linii do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Certyfikat zgodności z normą EN 14904 potwierdzający amortyzację na poziomie P1

- Kartę techniczną

- Deklarację Właściwości Użytkowych

- Raport z badań notyfikowanej jednostki badawczej potwierdzający grubość kompleksu warstwy wierzchniej/użytkowej min.2mm wg. normy PN EN ISO 24340:2012

- Certyfikat FIVB  /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/

- Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/

- Certyfikat FIFA

Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty.

Dla zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowania gwarancji producenta nawierzchni – Oferent musi posiadać imienną autoryzację producenta wystawioną na przedmiotowy obiekt z potwierdzoną gwarancją producenta wykładziny

Autoryzacja musi być załączona do oferty.