Załącznik nr 2.2.4

| Część IV: „Przyczepka ODO” |  | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent / Model |  |
| 2 | Przyczepka musi być fabrycznie nowa i nieużywana przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jej poprawnej pracy). |  |
| 3 | Szuflada wysuwana na sprężarkę |  |
| 4 | Blacha aluminiowa na podłogę 2 mm (+/-1%) |  |
| 5 | Kolor przyczepki RAL 3000 |  |
| 6 | Uzbrojenie przyczepki w żaluzję lub klapę |  |
| 7 | Przyczepka wyposażona w hak kulowy |  |
| 8 | Belka przeciw najazdowa kolor 9010 |  |
| 9 | Mocowanie na butle typu ODO – 20 szt. |  |
| 10 | Oświetlenie wewnętrzne typu LED |  |
| 11 | Oświetlenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze kolor niebieski |  |
| 12 | Oświetlenie zespolone wraz z nową instalacją |  |
| 13 | Oklejenie przyczepki (naklejki odblaskowe, numery operacyjne, nazwa jednostki) |  |
| 14 | Podpory przyczepki – min. 2 szt. |  |
| 15 | Panel napełniający min. 300 bar (+/-1%) |  |
| 16 | Sprężarka – minimalne wymagania: Minimalne wymagania: - ciśnienie robocze sprężarki min. 330 bar (+/-1%), - wydajność sprężarki min. 270 l/min (+/-1%), - ilość wyjść min. 2 z wężami, - czas napełniania ok 6 minut (butla 6l – 300 bar) (+/-1%), - wymiary sprężarki 1220x770x630 mm (+/-5 cm) |  |
| 17 | Sprężarka musi spełniać normę spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |  |