## FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –   CZĘŚĆ 2

- CZĘŚĆ 2. Serwery VMware ESXi – 2 sztuki

| Oznaczenie: S-2 |  | Ilość sztuk: 2 (dwa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer o parametrach nie gorszych niż podane |  |  | Nazwa \ model oferowanego towaru: |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Wartość parametru oferowanego* (*Wykonawca ma podać dokładne parametry oferowanego przedmiotu zamienia) |
|  | Procesor | - Ilość procesorów: 1 - Ilość rdzeni: nie mniej niż 16 rdzeni -zgodny z rodziną Intel Ice Lake lub nowszą - Natywne taktowanie jednego procesora fizycznego: nie mniej niż 2.8 GHz |  |
|  | RAM | Min 2x128 GB, ECC z możliwością rozbudowy do 512 GB bez wymiany kości |  |
|  | Sieć | - Karta sieciowa typu 25 Gb/s - 4 porty SFP28 OCP 3.0 wyposażone we wkładki LC SM 25Gb/s - Karta 2 portowa do sieci SAN 32Gb FC Shortwave,-C wraz z wkładkami LC |  |
|  | HDD | - dwa dyski M2 480 GB skonfigurowane w RAID1 dla systemu operacyjnego - dwa dyski min 900 GB SSD (Mixed use) skonfigurowanych w RAID1 wymienianych „na gorąco” |  |
|  | Kontroler HDD | Sprzętowy kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym pamięci |  |
|  | Zasilacze | Ilość: 2 szt., redundantne, wymieniane „na gorąco” pozwalające na pracę awaryjną w przypadku uszkodzenia jednego |  |
|  | Obudowa | - RACK, wraz z szynami montażowymi oraz organizerami okablowania ” |  |
|  | IPMI | Moduł zarządzania niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiające: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) • szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury • wsparcie dla IPv6 • wsparcie dla SNMP; VLAN tagging, SSH • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer • integrację z Active Directory • wysyłanie do administratora wiadomości e-mail z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |  |
|  | Diagnostyka | Panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków. |  |
|  | Inne | Zaoferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności z systemem VMware ESXi 8.0 U3, dostępnej na stronie https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server |  |
|  | Gwarancja | Sprzęt musi zostać dostarczony z gwarancją dla sprzętu i oprogramowania systemowego na okres minimum 36 miesięcy. Sprzęt musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym w siedzibie Zamawiającego przez firmę posiadającą autoryzację producenta na usługi serwisowe. Usuwanie awarii i usterek sprzętu będzie polegać na naprawie lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianie urządzenia na nowe. Naprawa Sprzętu będzie realizowana w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii nośników pamięci, uszkodzone nośniki pozostają u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług serwisowych lub równoważny. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię. Bieg gwarancji oraz subskrypcji biegnie od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru. |  |

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Razem wartość NETTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.