LEGVAN LG 410 0,  stelaż malowany proszkowo  , tapicerka Silvertex x6 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Sofa fabrycznie nowa wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Kanapa modułowa 1 osobowa bez oparcia na metalowym stelażu |  |
|  | Moduł jest samodzielnie stojącym elementem wspartym na płozach . |  |
|  | Siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej oraz ciętej pianki o cechach trudnopalnych |  |
|  | Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. |  |
|  | Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka |  |
|  | Siedzisko o grubości 120 mm |  |
|  | Stelaż wykonany jest z malowanej proszkowo rury średnicy 22 mm o kształcie płozy |  |
|  | Dwie płozy na skraju siedziska |  |
|  | Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę |  |
|  | Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą zaczepów montowanych pod siedziskiem bez użycia narzędzi |  |
|  | Kanapa tapicerowana materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry ) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 650 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi • Duża odporność na różnice temperatury • Odporność na urynę i krew • Właściwości bakteriostatyczne (Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonania) |  |
|  | Wystawione przez niezależne laboratorium wyniki badań zgodności z normą EN 16139:2013_07, PN EN 1728:2012, PN EN 1022:2007, PN-EN 1730:2013_04, PN-EN 12521:2009 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych ( dokument należy dołączyć do oferty) |  |
|  | Oświadczenie producenta o użyciu pianki o cechach trudnopalnych do danej partii produkcyjnej ( dokument należy dołączyć do oferty) |  |

………………………

Podpis Wykonawcy