Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku przy ul. pierwszej brygady 21

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

45442100-8 Roboty malarskie,

45410000-4 Tynkowanie,

45111300-1 Roboty rozbiórkowe,

45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe

ZIELONA GÓRA, październik 2024 r.

SPIS TREŚCI: 
1. Nazwa zamówienia 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

3. Opis prac towarzyszących 
4. Informacja o terenie budowy 
 	4.1 Organizacja robót budowlanych 
 	4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 	4.3 Ochrona środowiska 
 	4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 	4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 	4.6. Nazwa i kod CPV

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

6. Wymagania dotyczące środków transportu 
7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

7.1  Roboty rozbiórkowe

7.2  Przygotowanie podłoża, malowanie

7.3 Roboty malarskie

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

8.1 Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń biurowych
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
10. Dokumenty odniesienia

- Nazwa zamówienia

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 21.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- wyniesienie mebli biurowych,

- zabezpieczenie folią drzwi, okien oraz podłóg,

- zabezpieczenie opraw oświetleniowych,

- demontaż gniazd i włączników elektrycznych, oraz kratek wentylacyjnych,

- oczyszczenie ścian ze starej łuszczącej się farby, tapet oraz demontaż boazerii w jednym pomieszczeniu,

- demontaż paneli podłogowych wraz z listwami,

- wyrównanie posadzki,

- uzupełnienie tynków (nowy tynk na całej ścianie w dwóch pomieszczeniach oraz nowy tynk na wszystkich ścianach do wysokości 125 cm w jednym pomieszczeniu),

- przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z przeszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoża,

- malowanie dwukrotne farbą akrylową białą sufitów, oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian w kolorze uzgodnionym z zamawiającym,

- montaż paneli podłogowych na podkładzie o średnich parametrach akustycznych i termicznych,

- montaż listew przypodłogowych,

- montaż listew progowych przy otworach drzwiowych,

- usunięcie folii z okien, drzwi, podłóg, oraz opraw oświetleniowych,

- montaż nowych gniazd i włączników elektrycznych, oraz nowych kratek wentylacyjnych,

- wniesienie mebli biurowych,

- wywóz gruzu i utylizacja,

- sprzątanie po robotach.

3. Opis prac towarzyszących

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Ze względu na pracę w czynnym obiekcie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

4. Informacja o terenie budowy
4.1. Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku wyposażonym we wszelkie media.

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną.

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiały pochodzące z demontaży oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac remontowych nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

4.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace remontowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, oraz zgodnie z regulaminem obiektu. 
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona przez wykonawcę w zakresie prowadzonych prac.

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, demontażach teren robót należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi,

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane,

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne,

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace demontażowe, przy wykonywaniu których pojawi się duże natężenie hałasu wykonywane będą po godzinach pracy Urzędu tj. po godz. 15: 00 lub w dni wolne od pracy. Pozostałe prace mogą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie Urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednia przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie Urzędu istnieje możliwość udostępnienia Wykonawcy zaplecza socjalnego dla potrzeb pracowników. Miejsce zostanie określone przez Zamawiającego na etapie przekazywania terenu robót.

4.6. Nazwa i kod CPV 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte w:

| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| --- | --- |
| 45410000- 4 | Tynkowanie |
| 45450000-6 | Roboty rozbiórkowe |
| 45442100-8 | Roboty wykończeniowe, pozostałe |

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. 
Na terenie Urzędu możliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

Materiały malarskie:

Do malowania powierzchni sufitu należy zastosować farby emulsyjne o podwyższonej

odporności na ścieranie, do malowania powierzchni ścian należy zastosować farby lateksowe przed przystąpieniem do malowania kolorystykę i próbki farb należy przedstawić użytkownikowi obiektu i Zamawiającemu.

Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem szpachlowym przed przystąpieniem do malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez producenta farb. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C81901;2002, PN-C-81607;1998.

Preparaty gruntujące:

Materiały, które poprawiają właściwości konsolidacji z wyprawą tynkarską lub powłoką malarską. Dzięki temu następuje jej trwałe zespolenie z podłożem. Środek gruntujący reguluje chłonność podłoża, wzmacnia jego powierzchnię i poprawia warunki przyczepności warstwy wykończeniowej. Rodzaj preparatu gruntującego należy dobrać na podstawie zaleceń podanych przez producenta farb, które zostaną zastosowane.

Panele podłogowe, podkład oraz elementy wykończeniowe:

- Panele podłogowe

- klasa – min.33/AC5,

- grubość – min. 8mm,

- wzór - deska,

- kolory podłóg będzie wybrany na etapie realizacji umowy,

- Podkład

- materiał – folia +podkład XPS,

- grubość – min.5 mm

- Listwy przypodłogowe

- materiał – PCV,

- wysokość w granicach 60 -70 mm,

- kolor w odcieniu paneli podłogowych,

- wykończenie (zakończenie, łączniki, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne),

- Listwy progowe

- materiał – aluminium,

- profil – płaskie + najazdowe

6. Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP tj.:

- samochód dostawczy przystosowany do przewozu materiałów odpadowych budowlanych,

- kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych.

7. Wymagania dotyczące wykonania prac budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający umożliwia jednocześnie wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być wykonane roboty budowlane.

7.1 Prace rozbiórkowe:

- demontaż paneli podłogowych wraz z listwami,

- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych.

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu lub w jego otoczeniu.

7.2 Przygotowanie podłoża

Oczyszczenie ścian, usunięcie powstałych i istniejących uszkodzeń, zatarcie ścian gładzią gipsową dla zlikwidowania nierówności, zagruntowanie podłoża pod malowanie. Pęknięcia konstrukcyjne ścian zabezpieczyć taśmami anty rysowymi.

7.3 Roboty malarskie

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Pierwsze malowanie ścian można wykonać po przetarciu starych tynków wraz z zeskrobaniem istniejących powłok malarskich i tapet, wykonaniu podłoży pod posadzki. Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu posadzek.

Przygotowanie podłoża.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby, tapety i wszelkich wykwitów oraz odkurzone, i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

Warunki prowadzenia robót malarskich.

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż

+5 °C nie wyższej niż 25°C. Przy wykonywaniu prac malarskich w

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Prace

malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb.

Malowanie farbą – 2 krotnie

Zestawienie pomieszczeń

| Lp. | Numer pomieszczenia | Kondygnacja | Zakres prac remontowych |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Montaż paneli podłogowych (m²) | Malowanie ścian (m²) | Malowanie sufitów (m²) |  |
| 1. | 114 | parter | 13,0 | 33,5 | 13,0 | skucie i nowy tynk – cała ściana |
| 2. | 115 | parter | 14,5 | 48,0 | 14,5 |  |
| 3. | 116 | parter | 15,0 | 51,0 | 15,0 |  |
| 4. | 118 | parter | 16,5 | 37,0 | 16,5 |  |
| 5. | 121 | parter | 14,0 | 42,0 | 14,0 | Demontaż boazerii i nowy tynk – wszystkie ściany do wysokości 125 cm |
| 6. | 122 | parter | 11,0 | 38,0 | 11,0 | skucie i nowy tynk – cała ściana |
| 7. | 212 | 1 piętro | 23,0 | 48,0 | 23,0 |  |
| 8. | 214 | 1 piętro | 16,0 | 43,5 | 16,0 |  |
| 9. | 215 | 1 piętro | 15,5 | 43,0 | 15,5 |  |
| 10. | 216 | 1 piętro | 18,5 | 48,0 | 18,5 |  |
| 11. | 217 | 1 piętro | 29,5 | 61,5 | 29,5 |  |
| 12. | 219 | 1 piętro | 15,0 | 40,5 | 15,0 |  |
| 13. | 220 | 1 piętro | 11,0 | 36,0 | 11,0 |  |

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia wzorników oferowanych w danej grupie cenowej kolorów paneli oraz wzorników oferowanych farb, z których Zamawiający dokona wyboru.

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania.

8.1 Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń biurowych

Kontroli podlega jakość zastosowanego materiału oraz sposób wykonania.

Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podłoża przed wykonaniem prac malarskich i

obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Malowanie ścian i sufitów

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie wcześniej niż po 5 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – polega na stwierdzeniu równomiernego

rozłożenia farby, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów

powłoki, widocznych śladów pędzla itp.

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem – polega na sprawdzeniu jednolitego

natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,

- sprawdzenie powłok na ścieralność – polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu

powierzchni miękką szmatką kontrastowego koloru - sprawdzenie odporności na

zmywanie – polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękka szczotką lub szmatką – wynik pozytywny to brak śladów farby na szmatce oraz brak zmian zabarwienia i wyglądu powierzchni na badanej części powłoki malarskiej.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Po zakończeniu wszystkich robót budowlano-montażowych wykonawca informuje Inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza certyfikaty zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oświadczenie o zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Normy, instrukcje montażu, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania.