Załącznik nr 3 do SIWZ
Sprawa 23/2021

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE

do przeprowadzenia przeglądu i naprawy planowej podnośników lekkich i ciężkich figur bojowych

- NAZWA ZADANIA: przegląd i naprawa planowa podnośników lekkich i ciężkich figur bojowych.

- ILOŚCI I TERMINY:

| Rodzaj podnośnika | 2021 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Termin | Ilość |
| lekkie podnośniki figur bojowych | 01.IV - 30.XI | do 820 |
| ciężkie podnośniki figur bojowych | 01.IV - 30.XI | do 60 |

- KOSZTY:

- Na podstawie analizy stanu technicznego dostarczanych podnośników, zweryfikowanych przez użytkowników, wyłącznie pod względem reagowania na sygnał włączenia/wyłączenia, zakłada się, że ok. 21% procent  podnośników, będzie wymagało skierowania po przeglądzie  do wykonania wyższego rzędu obsługiwania (tj.  do remontu głównego lub wybrakowania  na podstawie danych weryfikacji z roku 2020) w ramach odrębnych procedur.

- ZAKRES PRZEGLĄDU PODNOŚNIKÓW LEKKICH I CIĘŻKICH  FIGUR BOJOWYCH:

- Przekazanie i rozładunek urządzeń, a także przekazanie protokołów stanu technicznego (PST) oraz dokumentacji eksploatacyjnej użytkownika (dowód urządzenia);

- Weryfikacja podnośników zgodnie z instrukcją zakładową właściwą 
w zakresie naprawy podnośników figur bojowych;

- Sporządzenie przez Wykonawcę protokołu z weryfikacji, w tym opisu stopnia sprawności eksploatacyjnej podzespołów;

- Opracowanie kalkulacji kosztów naprawy na podstawie protokołów przeglądów z przeprowadzonej weryfikacji zawierających:

- wykaz części do wymiany oraz ich wartości brutto;

- wykaz części do naprawy oraz jej wartości brutto;

- pracochłonność i wartość sumaryczną roboczogodzin specjalistów.

- Opracowanie propozycji kwalifikacji podnośników:

- do naprawy poprzez regeneracje podzespołów;

- nie spełniających parametrów technicznych, a możliwych do naprawy poprzez wymianę podzespołów przy spełnieniu warunku całkowitych kosztów (brutto) nie przekraczających dla:

- Podnośników lekkich figur bojowych

- wyprodukowanych do 31.12 1997 roku, do kwoty 1820 zł;

- wyprodukowanych po 31.12 1997 roku, do kwoty 1520 zł;

W wypadku przekroczenia w/w wartości centralny organ logistyczny (COL) może podjąć decyzję dotycz. naprawy do kwoty 2350 zł, niezależnie od roku produkcji.

- podnośników ciężkich figur bojowych

- wyprodukowanych do 31.12 1997 roku, do kwoty 2160 zł;

- wyprodukowanych po 31.12 1997 roku, do kwoty 4100 zł;

W wypadku przekroczenia w/w wartości centralny organ logistyczny (COL) może podjąć decyzję dotycz. naprawy do kwoty 8 300 zł, niezależnie od roku produkcji.

- do dostosowania do współpracy z systemem WSB – 04 zgodnie wnioskami komisji określonymi w PST użytkownika.

- Przekazanie do akceptacji dokumentacji weryfikacyjnej Zamawiającemu.

- ZAKRES NAPRAWY PODNOŚNIKÓW LEKKICH I CIĘŻKICH  FIGUR BOJOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DO SYSTEMU 
WSB-04.

- Uzgodnienie dokumentacji do umowy z zamawiającym i udostępnienie dokumentacji technicznej związanej z procesami pomocniczymi oraz technologiami na czas trwania umowy

- Demontaż uszkodzonych podzespołów i elementów podnośnika;

- Wymiana lub regeneracja uszkodzonych elementów (w przypadku, gdy nie spełniają warunków dokumentacji technicznej), a w tym:

- rozkonserwowanie oraz oczyszczanie wszystkich elementów (skrzynia podnośnika, oś podnośnika dźwigni i uchwytu wahacza, zacisków i ich styków oraz wiązek przewodów, i innych);

- demontaż silnika i reduktora z mechanizmem napędu;

- naprawa reduktora wraz z wymianą łożysk i smaru (w przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu w wytypowanych podnośnikach);

- wymiana uszkodzonych podzespołów;

- naprawa wiązek przewodów (w przypadku rozległych uszkodzeń wymiana wiązek na nową);

- Częściowe odnowienie powłok wewnętrznych i zewnętrznych podnośnika (cynkowanych, czernionych i lakierniczych), wg. Przyjętej i uzgodnionej 
z zamawiającym klasyfikacji uszkodzeń (min. 3 usterki).

- Weryfikacja i ewentualna wymiana uszczelnień na nowe

- Montaż silnika i reduktora.

- Montaż tabliczek znamionowych (w przypadku braku w trakcie odbioru od użytkownika stwierdzonego w PST).

- Sprawdzenie poprawności wykonania naprawy, montażu oraz działania podnośnika na reprezentatywnej grupie podnośników tj. losowo wybranych – 15 % egzemplarzy każdej partii:

- obwodów podnośnika, parametrów wejściowych i wyjściowych, układu napędowego i wykonawczego, odporności na zmianę polaryzacji zasilania;

- przy obciążeniu max momentem, zasilanie min dopuszczalnym napięciem pracy w temperaturze – 20oC (253 K);

- sporządzenie stosownego raportu z przeprowadzonego sprawdzenia poprawności wykonania.

- Zakonserwowanie mechanizmów.

- Uzupełnienie wpisów o przeprowadzonej naprawie w dowodzie urządzenia (pkt. X)  oraz odnotowanie faktu udzielenia gwarancji na poprawną pracę sprzętu na okres minimum 24 miesięcy.

- Przekazanie podnośnika zamawiającemu wraz z uzupełnioną dokumentacją eksploatacyjną.

WARIANT DODATKOWY DLA PODNOŚNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYKONANIA W WERSJI ZAPEWNIAJĄCEJ WSPÓŁPRACĘ 
Z PRZYSTAWKAMI WSB-04:

- Wykonanie niezbędnych zmian konstrukcyjnych podnośnika (nowe otwory technologiczne miejsca montażowe nowych zespołów i elementów do pracy w systemie WSB-04).

- Demontażu elementów i podzespołów ze skrzyni urządzenia.

- Modyfikacji skrzyni podnośnika (wykonanie: otworu pod obudowę przystawki, dodatkowych otworów pod zaciski związane z systemem WSB).

- Wykonania dedykowanych elementów (wiązki elektrycznej z czujnikiem 
i głośnikiem, pokrywy zewnętrznej, obejmy pokrywy, płytki drukowanej, obudowy przystawki, tabliczek opisowych, przysłony czujnika).

- Montaż wszystkich elementów   do współpracy z systemem WSB-04, 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i kartami zmian podnośników.

- Odnotowanie modyfikacji w dokumentacji eksploatacyjnej podnośnika i jej potwierdzenie (blok sterowniczy zapewniający współpracę ze wszystkimi urządzeniami stanowiącymi techniczne wyposażenie obiektów szkoleniowych i systemem WSB-04).

- Sprawdzenie działania podnośnika pod max obciążeniem roboczym przy obniżonym napięciu zasilania do 18 V oraz zwiększonym 28 V 
w temperaturze – 20oC (253 K).

- Sporządzenie stosownego raportu z przeprowadzonego sprawdzenia poprawności wykonania.

- WYMAGANIA TECHNICZNE:

PO PRZEPROWADZONEJ NAPRAWIE PODNOŚNIKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE PARAMETRY TECHNICZNE.

PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJOWYCH:

- zasilanie źródłem prądu stałego o napięciu: 24 V-25% +20%, akumulatorem o pojemności: ≥ 190 Ah lub zasilaczem prądu stałego 
z układem filtrującym zapewniającym parametry jak dla akumulatora;

- możliwość przeniesienia maksymalnego momentu obciążającego, dozwolonego na wale podnośnika: 40 Nm lub większy;

- zaciski elektryczne zdolne do bezpiecznego przewodzenia prądu stałego o natężeniu: I ≤ 35 A;

- maksymalny czas podnoszenia (ukazywania figury bojowej): ≤ 6 s;

- odbiór sygnału sterującego w zakresie: impuls elektryczny Us=3-15 V, czas trwania impulsu 200ms do 2 s.

PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJOWYCH WYPOSAŻONY W:

- wejście CZUJNIK TRAFIEŃ:

- stan normalny (zwarcie zacisków wejściowych);

- stan aktywny (rozwarcie zacisków wejściowych);

- wyjście SYGNALIZACJI TRAFIEŃ:

- rozwarcie linii – było trafienie;

- zwarcie linii – nie było trafienia;

- wyjście IMITATORA OGNIA:

- U = 24 V-25% +20%;

- częstotliwość przebiegu 0,5 – 1,5 Hz (30 – 90 błysków na minutę). Dla 1Hz 60 błysków na minutę;

- wyjście OŚWIETLENIE CELU:

- U = 24 V-25% +20%;

- żarówka 24 V/40 W – 50W;

- wejście/wyjście  TARCZA KONTAKTOWA:

- napięcie na zaciskach przy ich rozwarciu: 4 V-20% +15%;

- rezystencja taktowania jako zwarcie: 40 Ω+20Ω;

- czas trwania zwarcia minimum 1 µs;

- działanie w zakresie temperatur od – 25oC do + 40oC (od 248K do 313K).

PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH:

- zasilanie źródłem prądu stałego o napięciu: 24 V-10% +20%, akumulatorem o pojemności: ≥ 190 Ah lub zasilaczem prądu stałego 
z układem filtrującym zapewniającym parametry jak dla akumulatora;

- możliwość przeniesienia maksymalnego momentu obciążającego, dla podnośnika z przekładnią łańcuchową powinna wynosić 1750 Nm lub więcej, dla PPC 81 MR powinna wynosić 1962 Nm lub więcej, dla PPC rok produkcji przed 1995 powinna wynosić 882 Nm lub więcej;

- zaciski elektryczne zdolne do bezpiecznego przewodzenia prądu stałego o natężeniu: I ≤ 35 A;

- maksymalny czas podnoszenia (ukazywania figury bojowej): ≤ 12 s;

- odbiór sygnału sterującego w zakresie: impuls elektryczny Us=3-15 V, czas trwania impulsu 200ms do 2 s.

PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH WYPOSAŻONY W:

- wejście CZUJNIK TRAFIEŃ:

- stan normalny (zwarcie zacisków wejściowych): rezystencja zwarcia od 0 do 100Ω-10Ω;

- stan aktywny (rozwarcie zacisków wejściowych): na czas od 0,3 ms;

- wyjście SYGNALIZACJI TRAFIEŃ:

- rozwarcie linii – było trafienie;

- zwarcie linii – nie było trafienia;

- wyjście IMITATORA OGNIA:

- amplituda napięcia: 24 V-10% +20%;

- częstotliwość przebiegu 0,5 – 1,5 Hz (30 – 90 błysków na minutę). Dla 1Hz 60 błysków na minutę;

- obciążalność prądowa: 2 A;

- wyjście OŚWIETLENIE CELU:

- amplituda napięcia: 24 V-10% +20%;

- żarówka 24 V/40 W – 50W;

- obciążalność prądowa: 2 A;

- wejście/wyjście  TARCZA KONTAKTOWA:

- napięcie na zaciskach przy ich rozwarciu: 4 V-20% +15%;

- rezystencja taktowania jako zwarcie: 40 Ω+20Ω;

- czas trwania zwarcia minimum 1 µs;

- działanie w zakresie temperatur od – 25oC do + 40oC 
(od 248K do 313K);

- prawidłowe położenie figury bojowej w pozycji UKAZANIA odpowiada pozycji pionowej nie większej niż 5o i w pozycji SCHOWANIA odpowiada pozycji poziomej nie większej niż 10o.

- WYMAGANIA ODBIORU (KLAUZULA JAKOŚCIOWA):

System zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte 
w PN-EN ISO-9001: 2015 na podstawie jego Oświadczenia.