15.10.2024 r.

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot. postępowania na dostawę linii pilotowej do prototypowania oraz małotonażowej produkcji ogniw litowych wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem u Zamawiającego (ul. Fortecznej 12, 61-362 Poznań)

ZNAK SPRAWY  ZP/P/65/24

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

W przypadku maszyny do nakładania masy typu roll-to-roll MSK-AFA-DE200 z trybami reverse coma blade i slot die, podajnik do masy MSK-155H nadaje się tylko do nakładania w trybie rerersed coma blade, jednak nakładanie slot die wymaga zastosowania pompki strzykawkowej (np. MSK-151-L1000) lub pompy śrubowej (MSK-156) dla stabilnego podawania zawiesiny. Mając na uwadze, że klient zamierza również produkować ogniwa cylindryczne, zaleca się zastosowanie pompy śrubowej MSK-156 oraz zbiornika pośredniego.

For the roll-to-roll coater MSK-AFA-DE200 with reverse comma blade and slot die, the slurry feeder MSK-155H is only suitable for reverse comma blade coating, however the slot die coating requires a syringe pump (eg: MSK-151-L1000) or screw pump (MSK-156) for stable slurry feeding. Considering the customer is also intending to fabricate cylindrical cells, the screw pump of MSK-156 and the intermittent reservoir unit are highly recommended.

Odpowiedź 1

Do trybu powlekania slot-die wymagane jest dostarczenie osobnego kompatybilnego systemu podawania masy, najlepiej opartego na technologii pomp śrubowych dla uzyskania wysokiej skuteczności i precyzji. Wymagany jest także zbiornik pośredni. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) został zmieniony w Punkcie 4.

For the slot-die coating mode, separate compatible slurry feeding system should be provided, preferably based on the screw pump technology for high effectiveness and precision. Intermittent reservoir is also required. The tender specification has been changed in Point 4.

Pytanie nr 2

W przypadku maszyny do cięcia roll-to-roll, dokument określał "możliwość cięcia co najmniej 5 pasków jednocześnie", co znajduje się w punkcie 2.11 w Zał. 6.

MSK-540 może produkować tylko jeden pasek naraz, przycinając oba brzegi. Zaawansowany model MSK-540-II jest w stanie jednocześnie przeciąć cztery paski.

For the roll-to-roll slitting machine, the document claimed that "Ability to cut at least 5 strips at the same time" at the 2.11 in Ad.6.

The MSK-540 only can produce a single strip each time by trimming the both edges. The advanced MSK-540-II is able to simultaneously slit four strips.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza urządzenia, które może produkować jeden pasek naraz, przycinając oba brzegi. Nie jest już wymagana możliwość cięcia pięciu pasków jednocześnie.

The customer allows devices that can produce a single strip each time by trimming the both edges. Five strips simultaneously are no longer required.

Pytanie nr 3

W przypadku wycinarki MSK-180-N, dokument określał "osiem zestawów wycięć" w punkcie 3.1 w Zał. 9. Standardowa matryca tnąca do anody lub katody ma tylko dwa wycięcia naraz. Osiem zestawów wycięć może wymagać dostosowania matrycy tnącej.

For the die cutter MSK-180-N, the document claimed that "Eight sets of Cut-outs" at the 3.1 in Ad. 9. The standard cutting die for anode or cathode only has two cut-outs each time. Then the eight sets of cut-outs may need to be customized on the cutting die.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza urządzenia, które mogą produkować dwa wycięcia naraz. Osiem zestawów wycięć jest wymaganych jako części zapasowe.

The customer allows devices that can produce two cut-outs each time. Eight sets of cut-outs are required as spare parts.

Pytanie nr 4

Jeśli chodzi o maszynę do stakowania w trybie Z, MSK-111A-ES jest kompatybilny z anodą z litu metalicznego, ponieważ posiada tryb "separacji" i funkcję wstrząsania, jednak nie jest ona dostępna w modelu MSK-111A-E. Aby spełnić wymagania dotyczące układania dużych ogniw typu pouch, zalecany jest nowy typ stackera MSK-111A-PEM (do Max. 200 mm L x 150 mm W) z hybrydowym trybem układania, który jest kompatybilny z anodami z litu metalicznego.

For the Z-type stacker, the MSK-111A-ES is compatible with lithium metal anode since it has a "separation" mode and shake function, however it is not available on the MSK-111A-E. To meet the requirement of large pouch cell stacking, then the new type stacker MSK-111A-PEM (up to Max.200 mm L x 150 mm W) with hybrid stacking mode is highly recommended, which is compatible with the lithium metal anodes.

Odpowiedź 4

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) został zmieniony w Punkcie 11. Zamawiający wymaga teraz urządzenia, które zostało zarekomendowane, z pełnym wsparciem dla elektrod z litu metalicznego.

The tender specification has been changed in Point 11. The customer now requires the device that has been recommended, with full support for metallic lithium electrodes.

Pytanie nr 5

Prosimy zwrócić uwagę, że zgrzewarka ultradźwiękowa MSK-800W nadaje się tylko do zgrzewania do 15 warstw. Jeśli więcej warstw jest układanych, potrzebna będzie zgrzewarka ultradźwiękowa o większej mocy (np. 3000 W, 4200 W lub 6000 W).

Please be aware the ultrasonic welder MSK-800W is only suitable for welding tab layers within 15. If more layers are stacked, then an ultrasonic welder with a higher power (eg: 3000 W, 4200 W, or 6000 W) is needed.

Odpowiedź 5

Obecnie wymagana jest zgrzewarka ultradźwiękowa o mocy co najmniej 2000W, dla co najmniej 30 warstw. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) został zmieniony w Punkcie 10.

Ultrasonic welder having the power output at least 2000W for at least 30 layers is now required. The tender specification has been changed in Point 10.

Pytanie nr 6

W przypadku całej linii produkcyjnej ogniw typu pouch, wydaje się, że maksymalny rozmiar ogniwa jest ograniczony przez maszynę do formowania obudowy ogniw MSK-PN120, w której maksymalny rozmiar matrycy wynosi 80 x 65 mm (jeden otwór, uszczelnianie na czterech krawędziach, bez poduszki powietrznej). Jeśli klient planuje produkcję ogniw o większym rozmiarze, należy rozważyć model MSK-120 lub MSK-120L.

For the whole pouch cell line, it seems the maximum cell size is limited by the pouch cell case forming machine MSK-PN120, in which the maximum die size is 80 x 65 mm (single hole, four-side sealing, no airbag). If the customer is aiming for a large size, then MSK-120 or MSK-120L should be considered.

Odpowiedź 6

Zamawiający wymaga teraz urządzenia z większym obszarem roboczym. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) został zmieniony w Punkcie 8.

The customer now requires device with a larger working area. The tender specification has been changed in Point 8.

Pytanie nr 7

W wykazie ofert brakuje maszyny do próżniowego wtrysku elektrolitu. Zalecamy MSK-113-CP, która jest odpowiednia do próżniowego wtrysku elektrolitu i dyfuzji zarówno dla ogniw typu pouch, jak i cylindrycznych.

The vacuum electrolyte injection machine is missing in the quote list. I would like to highly recommend the MSK-113-CP that is suitable for vacuum electrolyte injection and diffusion for both pouch cells and cylindrical cells.

Odpowiedź 7

Specyfikacja przetargowa pozostaje bez zmian. Wspomniany element nie jest wymagany.

The tender specification remains as is. The mentioned item is not required.

Pytanie nr 8

W przypadku produkcji ogniw cylindrycznych należy uwzględnić więcej urządzeń, takich jak zgrzewarka punktowa MSK-330A, maszyna do rowkowania z serii MSK-500.

For cylindrical cell fabrication, more equipment should be included, such as spot welder MSK-330A, grooving machine MSK-500 Series.

Odpowiedź 8

Specyfikacja przetargowa pozostaje bez zmian. Wymienione elementy nie są wymagane. Wspomniana zgrzewarka może być rozważona do przyszłego zakupu.

The tender specification remains as is. The mentioned items are not required. The mentioned welder can be considered for future purchase.

Zamawiający informuje ponadto o dokonaniu zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Termin związania ofertą:

Było:

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 20 stycznia 2025 r.

Jest:

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 22 stycznia 2025 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Było:

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

23 października 2024 r., do godz. 11:00

przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2024 r. o godz. 12:00

Jest:

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

25 października 2024 r., do godz. 11:00

przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2024 r. o godz. 12:00

Załączniki:

- zmodyfikowana SWZ – 15.10.24

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – 15.10.24