OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Linia pilotowa do prototypowania oraz małotonażowej produkcji ogniw litowych wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem u Zamawiającego w Poznaniu (61-362) przy ul. Fortecznej 12.

- Opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie urządzenia znajdujące się na wyposażeniu linii stanowią funkcjonalną całość służącą projektowaniu i wytwarzania ogniw typu pouch, a także ogniw cylindrycznych w małych seriach testowych).

Linia powinna umożliwiać wytworzenie profesjonalnych ogniw typu pouch (a także ogniw cylindrycznych) w ciągu technologicznym zlokalizowanym na hali laboratoryjnej (z niektórymi czynnościami wykonywanymi w tzw. dry-roomie) oraz w ciągu technologicznym częściowo zlokalizowanym w komorach rękawicowych (dotyczy operacji wymagających atmosfery ochronnej, tj. od składania stosu aż do zamknięcia ogniwa, z ewentualnym uwzględnieniem wycinania elektrod litowych). Poszczególne urządzenia służą do kolejnych etapów budowy ogniwa, począwszy od modyfikacji i obróbki materiałów, a skończywszy na testach elektrycznych gotowych ogniw.

Linia ma mieć charakter półautomatyczny. Niektóre operacje, takie jak pastowanie elektrod, cięcie wzdłużne, kalandrowanie, powinny być wykonywane w systemie roll-to-roll (wytwarzanie na rolce elastycznego materiału). Linia powinna umożliwiać wykonywanie ogniw pouch, oraz cylindrycznych o różnych wymiarach (maksymalny wymiar elektrody nie mniejszy niż: 10 x 16 cm) przy dziennej wydajności minimum 100 ogniw złożonych z 10 warstw.

Linia ma umożliwiać prototypowanie ogniw Li-ion, oraz tzw. post-Li-ion, w tym ogniw z anodą z metalicznego litu, z elektrolitem ciekłym.

W skład linii pilotowej wchodzi:

- Movable dry-room  - Mobilny dry-room (1 szt.)

- Five-chamber glove box - 5-komorowa komora rękawicowa z systemem oczyszczania gazów (1 szt.)

- Two-liter planetary mixer - Dwulitrowy mieszalnik planetarny do materiałów o wysokiej lepkości (2

szt.)

- Coating system - Urządzenie do nanoszenia mas elektrodowych na folie kolektorowe (2 szt.)

- Roll to Roll Pressure Controlled Rolling Press - Prasa do kalandrowania elektrod w systemie roll-to-roll

(2 szt.)

- Roll to Roll Edge Slitting Machine - Urządzenie do cięcia wzdłużnego taśm w systemie roll-to-roll (1

szt.)

- Dual vacuum oven - Zestaw dwóch pieców próżniowych (2 szt.)

- Pouch Cell Case/Cup Forming Machine for Aluminum-Laminated Films - Urządzenie do formowania laminowanych folli aluminiowych dla ogniw typu pouch (1 szt.)

- Precision Die Cutter for Pouch Cell electrode Sheet - Urządzenie do precyzyjnego wycinania elektrod

  - szt.)

- Desk-Top 800W Ultrasonic Metal Welder (Tabbing) - Kompaktowa zgrzewarka do wyprowadzeń prądowych (2 szt.)

- Automatic Layer by Layer Stacking Machine for Pouch Cell Electrode - Urządzenie do automatycznego układania stosu elektrodowego (1 szt.)

- Bench-Top Automatic Pouch Cell Stacking Machine - Kompaktowe urządzenie do automatycznego układania stosu elektrodowego (1 szt.)

- Compact Heating Sealer for Sealing Laminated Aluminum Case of Pouch Cells - Kompaktowa zgrzewarka do zamykania ogniw typu pouch (1 szt.)

- Vacuum sealer - Wielofunkcyjna zgrzewarka próżniowa do zamykania ogniw typu pouch (1 szt.)

- Three Zone Split Tube Furnace - Trzystrefowy piec rurowy dzielony (1 szt.)

- Programmable muffle furnace - Programowalny piec muflowy (1 szt.)

- Battery analyzer 8 channel, 5V, 12A (with cell holder) (4 szt.)

- Battery analyzer 8 channel, 5V, 6A (4 szt.)

- Planetary ball mill - młyn planetarno-kulowy (1 szt.)

- Lamination hot press - Urządzenie do prasowania na gorąco (1 szt.)

- Manual electrode winding machine for cylindrical cells - Urządzenie do ręcznego zwijania elektrod dla ogniw cylindrycznych (1 szt.)

- Crimping Machine for Cylindrical Cell Cases - Urządzenie do karbowania kubków ogniw cylindrycznych

  - szt.)

III. Parametry techniczno-eksploatacyjne

Ad. 1 Parametry techniczne Mobilny dry-room:

1.1. 	Zasilanie urządzenia i moc:

  - urządzenie powinno być zasilane z gniazda trójfazowego AC 230 V, 50 Hz,

  - moc maksymalna: 23 kW.

1.2. 	Dane techniczne:

  - modułowa budowa pozwalająca na montaż i demontaż przez użytkownika (bez użycia specjalistycznych narzędzi),

  - wykonanie ze stali nierdzewnej o grubości: min. 3 mm,

  - równomierne usuwanie wilgoci z całego pomieszczenia,

  - punkt rosy -40°C (ok. 79 ppm) mierzony na środku pomieszczenia przy 1 operatorze wewnątrz

(w warunkach, w których nie ma wewnątrz sprzętu do odgazowywania lub odparowania,

  - powierzchnia wewnętrzna: min. 8,5 m2,

  - wymiary wewnętrzne: min. 2,9 x 2,9 x 2,1 m (długość x szerokość x wysokość),

  - wymiary zewnętrzne: max. 3,1 x 3,1 x 2,5 m (długość x szerokość x wysokość),

  - wymiary systemu osuszania max: 2,1 x 1,1 x 1,9 m (długość x szerokość x wysokość),

  - wbudowane oświetlenie wewnętrzne oraz gniazda 230V (min. w ilości pozwalającej na podłączenie wszystkich stanowisk),

  - stałe utrzymanie temperatury wewnątrz komory dry-room: 22°C ± 2°C,

  - układ chłodzenia wodny:

    - temperatura wody ≤7°C,

    - wydajność chłodzenia >12 kW,

    - przepływ wody >3 m3/h,

    - wymiary max: 1,4 x 0,7 x 1,3 m (długość x szerokość x wysokość),

l. prysznic powietrzny na wejściu do komory, dla 1 osoby, nastawa strumienia od 10 do 90 sekund, m. wentylacja:

    - przepływ powietrza: 1000 m3/h,

    - wymiana powietrza: 20 razy /h,

n. masa max: 1200 kg.

Ad. 2 Parametry techniczne 5-komorowa komora rękawicowa z systemem oczyszczania gazów:

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220V 50 Hz.

  - Moc max 6kW.

- Dane techniczne Five Chambers Glove Box with Gas Purification System

  - Wykonanie z blachy nierdzewnej typu 304 lub wyższej jakości.

  - Wymiary zewnętrzne max: 7,9 x 1,1 x 2,1 m (długość x szerokość x wysokość).

  - Dwuwarstwowe laminowane szkło bezpieczne o grubości min. 11 mm z powłoką antykorozyjną.

  - Pięć głównych komór i trzy systemy oczyszczania.

  - Wewnętrzne drzwi w komorach 2 i 4 umożliwiające odcięcie komory, w której wydarzył się wypadek lub awaria i pozwalające pracować pozostałym komorom

  - Zawartość H2O w atmosferze wewnątrz komór: < 1 ppm (20°C, 1 atm).

  - Zawartość O2 w atmosferze wewnątrz komór: < 1 ppm (20°C, 1 atm)

  - Szybkość ubytku gazu: <0,05 %(obj.)/ h

  - Dwie duże śluzy po obu stronach ciągu komór: średnica min. 370 mm, długość min 570 mm.

  - Dwie małe śluzy po obu stronach ciągu komór: średnica min. 145 mm, długość min 290 mm.

  - Maksymalny poziom próżni w śluzach nie niższy niż 100 Pa.

  - Gaz roboczy: gaz obojętny, taki jak N2, Ar, He.

  - Gaz regeneracyjny: mieszanina H2 (5%) i gazu roboczego.

  - System oczyszczania: Trzy systemy oczyszczania, w każdym dwa cylindry oczyszczające, system filtrów rozpuszczalników organicznych wypełniony wymiennym węglem aktywnym, wbudowany filtr HEPA do wyeliminowania cząstek o wielkości > 0,3 μm.

  - System kontroli PLC z 6-calowym ekranem dotykowym z pomiarem następujących parametrów:

− Stężenia wody: 0 - 1000 ppm z dokładnością 0,1 ppm

− Stężenia tlenu: 0 - 1000 ppm z dokładnością 0,1 ppm

− Ciśnienia: -2500 do 2500 Pa z dokładnością do 1Pa

  - Wbudowany regulator temperatury regeneracji do automatycznej regeneracji filtrów

  - Wbudowana funkcja automatycznego czyszczenia umożliwiająca szybką redukcję stężenia O2 do wartości < 200 ppm i H2O < 50 ppm przed regeneracją.

  - Wbudowany automatyczny system kontroli ciśnienia utrzymujący ciśnienie na stałym poziomie.

  - Pompa:

− Dwustopniowa rotacyjna pompa łopatkowa o dużej wytrzymałości do odprowadzania gazów.

− Wydajność: min. 7,8 m3/h

− Poziom próżni: max. 0,4 Pa

  - Dmuchawa: przepływ min. 90 m³/h

  - Rękawice butylowe zapewniające ochronę przed toksycznymi materiałami w komorach, co najmniej cztery pary.

  - Wbudowane oświetlenie LED w każdej komorze.

  - Pięć przesuwanych półek na górze wewnętrznej komory rękawicowej o wymiarach 300 mm x 250 mm, 300 mm od górnej ściany.

- Wyposażenie Five Chambers Glove Box with Gas Purification System

  - Co najmniej 10 par zapasowych rękawic,

  - Co najmniej 2 komplety zapasowych filtrów.

Ad. 3 Parametry techniczne Two-liter planetary mixer for high-viscosity materials (Dwulitrowy mieszalnik planetarny do materiałów o wysokiej lepkości):

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 2 kW.

- Dane techniczne

  - Maksymalna lepkość mieszanin nie mniejsza niż 9000 Pa s

  - Maksymalne obroty w funkcji mieszania nie mniejsze niż 110 RPM

  - Maksymalne obroty w funkcji dyspergowania nie mniejsze niż 3300 RPM

  - Wymiary maksymalne urządzenia: 980 mm x 845 mm x 1055 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Maksymalna waga netto: 360 kg

  - Maksymalne wymiary zewnętrzne pojemnika: średnica 180 mm, wysokość 135 mm

  - Efektywna objętość substancji mieszanej: od 1,8 do 3,0 l

  - Trójosiowe mieszanie planetarne

  - 2 łopaty mieszające

  - 1 łopata dyspergująca (dispersing blade)

  - Automatyczny podajnik masy z pompą perystaltyczną i kontrolowaną temperaturą − Parametry elektryczne: 110 do 240 V AC, 50Hz, moc maksymalna 100W.

− Pojemnik na masę elektrodową o pojemności od 1,8 do 3,0 l ze stali nierdzewnej 304 lub lepszej jakości

− Minimalny zakres szybkości podawania masy elektrodowej: 20-60 ml/min, regulowany

− Kontroler temperatury z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i dokładnością nastaw temperatury nie niższą niż +/- 1°C

- Wyposażenie

  - Dwustopniowa próżniowa pompa rotacyjna o odpowiedniej wydajności i parametrach

  - System chłodzenia wodą z pojemnikiem min. 9 l

  - W zestawie automatyczny podajnik masy z pojemnika do urządzenia do nanoszenia masy na folie

  - W zestawie moduł do pochłaniania par NMP

  - W zestawie kompatybilny system filtracyjny do odsiewania dużych ziaren materiału

  - Ekran dotykowy

Ad. 4 Parametry techniczne Coating system (Urządzenie do nanoszenia mas elektrodowych na folie kolektorowe):

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220V 50 Hz.

  - Moc max 3 kW.

- Dane techniczne

  - Urządzenie musi posiadać następujące typy głowic do nanoszenia masy:

− Reverse Comma Blade (Transforming)

− Slot Die Coating

  - Szerokość nanoszenia masy do 160 mm

  - Grubość nanoszenia masy w minimalnym zakresie:

− Reverse Comma Blade: 30 – 200 μm

− Slot Die Coating: 5 – 200 μm

  - Prędkość nanoszenia masy w zakresie: 0 - 200 mm/minutę

  - Metoda suszenia:

− Ogrzewanie konwekcyjne gorącym powietrzem

− Komora suszenia: długość co najmniej 490 mm

− Temperatura suszenia: do 150 °C

− Precyzja kontroli temperatury: ±1 °C

− Równomierność temperatury: ±5°C

  - Maksymalna średnica zwoju: >= 200 mm

  - Możliwość połączenia z pompą perystaltyczną do podawania masy

  - Rolki cechowe wykonane z gumy EPDM, zalecana wymiana maksymalnie 1 raz w roku

  - Wymiary zewnętrzne max: 1100 mm x 610 mm x 640 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Masa max: 450 kg

- Wyposażenie

  - Rolki nawijania i rozwijania.

  - Komora susząca

  - Min. 2 komplety zapasowych rolek cechowych

  - Automatyczny podajnik masy z dwoma zbiornikami o pojemności min. 2 l każdy i funkcją ogrzewania do powlekania roll-to-roll, prędkość podawania: 19 – 65 ml/min, regulowana

  - Dla trybu slot-die coating, odrępny kompatybilny system podawania masy ze zbiornikiem pośrednim wykorzystujący technologię prasy śrubowej.

  - Głowica pastująca pozwalająca na nanoszenie masy:

− Reverse Comma Blade

− Slot Die Coating

Ad. 5 Parametry techniczne Roll to Roll Pressure Controlled Rolling Press (Prasa do kalandrowania elektrod w systemie roll-to-roll):

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220V 50 Hz.

  - Moc max 2 kW.

- Dane techniczne

  - Maksymalna efektywna szerokość taśmy nie mniejsza niż 250 mm

  - Rolki ze stali utwardzonej HRC 60-62, lub lepszej jakości

  - Szczelina pomiędzy rolkami regulowana za pomocą śruby mikrometrycznej z tolerancją nie większą niż 0,003 mm w zakresie 0,050 mm do 1 mm, lub szerszym

  - Szybkość przesuwu taśmy regulowana za pomocą panelu dotykowego zakresie od 1 do 6 m/min lub szerszym

  - Nacisk rolek regulowany za pomocą panelu dotykowego w zakresie 1-20 Ton, lub szerszym

  - Chropowatość powierzchni rolek ± 0,0025 mm lub mniejsza

  - Wbudowany sensor do automatycznej korekty dokładności zwijania taśmy po kalandrowaniu

  - Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 1220 mm x 430 mm x 820mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Masa netto nie większa niż 1000 kg

- Wyposażenie

  - Dotykowy panel sterujący

  - W zestawie kompresor o odpowiednich parametrach wraz osuszaczem i reduktorem

Ad. 6 Parametry techniczne Roll to Roll Edge Slitting Machine (Urządzenie do cięcia wzdłużnego taśm w systemie roll-to-roll):

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220V 50 Hz.

  - Moc max 0,4 kW.

- Dane techniczne

  - Wielkość zadziorów maksymalnie 25 µm

  - zagłębienie ostrza: regulowane w zakresie 0,2-0,4 mm za pomocą wyświetlacza cyfrowego

  - Automatyczna kontrola naprężenia w zakresie ≤ 5 0N

  - Średnica nawijania / odwijania: 250 mm ± 20 mm

  - Automatyczna korekcja odwijania, dokładność ± 0,5 mm

  - Górny i dolny zestaw okrągłych ostrzy

  - Materiały ostrzy: ultradrobny stop wolframu

  - Średnica ostrza: 100 mm ± 10 mm

  - Szerokość cięcia: 30 - 300 mm regulowane

  - Grubość cięcia: 10 - 300 µm

  - Możliwość jednoczesnego cięcia 1 pasa

  - Prędkość cięcia 1 do 5 metrów / minutę regulowana

  - Wymiary zewnętrzne maksymalnie 1100 mm x 950 mm x 900 mm (długość x szerokość x wysokość) 2.14. Masa max: 600 kg

- Wyposażenie:

  - Górny i dolny zestaw okrągłych ostrzy + przynajmniej 1 zestaw zapasowy 3.2. W zestawie system usuwania kurzu i opiłków żelaznych

Ad. 7 Parametry techniczne Dual Vacuum oven (Zestaw dwóch pieców próżniowych):

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220V 50 Hz (dwa osobne gniazda).

  - Moc max 1,5 kW x2.

- Dane techniczne

  - Maksymalna temperatura nie niższa niż 200 °C

  - Dwie jednostki (komory), umieszczone jedna nad drugą we wspólnym raku wyposażonym w kółka jezdne pozwalające na swobodne przemieszczanie. Każda jednostka wyposażona we własny kontroler temperatury. Obie jednostki mogą być wyposażone w jedną wspólną pompę próżniową. 2.3. Pojemność jednej komory min. 52 litry

  - Poziom próżni: 133 Pa lub mniej

  - Wbudowana ochrona przed nadmiernym wzrostem temperatury

  - Dokładność kontrolera temperatury: +/-1°C

  - Równomierność temperatury +/-5 °C przy 100°C

  - Wykonanie komór pieców: stal nierdzewna 1Cr~18Ni9Ti lub lepszej jakości. Spawy wzmacniane w sposób zapewniający szczelność w warunkach próżni

  - Masa kompletu dwóch komór wraz z rakiem i pompą: nie więcej niż 290 kg

- Wyposażenie:

  - Dwie jednostki (komory) we wspólnej obudowie, umieszczone jedna nad drugą we wspólnym raku wyposażonym w kółka. Każda jednostka wyposażona we własny kontroler temperatury. Obie jednostki mogą być wyposażone w jedną wspólną pompę próżniową.

Ad. 8 Parametry techniczne Pouch Cell Case/Cup Forming Machine for Aluminum-Laminated Film (Urządzenie do formowania laminowanych folli aluminiowych dla ogniw typu pouch):

- Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane pneumatycznie powietrzem lub gazem obojętnym

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220V 50 Hz.

  - Moc max 200W.

- Dane techniczne

  - Prasa pneumatyczna z regulowaną prędkością i ciśnieniem prasy.

  - Urządzenie powinno produkować wytłoczenia dopasowane technologicznie do elektrod wytwarzanych za pomocą urządzenia opisanego w punkcie 9

  - Dostępne głębokości wytłoczenia 3/4/5/6 mm, dokładność: ±0,05 mm lub wyższa

  - Maksymalne wymiary tłocznika nie mniejsze niż: 140mm (długość) x 110mm (szerokość) x 6mm (wysokość)

  - Maksymalne ciśnienie wytłaczania – min. 4 tony

  - Możliwość pracy z aluminiową folią laminowaną o grubości 0,1-0,2 mm 2.6. Masa max: 150 kg

- Wyposażenie:

  - Możliwość wykonania dodatkowych form o niestandardowych wymiarach za dodatkową opłatą w okresie gwarancji

  - Sprężarka powietrza wraz z regulatorem ciśnienia oraz osuszaczami i wymaganymi filtrami

Ad. 9 Parametry techniczne Precision Die Cutter for Pouch Cell electrode Sheet (Urządzenie do precyzyjnego wycinania elektrod):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 100 W.

- Dane techniczne:

  - Wymiary zewnętrzne urządzenia: max. 600 mm x 500mm x 1200 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Masa netto: max. 170 kg

  - Wymiary powierzchni roboczej: min. 400 mm (długość) x 400 mm (szerokość) 2.4. Precyzja wycinania: min. ± 0,1 mm

- Wyposażenie:

  - Osiem 	zestawów 	wycinaków 	(po 	cztery 	do 	anod 	i 	katod)

Wycinak do katod: katoda o wymiarach 56 mm x 43 mm, z wyprowadzeniem prądowym 10mm x 10mm; ilość jednorazowo wycinanych katod maksymalna dla powierzchni roboczej urządzenia. Wycinak do anod: anoda o wymiarach 58 mm x 45 mm, z wyprowadzeniem prądowym 10 mm x 10 mm; ilość jednorazowo wycinanych anod maksymalna dla powierzchni roboczej urządzenia.

  - Kurtyna bezpieczeństwa z sensorem, chroniąca przed urazami dłoni

  - Kompresor o parametrach odpowiednich do zasilania urządzenia

Ad. 10 Parametry techniczne Desk-Top Ultrasonic Metal Welder (Tabbing) (Kompaktowa zgrzewarka do wyprowadzeń prądowych):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda

  - Moc max 850 W

- Dane techniczne:

  - Wymiary zgrzewarki max 560 mm x 260 mm x 510 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Wymiary kontrolera max 420 mm x 220 mm x 510 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Możliwość pracy w atmosferze argonu

  - Możliwe umieszczenie zgrzewarki w komorze rękawicowe, a kontrolera na zewnątrz. W zestawie przewody, przejściówki, adaptery konieczne do instalacji części zgrzewającej w komorze.

  - Powierzchnia zgrzewu: 4 mm x 8 mm

  - Moc wyjściowa min. 2000 W

  - Dwa zestawy głowica+podstawa umożliwiające zgrzewanie folii aluminiowych i miedzianych

  - Maksymalna liczba zgrzewanych warstw nie mniejsza niż 30

- Wyposażenie:

  - W zestawie kompresor o odpowiednich parametrach

  - W zestawie kontroler z kolorowym ekranem dotykowym

Ad. 11 Parametry techniczne Automatic Layer by Layer Stacking Machine for Pouch Cell Electrode (Urządzenie do automatycznego układania stosu elektrodowego):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 500 W

- Dane techniczne:

  - Urządzenie umożliwiające wykonywanie stosów elektrodowych dla ogniw typu pouch zarówno z konwencjonalnych elektrod jak i z elektrod z metalicznego litu, w komorze rękawicowej i w dryroomie.

  - Urządzenie musi posiadać specjalnie zaprojektowane funkcjonalności dla obsługi elektrod z metalicznego litu, uwzględniające ich zwiększoną plastyczność i adhezję w stosunku do elektrod z materiałów proszkowych pastowanych na kolektorach prądowych.

  - Urządzenie musi umożliwiać układanie stosów z separatorem w trypie „Z” , oraz „warstwa po warstwie” w sposób automatyczny

  - Maksymalne możliwe rozmiary układanych elektrod nie mniejsze niż 190 x 140 mm

  - W zestawie układ (matryca) do układania stosów o wymiarach kompatybilnych technologicznie z wymiarami elementów produkowanych przez  urządzenia opisane w pkt. 8 i 9

  - Automatyczny układ podnoszenia podnoszenia elektrod i układania stosu z użyciem próżniowych ssawek

  - Regulowany system precyzyjnego pozycjonowania elektrod

  - Automatyczna kontrola naprężenia separatora

  - Maksymalna powierzchnia elektrod możliwa do obsługi: nie mniejsza niż 200 mm x 150 mm

  - Maksymalne wymiary zewnętrzne: 1300 mm x 640 mm x 740 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Możliwość montażu urządzenia w dry-roomie

  - Prędkość układania stosów do 4 warstw/minutę

  - Możliwość układania stosów o grubości do 15 mm lub więcej

  - Dokładność wyrównywania stosów ± 0,4 mm lub większa

  - Automatyczna kontrola naprężenia do podawania folii separatora

  - Dopuszczalny rozmiar rolki separatora: średnica wewnętrzna min. 75 mm), średnica zewnętrzna min. 250 mm

  - Wbudowana bezolejowa pompa próżniowa, która umożliwia funkcję ssania próżniowego manipulatora elektrody pobierającej/układającej w stosy.

  - Automatyczne pobieranie i układanie w stosy za pomocą próżniowego manipulatora ssącego

  - Zasilanie sprężonym powietrzem 0,5-08 MPa

  - Sterowanie ekranem dotykowym PLC

  - Masa max: 200 kg

- Wyposażenie:

  - Ekran dotykowy umożliwiający ustawianie parametrów

  - Bezolejowa pompa próżniowa (min. 27 l/min, 140 W) do obsługi manipulatora z przyssawkami.

  - Sprężarka powietrza wraz z regulatorem ciśnienia oraz osuszaczami i wymaganymi filtrami

Ad. 12 Parametry techniczne Bench-Top Automatic Pouch Cell Stacking Machine (Kompaktowe urządzenie do automatycznego układania stosu elektrodowego):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 400 W.

- Dane techniczne:

  - Możliwość wykonywania stosów elektrodowych dla ogniw typu pouch zarówno z konwencjonalnych elektrod jak i z elektrod z metalicznego litu, w komorze rękawicowej i w dry-roomie.

  - Urządzenie musi posiadać specjalnie zaprojektowane funkcjonalności dla obsługi elektrod z metalicznego litu, uwzględniające ich zwiększoną plastyczność i adhezję w stosunku do elektrod z materiałów proszkowych pastowanych na kolektorach prądowych.

  - Urządzenie musi umożliwiać układanie stosów z separatorem w trybie „Z” w sposób automatyczny

  - Automatyczny układ podnoszenia podnoszenia elektrod i układania stosu z użyciem próżniowych ssawek

  - Regulowany system precyzyjnego pozycjonowania elektrod

  - Automatyczna kontrola naprężenia separatora

  - Umożliwia układanie stosów posiadających do 100 warstw

  - Powierzchnia elektrod możliwa do obsługi: min. 110 mm x 100 mm

  - Wymiary maksymalne urządzenia: 790 mm x 610 mm x 720 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Maksymalna waga netto: 260 kg

  - Możliwy montaż urządzenia w komorze rękawicowej

- Wyposażenie:

  - Ekran dotykowy umożliwiający ustawianie parametrów pracy

  - W zestawie kompresor 0,5 - 0,8 MPa

  - W zestawie bezolejowa pompa próżniowa (min. 27 L/min, 140 W) do obsługi manipulatora z

przyssawkami.

Ad. 13 Parametry techniczne Compact Heating Sealer for Sealing Laminated Aluminum Case of Pouch Cells (Kompaktowa zgrzewarka do zamykania ogniw typu pouch):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 600 W.

- Dane techniczne:

  - Próżnia w komorze zamykającej do -90 kPa

  - Ciśnienie uszczelnienia: 0 – 6 kg/cm2, regulowane

  - Zużycie: ok. 0,1 l sprężonego powietrza na uszczelnienie

  - Pokrywa komory próżniowej i matryca uszczelniająca muszą być napędzane sprężonymi gazami obojętnymi o wysokiej czystości i zalecanym ciśnieniu 60 psi.

  - Wbudowane są dwa niezależne cyfrowe regulatory temperatury.

  - Zakres temperatur zgrzewania: min. 50 - 240 °C, regulowany z dokładnością sterowania +/- 2 °C

  - Czas zgrzewania nastawny w zakresie 0 – 99 sekund

  - Maksymalny rozmiar ogniwa: 160 mm szerokości, 190 mm długości, 12 mm grubości

  - Szerokość uszczelnienia: 5 mm (możliwość dostosowania)

  - Długość uszczelnienia (zgrzewu): ≤ 190 mm

  - Równość uszczelnienia: ≤ 0,03 mm precyzja nakładania górnych i dolnych matryc uszczelniających

  - Typ matrycy uszczelniającej ostrze z gumowym buforem (miękkie uszczelnienie)

  - Maksymalne wymiary zewnętrzne przy otwartej pokrywie: 480 mm x 440 mm x 485 mm (długość x szerokość x wysokość)

  - Masa max: 70 kg

  - Urządzenie możliwe do zainstalowania w komorze rękawicowej

- Wyposażenie:

  - Pompa próżniowa

  - Przepust ze wszystkimi niezbędnymi przewodami i rurkami, aby umożliwić pracę wewnątrz

  - Stojak podporowy zapewniający dodatkową wysokość

  - Kompresor powietrza wraz z regulatorem ciśnienia oraz osuszaczami i wymaganymi filtrami

Ad. 14 Parametry techniczne multifunctional vacuum sealer (Wielofunkcyjna zgrzewarka próżniowa do zamykania ogniw typu pouch):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 1500 W.

- Dane techniczne:

  - Urządzenie powinno posiada następujące funkcjonalności:

− zgrzewanie (uszczelnianie) brzegów ogniwa bez próżni,

− usuwanie gazu,

− operacje w próżni

− zgrzewanie (uszczelnianie) brzegów ogniwa pod próżnią

  - Urządzenie możliwe do zainstalowania w komorze rękawicowej, jak i w dry-roomie

  - Zakres temperatury zgrzewania minimum 50-240 °C, dostosowywalny z krokiem co 2°C

  - Regulowany zakres czasów utrzymywania próżni minimum 0-850 s

  - Regulowany czasów zgrzewania w zakresie  minimum 0-80 s

  - Zakres próżni minimum -90 kPa do 100 kPa, regulowany

  - Maksymalne rozmiary ogniwa nie mniejsze niż: długość 330 mm, szerokość 330 mm, grubość 10 mm

  - Szerokość zgrzewu 4 mm (regulowana)

  - Maksymalne wymiary zewnętrzne: długość 465 mm, szerokość 395 mm, wysokość 610 mm

  - Belka zgrzewająca pokryta gumą (zgrzewanie miękkie)

  - Masa netto maksymalnie 120 kg

- Wyposażenie:

  - Pompa próżniowa

Ad. 15 Parametry techniczne Three Zone Split Tube Furnace (Trzystrefowy piec rurowy dzielony):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz, zabezpieczenie 60 A.

  - Moc max 10 kW.

- Dane techniczne:

  - Temperatura maksymalna pracy ciągłej nie mniejsza niż 1450°C

  - Temperatura maksymalna: 1600°C/1godzina

  - Prędkość ogrzewania: 5°C/minutę

  - Trzy strefy grzewcze: każda od 190 do 210 mm (w tym odległość między strefami 15-25 mm)

  - Całkowita długość strefy grzewczej nie mniejsza niż: 570 mm

  - Długość strefy stałej temperatury: min 340 mm (jeśli ustawiono 3 strefy w tej samej temperaturze) +/- 2°C

  - Możliwe do zaprogramowania min. 25 segmentów (przyrosty temperatury, chłodzenie i etapy mieszane)

  - Wbudowany alarm przegrzania i alarm awarii termopary

  - Minimum trzy termopary typu S.

  - Dokładność regulacji temperatury +/- 1°C

  - Domyślny port komunikacyjny DB9 PC lub inny analogiczny

  - Moduł sterujący komputerowy (w tym również i oprogramowanie)

  - Regulator temperatury z dokładnością +/- 0,1°C

  - Dokładność temperatury: ± 0,1°C

  - Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zapewniający zasięg działania do 250 metrów

  - Przewód zasilający o długości 10-10 AWG o dużej wytrzymałości z aprobatą UL wraz w wtyczką

  - Wymiary zewnętrzne max. 870 mm × 760 mm × 550 mm (długość x szerokość x wysokość) 2.18. Masa max: 170 kg

- Wyposażenie:

  - Trzy termopary typu S

  - Przewód zasilający o długości 10-10 AWG o dużej wytrzymałości z aprobatą UL wraz w wtyczką

  - Dwustopniowy regulator ciśnienia do zainstalowania na butli gazowej, aby ograniczyć ciśnienie poniżej 3 PSI (21 kPa).

  - Urządzenie do ograniczenia przepływu dla gazów do < 200 SCCM (lub 200 ml/min)

Ad. 16 Parametry techniczne Programmable muffle furnace (Programowalny piec muflowy):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 2,6 kW.

- Dane techniczne:

  - Okładziny wewnętrzne wykonane z aluminy (grade 1800) z powłoką odbijającą

  - Obudowa dwuwarstwowa ze stali z chłodzeniem wentylatorem

  - Zewnętrzna temperatura obudowy nie może przekraczać 60°C w trakcie pracy przy maksymalnej temperaturze roboczej wewnątrz pieca

  - Drzwi otwierane do dołu

  - Standardowa temperatura pracy ciągłej 1600°C

  - Maksymalna temperatura nie niższa niż 1700°C, możliwa do utrzymania w czasie do 3h)

  - Szybkość nagrzewania regulowana w zakresie 0 – 20°C /min lub szerszym.

  - Stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 1°C

  - Elementy grzejne wykonane z MoSi2 (grade 1800 lub lepszy) 2.10. Termopara typu B (Pt-Rh to Pt-Rh) w osłonie z aluminy

  - Programowalny kontroler:

− Możliwość zaprogramowania do 30 kroków, w tym okresy nagrzewania, chłodzenia i ustalonej temperatury

− Kontroler powinien posiadać certyfikat MET

  - Masa netto nie wyższa niż 72 kg

  - Wymiary wewnętrzne komory: 120 mm x 120 mm x 120mm (długość x szerokość x wysokość)

- Wyposażenie:

  - Osobny komputer sterujący z systemem Windows 10 lub nowszy

  - W zestawie 4 tygle z aluminy

  - Przewody i wtyczki elektryczne

Ad. 17 Parametry techniczne Battery analyzer 8 channel, 5V, 12A (with cell holder):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 0,9 kW.

- Dane techniczne:

  - Rezolucja AD:16bit; DA:16bit

  - Impedancja wejściowa: ≥1 MΩ

  - Trzy zakresy prądu maks. są wbudowane i przełączane na urządzeniu

− Pierwszy zakres: 5,0 mA – 1 A

− Drugi zakres: 1 A - 6 A

− Trzeci zakres: 6 A - 12 A

− Częstotliwość: 10 Hz

− Dokładność: ± 0,05% FS

  - Zakres napięcia: programowalny 25 mV - 5 V; Minimalny przedział napięcia: 10 mV

− Częstotliwość: 10 Hz

− Dokładność: ± 0,05% FS

  - Moc wyjściowa jednego kanału 60 W

  - Rejestracja czasu:

− Czas reakcji: <1ms

− Zakres czasu: 365 x 24 godziny

  - Tryby ładowania:

− Ładowanie prądem stałym

− Ładowanie przy stałym napięciu

− Ładowanie prądem stałym i napięciem

− Stałe ładowanie 2.8.  Tryby rozładowania:

− Rozładowanie prądem stałym

− Rozładowanie przy stałym napięciu

− Rozładowanie prądu stałego i napięcia

− Stałe rozładowywanie mocy

− Rozładowanie o stałym oporze

  - Możliwość zaprogramowania min. 1 - 60 000 cykli

  - Osiem niezależnych programowalnych kanałów

  - Każdy kanał powinien niezależnie ustawiać różne tryby pracy i funkcje

  - Oprogramowanie służące do ustawiania różnych trybów pracy do pomiaru pojemności i cyklu życia dla wszystkich typów akumulatorów

  - Tryby pracy powinny obejmować wyładowanie o stałym prądzie, ładunek prądu stałego, ładunek o stałym napięciu, wyładowanie rezystancyjne, odpoczynek, cykle.

  - Ograniczone warunki progowe powinny obejmować napięcie, prąd, czas, pojemność, ujemne nachylenie napięcia.

  - Możliwość monitorowania parametrów w czasie rzeczywistym i zintegrowanym oknom wykresów / danych proces testowania

  - Oprogramowanie powinno wyświetlać wyświetli instrukcje i ostrzeżenia dotyczące pomocy

  - Oprogramowanie kalibracyjne do kalibracji analizatora 2.18. Możliwość generowania raportów z testów zawierających:

− Różne typy krzywych w oparciu o definicję użytkownika. (Krzywa napięcie-czas, krzywa prądczas, krzywa pojemności-napięcia, krzywa pętli razy pojemność ładowania / rozładowania, pętle razy krzywa wydajności ładowania / rozładowania itp.)

− Raporty danych są tworzone przez oprogramowanie. Użytkownik może łatwo porównać wydajność baterii testowanych w kanałach zarówno wizualnie, jak i statystycznie

2.19. Ochrona i odzyskiwanie danych:

Jeśli podczas testowania wystąpi awaria zasilania, system wyłączy wszystkie kanały pracy. Po odzyskaniu zasilania system automatycznie wznowi te zatrzymane kanały i zapewni, że test jest normalnie przeprowadzony, aby żadne przypadki nie utraciły żadnych danych. 2.20. Masa max: 170 kg

- Wyposażenie:

  - Analizator

  - Oprogramowanie

  - Dwa typy uchwytów baterii:

− 8 Pozłacanych uchwytów sprężynowych z regulowaną wysokością do cylindra pomiarowego lub celi pastylkowej do 70 mm (wysokość)

− 8 klipsów krokodylkowych z do uniwersalnego podłączenia

Ad. 18 Parametry techniczne Battery analyzer 8 channel, 5V, 6A:

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 425 W.

- Dane techniczne:

  - Trzy zakresy prądu maks. są wbudowane i przełączane na urządzeniu

− Pierwszy zakres: 0,5 mA – 1 A

− Drugi zakres: 0,1 A - 3 A

− Trzeci zakres: 3 A - 6 A

− Dokładność: ± 0,05% odczytu + 0,1% zakresu

  - Zakres napięcia: programowalny 25 mV - 5 V, najniższe napięcie przy rozładowaniu:

− 0 V

− Dokładność: ± 0,05% odczytu + 0,1% zakresu

  - Rejestracja danych:

− Minimalny interwał czasowy: 100 ms

− Minimalny interwał zmiany napięcia: 10 mV

− Minimalny interwał zmiany prądu: 0,2 mA

  - Maksymalna liczba cykli pomiarowych nie mniejsza niż: 65500 cykli

  - Tryby ładowania:

− Ładowanie prądem stałym

− Ładowanie przy stałym napięciu

− Ładowanie prądem stałym i napięciem

− Stałe ładowanie 2.6.  Tryby rozładowania:

− Rozładowanie prądem stałym

− Rozładowanie przy stałym napięciu

− Rozładowanie prądu stałego i napięcia

− Stałe rozładowywanie mocy

− Rozładowanie o stałym oporze

  - Osiem niezależnych programowalnych kanałów

  - Każdy kanał powinien niezależnie ustawiać różne tryby pracy i funkcje

  - Oprogramowanie służące do ustawiania różnych trybów pracy do pomiaru pojemności i cyklu życia dla wszystkich typów akumulatorów

  - Tryby pracy powinny obejmować wyładowanie o stałym prądzie, ładunek prądu stałego, ładunek o stałym napięciu, wyładowanie rezystancyjne, odpoczynek, cykle.

  - Ograniczone warunki progowe powinny obejmować napięcie, prąd, czas, pojemność, ujemne nachylenie napięcia.

  - Możliwość monitorowania parametrów w czasie rzeczywistym i zintegrowanym oknom wykresów / danych proces testowania

  - Oprogramowanie powinno wyświetlać wyświetli instrukcje i ostrzeżenia dotyczące pomocy

  - Oprogramowanie kalibracyjne do kalibracji analizatora 2.15.  Możliwość generowania raportów z testów zawierających:

− Różne typy krzywych w oparciu o definicję użytkownika. (Krzywa napięcie-czas, krzywa prądczas, krzywa pojemności-napięcia, krzywa pętli razy pojemność ładowania/rozładowania, pętle razy krzywa wydajności ładowania/rozładowania itp.)

− Raporty danych są tworzone przez oprogramowanie. Użytkownik może łatwo porównać wydajność baterii testowanych w kanałach zarówno wizualnie, jak i statystycznie

2.16.  Ochrona i odzyskiwanie danych:

− Jeśli podczas testowania wystąpi awaria zasilania, system wyłączy wszystkie kanały pracy. Po odzyskaniu zasilania system automatycznie wznowi te zatrzymane kanały i zapewni, że test jest normalnie przeprowadzony, aby żadne przypadki nie utraciły żadnych danych.

- Wyposażenie:

  - Ruchomy stojak pozwalający na montaż minimum 4 urządzeń (analizatorów).

  - Analizator

  - Oprogramowanie

Ad. 19 Parametry techniczne Planetary ball mill (młyn planetarno-kulowy):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Moc max 750 W

- Dane techniczne:

  - Prędkość obrotowa: 35-335 obr./min

  - Samorotacja zbiornika mieszającego: 70- 670 obr / min

  - Całkowite przyspieszenie odśrodkowe: 40 g

  - Cyfrowy wyśliwtlacz pozwalający na kontrolę nad:

− Prędkością obrotową

− Czas pracy płyty głównej: 1- 3600 minut regulowany

− Czas odpoczynku: 1- 999 minut regulowany

− Czas obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: 1- 3600 minut regulowany

  - Maksymalny czas pracy nie mniejszy niż 44 godziny

  - Pojemność 4 litry (4 słoiki 1000 ml).

  - Możliwość umieszczenia 4 słoików o pojemności 500ml

  - Maksymalna wielkość cząstek wejściowych: < 10 mm dla kruchego materiału i < 3 mm dla innych materiałów

  - Minimalna wielkość cząstek wyjściowych: mielenie na mokro < 1 mikrona, a mielenie na sucho < 20 mikronów

- Wyposażenie:

  - Cztery słoiki o pojemności 1000ml

  - Cztery słoiki o pojemności 500 ml

  - Adaptery do słoików 500 ml (jeżeli są wymagane)

  - Sito do przesiewania materiału przed mieleniem

  - Urządzenie do schładzania powietrza podczas mielenia

Ad. 20 Parametry techniczne Lamination hot press (Urządzenie do prasowania na gorąco):

- Zasilanie urządzenia i moc:

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz. 1.2. Pobór mocy max. 1300 W

- Dane techniczne

  - Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 800 kg

  - Powierzchnia robocza min. 180 mm (szerokość) x 140 mm (długość)

  - Maksymalna wysokość prasowanych obiektów nie mniejsza niż 100 mm

  - Zasilanie prasy kompresorem powietrza lub gazu obojętnego

  - Dwie płyty grzejne z niezależnymi kontrolerami temperatury

  - Maksymalna temperatura pracy nie niższa niż 140°C

  - Cyfrowy kontroler ciśnienia prasowania utrzymujący stały nacisk

  - Precyzja siły nacisku nie mniejsza niż +/- 0,5 kg /cm2

  - Precyzja temperatury grzania płyt nie mniejsza niż +/- 1°C

  - Możliwość zaprogramowania min. 30 etapów eksperymentu

  - Możliwość instalacji w komorze rękawicowej, odpowiednie przejściówki/adaptery w zestawie

  - Wymiary maksymalne prasy: 250 mm x 480 mm x 630 mm (długość x szerokość x wysokość)

Ad. 21 Parametry techniczne Manual electrode winding machine for cylindrical cells (Urządzenie do ręcznego zwijania elektrod dla ogniw cylindrycznych)

    - Zasilanie urządzenia i moc

  - Urządzenie powinno być zasilane z gniazda jednofazowego AC 220 V 50 Hz.

  - Pobór mocy max. 30 W

    - Dane techniczne

  - Urządzenie powinno umożliwiać manualne zwijanie zespołów elektrodowych dla ogniw cylindrycznych formatu 18650

  - Sposób zwijania: w kierunku zgodnym i przeciwnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

(przełączalnie)

  - Masa max: 30 kg

Ad. 22 Crimping Machine for Cylindrical Cases (Urządzenie do karbowania kubków ogniw cylindrycznych)

1.Zasilanie urządzenia i moc

1.1. Urządzenie powinno być obsługiwane ręcznie, mechanizmem hydraulicznym

2.Dane techniczne

  - Urządzenie powinno umożliwiać karbowanie kubków ogniw cylindrycznych formatu 18650

  - Masa max. 30 kg

II. 	Montaż Linii

- Linia zostanie zamontowane w budynku E (przyziemie, poziom 0):

- Wszystkie etapy związane z montażem dostarczanych urządzeń leżą po stronie wykonawcy (wstawienie urządzeń we wskazane miejsca, podłączenie do sieci elektrycznej, podłączenie do sieci sprężonego powietrza i/lub gazów technicznych).

- Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia wszystkich urządzeń, sprawdzenia poprawności ich działania oraz wykonania serii próbnej w liczbie min. 10 sztuk, z użyciem własnej technologii.

- Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wymagana dokumentacja przed dostarczeniem Linii zawierać będzie minimum:

  - Dokumentacja technologiczna pozwalająca na samodzielne wytwarzanie demonstracyjnych ogniw Li-ion w zaproponowanej przez wykonawcę technologii (np. LFP, NMC622, itp.)

  - Instrukcję obsługi i eksploatacji, w tym TPM (Total Productive Maintenance).

  - Instrukcję wymiany elementów eksploatacyjnych.

  - Dokumentację techniczno-ruchową, schematy elektryczne, schematy konstrukcyjne. 5. 	Certyfikaty CE (na każde urządzenie)

- Warunki gwarancji.

  - Minimalny okres gwarancji w miejscu eksploatacji 24 miesiące.

  - Dostawca 	urządzenia 	jest 	zobowiązany 	zapewnić 	autoryzowany 	serwis 	gwarancyjny 	i pogwarancyjny.

  - Gwarancja obejmować będzie całość Linii, nie dopuszcza się wyłączenia jakichkolwiek elementów z zakresu gwarancji.

  - Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi dostawca urządzenia.

- Informacje dodatkowe

  - Linia umieszczona zostanie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, pod adresem: ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, Polska.

  - Dostawa obejmować będzie również: instalację, uruchomienie, przeprowadzenie prób i szkolenia 10 osób, obejmującego demonstracje kompletnego procesu wykonania ogniw, zgodnie z punktem III.1., oraz przekazanie dokumentacji w języku angielskim.