OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych dla powiatu krotoszyńskiego.

- Dane formalno- organizacyjne

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych w postaci:

- Zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

- Dokumentów wymaganych przepisami prawa  wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje działki ewidencyjne wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

- Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024r., poz. 1151
z późn.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021r., poz. 820 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024r., poz. 342),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024r., poz. 219),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasób geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r. , poz. 1670),

- ustawa  z dnia 27 lipca 2021r. o ochronie bazy danych (Dz. U. z 2021r., poz. 386),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych- RODO),

- ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781),

- ustawa z 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2024r., poz. 422).

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz do wykonania całości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym OPZ.

Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmianie ulegną przepisy prawne w zakresie realizowanej umowy obowiązujące w chwili jej podpisania, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić 
z Zamawiającym sposób postępowania. Uzgodnienie przyjmuje formę pisemną w postaci wpisu do Dziennika Roboty.

- Załączniki

- Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - lista działek stanowiących przedmiot zamówienia,

- Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia- wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki ewidencyjnej.

- Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania są działki ewidencyjne z geometrią, dla których różnica powierzchni 
w stosunku do powierzchni ewidencyjnej  (dane opisowe) jest większa lub równa 40% powierzchni działki.

Opracowanie obejmuje działki ewidencyjne należące do następujących grup rejestrowych:

Grupa 1- Skarb Państwa bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami,

Grupa 4- Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami,

Grupa 11- Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

Grupa 13- Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi.

Listę działek ewidencyjnych podlegających opracowaniu zawiera załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (1007 działek).

Baza danych ewidencji gruntów i budynków została dostosowana do modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków opisanego w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów  i budynków.

Obowiązujący układ współrzędnych: 2000 (strefa 6).

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest za pomocą systemu informatycznego GEO-INFO (Mapa oraz EGiB).

Od 2012r. mapa ewidencyjna prowadzona jest wyłącznie w postaci cyfrowej dla całego obszaru powiatu krotoszyńskiego.

W ramach projektu WRPO 2014+ „Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych” dla całego obszaru powiatu krotoszyńskiego została utworzona ortofotomapa w technologii RGB oraz CiR z dokładnością terenową piksela 7cm. Ortofotomapa w technologii RGB została udostępniona jako usługa WMS pod adresem: http://77.65.55.34/cgi-bin/krotoszyn_rastry.

- Informacje wstępne

- Dziennik robót

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamówienia na przedmiotowe opracowanie, zobowiązany jest do prowadzenia elektronicznego „Dziennika Robót”, dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia  i uzgodnienia z Zamawiającym.

- Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  odbywa się zgodnie 
z § 12 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych o dnia podpisania umowy. Wykonawca pracy pobierze z pzgik kopie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ.

Każdorazowe udostępnienie materiałów zasobu dokumentowane jest w protokole przekazania materiałów zasobu. Protokół przekazania materiałów zasobu ma postać elektroniczną i jest podpisywany elektronicznie przez osobę upoważnioną do udostępniania danych z pzgik oraz przez Wykonawcę pracy.

Cykliczna aktualizacja roboczej bazy danych bieżącymi zmianami w PODGiK plikami różnicowymi wygenerowanymi automatycznie z inicjatywy wykonawcy z wykorzystaniem Internetu i usługi sieciowej (Webservice) powinna odbywać się wg bieżących potrzeb wykonawcy, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu.

- Technologia wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca pracy geodezyjnej po pobraniu materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pierwszej kolejności dokona analizy geometrii działek ewidencyjnych 
w bazie danych. Należy sprawdzić zgodność przebiegu granic działek ewidencyjnych wykazanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z dokumentacją geodezyjną 
i kartograficzną oraz z ortofotomapą.

- W przypadku niezgodności wykazanego przebiegu granic działek ewidencyjnych w bazie danych z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną należy wykazany przebieg granic doprowadzić do zgodności z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.

- Dla działek ewidencyjnych, dla których pole powierzchni od chwili założenia ewidencji nie zostało obliczone z precyzją zapisu do 0,0001 ha, dopuszcza się wykazywanie z precyzją zapisu do 0,01 ha.

- Wszystkie prace edycyjne w bazie danych muszą być wykonane w trybie zmiany.

- Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące działek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ.

- Wykonawca sporządzi wykaz działek, dla których nie sporządzono dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

- Operat techniczny w postaci elektronicznej

Operat techniczny  powinien zawierać:

1) spis treści,

2) sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach itd.

3) wykaz działek, dla których nie sporządzono dokumentacji do zaktualizowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

4) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych,

5) dziennik roboty – kopia,

6)  inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy.

Sporządzony operat techniczny podlega przekazaniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krotoszynie.

- Implementacja wyników przedmiotowej pracy w bazach danych

Dokonać uzupełnienia bazy danych będącej w zasobie PODGiK o wyniki przedmiotowego zamówienia. Obowiązek ujawnienia wyników pracy w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego spoczywa na wykonawcy pracy. Przed przystąpieniem do implementacji wyników niniejszej pracy geodezyjnej 
w bazach danych prowadzonych przez Starostę należy uzgodnić z Zamawiającym szczegóły importu danych.

Krotoszyn dnia: 16.10.2024r.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonał:

………………………………………………………………

/podpis i imienna pieczątka/

Zatwierdził, dnia 16 października 2024r.

.............................................................................

/podpis i imienna pieczątka/