„Uzupełnienie dla prac budowlano-instalacyjnych”

- Demontaż opraw oświetleniowych 12 szt.,

- Demontaż rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu „przedsionka chłodni” – 1 szt.,

- Demontaż instalacji kanalizacyjnej około 2m, demontaż instalacji wody ciepłej i zimnej około 4m wraz z zaślepieniem w ścianie (rura fi 1/2”) pozycja 5 w przedmiarze,

- Demontaż instalacji CO wraz z grzejnikiem (2 sztuka + około 4m rur z zaślepieniem fi1/2”) – pozycja 4 w przedmiarze,

- Demontaż klimatyzatora Fujitsu 3,5kW zarówno jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej wraz z odciągnięciem czynnika – pozycja 7 w przedmiarze,

- Przełożenie odpowietrzenia kanalizacji ok 4m, (demontaż starej rury od sufitu do podłogi, wykucie bruzdy w ścianie, wstawienie nowego odpowietrzenia rura fi 50mm, zamurowanie bruzdy),

- Montaż 3 lamp ściennych nad chłodniami,

- Budowa sufitu typu Armstrong w pomieszczeniu „przedsionka chłodni”, wraz z montażem włazu wejściowego na chłodnie i dwóch lamp sufitowych przystosowanych do tego rodzaju sufitów,

- Dodatkowo w pomieszczeniu „przedsionka chłodni” należy przewidzieć 2 gniazdka elektryczne (230V) oraz wykonać prace wykończeniowe,

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszystkie roboty towarzyszące wynikające z przyjętej przez wykonawcę technologii montażu belek stalowych HEB. W przypadku konieczności wprowadzenia belek HEB do pomieszczenia chłodni przez ścianę zewnętrzną, wykonawca jest zobowiązany do wykonania miejscowego odtworzenia i naprawy elewacji w technologii BSO.

UWAGA:

W opisie do „Uzupełnienie dla prac budowlano-instalacyjnych” przedstawione są tylko prace, które nie zostały zawarte w projektach lub są uszczegółowieniem zakresu. Wykonawca do skalkulowania wartości zadania powinien uwzględnić wszystkie dołączone do procedury przetargowej dokumenty jak i własną wiedzę i doświadczenie - zalecana jest również wizja lokalna.