Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 85/2021/TP/DZP

- FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw wrzecion DIN (wg. DIN-53019) do wiskozymetru IKA ROTAVISC lo-vi: Geometria wrzeciona: Cylinder Połączenie Gwint: M2,5 lewoskrętny Płaszcz przepływowy: tak Wspornik montażowy: tak Pojemnik na próbki: Określona komora(objętość próbki 2 – 17 ml) Wrzeciono: trzy wrzeciona cylindryczne (DIN SP5, DIN SP6 DIN SP7) Temperatura robocza maks. [°C]: 100 Dokładność pomiaru lepkości (FSR) [%]: 2 Powtarzalność pomiaru lepkości (FSR) [%]: 0.2 Min. dopasowanie FSR do ROTAVISC lo-vi: [mPa.s] 6 Maks. dopasowanie FSR do ROTAVISC lo-vi: [mPa.s] 50000 Materiał mający kontakt z próbką: stal nierdzewna 1.4404 |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw 4 membran ceramicznych wraz z uszczelkami (O-ring) do mikrofiltracji składników mleka: - nominalna wielkość porów 0,1 um - konfiguracja modułu: Graded Permeability - długość membrany: 1020 mm - liczba kanałów w membranie: 19 - powierzchnia membrany: 0,24 m2 - średnica hydrauliczna kanału membrany 4 mm Całkowita powierzchnia wymiany zestawu membran: 1,68 m2 Okres gwarancji: 5 lat |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Obudowa ze stali nierdzewnej przeznaczona do instalacji 4 w/w membran. Kompatybilna ze stacją filtracji membranowej MF/UF typ 16MFM00M firmy Obram Sp. z o.o. Okres gwarancji: 10 lat |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sonotrody tytanowe do homogenizatora Scientz 650E: W skład zestawu wchodzą: Sonotroda tytanowa o średnicy 7 mm (1 szt.) Sonotroda tytanowa o średnicy 14 mm (1 szt.) Sonotroda tytanowa o średnicy 40 mm (1 szt.) Wszystkie sonotrody montowane na gwint M10×1. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Ampułki otwarte ze szkła Fiolax – przeźroczyste 5 ml – wym. 83 mm x 14,75 mm. |  | Op. = 100 szt. | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ