ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

KARTA  TYTUŁOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

| INWESTYCJA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ dł.275m w m. WISTKA KRÓLEWSKA GMINA WŁOCŁAWEK |
| --- | --- |
| ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | m. WISTKA KRÓLEWSKA , GMINA WŁOCŁAWEK Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 04 1813_2 -WŁOCŁAWEK Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0033 Wistka Królewska Numery działek ewidencyjnych : nr 122,123/15, 123/19, 123/17, 8, obręb Wistka Królewska |
| INWESTOR | GMINA WŁOCŁAWEK ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek |
| SPIS ZAWARTOŚCI – ELEMENTY | 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str 1-7 2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 1-11 3. ZAŁĄCZNIKI str. 1-3 |

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

KARTA  TYTUŁOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ dł.275m w m. WISTKA KRÓLEWSKA GMINA WŁOCŁAWEK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | m. WISTKA KRÓLEWSKA , GMINA WŁOCŁAWEK Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 04 1813_2 -WŁOCŁAWEK Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0033 Wistka Królewska Numery działek ewidencyjnych : nr 122,123/15, 123/19, 123/17, 8, obręb Wistka Królewska |  |  |  |  |
| INWESTOR | GMINA WŁOCŁAWEK ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| PROJEKTANT | Urszula Kędzierska | -konstr.inż.w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i maanipulac. ABU-IX-8386-5/31/90WK | Branża drogowa | 10.07.2024 |  |

Zawartość opracowanie

| Lp | Treść | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 1-5 |
|  | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 6 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 | 7 |

OPIS  TECHNICZNY

do  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla INWESTYCJI  pn.:

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  dł. 275m  w m. WISTKA KRÓLEWSKA

GMINA  WŁOCŁAWEK

Działki nr 122,123/15, 123/19, 123/17, 8  obręb Wistka Królewska

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa geodezyjna skala 1:1000

- odkrywki

- ustalenia z Inwestorem

- CEL  i  ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej  długości 275m  szer. 3,5m od km

0+000 do  km 0+275  w miejscowości Wistka  Królewska na terenie Gminy Włocławek.

Przebudowa polega na utwardzeniu warstwą  bitumiczną  istniejącej tłuczniowej jezdni

wraz ze zjazdami  i  wzmocnieniu poboczy. Dla potrzeb projektu drogę na planie

orientacyjnym  nazwano drogą Nr1.

Droga krzyżuje się z drogami zlokalizowanymi  równolegle do Wisły (droga Nr2 i Nr3),

które  obsługują zabudowę  jednorodzinną i pola.

Pas projektowanej do przebudowy  drogi  znajduje się na działkach  nr 122, 123/15,

123/19, 123/17, 8 obręb Wistka   Królewska  należące do Gminy Włocławek.

Droga rozpoczyna się od skrzyżowania  w km 0+000 i kończy w km 0+275 w

rejonie mostku na kanale wodnym Wód Polskich. Droga wzdłuż,  graniczy po prawej

stronie  z  głębokim rowem, który wymaga zabezpieczenia.  Łączy się z jezdnią

bitumiczną szer.3,5m przy mostku.

Parametry nawierzchni tłuczniowej i zbliżenie do skarpy kanału podłużnego czynią

drogę niebezpieczną w użytkowaniu. Projektuje się zabezpieczenie barierami U12.

Dla potrzeb realizacji zadania przeprowadzono konsultacje społeczne.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ DROGI

Jezdnia bitumiczna szer. 3,5m                                                                     1 060,0 m2

Zjazdy indywidualne                                                                                       74,4  m2

Pobocza  utwardzone tłuczniem szer. 0,5m                                                   597,0  m2

3.   STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowy droga jest w złym stanie  technicznym. Jest wąska i

nierówna.  Dodatkowo graniczy po prawej stronie z głębokim rowem należącym do Wód

Polskich . Brak  zabezpieczeń.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową , energetyczną i teletechniczną.

4. WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Wykonano badania makroskopowe  poprzez 2 odkrywki na  głębokość 1,1m.

grunty zakwalifikowano do grupy nośności G1. Wody gruntowe  nie zagrażają

projektowanym konstrukcją  dróg.

5. STAN  PROJEKTOWANY

5.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNICZNE dla DRÓG  GMINNYCH

- droga gminna                         - szer. 3,5m

- klasa techniczna drogi           - kl. D

- kategoria drogi                       - gminna

- obciążenie                              - 100kN/oś

- kategoria ruchu                      - KR1

- prędkość projektowana         - 30km/h

- szerokość poboczy                - szer. 0,75cm w tym  szer. 0,5m o utwardzeniu

tłuczniowym

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg z korektą geometryczną

Projektuje się przebudowę istniejących 4 zjazdów indywidualnych na posesje

i pola o szer.4,8m ze skosami najazdowymi 1,5x1,5m

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniu podłużnym od 0,34 do 1,42%

6. ODWODNIENIE

Powierzchniowo na pobocza. Nie narusza się  stosunków  wodno-prawnych.

7. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne  polegają na  usunięcie ziemi urodzajnej wraz z wywozem ,

wykonanie  koryta głęb. 15cm i 25cm  pod potrzeby poszerzeń i skrzyżowania na szer. 4,5m

(obejmująca wzmocnienie pobocza) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, formowanie poboczy

na fragmencie drogi , wywóz urobku poza granice robót wraz z zagospodarowaniem.

W ramach robót ziemnych  należy uformować nasypy na poboczach gruntowych wraz z

plantowaniem.

8. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren  przebudowy  drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i

nie podlega  ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż

jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd

Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku .

9. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

10. WYTYCZNE  REALIZACJI

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji ruchu.

Mieszkańcy mają wariantowy dojazd do posesji

Należy przeszkolić pracowników   w zakresie BHP. Powiadomić mieszkańców o

utrudnieniach  w użytkowaniu wjazdów   na posesje. Droga posiada oznakowanie wg.

projektu stałej organizacji ruchu.

11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki  Działki nr 122,123/15, 123/19, 123/17, 8

obręb Wistka Królewska

Opracowała Urszula Kędzierska