ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

KARTA  TYTUŁOWA

PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ dł.275m w m. WISTKA KRÓLEWSKA GMINA WŁOCŁAWEK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | m. WISTKA KRÓLEWSKA , GMINA WŁOCŁAWEK Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 04 1813_2 -WŁOCŁAWEK Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0033 Wistka Królewska Numery działek ewidencyjnych : nr 122,123/15, 123/19, 123/17, 8, obręb Wistka Królewska |  |  |  |  |
| INWESTOR | GMINA WŁOCŁAWEK ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| PROJEKTANT | Urszula Kędzierska | -konstr.inż.w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i maanipulac. ABU-IX-8386-5/31/90WK | Branża drogowa | 10.07.2024r |  |

Spis treści

| Lp | Opis | Str. |
| --- | --- | --- |
| I | CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| 1 | Opis techniczny | 0-5 |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| 3 | Profil podłużny | 6 |
| 4.1-4.4 | Konstrukcja nawierzchni jezdni | 7-10 |
| 4.5 | Konstrukcja nawierzchni zjazdu | 11 |

OPIS  TECHNICZNY

do   PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  dł. 275m  w m. WISTKA KRÓLEWSKA   GMINA  WŁOCŁAWEK

Działki nr 122,123/15, 123/19, 123/17, 8  obręb Wistka Królewska

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przebudowy obejmuje  :

-wykonanie robót przygotowawczych –roboty geodezyjne, rozbiórkowe – docięcie krawędzi bitumicznej, rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej grub. 15cm  wraz z wywozem, założenie dwudzielnych rur Arota 110 dł. 113m na kablu teletechnicznym,

-roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z darnią z poboczy i  korytowanie pod potrzeby fragmentu jezdni i poszerzeń fragmentarycznych . Nasypy w ilości 34,7m3 oraz wywóz gruntu z urobku wraz z zagospodarowaniem w ilości 70,2m3

-ułożenie w-wy odcinającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach i skrzyżowaniu 565,0m2

-ułożenie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach łącznie z poboczami na grub. 16cm w ilości 565m2

-ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia grub. średnio 6cm w ilości 47,5m3

- ułożenie górnej warstwy podbudowy  z tłucznia 0/31,5mm grub. 6cm  rozłożonej

rozściełaczem

-ułożenie warstwy ścieralnej  z bet. asfaltowego AC11S50/70 grub. 4cm na pow. 1060m2

poprzedzone oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

-wykonanie zjazdów bitumicznych   na podbudowie tłuczniowej 0/31,5mm grub. 20cm z

warstwą ścieralną  grub. 4cm  o pow. 74,4m2

-wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,5m z tłucznia twardego 0/31,5  pochodzenia

magmowego grub. 5 cm na istniejącej konstrukcji  o pow. 597,0,0m2

-plantowanie  terenu pow. 354,0m2

-oznakowanie pionowe   typ M : szt.7 i U3c i U U3d po 1szt oraz barier ochronnych dł.2m szt 45

-inwentaryzacja powykonawcza

W/w roboty drogowe zostały zakwalifikowane do IV i XXV kategorii obiektu

budowlanego

2. WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Ocena nośności podłoża [ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016r poz.

124) paragraf 147 ]

Wykonano badania makroskopowe  poprzez 2 odkrywki na  głębokość 1,1m na odc. od

grunty zakwalifikowano do grupy nośności G1. Wody  gruntowe  nie zagrażają

projektowanym konstrukcją  dróg.

3. STAN  PROJEKTOWANY

3.1. DROGI

Droga zachowuje  dotychczasowy przebieg, zapewniają widoczność  i

bezpieczeństwo.

W celu zabezpieczenia użytkowników  przed głębokim rowem, projektuje się

ustawienie barier ochronnych U12 dł. 2m ( szt.45) ustawionych co 4m na dł. 270m.

3.2. DROGA W PROFILU POPRZECZNYM i PODŁUŻNYM

Poziom drogi dostosowano do istniejącej niwelety drogi od 0,34% do 1,42%.

Zaprojektowano  przekrój daszkowy 2%.

3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Projektuje się następujące konstrukcje:

- Konstrukcja  jezdni  na poszerzeniach  i  skrzyżowaniu

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70        grub. 4 cm

- górna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowany  mechanicznie

rozłożonej rozściełaczem                                                        grub. 6cm

- dolna podbudowa z 0/31,5mm z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

stabilizowanego mechanicznie                                              grub. 16 cm

- warstwa odcinająca  z  piasku                                               grub. 10 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże  gruntowe Is>0,99

- Konstrukcja jezdni   wraz z poboczami na istniejącym podłożu

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70        grub. 4 cm

- górna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowany  mechanicznie

rozłożonej rozściełaczem                                                        grub. 6cm

- warstwa wyrównawcza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm                                              o średniej grub. 6cm

- istniejąca  podbudowa z 0/31,5mm z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

stabilizowanego mechanicznie                                              grub. 12 cm

- warstwa odcinająca   z  piasku                                              grub. 10 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże  gruntowe Is>0,99

3.4. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70        grub. 4 cm

- podbudowa z destruktu betonowego  0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie                                             grub. 20 cm

- warstwa odsączająca z  piasku                                               grub.10 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże  gruntowe Is>0,99

3.5. KONSTRUKCJA POBOCZY

Projektuje się następującą konstrukcję poboczy szer. 0,5m:

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie na istniejącej konstrukcji

grub. 5cm

-  podłoże tłuczniowe  Is>0.097

4. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne  polegają na korytowaniu pod potrzeby konstrukcji nawierzchni

poboczy i zjazdów.

Urobek wywieść poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem.

5. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren   przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i

nie podlega  ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż

jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd

Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku .

6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

7. WYTYCZNE  REALIZACJI

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji ruchu.

Należy przeszkolić pracowników   w zakresie BHP. Powiadomić mieszkańców o

utrudnieniach  w użytkowaniu wjazdów   na posesje.

8. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi.

- Prace  nie będą prowadzone na wysokości  ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura, opary

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu  Bezpieczeństwa i

Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić

zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w

wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom drogi, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

9. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Rozbudowa drogi  oddziaływuje na działki działki  Działki nr 122,123/15, 123/19,

123/17, 8  obręb Wistka Królewska

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie zapisu art.3 pkt 20 Prawa

Budowlanego oraz zapisu paragrafu 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunków  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opracowała Urszula Kędzierska