SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONTOWYCH W BUDYNKU ADMINISTROWANYM PRZEZ

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

DOTYCZY  LOKALU  MIESZKALNEGO  NR  11  PRZY  UL.  WISZESŁAWA  14

### I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY;

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  70-456 Szczecin ulica  Mariacka 25 .

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Montaż w istniejącej tablicy piętrowej TP, skrzynki S-3 wraz z zabezpieczeniami 3xS 301 C 20A. 								                                                       2. Wymiana tablicy licznikowej 1-fazowej na 3-fazową TLR-3f oraz wymiana tablicy bezpiecznikowej 12-modułowej na rozdzielnicę bezpiecznikową SRn-24, 24-modułową, dwudzielną, w  przedpokoju w lokalu.                                                                                                                     3.Wymiana instalacji elektrycznej w	lokalu.

III. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe w ramach przedmiotowej inwestycji nie występują.

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 – kosztorys inwestorski, przedmiar robót,

2 -  obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym niniejszym opracowaniem: PN-HD- 60364.

V. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robót powinna przebiegać wg ogólnie przyjętych zasad obowiązujących przy robotach budowlanych.

Interesy osób trzecich podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą naruszane.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska będą spełnione poprzez zagospodarowanie odpadów z demontażu prowadzonych robót.

Złom metalowy, gruz oraz pozostałe odpady należy dostarczyć na przeznaczone do ich składowania miejsce.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy należy uzgodnić z Inwestorem.

Warunki dotyczące organizacji ruchu w przedmiotowej inwestycji nie mają zastosowania.

Ogrodzenie dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

Zabezpieczenie chodników i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

VI. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Do zakresu robót  niniejszej specyfikacji wchodzą:

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

- roboty demontażowe  instalacji elektrycznej

- tynkowanie bruzd, przecieranie tynków stropów i ścian

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.Montaż skrzynki S-3 wraz z zabezpieczeniami 3 x S-301 C 20A w. tablicy piętrowej TP.

2.Wymiana instalacji elektrycznej w	lokalu,

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wszelkie prace wykonane będą w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski

- zgodnie z obmiarem robót wyszczególnionym w kosztorysie,

- wykonawca przystępujący do wykonania winien posiadać możliwość korzystania z maszyn

i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania jakość robót,

- do przewozu materiałów powinien być stosowany transport samochodowy,

- środki transportowe powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi,

- przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych

elementów,

- materiały do wykonanie prac dostarcza wykonawca.

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzonych robót z niniejszą ST.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie zakresem robót ujętym w kosztorysie

i niniejszą specyfikacją

X. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE ROBÓT

- do odbioru należy przedłożyć aprobaty, atesty stosowanych materiałów

- protokoły badań instalacji elektrycznej

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE ROBÓT ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OKREŚLAJĄCĄ ZAKRES ROBÓT Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH.