DA.251.25.2024 								Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS TECHNICZNY

Część I: Wykonanie prac remontowych oraz modernizacja pomieszczeń w siedzibie głównej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie przy ul. Żeromskiego  8

1. Opis budynku

Budynek istniejący zlokalizowany jest przy Żeromskiego 8 w Sztumie. Obręb ewidencyjny: Obręb 4 – Sztum, działka nr 18/2, Księga wieczysta nr GD2I/00006717/3. Jest to budynek wolnostojący o rzucie w kształcie litery L,  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

2. Zakres planowanego zadania:

2.1.1 Remont korytarza na II piętrze ZAZ Żeromskiego:

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami |
| --- | --- |
|  | Korytarz II piętro |
| 1. | Skrobanie starych farb oraz powłok szpachlowych 271m2 |
| 2. | Gruntowanie ścian i sufitu 271m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu 271 m2 |
| 4. | Lakierowanie lamperii 99m2 |
| 5. | Wykonanie gładzi gipsowych 271m2 |
| 6. | Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod nowe lampy |
| 7. | Montaż nowych lamp 9 szt. |
|  | Łącznik korytarza II piętro |
| 1. | Skrobanie starych farb oraz powłok szpachlowych 83m2 |
| 2. | Gruntowanie ścian i sufitu 83m2 |
| 3. | Wycięcie metalowych ościeżnic 2szt |
| 4. | Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi wraz z ościeżnic 2szt |
| 5. | Gruntowanie posadzki 23m2 |
| 6. | Demontaż/montaż grzejników 4szt |
| 7. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 83 m2 |
| 8. | Demontaż lamp oświetleniowych 2szt |
| 9. | Dostarczenie i montaż lamp oświetleniowych led 2szt |
| 10. | Wykonanie wylewki samopoziomującej 23m2 |
| 11 | Położenie okładziny PCV wraz z cokołami 25m2 |
| 12. | Lakierowanie lamperii 42m2 |
| 13. | Wykonanie gładzi gipsowych 83m2 |
| 14. | Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod nowe lampy |

2.1.2  Odświeżenie pomieszczeń dwóch łazienek na I i II piętrze – Żeromskiego

Pomieszczenia na I i II piętrze mają identyczne wymiary.

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami |
| --- | --- |
|  | ŁAZIENKA NR 1 |
| 1. | Skrobanie gładzi gipsowych 13m2 |
| 2. | Gruntowanie ścian, posadzek i sufitu środkiem atlas unigrunt 13m2 |
| 3. | Wykonanie gładzi gipsowych 13m2 |
| 4. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu 13m2 |
| 5. | Zabezpieczenie powierzchni folią PCV 22m2 |
| 6. | Wymiana wentylatora 1szt |
| 7. | Wymiana lustra 1szt* - dotyczy tylko II piętra |
| 8. | Wymiana lamp oświetleniowych 2szt |
| 9. | Wymiana dozownika mydła- stal nierdzewna 1szt dotyczy tylko II piętra |
| 10. | Montaż suszarki elektrycznej- stal nierdzewna 1szt |
| 11. | Wymiana gniazd elektrycznych hermetycznych 2szt |
| 12. | Dostarczenie i montaż systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych 1 szt. |
|  | ŁAZIENKA NR 2 |
| 1. | Skrobanie gładzi gipsowych 13m2 |
| 2. | Gruntowanie ścian, posadzek i sufitu środkiem atlas unigrunt 13m2 |
| 3. | Wykonanie gładzi gipsowych 13m2 |
| 4. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu 13m2 |
| 5. | Zabezpieczenie powierzchni folią PCV 22m2 |
| 6. | Wymiana wentylatora 1szt |
| 7. | Wymiana lustra 1szt *- dotyczy tylko II piętra |
| 8. | Wymiana lamp oświetleniowych 2sz |
| 9. | Wymiana dozownika mydła- stal nierdzewna 1szt *- dotyczy tylko II piętra |
| 10. | Montaż suszarki elektrycznej- stal nierdzewna 1szt |
| 11. | Wymiana gniazd elektrycznych hermetycznych 2szt |
| 12. | Dostarczenie i montaż systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych 1 szt. |

2.1.3 Modernizacja łazienki na I piętrze ZAZ wraz z przyległym do niej przedsionkiem- Żeromskiego;

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami |
| --- | --- |
|  | Łazienka wraz z przedsionkiem |
| 1. | Mechaniczna rozbiórka glazury i terakoty 16,5m2 |
| 2. | Demontaż toalet 1szt |
| 3. | Demontaż umywalek 1szt |
| 4. | Demontaż baterii 1szt |
| 5. | Przerobienie instalacji wodno- kanalizacyjnej pod nową toaletę 1pkt |
| 6. | Położenie płyt kartonowo gipsowych na ścianach 16,5m2 |
| 7. | Położenie glazury i terakoty 16,5m2 |
| 8. | Montaż zaworów 3szt |
| 9. | Dostarczenie i montaż kompletnej toalety geberit z systemem automatycznego spłukiwania 1 szt |
| 10. | Dostarczenie i montaż umywalki 1szt. |
| 11. | Montaż syfonów 1szt. |
| 12. | Montaż baterii umywalkowej łokciowej 1szt |
| 13. | Gruntowanie środkiem atlas unigrunt 27m2 |
| 14. | Skrobanie starych gładzi gipsowych 10,5m2 |
| 15. | Wykonanie gładzi gipsowych 10,5m2 |
| 16. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu 10,5m2 |
| 17. | Wywóz odpadów budowlanych 1m3 |
| 18. | Montaż podajników na mydło stalowych 1szt |
| 19. | Montaż podajnika na papier do rąk 1szt |
| 20. | Montaż wentylatora 1szt |
| 21. | Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych1szt |
| 22. | Dostarczenie i montaż lampy led 1szt |
| 23. | Montaż lustra- dostarcza zamawiający 1szt |
| 24. | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych – dostarcza zamawiający 2szt |
| 25. | Dostarczenie i montaż systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych |
| 26. | Dostarczenie i montaż podajników papieru toaletowego- stal nierdzewna 1szt |
|  | Przedsionek |
| 1. | Gruntowanie środkiem atlas unigrunt 42m2 |
| 2. | Zabezpieczenie folią PCV podłogi i drzwi 11m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu 42m2 |
| 4. | Lakierowanie lamperii 20m2 |

2.1.4  Utwardzenie parkingu i drogi wokół siedziby zakładu – Żeromskiego

| Lp. | Utwardzenie parkingu i drogi |
| --- | --- |
| 1. | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odległość do 10 km – 352m3 |
| 2. | Warstwa izolacyjna piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym warstwa dolna po zagęszczeniu 10cm- 82m3 |
| 3. | Podbudowa z kruszywa lub betonu z dylatacją- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17cm – 136m3 |
| 4. | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym warstwa dolna po zagęszczeniu 10cm- 82m3 |
| 5. | Układanie nawierzchni placów z betonowej płyty yomb – jomb 800m2 |
| 6. | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i gruntu stabilizowanego cementem 800m2 |
| 7. | Dostarczenie i montaż oporników betonowych na stopce betonowej 20cm 156mb |

2.1.5 Remont budynku gospodarczego – Żeromskiego

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami Budynek gospodarczy |
| --- | --- |
| 1. | Skrobanie starych farb oraz powłok szpachlowych/skucie luźnych tynków 30m2 |
| 2. | Gruntowanie powierzchni 30 2 |
| 3. | Tynkowanie powierzchni 30 m2 |
| 4. | Dwukrotne malowanie na biało 30m2 |