DA.251.25.2024								 Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS TECHNICZNY

Część II: Wykonanie prac remontowych w siedzibie dla działu gastronomiczno-cateringowego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Barlewiczkach (Sztum)

1. Opis budynku

Budynek istniejący zlokalizowany jest  na terenie Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach w Sztumie. Obręb ewidencyjny: Obręb Barlewice, działka nr 91/27,  nr GD2I/00015198/4. Jest to budynek murowany, podpiwniczony,  wykonany w technologii tradycyjnej. Przeznaczenie budynku: budynek usługowy – kuchnia i sala bankietowa. Budynek jest przykryty dachem płaskim.

2. Zakres planowanego zadania:

2.2.1 Remont dachu – Barlewiczki

| Lp. | Zakres i przedmiar robót Dach kuchnia |
| --- | --- |
| 1. | Demontaż –montaż paneli fotowoltaicznych |
| 2. | Oczyszczenia dachu- usunięcie luźnych warstw papy, usunięcie warstwy nalotów 520m2 |
| 3. | Gruntowanie powierzchni dachu środkiem „Izohan Penetrator G7” 520m2 |
| 4. | Położenie papy termozgrzewalnej „ Izohan Nexler” grubość 5,2 mm- 520m2 |
| 7. | Obrobienie /uszczelnienie kominków wentylacyjnych oraz włazu dachowego |
| 8. | Wymiana obróbek blacharskich pionowych oraz poziomych ścianie ogniowej 60mb |

2.2.2 Remont sali bankietowo-konferencyjnej – Barlewiczki;

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Sala bankietowa |
| --- | --- |
| 1. | Zabezpieczenie podłogi i okien folią pcv 180m2 |
| 2. | Demontaż istniejącej klimatyzacji, wraz z przyłączem elektrycznym oraz zabezpieczeniami prądowymi |
| 3. | Zabezpieczenie podłogi, okien drzwi folią pcv 113m2 |
| 5. | Gruntowanie ścian i sufitu 280m2 |
| 6. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z naprawą pęknięć 280m2 |
| 7. | Dostarczenie i montaż fototapety AGAT MARABLE 550x260cm 1szt |
| 8. | Dostarczenie i montaż drzwi wahadłowych 200/100cm kolor orzech włoski, bulaj złoty, dodatkowo wzmocnione 1szt |
| 9. | Wymiana gniazd i włączników 8szt |
| 10. | Dostarczenie i montaż lameli l=256cm |
| 11. | Dostarczenie i montaż obudowy grzejnika 1szt |
| 12. | Oprawa sufitowa kanlux wpuszczana z możliwością regulacji 1szt |
| 13. | Dostarczenie i montaż okładziny na ścianę – panel meblowy 1430cm |
| 14. | Dostarczenie i montaż karnisza jednostronnego 1szt |
| 15. | Dostarczenie i montaż maskownicy karnisza 200cm wraz z taśmą led 1szt |

2.2.3 Remont schodów zewnętrznych – rampa przeładunkowa - Barlewiczki;

| Lp. | Zakres i przedmiar robót |
| --- | --- |
|  | Schody zewnętrzne rampa przeładunkowa |
| 1. | Skucie okładziny z terakoty 5,6m2 |
| 2. | Skucie warstwy betonu/ konstrukcji betonowych 1,3m3 ł |
| 2. | Dostarczenie i montaż obrzeży betonowych 11mb |
| 3. | Podbudowa z kruszywa lub betonu z dylatacją- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm 1,3m3 |
| 4. | Układanie nawierzchni z płyt betonowych gr. 6cm- 5m2 |
| 5. | Układanie stopni schodowych z płyt betonowych grubość 6cm 7szt |
| 6. | Montaż zadaszenia |

2.2.4. Remont schodów zewnętrznych – wejście do sali bankietowo-konferencyjnej - Barlewiczki.

| Lp. | Zakres i przedmiar robót |
| --- | --- |
|  | Schody zewnętrzne wejście do sali bankietowo-konferencyjnej |
| 1. | Skucie okładziny z terakoty 6m2 |
| 2. | Skucie warstwy betonu/ konstrukcji betonowych na schodach 1,0m3 |
| 2. | Dostarczenie i montaż obrzeży betonowych 10mb |
| 3. | Podbudowa z kruszywa lub betonu z dylatacją- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – 1,0m3 |
| 4. | Układanie nawierzchni z płyt betonowych n schodach gr. 6cm- 4szt |

2.2.5.  Remont pomieszczeń produkcyjnych kuchni.

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Kuchnia |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 96m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 180m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 96 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Szatnia 1 |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 69m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 25m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 69 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Szatnia 2 |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 69m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 25m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 69 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Pralnia i pomieszczenia przyległe |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 25m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 20m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 25 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Korytarz |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 200m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 60m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 200 m2 |
| 4. | Ułożenie pasów zabezpieczających z okładziny PCV w ciągu komunikacyjnym korytarza 60 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Pomieszczenie gospodarcze |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 24m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 10m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 24 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Stołówka |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 45m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 12m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 45 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Biuro |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 56 m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 13 m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 56 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe WC personelu |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 8m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 15m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 15 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Obierak |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 25m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 30m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 25 m2 |

| Lp. | Zakres robót z przedmiarami/ceny jednostkowe Brudownik |
| --- | --- |
| 1. | Mycie/odtłuszczanie starych farb oraz powłok szpachlowych 16 m2 |
| 2. | Zabezpieczenie podłogi, okien, sprzętów kuchennych ,glazury folią PCV 15 m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z uzupełnieniem ubytków 16 m2 |