Zał. nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja aktualnie użytkowanego przez spółkę symulatora ECOSAFE pojazdu kolejowego. Modernizacja ma na celu usprawnienie funkcjonalności symulatora, rozszerzenie jego możliwości szkoleniowych oraz dostosowanie do najnowszych wymagań technicznych i prawnych obowiązujących w branży kolejowej. Modernizacja obejmie zarówno elementy oprogramowania, jak i sprzętu, a także wprowadzenie nowych tras oraz funkcjonalności, takich jak moduł Ecodrivingu.

- Celem modernizacji jest:

- Modernizacja pulpitu maszynisty w tym dostarczenie monitora szyby czołowej o rozdzielczości co najmniej 75” w technologii 4K,

- Aktualizacja pakietu tras zgodnej z bazami egzaminacyjnymi UTK – CEMM zgodnych z załącznikiem nr 7 w tym uwzględnienie odcinków: Kraków Główny – Tarnów, Kraków Główny – Trzebinia, Kraków Główny – Sędziszów oraz trasę na Punkt Techniczno-Eksploatacyjny PTE Kolei Małopolskich,

- Modernizacja stanowiska maszynisty,

- Aktualizacja oprogramowania.

- Wykonawca oświadcza, ze dostarczony symulator zapewni możliwość szkolenia maszynistów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o świadectwie maszynisty,   
w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 3 listopada 2022 r. r. (Dz.U. 2022 r. poz.2355,) w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 1 grudnia 2022 r.  (Dz.U. 2022 poz. 2680 z późn. zm.) w sprawie świadectwa maszynisty,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2557) w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005r r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity z 23.01.2015 - Dz.U. 2015 poz. 360 z późn.zm.),

- innymi zmienionymi lub wprowadzonymi w okresie realizacji zamówienia powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi wpływ na przedmiot zamówienia, w tym zmianami, które będą miały miejsce w okresie trwania usługi wsparcia.

4. Modernizacja pulpitu maszynisty

  - Modernizacja pulpitu maszynisty ma na celu odwzorowanie pulpitu pojazdu EZT Impuls 2, poprawę ergonomii, funkcjonalności oraz zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i wymaganiami szkoleniowymi.

  - Zakres modernizacji obejmuje co najmniej:

    - Dodanie dedykowanego panelu z przełącznikami klasy przemysłowej (EAO):

- Przełącznik rozrządu (aktywacja pulpitu) – 2-pozycyjny.

- Przełącznik oświetlenia czoła pociągu – 8-pozycyjny.

- Przełącznik wycieraczek – 3-pozycyjny.

    - Montaż fizycznego manipulatora radiotelefonu GSM-R/VHF,

- Montaż ekranów HMI,

- Montaż ekranów przełączniki ściany tylnej,

- Wymiana nastawnika hamulca pneumatycznego,

- Montaż głośników w konfiguracji 2.1 z możliwością regulacji poziomu głośności przez instruktora.

5. Aktualizacja oprogramowania

W ramach aktualizacji zostaną wprowadzone zmiany umożliwiające realizowanie symulacji na pulpicie maszynisty oraz komunikację z wszystkimi komponentami wchodzącymi w jego skład.

  - Oprogramowanie umożliwi symulację zdarzeń typowych dla infrastruktury kolejowej, takich jak awarie urządzeń sterowania ruchem, problemy z infrastrukturą torową czy sygnalizacją świetlną.

  - Symulacja pracy pojazdu kolejowego podczas ruchu oraz postoju łącznie z procedurą

uruchomienia oraz wygaszenia:

    - Symulacja zespołu napędowego z uwzględnieniem charakterystyk trakcyjnych danej pojazdu,

    - Symulacja zespołu hamulcowego poprzez obliczenia wartości ciśnienia w przewodzie głównym, zasilającym, zbiornikach zasilających, cylindrach hamulcowych oraz stanu zaworów hamowania awaryjnego, a także wpływu wyniku tych obliczeń na poruszający się pojazd,

    - Symulacja urządzeń radiołączności pociągowej pomiędzy stanowiskiem maszynisty, a instruktorem szkolenia poprzez fizyczny panel radiotelefonu Koliber wraz z mikrofonem i głośnikiem oraz funkcją radiołączności analogowej:

- Możliwość zmiany kanału,

- Możliwość nadawania i odbioru wywołań selektywnych,

- Możliwość wprowadzenia numeru pociągu

- Możliwość nadania i odbioru sygnału radio-stop

    - Symulacja fizyki przemieszczania się pojazdu po linii kolejowej,

    - Symulacji pór roku, pór dnia oraz innych uwarunkowań:

- Pór roku: lato (sceneria letnia - drzewa, lasy, pola zielone) i zimę (zaśnieżone drzewa, lasy, pola, drogi),

- Pór doby: dzień i noc z warunkami przejściowymi (świt, zmierzch),

- Normalnych i ekstremalnych warunków atmosferycznych,

- Zachmurzenia - od braku zachmurzenia (czyste niebo), poprzez stany przejściowe, do pełnego zachmurzenia,

- Mgieł i zamglenia - od pełnej przejrzystości do widoczności pełnego zamglenia,

- Deszczu - od braku deszczu, poprzez stany przejściowe, do deszczu nawalnego,

- Śniegu - od braku opadu, poprzez stany przejściowe do śnieżycy,

- Wiatru - objawiającego się widocznym kierunkiem opadu deszczu lub śniegu oraz widoczną reakcją przedmiotów w środowisku naturalnym (drzew),

- Pożaru.

Wymienione powyżej zjawiska atmosferyczne będą powodowały odpowiednie zmiany w fizyce przemieszczania pojazdu.

    - Symulacja urządzeń bezpieczeństwa:

- Czuwak aktywny i system SHP wyposażony w co najmniej jeden przycisk kasowania,

- System RADIOSTOP sterowany poprzez panel radiotelefonu,

- System ETCS poziomu 1 oraz 2 zgodny z baseline 3.6.0.

    - Symulacja dynamicznego rozkładu jazdy z możliwością modyfikacji przez maszynistę instruktora,

    - Symulacja utraty przyczepności pojazdu w zakresie 0% – 100%,

    - Symulacja komputera pokładowego pojazdu w zakresie ekranu głównego i ekranów podrzędnych dla pojazdu Newag Impuls 2,

    - Symulacja jazdy w trakcji wielokrotnej,

    - Moduł oprogramowania ECO Driving umożliwiający monitoring i zapis parametrów poboru energii trakcyjnej i jej oddawania do sieci zasilającej wraz z uwzględnieniem profilu linii kolejowej,

    - Symulacja dźwiękowe maksymalnie zbliżone do rzeczywistego (hamowanie, pogoda etc.),

    - Symulacja sytuacji nieuniknionego zderzenia z innym pojazdem kolejowym oraz innym pojazdem drogowym.

- Stanowisko instruktora zawierające:

  - Podgląd wizyjny szyby czołowej i wybranych przez Zamawiającego parametrów z kabiny maszynisty na stanowisku instruktora,

  - Podgląd parametrów pojazdu na dedykowanym panelu,

  - Panel do sterowania przebiegiem szkolenia, włącznie z możliwością tworzenia własnych scenariuszy szkolenia (nastawionych przebiegów, użytych przeszkód itd.) jako wzorcowego i późniejszego powtórzenia,

  - Moduł umożliwiający sterowanie ruchem kolejowym na potrzeby realizowanych symulacji,

  - Oprogramowanie umożliwiające rejestrację i archiwizację szkoleń z użyciem kamer CCTV,

  - Oprogramowanie do przechowywania danych osób szkolonych, danych instruktorów, wpisów każdego szkolenia łącznie z wykresem, podsumowaniem

  - System łączności ze stanowiskiem szkoleniowym

- Podsumowanie szkolenia zawiera:

  - Listę zadań wykonanych prawidłowo i nieprawidłowo sporządzaną przez instruktora na podstawie wykazu zadań niestandardowych i sytuacji niebezpiecznych objętych szkoleniem z użyciem symulatora pojazdu kolejowego.

  - Rejestracja wykonywanych czynności, m.in.: rozruch pojazdu, zatrzymanie pojazdu (ze wskazaniem odległości do semafora), użycie systemów bezpieczeństwa, interwencje systemów bezpieczeństwa, zmianę stanu pantografów, wyłącznika szybkiego, nastawy tempomatu.

  - Rejestrację błędów szkolonego.

  - Wykres przedstawiający wybrane (uzgodnione z zamawiającym) parametry pojazdu zaznaczone na osi czasu w formie serii danych i według przekazanego wzoru raportu ze szkolenia.

  - Raporty podsumowania szkolenia przekazane przez Zamawiającego

- Oprogramowanie symulatora powinno zawierać bazę wirtualnie odwzorowanych tras złożonych z rzeczywistych odcinków linii kolejowych na sieci kolejowej PKP PLK S.A.

Odwzorowanie powinno zapewnić możliwość przejazdu każdej trasy w obu kierunkach oraz wykonywania manewrów. Odcinki linii kolejowych muszą, odwzorowane w stanie rzeczywistym i obejmować wszystkie elementy infrastruktury.

- Symulator powinien odwzorowywać również obiekty ruchome: inne pojazdy kolejowe, pojazdy drogowe, rowerzystów, pieszych oraz zwierzęta. Fizyka oraz losowość ruchu wymienionych obiektów powinna być zbliżona do naturalnej, co ważne jest szczególnie w przypadku zaistnienia zdarzenia kolejowego (np. upadek pieszego z peronu na tor, wjazd pojazdu drogowego na przejazd, wtargnięcie zwierzęcia na tor, inna przeszkoda na torze, zerwana sieć trakcyjna, osunięcie podtorza).

10. Dokumentacja

  - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji  
w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie .docx i PDF.

  - Dokumentacja ma umożliwić samodzielne i sprawne wykonywanie operacji przez użytkownika w pracy z symulatorem.

  - Dokumentacja powinna przedstawiać nie tylko elementarne operacje manipulacyjne, ale zapewniać zadaniowy opis wykonywanych przez użytkowników działań.

  - Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

- konfigurację sprzętową urządzeń,

- instrukcję podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej oraz sieciowej,

- procedurę uruchamiania symulatora,

- instrukcję obsługi modułu instruktora,

- instrukcję obsługi modułu EcoDrivingu,

- instrukcję obsługi modułów raportów,

- instrukcję eksportu danych do innych systemów,

- procedury administracyjne,

- procedury zabezpieczeń,

- procedury aktualizacji,

- inne dokumenty, które wymagane są do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji symulatora.

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia  
i przekazania Zamawiającemu certyfikatu lub pisemnej deklaracji Wykonawcy co do spełniania przez symulator wymogów bezpieczeństwa.