| Nazwa i adres inwestora Powiatowy Zarząd Dróg ul. T. Kościuszki 33a 14-200 Iława |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki projektowej | Zarządca drogi Powiatowy Zarząd Dróg ul. T. Kościuszki 33a 14-200 Iława |

Nr umowy 15/U/2019 z dnia 05.03.2019 Kategoria obiektu: XXVIII (Drogowe obiekty mostowe)

Działki: Inwestor: działki nr 84/1, 84/3, obręb Złotowo, Gmina Wiejska Lubawa Skarb Państwa: działki nr 82, 86, 84/2, obręb Złotowo, Gmina Wiejska Lubawa

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo

Nazwa opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

| Branża: Mostowa |  |  |  | Kod CPV: 713223006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja: | Imię i nazwisko |  | Nr uprawnień/ Specjalność |  | Data: |  | Podpis: |
| Projektant: | inż. Eugeniusz Kłobukowski |  | GP.I.7342/16/TO/92 Mostowe |  | Grudzień 2019 rok |  |  |
| Grudzień 2019 rok |  | Nr tomu: |  | Nr teczki: |  | Nr egzemplarza: |  |

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

| LP. | Nr SST | Nazwa SST | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM.00.00.00. | Wymagania ogólne | 3-14 |
| 2 | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg | 15-16 |
| 3 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | 17-18 |
| 4 | D.02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie | 19-20 |
| 5 | D.04.01.01. | Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | 21-22 |
| 6 | D.03.01.01. | Przepust z prefabrykatów żelbetowych | 23-24 |
| 7 | D.03.01.02. | Zbrojenie i betonowanie obudowy przepustu | 25-27 |
| 8 | D.02.03.01. | Wykonanie nasypów | 28-29 |
| 9 | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego | 30-31 |
| 10 | D.08.02.02. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | 32-34 |
| 11 | D.08.01.01. | Umocnienie dna i skarp nasypów | 35 |
| 12 | M.28.03.05. | Barieroporęcze mostowe | 36 |
| 13 | D.08.02.00. | Ułożenie obrzeży, chodnika i opaski z kostki betonowej | 37-38 |
| 14 | M.17.03.03. | Izolacjonawierzchnia i osłony gzymsów | 39-40 |
| 15 | D.07.02.01. | Oznakowanie robót | 41 |

STOSOWANE SKRÓTY

- IBDiM	- Instytut Badawczy Dróg i Mostów

- ITB		- Instytut Techniki Budowlanej

- PZJ		- Program zapewnienia jakości

- PN		- Polska Norma

- AT		- Aprobata Techniczna

- SST		- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- PW		- Projekt Wykonawczy (Techniczny)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania   i odbioru robót związanych z  rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla poszczególnych  asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST):

1.4. Określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Aprobata techniczna	Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania                                  w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono PN lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w PN.

1.4.2. Budowla drogowa	Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, plac, węzeł).

1.4.3. Certyfikat zgodności	Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

1.4.4. Deklaracja zgodności	Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne                    z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. Deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami PN.

1.4.5. Droga	Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi        z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik Budowy	Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                               i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7. Inżynier Nadzoru	Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych                           i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy.

1.4.8. Inwestor	Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

1.4.9. Jezdnia	Część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy	Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni	Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.12. Konstrukcja nośna	Część obiektu oparta na fundamencie, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego.

1.4.13. Kontrakt	Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana w celu realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu stron.

1.4.14. Korona drogi	Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  i pasami dzielącymi jezdnię.

1.4.15. Korpus drogowy	Nasyp lun ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  i skarpami rowów.

1.4.16. Koryto	Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy	Wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.18. Kosztorys ślepy	Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (Przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Kryteria techniczne	Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.

1.4.20. Laboratorium	Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.21. Nawierzchnia	Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.

1.4.22. Niweleta	Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23. Odpowiednia bliskość	Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy	Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze	Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podbudowa	Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.4.27. Podbudowa zasadnicza	Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw.

1.4.28. Podbudowa pomocnicza	Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

1.4.29. Podłoże	Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.30. Podłoże ulepszone	Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Podwykonawca	Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację części zadania inwestycyjnego.

1.4.32. Polecenie Inżyniera	Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant	Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu.

1.4.34. Przeszkoda naturalna	Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.35. Przeszkoda sztuczna	Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. droga, kolej, rurociąg.

1.4.36. Rejestr obmiarów	Akceptowany przez Inżyniera Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót                   w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Nadzoru.

1.4.37. Rekultywacja	Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

1.4.38. Rysunki	Część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  i wymiary obiektu i przedmiotu robót.

1.4.39. Rysunki robocze	Rysunki (plany) rusztowań, szalunków, plany gięcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót.

1.4.40. Specyfikacje	Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

1.4.41. Sprzęt	Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy.

1.4.42. Ślepy kosztorys	Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiarem)w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.43. Teren budowy 	Teren przekazany czasowo Wykonawcy, przez Inwestora dla wykonania zadania inwestycyjnego.

1.4.44. Wyrób budowlany	Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów budowlanych, dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania                                w budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

1.4.45. Wymagania podstawowe	Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu                          i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

1.4.46. Wykonawca	Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.47. Wystąpienie	Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej              z realizacją zadania inwestycyjnego.

1.4.48. Zadanie budowlane	Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych                        z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5. 2. Dokumentacja Projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY:

- Projekt budowlany

Nie przewiduje się wykonywania dodatkowych rysunków, nie mniej jednak, jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, wówczas Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt i w 3 egzemplarzach przedłoży je Inżynierowi do akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5. 3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z Dokumentacją Projektową                   i SST. Dane określone w dokumentacji Projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                             z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia                 i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczone w cenę umowną.

1.5. 5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy o ochronie środowiska.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację: baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

  - możliwością powstania pożaru

1.5. 6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym   od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika                         ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji Technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                                          i wyposażenia na  i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt   i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby (materiały) budowlane i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.   WYROBY BUDOWLANE

2.1. Przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby (materiały) budowlane muszą posiadać:

- Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 09.11.1999 r. (Dz.U.Nr 5, poz. 53).

- Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r., stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.

Obowiązek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów budowlanych, umieszczonych  w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów)budowlanych                      z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby (materiały) budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby (materiały) budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby (materiały) budowlane z akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń o właścicieli odnośnych władz na pozyskanie wyrobów (materiałów) budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów (materiałów) budowlanych z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem wyrobów (materiałów) budowlanych do robót.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy                i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych               w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić żadnych wykopów                        w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu (materiału) pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów (materiałów) budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja wyrobów (materiałów) przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem tego wyrobu (materiału), albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu (materiału) budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zamieszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                          i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe                    i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:

- część ogólną opisującą:

  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

  - BHP,

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

  - system (sposób o procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem             w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe,

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                                  i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                               i wykonywania poszczególnych elementów robót,

  - sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie                      z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów (materiałów) budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów (materiałów) budowlanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów (materiałów) ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone                z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki podobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów (materiałów) budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów (materiałów) budowlanych.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów (materiałów) budowlanych i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki wyrobów (materiałów) budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,   to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów (materiałów) i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia wyroby (materiały) budowlane, które posiadają:

- Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie                               z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją, jak w pkt. 2 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku wyrobów (materiałów) budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi   i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,                         z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                           w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

  - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

  - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach,

  - uwagi i polecenia Inżyniera,

  - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów,

  - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

  - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

  - dane dotyczące jakości wyrobów (materiałów) budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

  - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

  - inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

- Książka obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych   w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiającemu.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów (wyrobów) budowlanych , orzeczenia o jakości wyrobów (materiałów), recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty   te stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1-3) następujące dokumenty:

    - Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

    - Protokoły przekazania terenu budowy,

    - Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

    - Protokoły odbioru robót,

    - Protokoły z narad i ustaleń,

    - Korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST,                  w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru  będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości te będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które                    w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu               3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

    - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt  8.4.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                       i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót, zanikających                  i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dzienniki budowy i rejestry pomiarów,

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie z SST  i PZJ,

- rysunki (dokumentacji) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt.-wys. 1:500,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt.-wys. 1:500.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi

    - Wszelkie wady zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie.

8 .5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji mostowych uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w tym SST, których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwałych zalicza się między innymi:

- nie osiągnięcie przez obiekt mostowy projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników pomiarów przy próbnym obciążeniu,

- wykonanie konstrukcji ustroju niosącego lub podpór z betonu, który nie uzyskał wymaganej klasy nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności,

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego,

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpiętości przęseł, wysokości                        i rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznie, podłużnie itp., wykraczających poza ustalone tolerancje,

- występowania różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, prętów i stężeń  w dźwigarach kratowych, płytach pomostu itp., wykraczających poza ustalone tolerancje,

- zmiany w usytuowaniu w planie pali, fundamentów lub korpusów podpór wykraczające poza ustalone tolerancje,

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu lub osi korpusów podpór lub ich elementów wykraczające poza ustalone tolerancje,

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych,

- nierówności powierzchni elementów wykraczające poza ustalone tolerancje,

- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości,

- niezgodne z projektem wpisanie obiektu mostowego w trasę drogową w zakresie niwelety, krzywych poziomych i przechyłem.

    - Wady trwałe stwierdza:

- Inżynier w wyniku kontroli i badań prowadzonych:

  - w wytwórniach elementów konstrukcji,

  - na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Komisja odbioru robót po zakończeniu robót, w tym podczas próbnego obciążenia.

    - Wszelkie materiały i wyroby z wadami trwałymi nie mogą być wbudowane w obiekt.

    - W przypadku wykrycia wad trwałych przez Inżyniera w elementach obiektów podczas ich odbioru, wstrzymuje on budowę do chwili powołania przez Inwestora Komisji.

Zadaniem Komisji jest ustalenie, czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne                    i eksploatacyjne obiektu mostowego, jeżeli nie, to biorąc pod uwagę ich zakres i wielkości, Komisja proponuje wysokość potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej odbieranego elementu.

    - W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych do odtworzenia stanu budowy, jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nie odebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów.

    - Inwestor za zgodą Projektanta może wyrazić zgodę na dokonanie na koszt Wykonawcy robót adaptacyjnych, które doprowadzą dany element lub asortyment robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych wyrobów (materiałów) budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późn.zm.).

- Zarządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późn.zm.).

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz. 735).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113, poz. 728).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.Nr 55, poz. 362).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych                   i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).

- Rozporządzenie RM z dnia 09.11.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce,              a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U.Nr 5, poz. 53).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie                          lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.Nr 5, poz. 58).

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 z 1972 r.).

D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych drogowych związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych w pkt. 1.1, jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe robót związanych  z rozbiórką drogi  i elementów obiektu.

Zakres robót:

- demontaż poręczy mostowych – 1,26 t

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm – 150,0 m2

- mechaniczne rozebranie płyty betonowej gr. 24 cm - 42,0 m2

- rozebranie ław betonowych mostu (gzymsy, krawężniki, przyczółki i skrzydełka) – 26,2 m3

- transport wewnętrzny materiałów do 10 km – 100,0 t

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi                       w STDM.00.00.00.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STDM00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2.

2.2. Postępowanie z odpadami

Odpady po przesortowaniu zakwalifikowane jako nadające się do powtórnego wykorzystania pozostają własnością Wykonawcy. Odpady nie nadające się do powtórnego użycia pozostają w gestii Wykonawcy.

3. SPRZĘT

Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń ma osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy oznakować strefę robót i objazd oraz przystąpić do robót rozbiórkowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na kompletności robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi robót w zależności od rozbieranego elementu są:  1 m3, 1 m2, 1 t.

Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inżyniera i wymaga się jego akceptacji. Obmiar nie obejmuje robót nie wykazanych w projekcie wykonawczym z wyjątkiem tych robót, które zaakceptował Inżynier. Dodatkowe roboty wykonane bez upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STDR00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót przez Wykonawcę. Roboty poprawkowe Wykonawca dokona na własny koszt                        w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonanie robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- demontaż poręczy mostowych – 1,26 t

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm – 150,0 m2

- mechaniczne rozebranie płyty betonowej gr. 24 cm - 42,0 m2

- rozebranie ław betonowych mostu (gzymsy, krawężniki, przyczółki i skrzydełka) – 26,2 m3

- transport wewnętrzny materiałów do 10 km – 100,0 t

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja DPT-14 o wykonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych, realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.

D.01.01.01. ODTWARZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych przy  rozbiórce mostu i budowie przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

  - Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych  z wytyczeniem osi mostu,  dojazdów i punktów wysokościowych na długości 0,2 km.

Zakres robót:

- założenie osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie osi przepustu i dojazdów,

- szkice geodezyjne do obioru robót,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- roboty pomiarowe – 0,2 km,

Roboty te będą wykonywane przez Wykonawcę.

  - Określenia podstawowe

Punkty główne trasy – punkty załamania osi, punkty kierunkowe, początkowy i końcowy punkt trasy oraz początek i koniec mostu

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

Wszystkie punkty główne i pośrednie wytyczone będą z założonej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez Inżyniera osnowy.

1.4.2. Reper roboczy – pokrywa ścieku ulicznego o rzędnej 172.21  m n.p.m.

2. MATERIAŁY

Rodzaje materiałów dla utrwalenia punktów pomocniczych:

- paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,

- słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 80 cm,

- na istniejącej jezdni śruby lub pręty metalowe.

3. SPRZĘT

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”.

3.1. Sprzęt pomiarowy: niwelatory,tyczki,łaty,taśmy stalowe.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

Użyte środki transportowe – dowolne.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ustalenia ogólne

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [4-10] oraz Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi:

Wykonawca założy osnowę sytuacyjno-wysokościową wzdłuż trasy, dowiąże ją do istniejącej osnowy geodezyjnej i przekaże Inżynierowi. Punkty założonej osnowy muszą być tak zlokalizowane, aby bezpośrednio  z nich istniała możliwość wytyczenia jedną z metod geodezyjnych trasy przepusty i dojazdów. Punkty główne trasy i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń winny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy powinny być dowiązane do założonej osnowy.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 100 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.

5.3. Wyznaczenie osi przepustu i trasy dojazdów

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy, założonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 15 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”. Kontrolę jakości prac pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK [4,5,6,7,8,9,10].

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 km trasy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy mostu i dojazdów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- założenie osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie osi przepustu i dojazdów,

- szkice geodezyjne do obioru robót,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- roboty pomiarowe – 0,2 km,

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

BN-72/8932-01 „Budowle krajowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

10.2. Inne

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK W-wa 1979 r.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK W-wa 1978 r.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK W-wa 1983 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK W-wa 1979 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK W-wa 1983 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1989 r.

Specyfikacje techniczne:

- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE /GDDP W-wa 1998 r./

- GG.00.11.02. Założenia osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych

- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych.

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem grodzy i rurociągu obiegowego oraz przygotowaniem wykopu pod ułożenie przepustu przy rozbiórce mostu i budowie przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod nowe koryto rzeki i przepustu. Wodę zatrzymać na zastawce powyżej przebudowywanego mostu.

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie (przyobiektowe) – 200,0 m3

- wykonanie grodzy drewniano ziemnej – 5,0 m

- ułożenie rurociągu  wraz z rozebraniem –  25,0 mb

- plantowanie skarp i dna wykopów gr. kat. III ręcznie – 200,0 m2

- pompowanie wody z wykopów pompą elektryczną lub spalinową – 50 h

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

- rury polietylenowe

- deski

- kołki drewniane

- kliniec

- drut miękki

3. SPRZĘT

Do pompowania wody można zastosować igłofiltry i pompy powierzchniowe. Do ułożenia rurociągu – żuraw samochodowy. Sprzęt podręczny.

Przed przystąpieniem do robót sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportu oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urobku.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi wg PW.

Roboty ziemne należy wykonać do rzędnych określonych w PW. Sposób wykonania wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania wykopu lub innych odstępstw od projektu wykonawczego obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Obok osi projektowanego przepustu przygotować podłoże w celu ułożenia rury polietylenowej służącej jako kanał obiegowy, który po wykonaniu grodzy drewniano-ziemnej skieruje wody poza korpus prowadzenia robót zasadniczych. Po wykonaniu grodzy i przygotowaniu podłoża ułożyć rurę kanału obiegowego. Materiał z rozbiórki można wykorzystać do utwardzenia nasypów przepustu.

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w PW to roboty należy przerwać, powiadamiając natychmiast Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania                      z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wykonania wykopów będzie polegało na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  w niniejszej specyfikacji oraz w projekcie wykonawczym.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- zapewnienie stateczności wykopów,

- odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopu /usytuowanie/.

- prawidłowość ułożenia grodzy i ułożenia rurociągu obiegowego,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 wydobytego gruntu w stanie rodzimym i 1 mb wykonania grodzy i ułożenia rurociągu, 1 h pracy pompy i 1 m2 plantowania skarp i dna wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uzna się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki pomiarów będą zgodne z projektem wykonawczym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena obejmuje:

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie (przyobiektowe) – 200,0 m3

- wykonanie grodzy drewniano ziemnej – 5,0 m

- ułożenie rurociągu  wraz z rozebraniem –  25,0 mb

- plantowanie skarp i dna wykopów gr. kat. III ręcznie – 200,0 m2

- pompowanie wody z wykopów pompą elektryczną lub spalinową – 50 h

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

- BN-72/8932-01 „budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

10.2. Inne

Instrukcja DPT-14 o wykonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.

D.04.01.01.  KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz                 z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego przy  rozbiórce  mostu i budowie przepustu w ciągu drogi nr 1216N                   w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót obejmuje:

- podsypka żwirowa (grubości po zagęszczeniu 1,20 m) – 360, 0 m2,

- ułożenie izolacji z geowłókniny – 200,0 m2,

- fundament z płyt żelbetowych pod przepust żelbetowy – 30,0 m2,

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność                        z PW, SST oraz z poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

- geowłóknina ,

- piasek,

- żwir,

- płyty żelbetowe drogowe.

3. SPRZĘT

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu.

Sprzęt użyty do wykonania koryta musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych w celu dowiezienia sprzętu należy do Wykonawcy.

Muszą one zapewnić bezpieczny załadunek, transport i rozładunek sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany.

5.1. Wymiana gruntu

Roboty można wykonać  ręcznie bez użycia sprzętu po akceptacji Inżyniera.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu są zgodne z projektem. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po wyprofilowaniu należy przystąpić do zagęszczenia podłoża. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Id=0,97 P.

Jeżeli po wykonaniu powyższych robót nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw podbudowy, to powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub                w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli przygotowane podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Grunt nienośny na dł. 20,0 m i szer. 3,0 m należy wykonać koparką o głębokości 1,0-1,2 m. Na dnie i skarpach wykonanej niszy należy ułożyć 4 warstwy geowłókniny wodoszczelnej. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu geowłókniny niszę zasypać grubym żwirem i piaskiem o wymiarach 0,20 mm, zagęścić warstwami do wartości 0,98 P. Na dnie i skarpach wykonanego i zagęszczonego oryta ułożyć 4 warstwy geowłókniny polietylanowej. Podsypkę pod płyty żelbetowej wykonać z frakcji żwirowo-piaskowej 2-20 mm gr. 20 cm, którą ułożyć na zagęszczonej podbudowie wymienionego wykopu a następnie zagęścić do wskaźnika 0,98 P.

5.2. Ułożenie geowłókniny

Na dnie wykonanego i zagęszczonego koryta ułożyć geowłókninę polietylenową.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypkę pod rurę wykonać z frakcji żwirowo-piaskowej 0-25 mm, grubości 20 cm, którą ułożyć na geowłókninie a następnie zagęścić do wskaźnika ID = 0,98 P.

5.4. Ułożenie płyt  żelbetowych

Po wykonaniu i zagęszczeniu podsypki oraz geowłókniny ułożyć płyty żelbetowe pod przepust żelbetowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- szerokość koryta i profilowanego podłoża nierówności podłużne koryta nie mogą przekraczać 20 mm

- sposobu wymiany gruntu nienośnego

- ułożenia podsypki i geowłókniny

- ułożenie płyt żelbetowych

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od ww. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 .

Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono                  z Inżynierem budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z instrukcją DP-T14 o odbiorach robót. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy potwierdzić ich odbiór wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci ponowne wykonanie robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- podsypka żwirowa (grubości po zagęszczeniu 1,20 m) – 360, 0 m2,

- ułożenie izolacji z geowłókniny – 200,0 m2,

- fundament z płyt żelbetowych pod przepust żelbetowy – 30,0 m2,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

  - PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

  - BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D.03.01.01 PRZEPUST ŻELBETOWY

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące  wykonania przepustu żelbetowego skrzynkowego prefabrykowanego wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu  i realizacji ww. robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące prowadzenia robót przy przebudowie przepustu w świetle istniejącego mostu.

Zakres robót obejmuje:

- ułożenie przepustu żelbetowego skrzynkowego prefabrykowanego 2,0*1,5 m, długości 10,0 m

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian przepustu – 300,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00. „Przepisy ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonanie przepustu wg zasad niniejszej SST są:

- przepust skrzynkowy zamknięty –  2,0* 1,510m, długości 9,0 m (prefabrykat wykonany w wytwórni z betonu min. C 35/45 i stali zgodniej z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez wytwórcę)

- izolacja ochronna, papa termozgrzewalna, emulsja asfaltowa

- fundament z betonu C 25/30 pobierany z wytwórni betonu

- deskowanie

Materiały powinny posiadać aprobatę techniczną lub atest.

3. SPRZĘT

Przy wykonywaniu niniejszego przepustu roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Można je przewozić dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Prace wykonywane będą w jednym cyklu technologicznym.

Technologia wykonania:

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów zgodnie z projektem (fundamenty wykonać na wlocie i wylocie w celu uzyskania prawidłowego poziomu ułożenia przepustu)

- na ułożonych wcześniej płytach żelbetowych ułożyć przepust skrzynkowy

- gruntowanie ścian bocznych

- izolowanie lepikiem asfaltowym

- ułożenie izolacji na ściankach bocznych i stykach

Po ułożeniu i zaizolowania ścian przepustu wykonać deskowanie ścianki czołowej i płyty wzmacniającej nad przepustem, w której ułożyć zbrojenie zgodnie z projektem a następnie zabetonować betonem C 25/30. Ścianki wewnętrzne zaizolować emulsją asfaltową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na  :

- sprawdzeniu atestów zakupionych materiałów,

- prawidłowości wykonania podsypki żwirowej,

- sprawdzeniu prefabrykatów żelbetowych po montażu zgodnie z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m i 1 m3 .

W cenie uwzględnia się montaż z wykonaniem niezbędnych pomiarów.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych, wbudowanych materiałów.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z PW. SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót                    spełnieniu wszystkich warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości:

- ułożenie przepustu żelbetowego skrzynkowego prefabrykowanego 2,0*1,5 m, długości 10,0 m

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian przepustu – 300,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

- BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

- BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki.

- PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

10.2. Inne

- Instrukcja DPT-14 o odbiorach robót drogowych i mostowych na zamiejskich drogach publicznych, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.

D.03.01.02.  ZBROJENIE I BETONOWANIE OBUDOWY PRZEPUSTU

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące przygotowania i montaż zbrojenia oraz betonowanie obudowy przepustu związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

  - Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych w punkcie 1.1. jak również niniejsze SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji ww. robót.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych                                        z przygotowaniem i montażem zbrojenia  i betonowanie obudowy przepustów.

Zakres robót:

- obudowa wlotów i wylotów przepustu prefabrykowanego  –  50,0 m3

- betonowanie obudowy wlotu i wylotu oraz płyty wzmacniającej  – 5,0 m3

- montaż zbrojenia płyty wzmacniającej – 0,2 t

- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie wzmacniającej – 35,0 m2

W zakres robót wchodzi: deskowanie skrzydełek i gzymsów, ułożenie prefabrykatów zbrojarskich i betonowanie.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY

  - Wymagania

- stal zbrojeniowa. Pręty stalowe powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm. Stal zbrojeniowa powinna posiadać atest hutniczy. Rodzaj stali – S-235JRG2

  - Wymagania

- beton C25/30 – pobierać z atestowanej betoniarni

3. SPRZĘT

Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie zbrojenia powinno odbywać się tak, aby zachować jego stan techniczny. Zbrojenia należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Beton dowozić środkami transportu przewidzianymi do jego transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie i montaż zbrojenia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Przed ułożeniem zbrojenia wykonać deskowanie zbrojonych elementów.

  - Czyszczenie prętów

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich czyszczenie. Przyjmuje się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą należy oczyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Dopuszcza się również inne sposoby oczyszczania stali akceptowane przez Inżyniera.

  - Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów przy użyciu prościarek, wyciągarek, młotków i kluczy.

  - Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać stosując zasadę maksymalnego wykorzystania materiału. Cięcie przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych lub palnika acetylenowego.

  - Gięcie prętów

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza niż 10 średnic pręta. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

  - Montaż zbrojenia

Do zbrojenia betonu należy stosować stal S235JRG2 typ A-I i A-II. Po ułożeniu zbrojenia rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu oraz podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. W zbrojeniu elementów dopuszcza się łączenie nakładkowe poprzez spawania spoinami jednostronnymi łukiem elektrycznym. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązankowym lub spawać.

5.6. Deskowanie

Deskowanie zbrojonych elementów wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

5.7. Zakres robót betonowych

W ramach robót betonowych zostaną wykonane z betonu B-30 niżej wymienione konstrukcje:

- głowice czołowe

- skrzydełka

- ściany boczne

5.8.  Zbrojenie i betonowanie płyty wzmacniającej

Zbrojenie i betonowanie płyty wzmacniającej wykonać razem ze ściankami czołowymi.

5.9. Izolacja płyty wzmacniającej

Płytę wzmacniającą izolować jako powierzchnię poziomą za pomocą papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm na podłożu asfaltowym.

5.10. Układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań,

- prawidłowość wykonania zbrojenia i jego ułożenie w deskowaniu,

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowej należy zachować następujące warunki:

- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym,

- przed betonowaniem należy oczyścić deskowanie i zbrojenie ze śmieci, brudu, płatków rdzy,

- bezpośrednio przed betonowaniem należy sprawdzić położenie i stabilność zbrojenia oraz sprawdzić grubość otulin,

- mieszanka powinna być ułożona w możliwie krótkim czasie od jej wykonania przed rozpoczęciem wiązania cementu,

- dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanko w celu poprawienia jej urabialności jest niedopuszczalne,

- betonowanie konstrukcji wykonać w temp. nie niższej niż +50C,

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,                   na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą leja zsypowego,

- wibratory wgłębne powinny pracować z częstotliwością min. 6000 drgań na minutę. Średnica buławy powinna być nie większa niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi                       w płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy buławę zagłębiać na 5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmować wibrator powoli i w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 promienia skutecznego oddziaływania wibratora. Odległość ta wynosi 35-70 cm.

5.11. Pielęgnacja betonu

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami                            i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po betonowaniu przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi.

Przy temp. otoczenia wyższej od 150C po ok. 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie wodą.

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji ludźmi, lekkimi środkami transportu, deskowaniami itp. dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa.

UWAGA: należy izolować części zakryte przyczółków Abizolem R lub lepikiem na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Dopuszczalne tolerancje wymiarów:

- różnica w wymiarach oczek siatki zbrojeniowej nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki zbrojeniowej na jej długości nie może przekraczać ± 25 mm,

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję ustroju niosącego i płyt przejściowych należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje                       i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.

Próbki powinny osiągnąć wytrzymałość przewidzianą dla klasy betonu.

6.1.2. Nasiąkliwość betonu

Dla określenia nasiąkliwości należy pobrać próbki przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz  w okresie betonowania obiektu.

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3. Mrozoodporność betonu

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania 6 próbek o min. wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm  i zastosować metodę przyspieszoną wg PN-88/B-06250, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczelność

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdzić należy pobierając 1 raz w czasie betonowania 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i min. wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.

6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary konstrukcji betonowej elementów mostu zawarte w projekcie wykonawczym należy rozumieć jako wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót  jest 1 m3 i 1 m2.	.

Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanej obudowy przepustów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST.

Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i jego pisemnego zezwolenia na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie                           i deskowanie zostało odebrane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

- obudowa wlotów i wylotów przepustu prefabrykowanego  –  50,0 m3

- betonowanie obudowy wlotu i wylotu oraz płyty wzmacniającej  – 5,0 m3

- montaż zbrojenia płyty wzmacniającej – 0,2 t

- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie wzmacniającej – 35,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-86/H-84018	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.

2. PN-EN 10080:2005(U)	Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.

3. PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-91/S-10042	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

5. PN-EN-10027-1	Stal zbrojeniowa.

6. PN-86/B-01300	Cement. Terminy i określenia.

7. PN-88/B-04300	Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych

8. PN-76/B-06000	Cement. Pobieranie i przechowywanie próbek.

9. PN-88/B-30000	Cement portlandzki.

10. PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-76/B-06714/2	Kruszywa mineralne. Badania.

12. PN-87/B-06721	Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.

13. PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

14. PN-88/B-06250	Beton zwykły.

15. PN-77/S-10040	Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

16. PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

  - Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu   i realizacji ww. robót związanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Roboty przepustu zasadniczego

Zakres robót obejmuje:

- zasypka nad przepustem i na wjazdach z kruszywa nat. warstwa o gr.20 cm wraz z zagęszczeniem – 280,0 m2

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00. „Przepisy ogólne”.

2. MATERIAŁY

  - Ustalenia ogólne dotyczące gruntów

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, takich które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz dodatkowe wymagania określone w SST i są zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych.

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inżyniera to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów odpowiednich właściwościach.

Wartość wskaźnika różnoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasypów, nie może być mniejsza od 5.

  - Materiały: grunt zasypki przepustu – kruszywa spełniające wymagania normy PN-S-02205:1998[34] i PN-B-11112:1996[38], geowłóknina,  kamień polny, płyty ażurowe

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak i też w czasie odspajania i transportu. Winien uzyskać akceptację Inżyniera.

Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu takiego sprzętu, aby on gwarantował przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportu oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasypka gruntowa

Do robót, jak: zasypanie tymczasowego koryta cieku należy użyć gruntu z wykopów. Natomiast do wykonania nasypu przepustu nad rurą stalową i korpusu drogi należy użyć kruszywa mrozoodpornego. Wskaźnik zagęszczenia Id=0,97. Miejsce ukopu gruntu musi być zaakceptowane przez Inżyniera.

Nasypy należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Nasypy powinny być wykonane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w PW,                       z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inżyniera i udokumentowanych pisemnie.

Wykonawca winien uzyskać stopień zagęszczenia nasypu 0,97.

Przed rozpoczęciem wykonywania nasypów należy usunąć warstwę humusu ze skarp na poszerzeniu.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

    - nasyp powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości,

    - nasyp należy wykonywać metodą warstwową co 10 cm, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,

    - górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów nie wysadzi nowych, o wskaźniku różnoziarnistości „U”, nie mniejszym niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności „k”, nie mniejszym od 8m/dobę.

5.1.1. Wykonywanie nasypów w czasie deszczów

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości.

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.2. Zagęszczanie gruntu

Wykonanie nasypu wykonywać warstwami o grubości 20 cm ze wskaźnikiem zagęszczenia Id=0,97.

5.2.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu dla danego rodzaju gruntu.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy poddana zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.

5.2.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 20% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% to należy grunt osuszyć, a sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu.

5.3. Umocnienie dna wlotu i wylotu

Dno wlotu i wylotu umocnić kamieniem polnym w siatkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola obejmuje:

- prawidłowość wykonania zgodnie z projektem zasypki piaskowej i stopień jego zagęszczenia,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 .

Całkowita objętość nasypów będzie obliczona z przekrojów poprzecznych PW.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uzna się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki pomiarów będą zgodne z PW i SST. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanych elementów robót i ponowne ich wykonanie wg zasad określonych w niniejszej SST.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykonanie robót Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z obmiarem i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.

Zakres robót obejmuje:

- zasypka nad przepustem i na wjazdach z kruszywa nat. warstwa o gr.20 cm wraz z zagęszczeniem – 280,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

- BN-72/8932-01 „budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

- Kruszywa do zasypki przepustu spełniające wymagania normy PN-S-02205:1998[34] i PN-B-11112:1996[38].

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy tłuczniowej związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych   w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru podbudowy                z kruszywa łamanego.

Zakres robót obejmuje:

- podbudowa z kruszywa  łamanego gr. 23 cm (zasypka nad przepustem wraz z zagęszczeniem) – 120, 0 m2

- ustawienie krawężnika betonowego nad przepustem i dojazdach – 60,0 mb

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem robót.

Materiały do wykonanie podbudowy z tłucznia powinny składać się z kruszywa łamanego, jednorodnego bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

3. SPRZĘT

Użyty sprzęt do wykonania podbudowy powinien gwarantować właściwe wykonanie prac i winien być uzgodniony                          i zaakceptowany przez Inżyniera budowy. Sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych zostanie przez Inżyniera niedopuszczony do robót.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa winien się odbywać samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego                          w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Teren pod wykonanie podbudowy winien być wytyczony zgodnie z PW i zaleceniami Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane.

5.1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża

Na długości ok. 30,0 m wykonać mechanicznie profil drogi pod ułożenie nawierzchni bitumicznej.

5.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona  na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy (powinna być wyrównana i zagęszczona). Zgodnie z dokumentacją należy ją wykonać w dwóch warstwach  i powinna być zaklinowana warstwą klinującą. Kruszywo grube powinno być rozłożone przy użyciu równiarki i przewałowane walcem statycznym gładkim. Po przewałowaniu kruszywa grubego w warstwie górnej podbudowy należy rozłożyć kruszywo drobne i zawibrować walcem wibracyjnym. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy.

5.3. Ustawienie krawężnika

Krawężniki ustawić na podbudowie cementowo-piaskowej. Zaklinować przed wywracaniem się podczas układania nawierzchni bitumicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonanych robót  z PW na podstawie pomiarów i badań kontrolnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po ułożeniu i zagęszczeniu warstw w metrach kwadratowych w obecności Inżyniera budowy.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2  i 1 mb.

Obmiar nie obejmuje dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazanych w PW, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

Nadmierna grubość lub powierzchni podbudowy w stosunku do PW, wykonana bez pisemnej zgody Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z Instrukcją DP-T14. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie pomiarów oraz oględzin podbudowy. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy, Inżynier zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie ponownych badań. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych wg zasad określonych   w niniejszej specyfikacji.

W przypadku, gdy wada nie ma zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i tak zostanie uznana przez Inżyniera, to może on dokonać potrącenia kwotowego za obniżoną jakość.

Roboty poprawkowe i wadliwie wykonane Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność przyjmuje się wg obmiaru robót za 1 m2 i  1 mb.

Cena jednostkowa robót obejmuje:

- podbudowa z kruszywa  łamanego gr. 23 cm (zasypka nad przepustem wraz z zagęszczeniem) – 120, 0 m2

- ustawienie krawężnika betonowego nad przepustem i dojazdach – 60,0 mb

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-76/B-06714/00	Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-84/S-96023	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

PN-B-11112	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dla kat. ruchu KR 1 wytwarzanej i wbudowanej na gorąco.

Zakres robót obejmuje:

- nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4 cm – 120,0 m2

- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 3 cm – 120,0 m2

1.3. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót  podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2.

Materiały pobierać z atestowanej wytwórni mas bitumicznych.

2.2. Warstwa wiążąca

Warstwę wiążącą wykonać wg normy WT-2 z 2010 r. – AC 22W.

2.3. Warstwa ścieralna

Warstwę ścieralną wykonać wg normy WT-2 z 2010 r. – AC 11S.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w SST DM 00.00.00.”Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni :

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z mieszanki z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno- bitumicznych,

- układarek do rozkładania mieszanki min-asfalt,

- skrapiarek,

- walców stalowych gładkich średnich lub ciężkich,

- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu zawarto w SST DM 00.00.00.”Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2.Mieszanka

5.2.1. Produkcja mieszanki bitumicznej

Mieszankę bitumiczną produkuje się w otaczarkach o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki. Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni zapewniającym utrzymanie stałej temperatury +/- 5oC. Kruszywo powinno być wysuszone                  i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki.

5.2.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z zanieczyszczeń. Maksymalna nierówność podłoża nie powinna być większa niż 9 mm.

5.2.3. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z mieszanki bitumicznej o gr. do 7 cm nie może być układana, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż  10oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.2.4. Układanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki

Mieszanka powinna być układana mechanicznie w sposób ciągły układarką z włączoną wibracją i szer. jednego pasa jezdnego. Mieszanka powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Złącze robocze powinno być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji betonu asfaltowego i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna   z zaprojektowaną w recepcie.

6.3.2. Pomiar te7peratury składników mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Pomiar temperatury mieszanki

Pomiar temperatury mieszanki powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością +/- 2oC, a temperatura powinna być zgodna                        z wymaganą na recepcie.

6.4. Badania cech geometrycznych i właściwości nawierzchni

6.4.1 Szerokość nawierzchni

Szerokość wykonanie nawierzchni nie ograniczonej krawężnikiem nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm.

6.4.2. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/- 0,5%.

6.4.4. Rzędne wysokościowe nawierzchni

Różnice miedzy rzędnymi wysokościowymi a rzędnymi projektowanymi nie mogą być większe niż +/- 1 cm.

6.4.5. Grubość nawierzchni

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +/- 5 mm.

6.4.6. Skład mieszanki powinien być zgodny z recepturą laboratoryjną.

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza powinny być równe, w jednym poziomie i ze sobą związane.

6.4.8. Wygląd nawierzchni

Sprawdzenia wyglądu nawierzchni należy wykonać przez oględziny całej  nawierzchni wykonanego odcinka. Wygląd warstwy powinien być jednorodny bez spękań, deformacji, plam i wyruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

- jednostką obmiarową robót jest 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki bitumicznej, frezowania nawierzchni, oczyszczenia i skropienia nawierzchni oraz 1 t dostarczonej masy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób odbioru

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.

8.3. Wady wykonania

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanych robót i ponowne ich wykonanie wg zasad określonych w niniejszej SST. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną wartość.

8.4. Roboty poprawkowe

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykonanie robót Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki,  oczyszczenia i skropienia nawierzchni oraz 1 t dostarczonej masy obejmuje:

- nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4 cm – 120,0 m2

- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 3 cm – 120,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-S-96025		Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

2. PN-B-11112		Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113		Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-c-04024		Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

5. PN-S-04001		Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych.

6. PN-S-96504		Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

7. BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości plano grafem i łątą.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, 1984.

ZW-SMA 95.IBDIM, 1995.

TN-169 Projekt normy PN-C-96170:1965 „Asfalty drogowe” IBDIM, 1995.

TN-170, PN „Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” IBDIM, 1994.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

D.08.01.01.  UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych skarp związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych.

Zakres robót obejmuje:

- ułożenie kamienia polnego w siatkach stalowych na geowłókninie – 65,0 m2

- oczyszczanie, plantowanie i mechaniczne ścinanie poboczy – 100,0 m2

- humusowanie i obsianie trawą - 100,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Do wykonania robót należy zastosować następujące materiały:

- trawa

- humus

- kamień polny

- siatki stalowe

- geowłóknina

3. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonania robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy musi uzyskać akceptację Inżyniera. Winien gwarantować właściwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT

Przewozić środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Umocnienie skarp

Skarpy dna, nasypów wyprofilować , ułożyć geowłókninę a na niej umocować kamień polny w siatkach stalowych .

5.2. Plantowanie poboczy

Pobocza wyrównać i wyprofilować mechanicznie po czym utwardzić kruszywem naturalnym (niesort kamienny)

5.3. Estetyka boczna skarpSkarpy nie podlegające umocnieniu uzupełnić humusem i obsiać trawą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są: 1 m2. Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecności Inżyniera. Wyniki pomiaru należy porównać z PW, w celu określeniu różnic w ilości wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z Instrukcją DP-T14 o odbiorach robót. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier budowy ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych. Koszt robót obciąża Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować za 1 mb zgodnie z obmiarem i po dokonaniu odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje:

- ułożenie kamienia polnego w siatkach stalowych na geowłókninie – 65,0 m2

- oczyszczanie, plantowanie i mechaniczne ścinanie poboczy – 100,0 m2

- humusowanie i obsianie trawą - 100,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem barier ochronnych typu miejskiego związanych z remontem kładki dla pieszych na kanale Browina w ciągu traktu pieszego w m. Chełmno (osiedle nad Browiną).

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych z wykonaniem ochronnych barier stalowych bezprzekładkowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej.

Zakres robót obejmuje:

- ustawienie bariery ochronnej typu miejskiego – 20,0 mb (0,25 t).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Rodzaj barier – bariera ochronna, stalowa, typu miejskiego (typ U-11a – wzór zawarty w PW).

Wbudowane elementy bariery powinny być czyste, gładkie, pomalowane na kolor żółty.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzęty zaakceptowanego przez Inżyniera. Do montażu można wykorzystać następujący sprzęt:

- zestaw sprzętu specjalistycznego do montażu barier,

- wiertnice do wykonywania otworów pod słupki,

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania barier powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz by nie nastąpiło uszkodzenie powłoki malarskiej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę barier nad przepustem, ustalić lokalizację słupków oraz określić wysokość prowadnicy. Balustradę stalową  ustawić na krawędzi chodnika.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie barier sprężystych będzie polegało na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi   w niniejszej SST oraz w PW. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- ustawienie słupków w zakresie prostolinijności.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 t wykonanej i zainstalowanej bariery ochronnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru wykonania barier ochronnych należy dokonać na podstawie pomiarów i oględzin. W przypadku stwierdzenia różnic w stosunku do PW i SST należy ustalić zakres robót poprawkowych, które to roboty Wykonawca dokona na swój koszt.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować za 1 t zgodnie z obmiarem i ocenie jakości robót   w oparciu o wyniki pomiarów. Cena obejmuje:

- ustawienie bariery ochronnej typu miejskiego – 20,0 mb (0,25 t).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1317.	Klasyfikacja barier ochronnych.

10.2. Inne

1. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”. Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2010 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych o Autostrad z dnia 23.14.2010 r.

D.08.02.00. UŁOŻENIE OBRZEŻY, CHODNIKA I OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  ułożeniem obrzeży, chodnika i opaski betonowej związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych    w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych.

Zakres robót obejmuje:

- ustawienie obrzeży betonowych 8*30*100 na podbudowie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową – 30,0 mb

- ułożenie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej gr. 6 cm oraz jej mech. zagęszczenie – 45,0 m2

- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na wcześniej ułożonej podsypce cementowo-piaskowej  z wypełnieniem spoin między kostkami zaprawą cementowo-piaskową - 45,0 m2

- ułożenie rur drenarskich kanału technologicznego pod chodnikiem – 50,0 mb

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Do wykonania robót należy zastosować następujące materiały:

- kostka betonowa gr. 8 cm ,

- obrzeża betonowe 8*30*100,

- piasek,

- żwir,

- cement,

- rury PCV śr. 100-120 mm

3. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonania robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy musi uzyskać akceptację Inżyniera. Winien gwarantować właściwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT

Przewozić środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

  - Na krawędziach chodnika ustawić obrzeża betonowe, proste.

  - Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożenie rur PCV jako kanału technologicznego.

  - Chodnik po ułożeniu i zagęszczenie podsypki ułożyć z kostki betonowej gr. 8 cm.

  - Przed ułożeniem chodnika wykonać koryto pod chodnik na głębokości ok. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:1 mb i 1 m2.Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecności Inżyniera. Wyniki pomiaru należy porównać z PW, w celu określeniu różnic w ilości wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z Instrukcją DP-T14 o odbiorach robót. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier budowy ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych. Koszt robót obciąża Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować za 1 mb i 1 m2 zgodnie z obmiarem i dokonaniu odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje:

- ustawienie obrzeży betonowych 8*30*100 na podbudowie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową – 30,0 mb

- ułożenie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej gr. 6 cm oraz jej mech. zagęszczenie – 45,0 m2

- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na wcześniej ułożonej podsypce cementowo-piaskowej  z wypełnieniem spoin między kostkami zaprawą cementowo-piaskową - 45,0 m2

- ułożenie rur drenarskich kanału technologicznego pod chodnikiem – 50,0 mb

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

M. 17.03.03. IZOLACJONAWIERZCHNIA I OSŁONY GZYMSÓW

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacjonawierzchni polimerycznej płyty związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N                        w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych   w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych                              z wykonaniem izolacjonawierzchni polimerycznej płyty pomostu na budowanych obiektach.

Zakres robót obejmuje:

- ułożenie izolacjonawierzchni na gzymsach – 10,0 m2,

- montaż płyt polimerobetonowych na kapach gzymsów – 1,5 t.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania powłoki izolacyjno-nawierzchniowej należy zastosować materiały:

- Na warstwę gruntującą materiał o niskiej lepkości, bardzo dobrej penetracji podłoża, wysokiej przyczepności do podłoża, bezrozpuszczalnikowy (o właściwościach podobnych do np. SIKAFLOOR 156 firmy Sika Poland dwuskładnikowego, bezrozpuszczalnikowego, przeźroczystego materiału na bazie żywicy epoksydowej o małej lepkości).

- Na warstwę ścieralną gr. 2 mm materiał o wysokiej odporności chemicznej, bardzo wysokiej odporności mechanicznej, elastyczny, wodoszczelny, nie wymagający dodatkowych warstw ochronnych, nie zawierający kompozytów bitumicznych ani smołowych (o właściwościach podobnych do ICOSIT ELASTOMAMASTIC TF firmy Sika Poland chemoutwardzalnego, bezsmołowe i bezrozpuszczalnikowego, dwuskładnikowego materiału hybrydowego w postaci mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej tworzącego warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej).

- Na warstwę zamykającą gr. 0,2 mm materiał o niskiej gęstości i dużej wydajności, wysokiej zdolności do przenoszenia rys, wodoszczelny, o wysokiej chemoodporności i odporności na ścieranie (o właściwościach podobnych do SIKAFLOOR firmy Sika Poland dwuskładnikowego materiału na bazie poliuretanów o niskiej zawartości rozpuszczalników).

2.2. Prefabrykat gzymsowy z polimerobetonu

Na zewnętrznych kapach gzymsów zamontować prefabrykat gzymsowy z polimerobetonu z kolorową fakturą.  Prefabrykat mocować do zbrojenia gzymsu. Prefabrykat ten pełni również rolę jako zewnętrzne deskowanie płyty i gzymsów przepustu.

Styki między prefabrykatami wypełniać spoiwem plastycznym w postaci masy zalewowej.

Wybór zestawu materiałów i Producenta powinien być zaakceptowany przez Inżyniera, posiadać Karty Technologiczne i aktualne aprobaty techniczne IBDiM.

3. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni polimerycznej powinien być zgodny z Kartami Technologicznymi producenta dla każdego materiału oraz uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Winien gwarantować właściwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT

Materiały zestawu należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża pod izolacjonawierzchnię

Podłoże betonowe na płycie mostu przeznaczone pod powłokę należy starannie przygotować. Przygotowanie podłoża polega na oczyszczeniu go z luźnych części betonowych i innych przez piaskowanie. Przed nałożeniem materiału gruntującego podłoże należy dokładnie odkurzyć. Poszczególne warstwy układanej izolacjonawierzchni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów.

5.2. Przygotowanie ściany bocznej gzymsu do montażu płyt polimerobetonowych

Ściany boczne oczyścić i przygotować do montażu płyt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na:

- sprawdzeniu aktualnych aprobat IBDiM oraz atestów Producenta zastosowanych materiałów,

- bieżąca kontrola reżimu technologicznego określonego instrukcją Producenta mieszanki,

- nakładanie i grubość poszczególnych warstw.

Wszystkie pomiary i wyniki muszą być opracowane pisemnie i podpisane przez Wykonawcę i Inżyniera budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 nawierzchni i izolacji. Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z Instrukcją DP-T14 o odbiorach robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Przyjmuje się płatność za 1 m2 nawierzchni i izolacji.

Cena jednostkowa uwzględnia:

- ułożenie izolacjonawierzchni na gzymsach – 10,0 m2,

- montaż płyt polimerobetonowych na kapach gzymsów – 1,5 t.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Norma EN 13813	„Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-Właściwości                i wymagania”

2. Karta Technologiczna Producenta.

D.07.02.01. OZNAKOWANIE ROBÓT

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem robót związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące oznakowania pionowego.

Zakres robót obejmuje:

- montaż i demontaż oznakowania robót (znaki pionowe, bariery i tablice) zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu – 1 kpl., który wykona Inwestor lub Wykonawcy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów – podano w SST D.M.00.00.00.

2.2. Znaki i urządzenia drogowe.

Do oznakowania robót stosować znak w postaci tarczy, tablic z napisami lub symbolami.

3. SPRZĘT

Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację ustawienia znaków, odległości od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza,

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej,

- znaki wykona Inwestor lub Wykonawca robót.

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z DP lub wskazaniami Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na kompletności wykonania oznakowania pionowego zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT

Znaki drogowe dostarczy i ustawi Inwestor robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru wykonanego oznakowania dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu wykonania przez Wykonawcę. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Nie występuje.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 65 poz. 411  z 2010 r.).