Szacowanie wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

| FOTEL ZABIEGOWY DO POBRAŃ - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu |  |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |  |
| Typ/Model |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych |  |
|  | Fotel zabiegowy do pobrań, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowany, nieużywany, niedemonstracyjny |  |
|  | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE |  |
|  | Wymiary: a) długość: 1900 mm (+/- 50 mm) b) szerokość: 600 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość w zakresie od 500 mm (+/- 50 mm) do 700 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Tapicerka bezszwowa, dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych |  |
|  | Podstawa fotela wykonana ze stali malowana farbą proszkową |  |
|  | Boczny blat zabiegowy |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie fotela minimum 150 kg |  |
|  | Kółka jezdne z hamulcem |  |
|  | Regulacja oparcia i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, przesuwalne regulowane podłokietniki |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |