Załącznik nr 11 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

wraz z wykazem terenów

Uwaga – na terenach zieleni miejskiej przeznaczonych do utrzymania w ramach umowy – place zabaw, siłownie plenerowe i inne elementy zagospodarowania (np. schody, altany, itp.) stanowią ich integralną część i podlegają utrzymaniu w czystości zgodnie z zakresem prac

- BIEŻĄCE UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICA

PODSTAWOWE PRACE PIELĘGNACYJNE W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZIELENI NISKIEJ                I ŚREDNIEJ

- Mechaniczne koszenie trawników wraz  ze zgrabieniem pokosu, załadunkiem i wywozem biomasy:

Mechaniczne koszenie 4 razy w sezonie trawników na pow. 208 209 m2.  Wykaz terenów do koszenia będzie podawał Zamawiający na podstawie TABELI „Wykaz terenów do mechanicznego koszenia – drogi gminne”

Na żądanie Zamawiającego maksymalny czas wykonania jednokrotnego koszenia                              z wygrabieniem pokosu i wywozem biomasy nie może wynosić więcej niż 4 dni.

Koszenie trawników wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem biomasy obejmuje: ścięcie               i wygrabienie trawy, zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po koszeniu, wywóz biomasy najpóźniej w drugim dniu po skoszeniu.

Roślinność i infrastrukturę towarzyszącą terenom podlegającym koszeniu należy pozostawić                w takim samym stanie jak przed koszeniem, tzn.: brak uszkodzeń szyi korzeniowych drzew                     i krzewów, brak uszkodzeń roślin/darni, brak zagłębień i zniszczeń  terenu po przejeździe sprzętu oraz pojazdów obsługi służących pracom związany z  koszeniem.

Obkaszanie elementów infrastruktury (rabaty, ławki, kosze na śmieci itp.) należy prowadzić  równolegle z koszeniem terenu, z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi/maszyn.

Terminy koszeń będą podawane w miesięcznych harmonogramach prac.

- Mechaniczne koszenie trawników bez grabienia, załadunku i wywozy biomasy:

Mechaniczne koszenie 4 razy w sezonie trawników na pow. 87 371 m2. Wykaz terenów do koszenia bez grabienia i wywozu biomasy będzie podawał Zamawiający na podstawie TABELI „Wykaz terenów zielonych do mechanicznego koszenia – drogi gminne”.

Na żądanie Zamawiającego maksymalny czas wykonania jednokrotnego koszenia                              bez wygrabienia pokosu i wywozu biomasy nie może wynosić więcej niż 4 dni.

Koszenie trawników bez wygrabienia skoszonej trawy i bez wywozu biomasy obejmuje zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po koszeniu.

Roślinność i infrastrukturę towarzyszącą terenom podlegającym koszeniu należy pozostawić                w takim samym stanie jak przed koszeniem, tzn.: brak uszkodzeń szyi korzeniowych drzew                     i krzewów, brak uszkodzeń roślin/darni, brak zagłębień i zniszczeń  terenu po przejeździe sprzętu oraz pojazdów obsługi służących pracom związany z  koszeniem.

Obkaszanie elementów infrastruktury (rabaty, ławki, kosze na śmieci itp.) należy prowadzić  równolegle z koszeniem terenu, z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi/maszyn.

Terminy koszeń będą podawane w miesięcznych harmonogramach prac.

Wykaz terenów zielonych do mechanicznego koszenia – drogi gminne

| Lp. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1-go Maja – przy żywopłocie | 70 m2 |
|  | 1-go Maja/Wrocławska – skrzyżowanie | 150 m2 |
|  | Agnieszki Ks. – trawnik przed Szkołą Ekonomiczną | 108 m2 |
|  | Agnieszki Ks. – zieleniec | 235 m2 |
|  | Aleja Goplany - zieleńce pomiędzy Aleją Goplany, a alejką w kierunku ul. Bobrzańskiej | 702 m2 |
|  | Andersa W. - dojazd do żłobka | 900 m2 |
|  | Andersa W. gen. – trawniki po obu stronach drogi | 2 498 m2 |
|  | Armii Krajowej/Oświęcimska – zieleniec | 187 m2 |
|  | Armii Krajowej 30-36 – trawniki przed budynkami | 400 m2 |
|  | Armii Krajowej 44 – 48 - wjazd z alejką grabów pomiędzy budynkami po obu stronach | 90 m2 |
|  | Bobrzańska/Słowiańska – pas przy chodniku | 50 m2 |
|  | Bokserska – lewa str. od ul. Sportowej | 88 m2 |
|  | Bolko Ks.– pasy zieleni | 84 m2 |
|  | Brzozowa – pobocza – po obu stronach drogi | 720 m2 |
|  | Ceglana – wjazd do Kauflandu | 360 m2 |
|  | Chłopska – tereny zielone przy barierkach | 320 m2 |
|  | Chrobrego B.– pasy zieleni przy ulicy | 120 m2 |
|  | Czecha – pas zieleni przy chodniku | 80 m2 |
|  | Częstochowska – pobocze drogi od posesji nr 12 do granic miasta Świdnica | 1650 m2 |
|  | Dąbrowskiego J. – teren zielony koło sklepu Delikatesy Centrum | 312 m2 |
|  | Dąbrowskiego J. 10-16 – trawnik (teren działki nr 2/4 dr i część działki nr 11/2) | 350 m2 |
|  | Dąbrowskiego J.– pas zieleni po prawej stronie od S. Wyszyńskiego do E. Plater | 2 615 m2 |
|  | Długa 72 – trawnik przed Urzędem Miar | 143 m2 |
|  | Długosza J.– od K. Wielkiego do Szkoły Podstawowej nr 1 – prawa strona jezdni | 1 600 m2 |
|  | Dworcowa -zieleńce w pasie drogi | 120 m2 |
|  | Esperantystów/Odnowiciela/Łukasińskiego – skrzyżowanie – zieleń po stronie komisu samochodowego | 608 m2 |
|  | Fieldorfa - pasy zieleni przy chodniku | 198 m2 |
|  | Fieldorfa – pas od Niecałej do Komorowskiego | 475 m2 |
|  | Francuska – pas zieleni po prawej stronie od Jodłowej do budynku nr 9 | 50 m2 |
|  | Galla Anonima – trawniki przy Szkole Podstawowej nr 1(od strony ul. Ząbka) | 166 m2 |
|  | Galla Anonima – działka 70, 59 – trawniki w obrębie działek | 280 m2 |
|  | Garbarska – pas zieleni przylegający do muru | 150 m2 |
|  | Głowackiego- teren koło OSP wzdłuż Głowackiego i ul. Świerkowej | 666 m2 |
|  | Główna – pasy z wysepką | 120 m2 |
|  | Hetmańska – trzy zieleńce przy drzewach | 34 m2 |
|  | Inwalidów Wojennych - pas przy chodniku | 60 m2 |
|  | Inwalidów Wojennych – pas zieleni pod lipami | 360 m2 |
|  | Jadwigi Śląskiej Ks.– pas zieleni przy murku wzdłuż pawilonów | 40 m2 |
|  | Jagiellońska – pasy przy żywopłocie | 280m2 |
|  | Jałowcowa – od Boduena do Jarzębinowej | 675 m2 |
|  | Jałowcowa – pas zieleni nowo założony | 88 m2 |
|  | Jałowcowa – pas zieleni przy murze od budynku nr 20 do garaży | 35 m2 |
|  | Jarzębinowa – pasy po obu stronach drogi | 600 m2 |
|  | Jasińskiego – pas od Langiewicza do Wyszyńskiego – prawa strona drogi | 920 m2 |
|  | Jodłowa – lewa str. od Westerplatte przy wjeździe w podwórko vis a vis skrzyżowania z ul. Jodłową | 820 m2 |
|  | Jodłowa – pasy zieleni | 210 m2 |
|  | Jodłowa/Westerplatte – skrzyżowanie – zieleniec z żywopłotem | 200 m2 |
|  | Kasztanowa – pas zieleni po prawej stronie od Westerplatte | 290 m2 |
|  | Kilińskiego J./Rolnicza – wysepka | 20 m2 |
|  | Kliczkowska – ul. M. Kopernika do ronda Wrocławska/Kliczkowska | 1 825 m2 |
|  | Kliczkowska – polana po stronie rzeki | 1 885 m2 |
|  | Kliczkowska /Kopernika - trawniki - wysepki przy rondzie | 456 m2 |
|  | Klonowa – wysepka w pobliżu budynku Klonowa 28 – 34 | 125 m2 |
|  | Kochanowskiego – po stronie ogrodzenia, prawa strona | 246 m2 |
|  | Kolejowa – teren dworca autobusowego | 2 192 m2 |
|  | Kolejowa – zieleńce w pasie drogi | 285 m2 |
|  | Komorowskiego – trawniki | 585 m2 |
|  | Komorowskiego - zieleniec przed Starostwem Powiatowym pomiędzy parkingiem, a jezdnia przy ul. Gen. B. Komorowskiego | 1 954 m2 |
|  | Komorowskiego/Skłodowskiej – lewoskręt | 200 m2 |
|  | Konopnickiej M.– zieleniec koło przychodni | 80 m2 |
|  | Kopernika M. – od mostu do Okrężnej – prawa strona drogi (bez zieleńca w pobliżu Kołłątaja) | 110 m2 |
|  | Kopernika M. – trawnik od mostu na rzece Bystrzyca do Kliczkowskiej – lewa strona drogi | 175 m2 |
|  | Kopernika M. – zieleniec koło przystanku w pobliżu ul. Kołłątaja | 148 m2 |
|  | Kopernika M./Towarowa - pas zieleni przy ścieżce rowerowej od Kopernika do Towarowej | 1 000 m2 |
|  | Kopernika – lewa strona od mostu do ul. Kliczkowskiej, z wysepkami | 280 m2 |
|  | Kopernika M. /Przemysłowa – trawnik w okolicy ronda tj. część działki 1510 | 1 500 m2 |
|  | Korczaka J. – pas od Wałbrzyskiej do Leśnej, lewa strona wraz z wysepkami przy przystankach autobusowych | 1 400 m2 |
|  | Korczaka J. – pas zieleni po stronie domów jednorodzinnych | 520 m2 |
|  | Kosynierów – lewa strona od Hetmańskiej do Pileckiego | 718 m2 |
|  | Kosynierów – pas zieleni pod murem – prawa strona od ul. Hetmańskiej | 440 m2 |
|  | Kościuszki T. – koło garaży | 80 m2 |
|  | Kościuszki T. – pasy po obu stronach drogi | 100 m2 |
|  | Kraszowicka – trawnik przed Szkołą Podstawową Caritasu | 20 m2 |
|  | Kraszowicka – pasy zieleni przy barierze i wysepki od przejazdu kolejowego do mostu | 900 m2 |
|  | Kraszowicka – trawniki wzdłuż drogi od wjazdu z ul. Przyjaźni w prawą stronę do przejazdu | 125 m2 |
|  | Kraszowicka – trawniki wzdłuż drogi od wjazdu z ul. Bystrzyckiej do wys. przejazdu kolejowego | 613 m2 |
|  | Krzywickiego – skwer | 490 m2 |
|  | Krzywoustego – pas zielni od Stęczyńskiego do drogi gruntowej, prawa strona | 1 060 m2 |
|  | Krzywoustego B.I odcinek– pasy zieleni | 779 m2 |
|  | Krzywoustego B. 9-15 – pas zieleni wzdłuż boiska | 114 m2 |
|  | Krzywoustego B. 9-15 – pas zieleni za chodnikiem | 53 m2 |
|  | Krzywoustego B. II odcinek - pasy zieleni | 722 m2 |
|  | Krzywoustego B.– od B. Śmiałego do Stęczyńskiego – pobocze | 695 m2 |
|  | Kunic M.- pasy zieleni | 780 m2 |
|  | Kwiatowa – pasy po obu stronach drogi | 150 m2 |
|  | Langiewicza M. gen. – obie str. drogi gruntowej od Prądzyńskiego do ogrodów działkowych | 140 m2 |
|  | Langiewicza – pas zieleni przy parkingu wzdłuż garaży od ul. Jasińskiego do ul. Prądzyńskiego | 280 m2 |
|  | Langiewicza M. gen. - po stronie budynków | 807 m2 |
|  | Langiewicza M. gen.– przy garażach | 422 m2 |
|  | Lelewela J.– przy garażach | 60 m2 |
|  | Leśna – pasy zieleni | 150 m2 |
|  | Lipowa – pas zieleni po prawej stronie od Śląskiej do parku | 150 m2 |
|  | Łąkowa – pas o szerokości 2 m po stronie rzeki | 450 m2 |
|  | Łokietka W., Niemcewicza J., Brodatego H., Długosza J.,Anonima G. – pasy zieleni wzdłuż drogi | 8 110 m2 |
|  | Łukasińskiego W. -teren zielony na parkingu | 3 332 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – rejon skrzyżowania Łukasińskiego W./Pobożnego l. str. | 825 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – skarpa przy osiedlu ul. Wesołej | 133 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – teren zielony między jezdnią, a chodnikiem wzdłuż parkingu do przejścia na Stęczyńskiego | 325 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – wysepka z pasem do ul. Wesołej | 420 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– koło przystanku naprzeciwko ul. Gdyńskiej | 40 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– lewa str. od posesji Łukasińskiego 43 do bramy cmentarza żołnierzy radzieckich | 480 m2 |
|  | Łukasińskiego W./Esperantystów - skrzyżowanie – część zieleńca z lipami | 405 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. –trawniki na parkingu | 1 100 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – pas zieleni po prawej stronie od ul. L. Riedla do E. Plater | 1 195 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – skarpa koło szkoły | 360 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – wysepki koło marketu Leclerc | 30 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 16 | 601 m2 |
|  | Matejki J.– prawa strona od Garbarskiej | 80 m2 |
|  | Miarki K. – przejście pomiędzy budynkiem nr 18, a budynkiem nr 20 (działka nr 92/1) | 250 m2 |
|  | Mickiewicza A. – pasy po obu stronach drogi | 340 m2 |
|  | Mieszka I – parking | 600 m2 |
|  | Mieszka I – zieleniec od. str. od Wodnej | 300 m2 |
|  | Mieszka I– działka nr 60/3, 60/7, 59/1 (teren przy budynkach 17 A, B, C, D) | 1 230 m2 |
|  | Mieszka I– pas zieleni po stronie garaży | 100 m2 |
|  | Miłego Dnia – pas zieleni za chodnikiem wzdłuż rzeki | 1 930 m2 |
|  | Miłego Dnia – skarpa w pobliżu Szkoły Hotelarskiej | 88 m2 |
|  | Miłego Dnia – teren zielony przed Szkołą Hotelarską | 111 m2 |
|  | Miłego Dnia – część działki 2699 – trójkąt przy przejściu na targowisko | 870 m2 |
|  | Modrzewiowa – wysepka | 150 m2 |
|  | Nadbrzeżna – po stronie rzeki | 4 020 m2 |
|  | Nasypowa – pas o szerokości 1,5 m po stronie nasypu kolejowego | 210 m2 |
|  | Nauczycielska – pas zieleni pod drzewami | 20 m2 |
|  | Niecała/Fieldorfa A.E. gen.– skrzyżowanie | 14 m2 |
|  | Odnowiciela K. – od Esperantystów do budynku H. Brodatego 56 – po stronie ogródków działkowych | 2 688 m2 |
|  | Odnowiciela K. – pas przy ulicy od H. Pobożnego do H. Brodatego – prawa strona drogi | 340 m2 |
|  | Odnowiciela K. – pas zieleni przy murze szkoły oraz skarpa vis a vis szkoły oraz pas przyuliczny od Brodatego | 4 070 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – koło „Aldi” | 150 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – pas zieleni od budynku nr 32 do budynku nr 44 | 525 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – teren zielony koło „Mc Donald” | 177 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich/Sikorskiego W. - zieleniec | 45 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich/Zamenhofa L. – skrzyżowanie – zieleniec koło sklepu „Ledi” | 970 m2 |
|  | Okrężna – działki 968, 971 – trawnik w pasie drogowym, prawa strona przy wyjeździe z ronda | 60 m2 |
|  | Okrężna – 2 wysepki przed pawilonem „Biedronka” | 40 m2 |
|  | Okrężna – pas zieleni vis a vis budynku 62 | 30 m2 |
|  | Okrężna/Klonowa – skrzyżowanie | 160 m2 |
|  | Okulickiego L. gen. – od A. Krajowej do budynku nr 14 – prawa strona | 340 m2 |
|  | Okulickiego L. gen. - pas zieleni z brzozami przed Sądem Rejonowym | 224 m2 |
|  | Okulickiego L. gen. - pas pod lipami | 696 m2 |
|  | Okulickiego L. gen./A. Krajowej - skrzyżowanie – zieleniec | 40 m2 |
|  | Osiedle Słowiańskie – trawniki w pasie drogowym wewnątrz Osiedla | 15 275 m2 |
|  | Paderewskiego–tereny zieleni przy parkingu przy SP nr 8 | 386 m2 |
|  | Paderewskiego – działka 1991 – pas za pawilonem spożywczym | 376 m2 |
|  | Paderewskiego I. – od parkingu do przejścia na zalew | 300 m2 |
|  | Paderewskiego I.– parking | 1 027 m2 |
|  | Paderewskiego I.– pas zieleni wzdłuż muru od ul. Wałbrzyskiej do Szymanowskiego | 200 m2 |
|  | Paderewskiego I.– teren zielony za parkingiem (zaplecze budynków Polna Droga) | 560 m2 |
|  | Paderewskiego I.– zaplecze posesji Kusocińskiego | 210 m2 |
|  | Parkowa – pas zieleni po stronie boiska | 350 m2 |
|  | Parkowa – przy ogrodzeniu wjazdu do posesji Parkowa 8 | 80 m2 |
|  | Parkowa – wysepka w pobliżu posesji Parkowa 8 | 100 m2 |
|  | Piekarska – pas przy ulicy vis a vis Piekarska 2 | 60 m2 |
|  | Piekarska - pas zieleni po lewej stronie od Matejki do Pl. Ludowego | 40 m2 |
|  | Pileckiego W. Rotmistrza – teren zielony z klonami vis a vis szkoły | 665 m2 |
|  | Pionierów/Sprzymierzeńców - trawnik w obrębie ronda | 120 m2 |
|  | Pionierów – wysepka przy rondzie | 18 m2 |
|  | Plac 1000 – lecia Państwa Polskiego – trawnik wzdłuż muru | 130 m2 |
|  | Plac Kombatantów – teren zielony przy bocznej ścianie budynku POLOmarket wraz z murkiem | 177 m2 |
|  | Plac Kombatantów – trawniki przy parkingu | 383 m2 |
|  | Plac Ludowy- pasy po obu stronach drogi | 740 m2 |
|  | Plater – trawniki wokół pętli autobusowej oraz trawniki na skarpach | 1 678 m2 |
|  | Plater E. – pasy zieleni | 330 m2 |
|  | Plater E./Zamenhofa L.– narożnik z pasem przyulicznym | 350 m2 |
|  | Pobożnego H,– zieleniec (działka 3/117) | 435 m2 |
|  | Pobożnego H. – zieleniec (działka 14/1) | 1 868 m2 |
|  | Pobożnego H.– po stronie garaży (działka nr 3/108, działka nr 3/84) | 8 001 m2 |
|  | Pobożnego H.– zieleniec koło parkingu | 60 m2 |
|  | Pobożnego H.– zieleniec po prawej stronie od W. Łokietka do K. Odnowiciela | 3 306 m2 |
|  | Pobożnego H./Stęczyńskiego B./Wielkiego K. – wysepki | 141 m2 |
|  | Pogodna – obie str. drogi od Sikorskiego do wys. firmy IdealAutomotive | 4 100 m2 |
|  | Pogodna- wysepki na parkingu | 1 128 m2 |
|  | Polna Droga – Pionierów – ścieżka rowerowa | 750 m2 |
|  | Polna Droga – Słowiańska – ścieżka rowerowa | 1 375 m2 |
|  | Polna Droga – między wiaduktami kolejowymi | 50 m2 |
|  | Polna Droga – od wiaduktu kolejowego do zalewu – obie strony drogi | 850 m2 |
|  | Polna Droga – na długości zalewu, obie strony drogi | 1 600 m2 |
|  | Polna Droga – pasy i wysepki przy parkingu | 2 200 m2 |
|  | Polna Droga – pas i wysepki po prawej stronie na dł. parkingu | 210 m2 |
|  | Polna Droga – od parkingu do Wałbrzyskiej – przed placem zabaw i pas przy ogrodzeniu, lewa strona | 1 800 m2 |
|  | Polna Droga – od parkingu do Wałbrzyskiej – prawa strona drogi | 250 m2 |
|  | Wałbrzyska/Polna Droga – zieleniec przy skrzyżowaniu | 1 160 m2 |
|  | Polna Droga – alejka między zalewem Witoszówka a ul. Słowiańską | 2 835 m2 |
|  | Polna Droga – alejka od Bobrzańskiej do tamy wraz z łącznikiem | 680 m2 |
|  | Prażmowskiego A. – skwer | 160 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – pas zieleni od posesji Langiewicza 1 do bramy kościoła – prawa strona drogi | 220 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – pas zieleni po stronie budynków – lewa strona od ul. Wyszyńskiego | 1 282 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – pas zieleni położony wzdłuż kościoła – lewa strona na skarpie | 209 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – przy budynku 1-13 i przy bud. 41 | 316 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – przy ogrodzeniu Głównego Punktu Zasilającego | 130 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – zieleniec przy ogrodzeniu wieży ciśnień | 1 358 m2 |
|  | Prądzyńskiego I.– pas przy ogrodach działkowych | 2 490 m2 |
|  | Prądzyńskiego I.– wysepka | 564 m2 |
|  | Przedwiośnie /Zacisze – skrzyżowanie | 80 m2 |
|  | Paderewskiego I./Polna Droga - przejście– pas zieleni przy przejściu | 250 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich / Zamenhofa - przejście – pobocze oraz działka nr 32 | 1 060 m2 |
|  | Przemysłowa – teren zielony poza pasem drogowym pomiędzy ul. Przemysłową, a ul. Kilińskiego | 2 787 m2 |
|  | Przemysłowa – teren zielony poza pasem drogowym przy wjeździe do magazynów zbożowych | 767 m2 |
|  | Przemysłowa /Inżynierska – teren zielony poza pasem drogowym po obu stronach wjazdu na ul. Inżynierską | 952 m2 |
|  | Rolnicza – od hurtowni „Polmet” na długości ogrodzenia ciepłowni ŚFUP | 390 m2 |
|  | Rolnicza- prawa strona od M. Kopernika do budynku P. Skargi 4 | 285 m2 |
|  | Roweckiego S. gen./Fieldorfa E. A. gen.– skrzyżowanie | 38 m2 |
|  | Równa – pas zieleni koło II LO i Zakładu Energetycznego | 398 m2 |
|  | Równa – wysepka przy jezdni – vis a vis pływalni | 34 m2 |
|  | Równa – wzdłuż posesji Zespołu Szkół Hotelarskich | 220 m2 |
|  | Równa / Mieszka I – po stronie Szkoły Hotelarskiej - zieleniec przy ogrodzeniu i jezdni | 308 m2 |
|  | Rzeźnicza – działka nr 1226 i 1227 | 110 m2 |
|  | Saperów – pasy zieleni przy ulicy | 580 m2 |
|  | Saperów – przy murze | 989 m2 |
|  | Saperów/Kościelna – zieleniec | 80 m2 |
|  | Sikorskiego – zieleniec przed „Boskarem” | 250 m2 |
|  | Sikorskiego – od Langiewicza do Pogodnej, trawniki po obu stronach drogi | 3 842 m2 |
|  | Sikorskiego – tereny zielni wzdłuż sięgacza | 500 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od Zamenhofa do Langiewicza – lewa strona | 1 619 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od Zamenhofa do Langiewicza – prawa strona | 2 850 m2 |
|  | Sikorskiego W. – pas przy parku | 2 137 m2 |
|  | Sikorskiego W.– działka nr 163, 164 przy skrzyżowaniu Sikorskiego/Strzegomska | 1 900 m2 |
|  | Sikorskiego W.– od J. Słowackiego do posesji W. Sikorskiego 23 - obie strony drogi | 900 m2 |
|  | Siostrzana – lewa str. od Boh. Getta | 100 m2 |
|  | Skargi P. – pas zieleni po lewej stronie od ul. Rolniczej | 164 m2 |
|  | Skargi P. – wjazd od Kopernika | 90 m2 |
|  | Skargi P./Rolnicza | 446 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M. – koło sklepu „Intermarche” | 1 347 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M. - na wysokości Spółdzielni Mieszkaniowej – wzdłuż muru | 261 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M. – pas przy ulicy po stronie sklepu „Intermarche” od wjazdu do Intermarche do końca ogrodz. gazowni | 116 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M./Zamenhofa L.– pas zieleni przy ulicy | 65 m2 |
|  | Słobódzkiego - Kozara M. – pasy zieleni przy jezdni od Riedla do końca ulicy | 1 099 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. – zieleniec przy budynku nr 20-24 | 342 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. – pas zieleni przed przedszkolem miejskim nr 14 | 480 m2 |
|  | Słowackiego J.– zieleniec koło garaży i pasy zieleni przy chodniku | 640 m2 |
|  | Słowiańska -pas zieleni za ścieżką rowerową | 302 m2 |
|  | Słowiańska – lewa strona od Śląskiej do skarpy | 130 m2 |
|  | Słowiańska – od wjazdu na cmentarz do Wałbrzyskiej – lewa strona (bez skarpy) | 2 777 m2 |
|  | Słowiańska – pas od Bobrzańskiej do Wałbrzyskiej – prawa strona (bez skarpy) | 9 826 m2 |
|  | Słowiańska – pas przy ulicy od wiaduktu do Bobrzańskiej | 4 000 m2 |
|  | Słowiańska – przejście z ul. Serbskiej do Słowiańskiej – przy posesji Serbska 5 | 422 m2 |
|  | Bobrzańska – skarpa wraz z narożnikiem do ul. Trzeboszańskiej | 697 m2 |
|  | Słowicza – zieleniec | 1 200 m2 |
|  | Sowińskiego – trawniki w pasie drogowym działki nr 235 | 320 m2 |
|  | Sportowa – od posesji Sportowa 3 do ul. Bokserskiej – lewa strona drogi | 311 m2 |
|  | Spółdzielcza – przy parkingu | 100 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – od Pionierów do wiaduktu – lewa str. | 381 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – parking | 770 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – pasy po obu stronach drogi od Pionierów do J. Lelewela | 1 231 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – zieleniec po stronie ul. Rycerskiej | 150 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – prawa strona od ronda do ul. Rycerskiej – pasy za chodnikiem do posesji prywatnych | 210 m2 |
|  | Stalowa – pasy zieleni przy chodniku | 1 365 m2 |
|  | Stalowa – pobocze drogi (część działki nr 1524) | 2 340 m2 |
|  | Stalowa – teren zielony przylegający do posesji firmy „Eurofoam” ul. Stalowa 19 (część działki nr 1490) | 266 m2 |
|  | Stawki - pas zieleni wzdłuż ogrodzenia | 317 m2 |
|  | Stęczyńskiego B.– trawniki po obu stronach drogi | 12 170 m2 |
|  | Strzegomska – przy krzewach ligustru i ognika za „Leclerc” | 775 m2 |
|  | Strzegomska – wyjazd z „Leclerc” w kierunku Esperantystów po stronie strzelnicy | 450 m2 |
|  | Strzegomska – wyjazd z „Leclerc” w kierunku ul. Sikorskiego | 1 810 m2 |
|  | Strzelińska – wysepki | 273 m2 |
|  | Strzelińska 19-21 (działka nr 62) | 446 m2 |
|  | Sybiraków – od Armii Krajowej do Zwierzynieckiej | 425 m2 |
|  | Sybiraków – pas zieleni pod płotem | 590 m2 |
|  | Sybiraków – pasy zieleni | 857 m2 |
|  | Szpitalna – zieleniec przy murze vis a vis Teatralnej | 210 m2 |
|  | Śląska – działka nr 89 (teren między ul. Zieloną, a Przyjaźni) | 1 100 m2 |
|  | Śląska – lewa strona od ronda do Westerplatte | 3 616 m2 |
|  | Śląska – od Pionierów do bramy cmentarza – prawa strona drogi | 1 785 m2 |
|  | Śląska – prawa strona od Sportowej do Westerplatte | 906 m2 |
|  | Śląska – przy drzewach na wysokości parkingu po stronie cmentarza | 420 m2 |
|  | Śląska – skarpa wzdłuż torów kolejowych od ogrodzenia cmentarza do Przyjaźni | 650 m2 |
|  | Śląska – teren skarpy od bramy cmentarza na długości cmentarza | 522 m2 |
|  | Śląska – zieleniec Śląska /Sadowa wraz z pasem przyulicznym do ul. Zielonej | 1 221 m2 |
|  | Śląska /Pionierów - skrzyżowanie – trawnik na rondzie | 70 m2 |
|  | Śmiałego B.– pasy zieleni | 883 m2 |
|  | Świętojańska – zieleniec | 980 m2 |
|  | Traugutta – trawniki w pasie drogowym | 150m2 |
|  | Trybunalska – koło Aresztu Śledczego | 60 m2 |
|  | Trzeboszańska – ciąg pieszy Trzeboszańska 39 – Ślężańska | 116 m2 |
|  | Wałbrzyska – Paderewskiego – ciąg pieszy | 170 m2 |
|  | Wałbrzyska/Polna Droga – zieleniec przy skrzyżowaniu | 1 160 m2 |
|  | Warszawska - pasy zieleni | 450 m2 |
|  | Waryńskiego L. – pas zieleni po prawej stronie od S. Wyszyńskiego do E.Plater | 1 932 m2 |
|  | Waryńskiego L. - pas zieleni przy ciągu pieszym ul. L. Waryńskiego naprzeciwko budynku L. Waryńskiego 51 | 68 m2 |
|  | Waryńskiego L.– zieleniec i wysepka przy budynku 47-49 i 51-53 | 554 m2 |
|  | Webera J./Zamenhofa L. – skrzyżowanie – wysepka | 20 m2 |
|  | Wesoła – trawniki | 184 m2 |
|  | Westerplatte –zieleniec między budynkami nr 57 i 59 | 272 m2 |
|  | Westerplatte – w obrębie działki nr 650 | 60 m2 |
|  | Westerplatte – nowo- założone zieleńce po stronie dawnego szpitala | 522 m2 |
|  | Westerplatte – trawnik przy parkingu galerii | 870 m2 |
|  | Westerplatte – zieleniec przy dawnym młynie | 300 m2 |
|  | Westerplatte – zieleniec przy posesji Westerplatte 37-39 | 112 m2 |
|  | Westerplatte – pobocza trawiaste ścieżki rowerowej na szer. 1,5m (od Westerplatte do Sportowej i od Sportowej do Kraszowicckiej; teren za mostem do ul. Sportowej) | 2240m2 |
|  | Wielecka – pas zieleni przy posesji 33 | 50 m2 |
|  | Wielkiego K. – lewa strona od ronda do ul. Andersa | 8 842 m2 |
|  | Wielkiego K. – pas zieleni przed posesją K. Wielkiego 2 | 66 m2 |
|  | Wielkiego K. – prawa strona od ronda do posesji firmy „Colgate” | 9 122 m2 |
|  | Wielkiego K. – przy ogrodzeniu kościoła od ul. B. Śmiałego do posesji firmy „Colgate” | 270 m2 |
|  | Wielkiego K. – teren naprzeciwko firmy „Colgate”, pomiędzy parkingiem dla tirów, a jezdnią | 8 480 m2 |
|  | Wielkiego K./Pobożnego H./Stęczyńskiego B.– skrzyżowanie | 558 m2 |
|  | Witosa W.– pas zieleni naprzeciwko posesji Witosa 15 | 300 m2 |
|  | Wodna – pas zieleni od Mieszka do posesji Wodna 4- lewa strona drogi | 140 m2 |
|  | Wodna – pas zieleni przy moście | 500 m2 |
|  | Wodna – trawnik na zieleńcach koło mostu | 823 m2 |
|  | Wodna – trawniki po obu stronach drogi od Mieszka do ul. Nadbrzeżnej | 340 m2 |
|  | Wokulskiego S./ Metalowców- trawniki po obu stronach drogi | 5 500 m2 |
|  | Wróblewskiego W. – pas za żywopłotem | 1 130 m2 |
|  | Wróblewskiego W.– zieleniec koło hali targowej „Platan” | 160 m2 |
|  | Wrzosowa – pas zieleni vis a vis posesji Wrzosowa 7 | 45 m2 |
|  | Wyszyńskiego S. - zieleniec przy budynku 3-5 | 428 m2 |
|  | Wyszyńskiego S.– lewa str. od Dąbrowskiego do Prądzyńskiego | 430 m2 |
|  | Wyszyńskiego S.– pasy przy ulicy | 283 m2 |
|  | Wyszyńskiego S.– skarpa koło parkingu | 200 m2 |
|  | Zachodnia – Lompy J. – skwer | 210 m2 |
|  | Zamenhofa L. – parking ZOZ wraz z pasem zieleni przy budynku 31-35 | 566 m2 |
|  | Zamenhofa L. – pas przy ogrodzeniu Gimnazjum nr 2 | 550 m2 |
|  | Zamenhofa L. – przy posesji 1a-b, 3a-b | 620 m2 |
|  | Zamenhofa L. 1-3-5 - działka nr 3 | 300 m2 |
|  | Zamenhofa L. 1a-b, 3a-b, 5 - działka nr 4 | 693 m2 |
|  | Zamenhofa L. 48-50 – zieleniec z topolami przy ogrodzeniu przedszkola | 220 m2 |
|  | Zamenhofa L.- działka nr 35/1- teren zielony za sklepem „Awans” | 75 m2 |
|  | Zamenhofa L.– zieleniec przy budynkach 49-51 oraz budynkiem 53 – 55 | 150 m2 |
|  | Ząbka T. – trawniki po obu stronach drogi | 9 164 m2 |
|  | Zielona – pobocza po obu stronach drogi | 700m2 |
|  | Zmorskiego R. – ciąg pieszy przy budynkach R. Zmorskiego 44-46 | 585 m2 |
|  | Żeromskiego S. – wysepka z platanem | 432 m2 |
|  | Żeromskiego S.– pas za żywopłotem od Pl. Grunwaldzkiego | 300 m2 |
|  | Zmorskiego 27-29 – droga ewakuacyjna | 280 m2 |
|  | Zamenhofa 25,27,29 – trawnik za budynkiem | 210 m2 |

Razem:        295 580 m2

- Cięcia formujące żywopłoty.

Czterokrotne cięcie żywopłotów (formowanie kształtu), spulchnianie ziemi, odchwaszczanie żywopłotów , usunięcie z żywopłotów samosiewów, zgrabienie ścinek i chwastów, załadunek i wywóz biomasy.

Wykaz lokalizacji żywopłotów zawiera TABELA „Wykaz żywopłotów do cięcia (formowanie kształtu) – drogi gminne”

Maksymalny czas wykonania jednego cięcia żywopłotu wraz ze spulchnianiem ziemi, odchwaszczaniem i usunięciem biomasy wynosi 10 dni.

Wywóz biomasy winien odbywać się sukcesywnie, lecz nie późnej niż w następnym dniu po zakończeniu zabiegu w pasie drogowym danej ulicy.

Wykaz żywopłotów do cięcia (formowanie kształtu) – drogi gminne.

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1-go Maja - po stronie marketu | 450 m2 |
|  | Armii Krajowej 30-36 – teren zielony przed budynkami | 480 m2 |
|  | Chrobrego B. - od Św. Małgorzaty do Komunardów – prawa strona | 122 m2 |
|  | Długa 72 – żywopłot – przed Urzędem Miar | 123 m2 |
|  | Jagiellońska – obie strony | 255 m2 |
|  | Jasińskiego J. | 60 m2 |
|  | Komunardów | 820 m2 |
|  | Kopernika M./Kilińskiego J.– skrzyżowanie | 82 m2 |
|  | Ks. Agnieszki – przy posesji 6-8 | 278 m2 |
|  | Ks. Agnieszki 2 – żywopłot naprzeciwko ZSE | 122 m2 |
|  | Księcia Bolko – od Komunardów do Łukasińskiego W. – prawa strona | 90 m2 |
|  | Langiewicza M. - 7-9 | 120 m2 |
|  | Łukasińskiego W. k/Pafalu | 372 m2 |
|  | Mennicka | 48 m2 |
|  | Mennicka – przy budynku 10-12 | 291 m2 |
|  | Parkowa – wjazd na Parkową 8 | 90 m2 |
|  | Parkowa 8 – wysepka | 110 m2 |
|  | Plac Grunwaldzki – irga (naprzeciwko Klubu „Bolko”) | 75 m2 |
|  | Plac Kombatantów – żywopłot z berberysu | 50 m2 |
|  | Pobożnego H. – prawa str. od Łukasińskiego W. do Odnowiciela K. | 198 m2 |
|  | Rolnicza – naprzeciwko Polo marketu | 230 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. – koło przedszkola | 144 m2 |
|  | Słowackiego J. - żywopłot z ligustru | 15 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – przy parkingu | 130 m2 |
|  | Świętojańska | 60 m2 |
|  | Trybunalska – koło Aresztu Śledczego | 80 m2 |
|  | Wesoła – żywopłot przy skarpie Łukasińskiego W. | 103 m2 |
|  | Westerplatte – przy działce nr 650 | 120 m2 |
|  | Westerplatte – między budynkami nr 57 i 59 | 185 m2 |
|  | Westerplatte – żywopłot w pobliżu ronda | 360 m2 |
|  | Wodna –żywopłot koło mostu na zieleńcach | 554 m2 |
|  | Wodna – od Mieszka do Wrocławskiej | 70 m2 |
|  | Wróblewskiego W.– od Riedla do E. Plater – prawa strona | 993 m2 |
|  | Zamenhofa L.– przy posesji 1a-b, 3a-b i 5 | 180 m2 |
|  | Żeromskiego S. – obie strony | 655 m2 |
|  | Żeromskiego – dookoła wysepki z platanem | 200 m2 |

Razem:   8 315 m2

USŁUGI SADZENIA ROŚLIN I INNE PRACE WYKONYWANE W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZIELENI NISKIEJ I ŚREDNIEJ

- Obcinanie brzegów trawników na łącznej długości ok. 10 km

Obcinanie brzegów trawników, złożenie w pryzmy, załadunek, wywóz.

- Sześciokrotne plewienie zieleńców z nasadzeniami krzewów ozdobnych (z wyjątkiem krzewów żywopłotowych)  wraz z załadunkiem i wywozem biomasy nie później niż  w następnym dniu po zabiegu

Wykaz lokalizacji zieleńców zawiera TABELA „Wykaz zieleńców z nasadzeniami krzewów ozdobnych do plewienia – drogi gminne”.

Wykaz zieleńców z nasadzeniami krzewów ozdobnych do plewienia – drogi gminne

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1 maja - suchodrzew | 60 m2 |
|  | Bohaterów Getta – rabaty bylinowe z kwiatami sezonowymi | 206 m2 |
|  | Chłopska – zieleńce | 120m2 |
|  | Jagiellońska - wysepka | 50 m2 |
|  | Kliczkowska/Kopernika – rondo | 200 m2 |
|  | Kliczkowska – rondo | 452 m2 |
|  | Komunardów – zieleńce z nasadzeniami krzewów | 590 m2 |
|  | Komunardów/Ks. Bolka - trzemielina | 30 m2 |
|  | Komunardów/Żeromskiego - suchodrzew | 25 m2 |
|  | Krzywickiego | 30 m2 |
|  | Krzywoustego – zieleniec z krzewami | 114 m2 |
|  | Lompy J./Zachodnia – skrzyżowanie -zieleniec | 25 m2 |
|  | Łukowa – gazony granitowe | 20 m2 |
|  | Mennicka – suchodrzew i ognik | 40 m2 |
|  | Pionierów/Sprzymierzeńców – rondo | 195 m2 |
|  | Plac Kombatantów - zieleniec | 100 m2 |
|  | Plac Wolności – gazon z ławką przed apteką „Pod Bykami” | 2 m2 |
|  | Plac Wolności - wysepki | 953 m2 |
|  | Plater – nasadzenia wokół pętli autobusowej | 498 m2 |
|  | Pobożnego H./Stęczyńskiego B. – rondo | 393 m2 |
|  | Polna Droga - zieleńce | 220 m2 |
|  | Pułaskiego K. 61-71 – tarasy | 460 m2 |
|  | Równa /Westerplatte – skrzyżowanie - zieleniec z nasadzeniami przy przystanku MPK | 15 m2 |
|  | Sikorskiego /Oświęcimska / Komunardów | 285 m2 |
|  | Siostrzana – zieleńce z nasadzeniami krzewów | 411 m2 |
|  | Spółdzielcza - suchodrzew | 45 m2 |
|  | Szpitalna/Pułaskiego 71- zieleniec przy schodach | 15 m2 |
|  | Śląska – nasadzenia krzewów od Pionierów do Sadowej | 640 m2 |
|  | Śląska /Pionierów – rondo | 380 m2 |
|  | Śląska/Sadowa – nasadzenia suchodrzewu | 640 m2 |
|  | Trybunalska – zieleniec koło aresztu | 50 m2 |
|  | Westerplatte – rondo Orląt Lwowskich | 380 m2 |
|  | Westerplatte – żywopłot przy Galerii | 104 m2 |
|  | Wodna – zieleńce przed Szkolą Podstawową Nr 6 | 50 m2 |
|  | Wrocławska 75 – zieleniec z krzewami | 95 m2 |

Razem:       7 893 m2

- Wiosenne grabienie liści na terenach zielonych o łącznej powierzchni 20 000 m2.

Wiosenne grabienie liści z terenów zielonych wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy powinien odbywać się sukcesywnie, lecz nie później niż w następnym dniu                   po zakończeniu grabienia danego terenu, nie dopuszczając do jej rozwiewania.

Przy realizacji usługi Zamawiający wymaga ograniczenia stosowania dmuchaw do sytuacji niezbędnych oraz  ograniczenia korzystania  z dmuchaw  spalinowych na rzecz elektrycznych.

- Jesienne grabienie liści na terenach zielonych o łącznej powierzchni 100 000 m2.

Jesienne grabinie liści z terenów zielonych wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy powinien odbywać się sukcesywnie, lecz nie później niż w następnym dniu                     po zakończeniu grabienia danego terenu, nie dopuszczając do jej rozwiewania.

Przy realizacji usługi Zamawiający wymaga ograniczenia stosowania dmuchaw do sytuacji niezbędnych oraz  ograniczenia korzystania  z dmuchaw  spalinowych na rzecz elektrycznych.

- Cięcia odmładzające 1700 sztuk krzewów ozdobnych raz w roku.

Cięcia odmładzające krzewów ozdobnych o średnicy korony do 2 m.

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Nasadzenia 40 sztuk drzew ozdobnych liściastych (materiał Wykonawcy).

Nasadzenia 40 sztuk 10- letnich szkółkowanych drzew ozdobnych liściastych z bryłą korzeniową              o obw. pnia 18-20 cm, z zaprawą dołów w gruncie kat. III,

Założenie osłony z pali drewnianych.

Jednorazowe podlanie wysadzonych drzew ozdobnych.

- Nasadzenie 800 szt. krzewów żywopłotowych (materiał Wykonawcy)

Nasadzenie 800 szt. krzewów żywopłotowych w ilości 8 szt./mb na długości 100 mb w rowach                 o szerokości do 45 cm wraz z zaprawą rowów do połowy głębokości  w gruncie kat. I-II;

Jednorazowe podlanie wysadzonych krzewów.

- Przygotowanie i wykonanie obsady wiosennej jednorocznymi roślinami rabatowymi kwitnącymi (materiał Wykonawcy): gazony o pow. 21,5 m2, rondo Kliczkowska/Kopernika – 26 m2

Przygotowanie terenu pod obsadzenia wiosenne na pow. 47,5 m2. Przygotowanie terenu w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm.

Wykonanie obsady wiosennej na pow. 47,5 m2 -  bratki, stokrotki w ilości   25 szt./m2

Jednorazowe podlanie wysadzonych jednorocznych roślin rabatowych kwitnących.

- Przygotowanie i wykonanie obsady letniej jednorocznymi roślinami rabatowymi kwitnącymi (materiał Wykonawcy): gazony - 21,5 m2, zieleńce: rondo Orląt Lwowskich - 36 m2, rondo Śląska/Pionierów -34 m2, rondo Pionierów/Sprzymierzeńców -18 m2, Komunardów- 48 m2, Komunardów/Sikorskiego- 8 m2,   Pl. Wolności - 97 m2, rondo Kliczkowska – 50 m2, rondo Kliczkowska/Kopernika – 26 m2,  Bohaterów Getta -75 m2, parking przed USC - 6 m2.

Przygotowanie terenu pod obsadzenia letnie – łącznie pow. 419,5 m2

Przygotowanie terenu w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm.

Wykonanie obsady letniej: szałwia, begonia semperflorens, żeniszek, aksamitka, na łącznej pow. 419,5 m2 w ilości 25 szt./m2

Jednorazowe podlanie wysadzonych jednorocznych roślin rabatowych kwitnących.

13)Nasadzenia letnich jednorocznych roślin rabatowych kwitnących (pelargonia, surfinia w odmianach – materiał Wykonawcy) w wieżach kwiatowych, koszach kwiatowych wiszących zawieszonych na latarniach, dzbanie kwiatowym, stojakach kwiatowych, piętrowych donicach kwiatowych zawieszanych na latarniach (własność Zamawiającego). Ustawienie kompozycji kwiatowych w uzgodnionych miejscach na terenie miasta.

Nasadzenia letnie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących: kosze kwiatowe wiszące na lampach o śred. min. 35 cm - 129 szt. – nie mniej niż 12 szt. roślin na 1 kosz; wieże kwiatowe stojące wys. 170 cm - 6 szt. – nie mniej niż 232 szt. roślin na 1 wieżę; piętrowe donice kwiatowe zawieszane na latarniach - 16 szt. nie mniej niż 25 roślin na 1 donicę; wieża kwiatowa sześciopoziomowa o wy. 120 cm - 1 szt. nie mniej niż 120 roślin na 1 wieżę; wieże kwiatowe trzypoziomowe o wys. 70 cm - 4 szt. – nie mniej niż 40 szt.  roślin na 1 wieżę.

Pielęgnacja jednorocznych roślin rabatowych kwitnących (podlewanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami i chorobami, usuwanie przekwitłych kwiatostanów) od momentu nasadzenia do momentu ustawienia na terenie miast w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do dnia 15.05.2025 r..

Transport i ustawienie kompozycji kwiatowych w uzgodnionych miejscach na terenie miasta                     w  terminie do 15.05.2025 r..

Sadzonki w fazie pełnego kwitnienia.

Wykonanie obsady 1 szt. dzbana kwiatowego – ul. Łukowa

Przygotowanie podłoża, wyściełanie konstrukcji siatką maskującą, napełnienie podłożem.

Wysadzenie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących i pielęgnacja do 15.05.2025 r. - 1 szt. dzbana – nie mniej niż 166 szt. na dzban. Załadunek, transport i ustawienie - ul. Łukowa

Wykonanie obsady 6 szt. stojaków kwiatowych: ul. Łukowa – 2 szt., ul Grodzka - 2 szt.,                                      ul Traugutta/Pionierów – 2 szt.

Przygotowanie podłoża, torf z glinka i mikroelementami, plus Osmocote, napełnienie skrzyń.

Wysadzenie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących i pielęgnacja do 15.05.2025 r. - 6 szt. stojaków kwiatowych (12 skrzyń -  nie mniej niż po 42 szt. roślin na skrzynię).

Załadunek, transport i ustawienie w ww. miejscach.

- Przygotowanie i wykonanie jesienią obsady cebul tulipanów, narcyzów (materiał wykonawcy)                na łącznej pow. 372 m2

Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślinami cebulkowymi w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby warstwą ziemi o grubości 5 cm: rondo Orląt Lwowskich – 36 m2, rondo Śląska/Pionierów - 34 m2, rondo Pionierów/Sprzymierzeńców - 18 m2, Komunardów - 48 m2, Komunardów/Sikorskiego - 8 m2, Pl. Wolności - 97 m2, rondo Kliczkowska – 50 m2, Bohaterów Getta -75 m2, gazony parking przed USC -6  m2.  Łącznie 372 m2.

Obsadzenie zieleńców roślinami cebulkowymi (tulipany, narcyzy) w ilości  29 760 szt., tj. 80 szt./m2 (materiał Wykonawcy).

- Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w ilości 30 szt. (materiał Wykonawcy).

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w ilości 30 szt. na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0,3 m.

Jednorazowe podlanie wysadzonych krzewów.

- Sadzenie krzewów iglastych w ilości 20 szt. (materiał Wykonawcy).

Sadzenie krzewów iglastych w ilości 20 szt. na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów śr./głębok. 05 m.

Jednorazowe podlanie wysadzonych krzewów.

- Ryczałt miesięczny - podlewanie nasadzeń jednorocznych roślin rabatowych kwitnących, zasilanie ich nawozami mineralnymi, usuwanie przekwitłych kwiatostanów przez okres 5 miesięcy od 15.05.2025 do 15.10.2025;

kosze kwiatowe wiszące na lampach - 129 szt., wieże kwiatowe stojące o wys. 170 cm -                 6 szt., dzban kwiatowy - 1 szt., stojaki kwiatowe - 6 szt. (po 2 skrzynie kwiatowe na jeden stojak), piętrowe donice kwiatowe zawieszane na latarniach - 16 szt., wieża kwiatowa o wys.  120 cm - 1 szt., wieże kwiatowe o wys. 70 cm - 4 szt.

Częstotliwość podlewania w zależności od panujących warunków atmosferycznych (zapewniającą wilgotność gleby i zapobiegającą przesuszaniu roślin).

- Podlewanie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących 28 razy w sezonie w gazonach - 21,5 m2 i na zieleńcach o pow. 358 m2:

Podlewanie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących  28 razy w sezonie w gazonach - 21,5 m2, i na zieleńcach: rondo Orląt Lwowskich - 36 m2, rondo Śląska/Pionierów - 34 m2, rondo Pionierów/Sprzymierzeńców - 18 m2, Komunardów- 8 m2, Komunardów/Sikorskiego - 8 m2, Pl. Wolności – 97 m2, rondo Kliczkowska – 50 m2, rondo Kliczkowska/Kopernika – 26  m2 Bohaterów Getta -75 m2, parking przed USC - 6 m2.

Częstotliwość podlewania w zależności od panujących warunków atmosferycznych (zapewniającą wilgotność gleby i zapobiegającą przesuszaniu  roślin).

- Podlewanie nasadzeń młodych drzew w ilości 100 szt.  i krzewów ozdobnych   o powierzchni  1500 m2  (5 razy w sezonie)

Drzewa w ilości 100 szt.

Powierzchnia nasadzeń krzewów ozdobnych 1500 m2 – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Podlewanie z częstotliwością w zależności od panujących warunków atmosferycznych, zapewniające wilgotność gleby dla gatunków posadzonych roślin, zapobiegając przesuszaniu.

- Likwidacja obsady letniej jednorocznych roślin rabatowych kwitnących wraz z załadunkiem                          i  wywozem biomasy.

Likwidacja obsady letniej: kosze kwiatowe wiszące na lampach - 129 szt., wieże kwiatowe stojące o wys. 170 cm - 6 szt., dzban kwiatowy - 1 szt., stojaki kwiatowe - 6 szt. (po 2 skrzynie kwiatowe na jeden stojak), piętrowe donice kwiatowe zawieszane na latarniach - 16 szt., wieża kwiatowa  o wys.  120 cm - 1 szt., wieże kwiatowe o wys. 70 cm - 4 szt. Załadunek i  wywóz biomasy.

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na powierzchni 100m2 w gruncie kat. III z nawożeniem

- Usuwanie odrostów drzew starszych w ilości 300 szt. wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie krzewów ozdobnych  z pow. 150 m2 wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie samosiewów drzew z pow. 700 m2 wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Uzupełnienie żwiru wraz z jego dowozem i rozścieleniem pod nasadzenia na zieleńcach i rondach w miejscach  wskazanych przez Zamawiającego na pow. do 500m2

- Stosowanie środków ochrony chemicznej przed szkodnikami i chorobami krzewów, róż, bylin, jednorocznych roślin rabatowych kwitnących na pow. do 500m2

Uwaga: dot. punktu 17, 18 i 19:

Cena wody jest ujęta w cenie podlewania.  Punkt poboru wody po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie zapewnia w trakcie realizowanych prac możliwości korzystania  z instalacji nawadniania roślin lub miejsc czerpania wody.

UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ

- Usuwanie drzew w ilości 20 szt. o średnicy pnia ˂20 cm bez karczowania karpiny wraz                   z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie drzew  w ilości 15 szt. o średnicy pnia  od 21 cm do 30 cm z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy .

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie drzew  w ilości 5 szt. o średnicy pnia  od 21 cm do 30 cm bez karczowania karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy .

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew  w ilości 5 szt. o średnicy pnia  od 31 cm do 40 cm bez karczowania karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy .

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 15 szt. o średnicy pnia                     od 31 cm do 40 cm z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 25 szt. o średnicy pnia  od 41 cm                 do 65 cm, bez karczowania karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 15 szt. o średnicy pnia  od 41 cm                do 65 cm, z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 5 szt. o średnicy pnia > 65 cm, bez karczowania karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 5 szt. o średnicy pnia > 65 cm, z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Cięcia sanitarne (z użyciem drabin) drzew w ilości 20 szt. o średnicy pnia od 21 cm do 30 cm,

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 30 szt.                     o średnicy pnia od 21cm do 30 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 30 szt. o średnicy pnia od 31cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) drzew  w ilości 30 szt. o średnicy pnia powyżej 41 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarne (z użyciem podnośnika koszowego)  drzew w ilości 20 szt. o średnicy pnia od 31 cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarne (z użyciem podnośnika koszowego)  drzew w ilości 20 szt. o średnicy pnia powyżej  41 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Podkrzesanie koron 200 szt. drzew starszych o średnicy pnia od 31 cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Przycięcie gałęzi 100 szt. drzew starszych o średnicy pnia powyżej 41 cm w celu odsłonięcia znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Usuwanie wiatrołomów drzew w ilości 5 szt. o średnicy pnia do 30 cm wraz z załadunkiem                       i wywozem biomasy. Termin usunięcia i wywozu biomasy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Usuwanie wiatrołomów drzew w ilości 5 szt. o średnicy pnia powyżej 30 cm wraz z załadunkiem                i wywozem biomasy. Termin usunięcia i wywozu biomasy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Opalikowanie 30 szt. drzew (3 paliki/1 drzewo)

Zakup, transport palików o długości 2,4 m i 6 cm, zabezpieczenie drewnochronem. Zamocowanie palików w podłożu, wykonanie praz montaż listew poprzecznych, umocowanie do drzewa                        za pomocą taśmy. W razie konieczności  demontaż zniszczonego opalikowania.

Uwaga:

Zagospodarowanie odpadów.

Wykonawca ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i miejscowego. Koszty gospodarowania powstałymi podczas realizacji zamówienia odpadami  lub biomasą ponosi Wykonawca

Usuwanie wiatrołomów

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie czasu rozpoczęcia interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie rozpoczęcie interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia                  w czasie powyżej 2 do 4 godzin.

- BIEŻĄCE UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W PASACH DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICA

PODSTAWOWE PRACE PIELĘGNACYJNE W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZIELENI NISKIEJ I ŚREDNIEJ

- Mechaniczne koszenie trawników wraz  ze zgrabieniem pokosu, załadunkiem i wywozem biomasy:

Mechaniczne koszenie 4 razy w sezonie trawników na pow. 25 950 m2. Wykaz terenów                       do koszenia będzie podawał Zamawiający na podstawie TABELI „Wykaz terenów                   zielonych do mechanicznego koszenia – drogi wojewódzkie”

Maksymalny czas wykonania jednokrotnego koszenia z wygrabieniem pokosu i wywozem biomasy nie może wynosić więcej niż 4 dni.

Koszenie trawników wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem biomasy obejmuje: ścięcie            i wygrabienie trawy, zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po koszeniu, wywóz biomasy najpóźniej w drugim dniu po skoszeniu.

Roślinność i infrastrukturę towarzyszącą terenom podlegającym koszeniu należy pozostawić                w takim samym stanie jak przed koszeniem, tzn.: brak uszkodzeń szyi korzeniowych drzew                     i krzewów, brak uszkodzeń roślin/darni, brak zagłębień i zniszczeń  terenu po przejeździe sprzętu oraz pojazdów obsługi służących pracom związanym z  koszeniem.

Obkaszanie elementów infrastruktury (rabaty, ławki, kosze na śmieci itp.) należy prowadzić  równolegle z koszeniem terenu, z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi/maszyn.

Terminy koszeń będą podawane w miesięcznych harmonogramach prac.

- Mechaniczne koszenie trawników bez grabienia i wywozu biomasy:

Mechaniczne koszenie 4 razy w sezonie trawników na pow. 11 500 m2. Wykaz terenów                           do koszenia bez grabienia  i wywozu biomasy będzie podawał Zamawiający na podstawie TABELI „Wykaz terenów zielonych do mechanicznego koszenia – drogi wojewódzkie” Maksymalny czas wykonania jednokrotnego koszenia bez wygrabienia pokosu i wywozu biomasy nie może wynosić więcej niż 7 dni.

Koszenie trawników bez wygrabienia skoszonej trawy i bez wywozu biomasy obejmuje zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po koszeniu.

Roślinność i infrastrukturę towarzyszącą terenom podlegającym koszeniu należy pozostawić                w takim samym stanie jak przed koszeniem, tzn.: brak uszkodzeń szyi korzeniowych drzew                     i krzewów, brak uszkodzeń roślin/darni, brak zagłębień i zniszczeń  terenu po przejeździe sprzętu oraz pojazdów obsługi służących pracom związanym z  koszeniem.

Obkaszanie elementów infrastruktury (rabaty, ławki, kosze na śmieci itp.) należy prowadzić  równolegle z koszeniem terenu, z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi/maszyn.

Terminy koszeń będą podawane w miesięcznych harmonogramach prac.

Wykaz terenów zielonych do mechanicznego koszenia – drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | Al. Niepodległości – pas zieleni koło poczty | 90 m2 |
|  | Al. Niepodległości – przy szkole muzycznej | 86 m2 |
|  | Al. Niepodległości – od ul 8 Maja do Pl. Wolności, obie strony | 680 m2 |
|  | Łączna – pasy zieleni po obu stronach drogi | 5 680m2 |
|  | Przemysłowa – pasy zieleni przy ulicy i za chodnikiem z wyjątkiem pasa zieleni przylegającego do ul. Kilińskiego | 13 200 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – trawnik na rondzie | 111 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – trawniki na wyspach wokół ronda | 258 m2 |
|  | Towarowa – pas zieleni przy jezdni | 5 733 m2 |
|  | Towarowa – pas zieleni za chodnikiem | 5 000 m2 |
|  | Towarowa – pas zieleni przed firmą Almes | 1 700 m2 |
|  | Wałbrzyska – pas zieleni koło OSP | 87 m2 |
|  | Wałbrzyska – pasy przy ulicy | 73 m2 |
|  | Wałbrzyska – teren zielony wzdłuż posesji Wałbrzyska 60 | 231 m2 |
|  | Wałbrzyska/Polna Droga – narożnik | 800 m2 |
|  | Wałbrzyska – tereny przy rondzie i wysepki do ul. Słowiańskiej | 1 528 m2 |
|  | Westerplatte – od Towarowej do granic miasta | 342 m2 |
|  | Wrocławska – pas zieleni od 1 Maja do Wodnej | 150m2 |
|  | Wrocławska – pasy zieleni od Wodnej do Saperów | 550m2 |
|  | Wrocławska – pas zieleni przy budynku nr 63 | 91 m2 |
|  | Wrocławska – pas zieleni za żywopłotem od Pl. Wolności do ul. 1Maja (pod skarpą) | 80 m2 |
|  | Wrocławska – od Wierzbowej do Nadbrzeżnej– zieleńce | 980 m2 |

Razem:        37 450 m2

- Cięcia formujące żywopłoty.

Czterokrotne cięcie żywopłotów (formowanie kształtu), spulchnianie ziemi, odchwaszczanie żywopłotów, usunięcie z żywopłotów samosiewów, zgrabienie ścinek i chwastów, załadunek i wywóz biomasy.

Wykaz lokalizacji żywopłotów zawiera TABELA „Wykaz żywopłotów do cięcia (formowanie kształtu) – drogi wojewódzkie”

Maksymalny czas wykonania jednego cięcia żywopłotu wraz ze spulchnianiem ziemi, odchwaszczaniem i usunięciem biomasy wynosi 10 dni.

Wywóz biomasy winien odbywać się sukcesywnie, lecz nie późnej niż w następnym dniu                       po zakończeniu zabiegu w pasie drogowym danej ulicy.

Wykaz żywopłotów do cięcia (formowanie kształtu) – drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al. Niepodległości - od Pl. Grunwaldzkiego do ul. 8 Maja |  | 1200 m2 |
| 2) | Al. Niepodległości - od ul. 8 Maja do Pl. Wolności |  | 650m2 |
| 3) | Przemysłowa |  | 2400 m2 |
| 4) | Westerplatte |  | 762 m2 |
| 5) | Wrocławska – od 1 Maja do Łącznej |  | 1 699 m2 |
| 6) | Wrocławska – pod skarpą |  | 145 m2 |

Razem:          6 856 m2

USŁUGI SADZENIA ROSLIN I INNE PRACE WYKONYWANE W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZIELENI NISKIEJ

- Obcinanie brzegów trawnika na łącznej długości 2,5 km.

Obcinanie brzegów trawników, złożenie w pryzmy, załadunek, wywóz.

- Sześciokrotne plewienie nasadzeń krzewów ozdobnych na zieleńcach (z wyjątkiem krzewów żywopłotowych)  wraz z załadunkiem i wywozem biomasy nie później niż  w następnym dniu po zabiegu

Wykaz lokalizacji zieleńców zawiera TABELA „Wykaz urządzonych zieleńców z nasadzeniami krzewów ozdobnych do plewienia – drogi wojewódzkie”.

Wykaz urządzonych zieleńców z nasadzeniami krzewów ozdobnych do plewienia – drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | Przemysłowa/Kopernika – rondo | 203 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika– wysepki | 162 m2 |
|  | Plac Grunwaldzki – koło poczty | 100 m2 |
|  | Wałbrzyska – rondo oraz wysepki | 445 m2 |
|  | Westerplatte – rondo | 265 m2 |
|  | Westerplatte – wysepki | 96 m2 |
|  | Al. Niepodległości – wysepki przy Pl. 1000-lecia PP i zieleniec przy budynku nr 10 | 658 m2 |
|  | Al. Niepodległości – przy żywopłocie | 290m2 |

Razem:        2 219 m2

- Wiosenne grabienie liści na terenach zielonych o łącznej powierzchni 1 500 m2.

Wiosenne grabinie liści z terenów zielonych wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy powinien odbywać się sukcesywnie, lecz nie później niż w następnym dniu                  po zakończeniu grabienia danego terenu, nie dopuszczając do jej rozwiewania.

Przy realizacji usługi Zamawiający wymaga ograniczenia stosowania dmuchaw do sytuacji niezbędnych oraz  ograniczenia korzystania  z dmuchaw  spalinowych na rzecz elektrycznych.

- Jesienne grabienie liści na terenach zielonych o łącznej powierzchni 8 000 m2.

Jesienne grabinie liści z terenów zielonych wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy powinien odbywać się sukcesywnie, lecz nie później niż w następnym dniu                   po zakończeniu grabienia danego terenu, nie dopuszczając do jej rozwiewania.

Przy realizacji usługi Zamawiający wymaga ograniczenia stosowania dmuchaw do sytuacji niezbędnych oraz  ograniczenia korzystania  z dmuchaw  spalinowych na rzecz elektrycznych.

- Cięcia odmładzające 600 sztuk krzewów ozdobnych raz w roku.

Cięcia odmładzające krzewów ozdobnych o średnicy korony do 2 m.

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Nasadzenia 4 sztuk drzew ozdobnych liściastych (materiał Wykonawcy).

Nasadzenia 4 sztuk 10- letnich szkółkowanych drzew ozdobnych liściastych z bryłą korzeniową               o obw. pnia 18-20 cm, z zaprawą dołów w gruncie kat. III,

Założenie osłony z pali drewnianych.

Jednorazowe podlanie wysadzonych drzew ozdobnych.

Uwaga:

Cena wody jest ujęta w cenie podlewania.  Punkt poboru wody po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie zapewnia w trakcie realizowanych prac możliwości korzystania  z instalacji nawadniania roślin lub miejsc czerpania wody.

- Usuwanie odrostów drzew starszych w ilości 100 szt. wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Przygotowanie i wykonanie obsady letniej jednorocznymi roślinami rabatowymi kwitnącymi (materiał Wykonawcy): rondo Kopernika/Przemysłowa 33 m2, rondo Wałbrzyska 40 m2

Przygotowanie terenu pod obsadzenia letnie– łącznie pow. 73 m2

Przygotowanie terenu w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm.

Wykonanie obsady letniej: szałwia, begonia semperflorens, żeniszek, aksamitka, na łącznej pow. 73 m2 w ilości 25 szt./m2

Jednorazowe podlanie wysadzonych jednorocznych roślin rabatowych kwitnących.

- Podlewanie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących na rondach: rondo Kopernika/Przemysłowa 33  m2, rondo Wałbrzyska 40 m2 (28 razy w sezonie)

Częstotliwość podlewania w zależności od panujących warunków atmosferycznych (zapewniającą wilgotność gleby i zapobiegającą przesuszaniu roślin).

- Podlewanie nasadzeń krzewów, bylin, traw na łącznej powierzchni 948m2 oraz nasadzeń młodych drzew w ilości 30 szt. (5 razy w sezonie)

- Likwidacja obsady letniej jednorocznych roślin rabatowych kwitnących na rondach rondo Kopernika/Przemysłowa 33m2, rondo Wałbrzyska 40m2

Łącznie 73m2 wraz  z załadunkiem i wywozem biomasy

- Usuwanie krzewów ozdobnych  z pow. 100 m2 wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną

- Usuwanie samosiewów drzew z pow. 300 m2 wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Stosowanie środków ochrony chemicznej przed szkodnikami i chorobami krzewów, róż, bylin, jednorocznych roślin rabatowych kwitnących na pow. do 100 m2.

UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 3 szt. o średnicy pnia od 31 cm              do   40 cm z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 2 szt. o średnicy pnia od 41 cm do 65 cm, bez karczowania karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości 3 szt. o średnicy pnia od 41 cm do 65 cm z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Cięcia sanitarne (z użyciem drabin) drzew w ilości 5 szt. o średnicy pnia od 21 cm do 30 cm,

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) całości korony drzew w ilości 10 szt. o średnicy pnia od 31cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) całości korony drzew w ilości 10 szt. o średnicy pnia powyżej 41 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Podkrzesanie koron 40 szt. drzew starszych o średnicy pnia od 31 cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Przycięcie gałęzi 50 szt. drzew starszych o średnicy pnia powyżej 41 cm w celu odsłonięcia znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Usuwanie wiatrołomów drzew w ilości 3 szt. o średnicy pnia do 30 cm wraz z załadunkiem                       i wywozem biomasy. Termin usunięcia i wywozu biomasy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Usuwanie wiatrołomów drzew w ilości 3 szt. o średnicy pnia powyżej 30 cm wraz z załadunkiem                i wywozem biomasy. Termin usunięcia i wywozu biomasy zgodnie ze złożoną ofertą.

Uwaga:

Zagospodarowanie odpadów.

Wykonawca ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i miejscowego. Koszty gospodarowania powstałymi podczas realizacji zamówienia odpadami  lub biomasą ponosi Wykonawca

Usuwanie wiatrołomów

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie czasu rozpoczęcia interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie rozpoczęcie interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia                   w czasie powyżej 2 do 4 godzin.

III. BIEŻĄCE UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA PLACACH, SKWERACH                   I INNYCH WSKAZANYCH TERENACH KOMUNALNYCH MIASTA ŚWIDNICA

1) Prace pielęgnacyjne na terenie placów i skwerów, za realizację  których Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego

a) odchwaszczanie i pielęgnacja kwietników, różanek, krzewów ozdobnych i bylin na placach                   i skwerach realizowane wg potrzeb (w tym usuwanie  przekwitłych kwiatostanów, cięcie krzewów, podlewanie i likwidacja kwiatów po przekwitnięciu, stosowanie środków zapobiegających i zwalczających szkodniki i choroby roślin), zgodnie z TABELĄ „Wykaz urządzonych zieleńców do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego”.

Wykaz urządzonych zieleńców do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego

| LP | Nazwa umowna | Położenie | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plac Grunwaldzki | „skalniaki” przy ,,Jonatanie‘’ Działka przy ul. Dworcowej | 40 m2 208 m2 |
| 2 | Plac Jana Pawła II | Działka przy ul. Długiej/Spółdzielczej | 180 m2 |
| 3 | Ul. Wyszyńskiego | Nasadzenia wieloletnie | 860 m2 |
| 4 | Al. Niepodległości – gazony | Różanka | 81m2 |
| 5 | Franciszkańska – skwer | Kwatery z nasadzeniami zieleni oraz pas pod biblioteką i nasadzenia zieleni w gazonach przy ławkach | 390 m2 |
| 6 | Pl. Drzymały | Rabaty | 1 005 m2 |
| 7 | Plac 1000-lecia PP | Nasadzenia wieloletnie | 1450 m2 |
| 8 | Skwer przy ul. Wałowej | Rabaty | 380 m2 |
| 9 | Ogródek Jordanowski | Rabaty | 700 m2 |
|  |  | Razem | 5294 m2 |

b) cięcie, pielęgnacja i odchwaszczanie  żywopłotów z częstotliwością umożliwiającą utrzymanie ich bez przerostów i zachwaszczeń. Długość żywopłotów do jednorazowego wykonania zgodnie                z TABELĄ „Wykaz żywopłotów do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego”.

Wykaz żywopłotów do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego

| Lp. | Lokalizacja | Powierzchnia [mb] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plac Jana Pawła II - działka przy ul. Długiej Spółdzielczej | 69 |
| 2 | Plac Św. Małgorzaty | 257 |
| 3 | Plac Św. Małgorzaty | 253 |
| 4 | Aleja Niepodległości | 48 |
| 5 | ul. Wyszyńskiego - pasaż | 115 |
| 6 | Plac Kombatantów wraz z żywopłotem pod wstęgą | 228 |
| 7 | skwer Franciszkańska | 34 |
| 8 | Plac 1000-lecia PP | 660 |
|  | Razem | 1664 |

c) usuwanie odrostów korzeniowych wokół 100 szt. drzew rosnących w obrębie placów i skwerów

d) podlewanie wg potrzeb nasadzeń młodych drzew - 30 szt. i krzewów oraz bylin o pow. 1000 m2

Podlewanie z częstotliwością w zależności od panujących warunków atmosferycznych, zapewniające wilgotność gleby dla gatunków posadzonych roślin, zapobiegając przesuszaniu.

e) mechaniczne koszenie trawników wraz z załadunkiem, wygrabieniem i wywozem biomasy, z częstotliwością niedopuszczającą na przerost trawy przekraczający 5 cm wysokości trawy. Zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy nastąpi natychmiast po koszeniu. Wywóz biomasy w dniu koszenia. Wykaz terenów do koszenia zawiera TABELA „Wykaz placów i skwerów do koszenia w ramach ryczałtu miesięcznego”

Wykaz placów i skwerów do koszenia w ramach ryczałtu miesięcznego

| LP | Nazwa umowna | Położenie terenu do utrzymania | Powierzchnia terenu do koszenia w ramach ryczałtu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dworcowa | działka z nasadzeniami zieleni przy ul. Dworcowej - trawnik w obrębie działki przy ul. Dworcowej | 98 m2 |
| 2 | Plac Św. Małgorzaty | Tereny zielone w obrębie Placu | 6 300 m2 |
| 3 | Plac Jana Pawła II | Tarasy z nasadzeniami zieleni na placu wraz z działką przy ul. Długiej/Spółdzielczej - trawnik w obrębie działki przy ul. Długiej/Spółdzielczej | 180 m2 |
| 5 | ul. Wyszyńskiego | Tereny zieleni – trawnik na pasażu przed kościołem | 2 808 m2 |
| 6 | Pl. Kombatantów oraz ul. 1-Maja - skarpa | Tereny zieleni - trawnik | 4 000 m2 |
| 7 | Plac Drzymały | Tereny zieleni - trawnik | 1 310 m2 |
| 8 | Skwer Konopnicka/Grodzka | Tereny zieleni - trawnik | 600 m2 |
| 9 | Plac 1000-lecia PP | Teren zieleni | 900 m2 |
| 10 | Skwer przy ul. Wałowej | Wejście do Parku im. W. Sikorskiego – teren zieleni -trawnik | 571 m2 |
| 11 | Skwer ul. Spółdzielcza | teren zieleni - trawnik | 276 m2 |
| 12 | Ogródek Jordanowski | teren zieleni - trawnik | 500 m2 |
|  |  | Razem | 17 543 m2 |

f) grabienie liści wraz z załadunkiem, wywozem biomasy zgodnie  z ustaleniami z Zamawiającym. Wykaz terenów do usuwania liści zawiera TABELA „Wykaz placów i skwerów do grabienia w ramach ryczałtu miesięcznego”.

Przy realizacji usługi Zamawiający wymaga ograniczenia stosowania dmuchaw do sytuacji niezbędnych oraz  ograniczenia korzystania  z dmuchaw  spalinowych na rzecz elektrycznych.

Wykaz placów i skwerów do grabienia w ramach ryczałtu miesięcznego

| Lp | Nazwa umowna | Położenie terenu do utrzymania | Powierzchnia terenu do grabienia liści |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plac Grunwaldzki | „skalniaki” przy ,,Jonatanie” działka z nasadzeniami zieleni przy ul. Dworcowej | 40 m2 431 m2 |
| 2 | Plac Św. Małgorzaty | Tereny zielone w obrębie Placu | 6 300 m2 |
| 3 | ul. Wyszyńskiego | Tereny zieleni na pasażu przed kościołem | 2 808 m2 |
| 4 | Pl. Kombatantów oraz ul. 1-Maja - skarpa | Tereny zielone i alejki w obrębie terenów zielonych (bez parkingu od ul. Teatralnej) | 5 000 m2 |
| 5 | Plac Drzymały | Cały skwer | 3 672 m2 |
| 6 | Skwer Konopnicka/Grodzka | Skwer wraz z alejkami wewnątrz skweru | 796 m2 |
| 7 | Plac 1000-lecia PP | cały | 4 750 m2 |
| 8 | Skwer przy ul. Wałowej | Wejście do Parku im. W. Sikorskiego - skwer wraz z alejkami wewnątrz | 1 570 m2 |
| 9 | Ogródek Jordanowski | cały | 1200 m2 |
|  |  | Razem | 26 567 m2 |

2) Prace pielęgnacyjne na innych wskazanych terenach komunalnych miasta za realizację  których Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego

a) odchwaszczanie i pielęgnacja krzewów ozdobnych (w tym stosowanie wg potrzeb środków zapobiegających i zwalczających szkodniki i choroby roślin) na pow. ok. 50 m2 realizowane wg potrzeb - skupina krzewów plac zabaw ul. Prądzyńskiego.

b) plewienie nasadzeń na powierzchni 525 m2 realizowane wg potrzeb (nasadzenia przy siłowni plenerowej ul. Ułańska 25 m2 oraz teren rekreacyjny na „plastrze miodu” Zawiszów  500 m2)

c) cięcie, pielęgnacja i odchwaszczanie  żywopłotów z częstotliwością umożliwiającą utrzymanie ich bez przerostów i zachwaszczeń. Długość żywopłotów do jednorazowego wykonani zgodnie z TABELĄ „Wykaz żywopłotów do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego”.

Wykaz żywopłotów do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego

| Lp. | Lokalizacja | Powierzchnia [mb] |
| --- | --- | --- |
|  | Aleja Goplany | 84 |
|  | Aleja Niepodległości | 48 |
|  | ul. Garbarska | 118 |
|  | ul. Kotlarska | 180 |
|  | ul. Słobódzkiego – za żłobkiem | 125 |
|  | ul. Strzelińska | 190 |
|  | Ul. Paderewskiego – przy parkingu obok szkoły | 80 |
|  | ul. Wrocławska – na skarpie | 300 |
|  | ul. Wyspiańskiego – przy restauracji Łaźnia | 42 |
|  | Razem | 1 167 |

d) usuwanie odrostów korzeniowych wokół 100 szt. drzew rosnących w obrębie terenów zielonych

e) podlewanie wg potrzeb wskazanych drzew - 120 szt. i krzewów o pow. 200 m2

Podlewanie z częstotliwością w zależności od panujących warunków atmosferycznych, zapewniające wilgotność gleby dla gatunków posadzonych roślin, zapobiegając przesuszaniu.

W przypadku korzystania z instalacji do podlewania roślin (dot. Ogródka Jordanowskiego) koszty użytej wody ponosił będzie Wykonawca, na podstawie przedłożonych mu przez Zamawiającego kopii rozliczeń wody z ŚPWiK.

f) bieżące grabienie liści wraz z załadunkiem, wywozem biomasy sukcesywnie w dniu grabienia. Wykaz terenów do grabienia liści zawiera TABELA  „Wykaz terenów do grabienia liści w ramach ryczałtu miesięcznego”.

Przy realizacji usługi Zamawiający wymaga ograniczenia stosowania dmuchaw do sytuacji niezbędnych oraz  ograniczenia korzystania  z dmuchaw  spalinowych na rzecz elektrycznych.

Wykaz terenów do grabienia liści w ramach ryczałtu miesięcznego

| Lp. | Nazwa | Położenie terenu | Powierzchnia całkowita | Powierzchnia do grabienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zieleniec Al. Niepodległości – Garbarska –działka nr 2382 | przy schodach | 1 116 m2 | 1 116 m2 |
| 2 | Ciąg pieszy Paderewskiego, Kościuszki – zbiór działek | przejście | 180 m2 | 180 m2 |
| 3 | Plac Wojska Polskiego + Kwietniki przy pomniku 1000 -lecia | cały | 4 197 m2 | 4 197 m2 |
| 4 | Skarpa ul. Wrocławska działka nr1693,1766,1767,1691 | Od restauracji Wołowina do ul.1Maja | 4 600 m2 | 4 600 m2 |
| 5 | Wrocławska- Nadbrzeżna działka nr 475 | skwer | 2 500 m2 | 2 336 m2 |
| 6 | ul. Kliczkowska działka nr 236/2 | Skwer przy budynku nr 34 | 3 307 m2 | 3 307 m2 |
| 7 | ul. Wyspiańskiego - Pl. Ludowy działka nr 3613 | Skwer przed restauracją Łaźnia | 490 m2 | 490 m2 |
| 8 | ul. Kraszowicka działka nr 220 | Przy moście – plac zabaw | 1 314 m2 | 1 200 m2 |
| 9 | ul. Słobódzkiego – za żłobkiem działka nr 1071 | Zieleniec | 2 060 m2 | 1 800 m2 |
| 10 | ul. Słobódzkiego działka nr 895 | przed byłą szkołą | 713 m2 | 500 m2 |
|  |  | Razem: | 188 856 m2 | 19 726 m2 |

Prace pielęgnacyjne na placach, skwerach i innych wskazanych terenach komunalnych miasta, które będą realizowane na podstawie zatwierdzonych harmonogramów   (wyj. pkt 8 i pkt 10 – ryczałt miesięczny)

3) Cięcia odmładzające do 360 szt. krzewów ozdobnych o średnicy korony do 2 m.                       Załadunek  i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

4) Nasadzenie do 10 szt. drzew ozdobnych liściastych (materiał Wykonawcy)                       Nasadzenie do 10 szt. 10-letnich szkółkowanych drzew ozdobnych liściastych z bryłą korzeniową               o obw. pnia 20-25 cm z zaprawą dołów w gruncie kat. III, założenie osłony z pali drewnianych.

Jednokrotne podlanie po wysadzeniu.

5)  Nasadzenia do 500 szt.  krzewów żywopłotowych w ilości 8 szt./mb (materiał Wykonawcy)

Nasadzenia 500 szt. krzewów żywopłotowych w ilości 8 szt./mb na długości 100 mb w

rowach o szerokości do 45 cm wraz z zaprawą rowów do połowy głębokości w gruncie

kat. III.

Podlanie wysadzonych krzewów.

6) Przygotowanie i wykonanie obsady wiosennej jednorocznych roślin rabatowych kwitnących (materiał Wykonawcy) na łącznej powierzchni 246 m2.

Przygotowanie terenu pod obsadzenia letnie w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm, nawiezienie nawozem wieloskładnikowym np. azofoska w ilości 2kg/100m2  -  łączna pow. 246 m2 (Pl. Św. Małgorzaty - dwie fontanny-obsada w kuwetach                      o łącznej pow. 25 m2; Pl. Św. Małgorzaty - przy kamieniu pamięci pow. 105 m2; skwer                             ul. Franciszkańska - kwatery pow.12 m2; Plac 1000-lecia PP - wokół fontanny pow. 20 m2; pasaż Wyszyńskiego 15 m2; Pl. Grunwaldzki - działka przy  ul. Dworcowej 29 m2; skwer Konopnicka/Grodzka 40 m2).

Obsadzenie jednorocznymi roślinami rabatowymi kwitnącymi (bratki, stokrotki) na pow. 246 m2                 w ilości 25 szt./m2.

Jednokrotne podlanie wysadzonych jednorocznych roślin rabatowych kwitnących.

Termin wykonania nasadzeń w 2025 r.– do 15.04.2025 r.

7) Przygotowanie i wykonanie obsady letniej jednorocznymi roślinami rabatowymi kwitnącymi (materiał Wykonawcy) na łącznej powierzchni 368 m2

Przygotowanie terenu pod obsadzenia w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm, nawiezienie nawozem wieloskładnikowym np. azofoska w ilości 2kg/100m2  -  łączna pow. 368 m2 (Aleja Niepodległości gazony pow. 62 m2; Pl. Jana Pawła II - gazony 38 m2; Pl. św. Małgorzaty - skupina przy zabytkowej latarni 22 m2; Pl. św. Małgorzaty - dwie fontanny-obsada w kuwetach o łącznej pow. 25 m2; Pl. Św. Małgorzaty - przy kamieniu pamięci pow. 105 m2; skwer ul. Franciszkańska - kwatery pow. 12 m2; Plac 1000-lecia PP - wokół fontanny pow. 20 m2; pasaż Wyszyńskiego 15m2; Pl. Grunwaldzki - działka przy ul. Dworcowej 29 m2; skwer Konopnicka/Grodzka 40 m2)

Obsadzenie roślinami kwietnikowymi (szałwia, żeniszek, aksamitka, begonia semperflorens)                na pow. 368 m2 w ilości 25 szt./m2.

Jednokrotne podlanie wysadzonych jednorocznych roślin rabatowych kwitnących.

Termin wykonania nasadzeń w 2025 r. : 15 – 31 maja 2025 r.

8) Ryczałt miesięczny w zakresie bieżącego utrzymania obsady letniej jednorocznych roślin rabatowych kwitnących na łącznej pow. 368 m2

Utrzymanie obsady letniej na łącznej pow. 368 m2 w następujących lokalizacjach: Aleja Niepodległości gazony pow. 62 m2; Pl. Jana Pawła II - gazony 38 m2; Pl. św. Małgorzaty - skupina przy zabytkowej latarni 22 m2; Pl. św. Małgorzaty - dwie fontanny - obsada w kuwetach o łącznej pow. 25 m2; Pl. Św. Małgorzaty - przy kamieniu pamięci pow. 105 m2; skwer ul. Franciszkańska - kwatery pow. 12 m2; Plac 1000-lecia PP - wokół fontanny pow. 20 m2; pasaż Wyszyńskiego 15m2; Pl. Grunwaldzki - działka przy ul. Dworcowej 29 m2; skwer Konopnicka/Grodzka 40 m2)

Zakres prac w ramach ryczałtu obejmuje:

- podlewanie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących we wczesnych godzinach rannych lub godzinach wieczornych wg potrzeb.

- trzykrotne (lipiec, sierpień, wrzesień) nawożenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, przeznaczonymi do roślin rabatowych  kwitnących, w formie płynnej, w stężeniu 2%

- odchwaszczanie, spulchnianie gleby, uszczykiwanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów                  wg potrzeb.

- likwidacja nasadzeń

Termin obowiązywania ryczałtu od 1 czerwca do 31 października 2025 r., tj. 5 miesięcy.

9) Nasadzenia jednorocznych roślin rabatowych kwitnących letnich w wieżach kwiatowych oraz donicach kwiatowych  wraz z uzupełnieniem podłoża substratem torfowym. Ustawienie wież na terenie miasta.

Nasadzenia jednorocznych roślin rabatowych kwitnących (np. pelargonia, surfinia w odmianach                 w fazie pełnego kwitnienia, w kolorach ustalonych z Zamawiającym) w wieżach kwiatowych                      i donicach kwiatowych wraz z uzupełnieniem podłoża substratem torfowym (wieże kwiatowe stojące o wys. 120 cm - 6 szt. ilość sadzonek w jednej wieży miej mniej niż 120 szt.; wieże kwiatowe "trzy misy" - 2 szt., ilość sadzonek w jednej wieży nie mniej niż 150 szt.; donice kwiatowe - 5 szt., ilość sadzonek w jednej donicy nie mniej niż 30 szt.)

Ustawienie kompozycji kwiatowych w centrum miasta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 15 maja 2025 r.

Pielęgnacja jednorocznych roślin rabatowych kwitnących od nasadzenia do momentu ustawienia na terenie miasta (podlewanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, usuwanie przekwitłych kwiatostanów).

Sadzonki roślin w fazie pełnego kwitnienia – materiał wykonawcy.

Wieże kwiatowe i donice kwiatowe – materiał Zamawiającego.

10) Ryczałt miesięczny w zakresie prac związanych z utrzymaniem obsady letniej   jednorocznych roślin rabatowych kwitnących   w wieżach kwiatowych i donicach kwiatowych

Bieżące utrzymanie obsady letniej w wieżach kwiatowych oraz donicach kwiatowych w ramach ryczałtu miesięcznego (wieże kwiatowe stojące o wys. 120 cm - 6 szt., wieże kwiatowe "trzy misy" -2 szt., donice kwiatowe - 5 szt.).

Zakres prac w ramach ryczałtu obejmuje:

-  podlewanie jednorocznych roślin rabatowych kwitnących we wczesnych godzinach rannych lub godzinach wieczornych wg potrzeb.

-  nawożenie wg potrzeb nawozem przeznaczonym do tego rodzaju nasadzeń  roślin rabatowych kwitnących

- zwalczanie szkodników

-  ochronę przed przygruntowymi przymrozkami – gdy w ciągu doby temperatura powietrza prognozowana na portalu „meteo.pl” jest niższa niż 2° Celsjusza.

-  Likwidacja obsady z oczyszczeniem kaskad i donic oraz ich zdeponowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Termin obowiązywania ryczałtu od 15 maja do 15 października 2025 r., tj. 5 miesięcy.

11) Przygotowanie i wykonanie jesienią obsady cebul tulipanów, narcyzów (materiał Wykonawcy)               na łącznej pow. 162 m2

Przygotowanie terenu pod obsadzenia jednorocznymi roślinami rabatowymi kwitnącymi w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm - łączna pow. 162 m2 (Aleja Niepodległości - gazony pow. 62 m2; Pl. Jana Pawła II - gazony 38 m2; Pl. św. Małgorzaty - skupina przy zabytkowej latarni pow. 22 m2;  Wałowa – 40 m2)

Obsadzenie roślinami cebulowymi (tulipany, narcyzy) w ilości 9 720 szt.  powierzchni 162 m2, tj. 60 szt./m2 (Aleja Niepodległości - gazony 3720 szt.; Pl. Jana Pawła II - gazony 2280 szt.; Pl. św. Małgorzaty - skupina przy zabytkowej latarni 1320 szt.; Wałowa - 2400 szt.)

- Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w ilości 30 szt. (materiał Wykonawcy).

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w ilości 30 szt. na terenie płaskim w   gruncie kat. III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0,3 m.

Jednorazowe podlanie wysadzonych krzewów.

- Sadzenie krzewów iglastych w ilości 20 szt. (materiał Wykonawcy).

Sadzenie krzewów iglastych w ilości 20 szt. na terenie płaskim w gruncie kat. III  z zaprawą dołów śr./głębok. 05 m.

Jednorazowe podlanie wysadzonych krzewów.

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na pow. do 200 m2  w gruncie kategorii III                               z nawożeniem.

- Usuwanie drzew w ilości do 15 szt. o średnicy pnia ˂20 cm bez karczowania karpiny wraz                   z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie drzew  w ilości do 10 szt. o średnicy pnia  od 21 cm do 30 cm z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy .

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości do 15 szt. o średnicy pnia                     od 31 cm do 40 cm z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy.

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości do 20 szt. o średnicy pnia                  od 41 cm do 65 cm, bez karczowania karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości do 8 szt. o średnicy pnia od 41 cm        do 65 cm, z karczowaniem karpiny wraz z załadunkiem i wywozem biomasy

Wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zasypanie miejsc po karczowaniu ziemią urodzajną.

- Cięcia sanitarno – korekcyjne  (z użyciem drabin) drzew w ilości do 25 szt. o średnicy pnia od 21 cm do 30 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości do 20 szt.                     o średnicy pnia od 21cm do 30 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) drzew w ilości do 30 szt.                 o średnicy pnia od 31cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Cięcia sanitarno-korekcyjne (z użyciem podnośnika koszowego) drzew  w ilości do 25 szt.                 o średnicy pnia powyżej 41 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Usuwanie posuszu (z użyciem podnośnika koszowego) do 20 szt. drzew o średnicy pnia od 31cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Usuwanie posuszu (z użyciem podnośnika koszowego) do 30 szt. drzew o średnicy pnia powyżej 41 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Podkrzesanie koron do 150 szt. drzew starszych o średnicy pnia od 31 cm do 40 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

Zabezpieczenie ran powłoką ochronną.

- Usuwanie samosiewów drzew i krzewów z łącznej pow. do 10 000 m2 wraz z załadunkiem                       i wywozem biomasy

- Usuwanie wiatrołomów drzew do 20 szt. o średnicy pnia do 30 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Usuwanie wiatrołomów drzew do 20 szt. o średnicy pnia pow. 30 cm

Załadunek i wywóz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

- Opalikowanie 30 szt. drzew (3 paliki/1 drzewo)

Zakup, transport palików o długości 2,4 m i średnicy 6 cm, zabezpieczenie drewnochronem. Zamocowanie palików w podłożu, wykonanie praz montaż listew poprzecznych, umocowanie do drzewa za pomocą taśmy. W razie konieczności  demontaż zniszczonego opalikowania.

- Mechaniczne koszenie trawników wraz z wygrabieniem pokosu, załadunkiem  i wywozem biomasy

Mechaniczne koszenie 4 razy w sezonie. Wykaz terenów do koszenia będzie podawał Zamawiający na podstawie TABELI „Wykaz terenów do czterokrotnego mechanicznego koszenia”

Koszenie trawników wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem biomasy obejmuje: ścięcie             i wygrabienie trawy, zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po koszeniu, wywóz biomasy najpóźniej w drugim dniu po skoszeniu.

Roślinność i infrastrukturę towarzyszącą terenom podlegającym koszeniu należy pozostawić                w takim samym stanie jak przed koszeniem, tzn.: brak uszkodzeń szyi korzeniowych drzew                     i krzewów, brak uszkodzeń roślin/darni, brak zagłębień i zniszczeń  terenu po przejeździe sprzętu oraz pojazdów obsługi służących pracom związany z  koszeniem.

Obkaszanie elementów infrastruktury (rabaty, ławki, kosze na śmieci itp.) należy prowadzić  równolegle z koszeniem terenu, z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi/maszyn.

Terminy koszeń będą podawane w miesięcznych harmonogramach prac.

Wykaz terenów do czterokrotnego mechanicznego koszenia

| Lp. | Nazwa | Położenie terenu | Powierzchnia całkowita | Powierzchnia do koszenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zieleniec Niepodległości – Garbarska – działka nr 2382 | przy schodach | 1 116 m2 | 745 m2 |
| 2 | zieleńce przy ul. Okulickiego działka nr 334,528 | częściowo - przed starostwem powiatowym | 6 455 m2 | 6 435 m2 |
| 3 | Paderewskiego działka nr 2003 | zieleniec | 1 191 m2 | 8 94 m2 |
| 4 | ul. Polna Droga przy zalewie działka nr 2180/12, 2180/14, 2180/4, 2178/2, część dz. 2178/2, pasy zieleni na dz. 2180/13 i 2180/11 | Od Bosmanatu do placu zabaw - z placem zabaw | 18 719 m2 w tym: 3 150 m2 plac zabaw | - 719 m2 w tym: 3 150 m2 plac zabaw |
| 5 | Tereny zielone wzdłuż Alei Goplany – działki 2192 ,2198, 2195, 2184/2 | skarpa nad zalewem wzdłuż alei Goplany | 7 886m2 | 7 886 m2 |
| 6 | Teren ul. Armii Krajowej – Głowackiego działka nr 1103 | zieleniec – wnętrze pomiędzy budynkami bez placu manewrowego dla kierowców oraz wnętrze za placem manewrowym | 23 000 m2 | 23 000 m2 |
| 7 | Teren przed UM działka nr 549 | zieleniec | 5 695 m2 | 5 695 m2 |
| 8 | Teren wokół UM działka nr 550 | trawniki | 3 958 m2 | 3 958 m2 |
| 9 | Teren przy UM – działka nr 567/2 | Teren zieleni przy parkingu (na rogu ul. Tokarzewskiego/Grota Roweckiego) | 704 m2 | 580 m2 |
| 10 | ul. Pionierów – Brzozowa działka nr 3099, 3105 | zieleńce po obu stronach alei Brzozowej od ul. Pionierów i od ul. Sprzymierzeńców | 8 158 m2 | 8 158 m2 |
| 11 | Pionierów - dz. nr 3090/2 | od potoku Witoszówka w stronę ronda | 1 369 m2 | 1 369m2 |
| 12 | Ciąg pieszy Paderewskiego, Kościuszki – zbiór działek | przejście | 180 m2 | 90 m2 |
| 13 | Teren po boisku nad zalewem | za tamą | 4 498 m2 | 4498 m2 |
| 14 | Plac Wojska Polskiego + Kwietniki przy pomniku 1000 – lecia PP | cały | 4 197 m2 | 750 m2 |
| 15 | Skarpa ul. Wrocławska działka nr1693,1766,1767,1691 | Od restauracji Wołowina do ul.1 Maja | 4 600 m2 | 3 800 m2 |
| 16 | Wrocławska- Nadbrzeżna działka nr 475 | skwer | 2 500 m2 | 2 336 m2 |
| 17 | Teren zieleni ul. Wrocławska działka nr 350 | za byłym US | 1 129 m2 | 1 129 m2 |
| 18 | ul. Kliczkowska działka nr 236/2 | Skwer przy budynku nr 34 | 3 307 m2 | 3 307 m2 |
| 19 | ul. Wyspiańskiego - Pl. Ludowy działka nr 3613 | Skwer przed restauracją Łaźnia | 490 m2 | 490 m2 |
| 20 | Kopernika - Jodłowa działka nr 676 | Przy budynku mieszkalnym | 979 m2 | 901 m2 |
| 21 | Kopernika działka nr 352 | Przy rondzie Kopernika/Kliczkowska | 300 m2 | 300 m2 |
| 22 | Kilińskiego działka nr 321/5,324,323 | Zieleniec z placami zabaw | 5 267 m2 | 5267 m2 |
| 23 | ul. Kraszowicka działka nr 220 | Przy moście – plac zabaw | 1 314 m2 | 1 200 m2 |
| 24 | Strzelińska - Westerplatte- klin działka nr 1715 | Zieleńce położone na rozwidleniu ul. Westerplatte i Strzelińskiej | 3 615 m2 | 3 615 m2 |
| 25 | Zieleniec przy Przemysłowej działka nr 1385 | z boiskiem trawiastym i placem zabaw | 9 100 m2 | 9 100 m2 |
| 26 | Kopernika - Okrężna wyjazd z miasta działka nr 1125 | przy rondzie po prawej stronie | 1 363 m2 | 1 143 m2 |
| 27 | ul. Słobódzkiego – za żłobkiem działka nr 1071 | Zieleniec | 2 060 m2 | 1 800 m2 |
| 28 | ul. Zamenhofa - Słobódzkiego działka nr 1091 | z placem zabaw | 2 873 m2 | 2 873 m2 |
| 29 | ul. Słobódzkiego działka nr 895 | przed byłą szkołą | 713 m2 | 500 m2 |
| 30 | Słowackiego- Zamenhofa działka nr 50 | za bud. Spółdzielni | 11 25 m2 | 1 125 m2 |
| 31 | Prądzyńskiego działka nr 208 | boiska, pl. zabaw, bez kortu do tenisa i piłki | 19 998 m2 | 18 031 m2 |
| 32 | Os. Zawiszów działka nr 117 | wnętrze między blokowe z boiskiem | 7 678 m2 | 7 167 m2 |
| 33 | Os. Zawiszów - skarpa działka nr 24 | boki + korona | 16 175 m2 | 16 175 m2 |
| 34 | Os. Zawiszów – zbiór działek | zieleńce przy szkole podstawowej nr1 | 7 925 m2 | 7 925 m2 |
| 35 | Os. Zawiszów - Stęczyńskiego – zbiór działek | zieleniec wzdłuż jezdni do ronda | 2 137 m2 | 2 137 m2 |
| 36 | Os. Zawiszów – ul. K. Wielkiego dz. nr 431 | teren zieleni- trawniki we wnętrzu między blokami | 2 224 m2 | 740m2 |
| 37 | ul. Dąbrowskiego część działki nr 191 | Zieleniec w pobliżu ul. Sowińskiego | 255 m2 | 255 m2 |
| 38 | Os. Zawiszów działka nr 127 | Teren za pasażem handlowym KMD | 4 290 m2 | 4 290 m2 |
| 39 | ul. Chłopska działka nr 177 | boisko za szkołą „Caritasu” | 840 m2 | 620 m2 |
| 40 | ul. Kopernika/Kliczkowska działka nr418 | zieleniec przed cukiernią Łukowa | 288 m2 | 288 m2 |
| 41 | ul. Leśna (tzw. sięgacz) – działka nr 2685/9 i nr 2695 | teren zielony działek na szerokości 2 m na odcinku wzdłuż budynku hospicjum w stronę Towarzystwa Brata Alberta – prawa strona | 12 861 m2 | 580 m2 |
| 42 | M. Skłodowskiej - Curie - działka nr 336 | plac zabaw i teren zieleni przy placu zabaw | 1 987 m2 | 900 m2 |
| 43 | Westerplatte/Towarowa – działka nr 1607, 1606 i części działek 1604, 1603, 1602 | teren zieleni wraz z placem zabaw | 2 083 m2 | 1580 m2 |
| 44 | Sikorskiego – działka nr 1104 | skrzyżowanie Sikorskiego (bud 27)/Zamenhofa | 571 m2 | 571 m2 |
| 45 | Piękna – działka nr 461 | Teren na skarpie | 72 m2 | 72 m2 |
| 46 | Gdyńska – działka 246/1 | Teren zieleni przed przychodnią Medyk | 427 m2 | 118 m2 |
| 47 | ul. Ułańska – dz. nr 307, 308, 309, 316 | trawniki dookoła kompleksu sportowego łącznie ze skarpą | 2 200 m2 | 2 200 m2 |
|  |  | Razem | 191 483 m2 | 185 312 m2 |

- Mechaniczne koszenie trawników wraz z wygrabieniem pokosu, załadunkiem i wywozem biomasy

Mechaniczne koszenie 3 razy w sezonie trawników . Wykaz terenów  do koszenia będzie podawał Zamawiający na podstawie TABELI „Wykaz terenów do trzykrotnego mechanicznego koszenia”.

Koszenie trawników wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem biomasy obejmuje: ścięcie              i wygrabienie trawy, zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po koszeniu, wywóz biomasy najpóźniej w drugim dniu po skoszeniu.

Roślinność i infrastrukturę towarzyszącą terenom podlegającym koszeniu należy pozostawić                w takim samym stanie jak przed koszeniem, tzn.: brak uszkodzeń szyi korzeniowych drzew                     i krzewów, brak uszkodzeń roślin/darni, brak zagłębień i zniszczeń  terenu po przejeździe sprzętu oraz pojazdów obsługi służących pracom związany z  koszeniem.

Obkaszanie elementów infrastruktury (rabaty, ławki, kosze na śmieci itp.) należy prowadzić  równolegle z koszeniem terenu, z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi/maszyn.

Terminy koszeń będą podawane w miesięcznych harmonogramach prac.

Wykaz terenów do trzykrotnego mechanicznego koszenia

| Lp. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | ul. Parkowa – droga gruntowa za posesją nr 21-29 w kierunku ul. Esperantystów (dz. nr 326) oraz droga gruntowa w kierunku ul. Pileckiego (dz. nr 3214) | 1 887 m2 |
| 2 | Aleja Goplany – teren powyżej placu zabaw (dz. nr 2180/4) | 2 101 m2 |
| 3 | ul. Marcinkowskiego – teren zielony pomiędzy przedszkolem a pawilonami handlowymi (dz. nr 335) | 590 m2 |
| 4 | ul. Szarych Szeregów – teren zielony po prawej stronie drogi w kierunku Wrocławia (dz. nr 1219, dz. nr 1395, dz. nr 1393, dz. nr 1394) | 5 346 m2 |
| 5 | ul. Szarych Szeregów – teren zielony po lewej stronie drogi w kierunku Wrocławia (dz. nr 673) | 8 000 m2 |
| 6 | ul. Mieszka I – teren zielony za SP nr 6 (dz. nr 1302) | 467 m2 |
| 7 | ul. Przedwiośnie – teren zielony po lewej stronie drogi od ul. Bystrzyckiej (dz. nr 678, dz. nr 679, dz. nr 762, dz. nr 763) | 4 530 m2 |
| 8 | ul. Bora-Komorowskiego – teren za przystankiem autobusowym (dz. nr 339, dz. nr 338) | 1 216 m2 |
| 9 | ul. Kanonierska – teren pomiędzy nasypem kolejowym a sklepem Mega+ (dz. nr 34 i 35) | 3 240 m2 |
| 10 | ul. Metalowców – teren zielony po lewej stronie drogi od ul. Przemysłowej (dz. 1435, 1436, 1437) | 10 369 m2 |
| 11 | ul. Korczaka – teren zielony pomiędzy ogrodzeniem szpitala a pasem drogowym (dz. 1837) | 6 953 m2 |
| 12 | ul. Andersa – teren pomiędzy szkołą a ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43) – na głębokość ok. 30m od ulicy Długosza i Galla Anonima | 6 200 m2 |
| 13 | ul. Prądzyńskiego – teren pomiędzy pasem drogowym, a ogrodzeniem ogrodów działkowych (dz. nr 195/2) | 2 800 m2 |
| 14 | ul. Prądzyńskiego – teren obok stacji ciśnień tzw. „grzyba” (dz. nr 202), po lewej stronie ul. Prądzyńskiego | 2 978 m2 |
| 15 | ul. Częstochowska – teren po prawej stronie drogi (za zabudowaniami) w kierunku od Świdnicy (dz. nr 554 obr. Zawiszów) | 5 164 m2 |
| 16 | ul. Śląska – teren po ogrodach działkowych w części pomiędzy ul. Śląską 11, ul. Śląską 19 i ul. Śląską 27 (dz. nr 3119/2) | 8 150 m2 |
| 17 | ul. Łukasińskiego – teren pomiędzy parkiem na Zawiszowie a ul. Stęczyńskiego (dz. nr 232) – część nie utrzymywana | 7 480 m2 |
| 18 | ul. Śląska – część dz. nr 65 (teren zielony przed posesjami ul. Śląska 49 i 51 oraz ul. Zielona 4) | 1 500 m2 |
| 19 | ul. Śląska – część dz. nr 3112 (teren pomiędzy skarpą o chodnikiem biegnącym od ronda ul. Pionierów/ul. Śląska do parkingu vis a vis OSiRu) | 920 m2 (na odcinku ok. 120 mb i głębokości ok. 6-10 m) |
| 20 | ul. Kraszowicka – działka nr 159 | 6000 m2 |
| 21 | ul. Wrocławska – teren pomiędzy rzeką Bystrzycą a drogą publiczną (w rejonie ronda i mostu żelaznego) tj. dz. nr 20/2 | 3 880 m2 |
| 22 | ul. Sikorskiego – dz. nr 2 (teren w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Esperantystów) | 1 830 m2 |
| 23 | ul. Sybiraków – pas zieleni wzdłuż ogrodzenia | 3 000 m2 |
| 24 | ul. Odnowiciela – przejście do ogrodów działkowych | 1 200 m2 |
| 25 | ul. Lipowa – teren wzdłuż Parku Centralnego | 5 800 m2 |
|  | Razem: | 101 601m2 |

- Uzupełnienie kory wraz z jej dowozem i rozścieleniem w rabatach miejscach wskazanych przez zamawiającego na pow. 500 m2

- Uzupełnienie żwiru wraz z jego dowozem i rozścieleniem w rabatach w miejscach  wskazanych przez Zamawiającego na pow. do 100 m2

- Stosowanie środków ochrony chemicznej przed szkodnikami i chorobami krzewów, róż, bylin, jednorocznych roślin rabatowych kwitnących na pow. do 300m2

Uwaga:

Zagospodarowanie odpadów.

Wykonawca ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego  i miejscowego. Koszty gospodarowania powstałymi podczas realizacji zamówienia odpadami  lub biomasą ponosi Wykonawca

Usuwanie wiatrołomów

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie czasu rozpoczęcia interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie rozpoczęcie interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia                  w czasie powyżej 2 do 4 godzin.

IV. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ ORAZ WYBRANYCH CHODNIKÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH, W PASACH DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH, NA PLACACH, SKWERACH I INNYCH WSKAZANYCH TERENACH KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICA

1) Utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej oraz czystości wybranych chodników                  w pasach  drogowych dróg gminnych  w ramach ryczałtu miesięcznego

a) bieżące usuwanie wszelkich odpadów komunalnych oraz odchodów zwierzęcych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z załadunkiem i wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Wykaz terenów  do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz terenów do utrzymania czystości w ramach podstawowych prac porządkowych w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi gminne” oraz TABELA „Wykaz żywopłotów oraz urządzonych zieleńców do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi gminne”.

Wykaz terenów do utrzymania czystości w ramach podstawowych prac porządkowych w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi gminne

| Lp. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1-go Maja – przy żywopłocie | 70 m2 |
|  | 1-go Maja/Wrocławska – skrzyżowanie | 150 m2 |
|  | Agnieszki Ks. – trawnik przed Szkołą Ekonomiczną | 108 m2 |
|  | Agnieszki Ks – zieleniec | 235 m2 |
|  | Aleja Goplany - zieleńce pomiędzy Aleją Goplany, a alejką w kierunku ul. Bobrzańskiej | 702 m2 |
|  | Andersa W. gen. - dojazd do żłobka | 900 m2 |
|  | Andersa W. gen. – trawniki po obu stronach drogi | 2 498 m2 |
|  | Armii Krajowej/Oświęcimska – zieleniec | 187 m2 |
|  | Armii Krajowej 30-36 – trawniki przed budynkami | 400 m2 |
|  | Armii Krajowej 44 – 48 - wjazd z alejką grabów pomiędzy budynkami po obu stronach | 90 m2 |
|  | Bobrzańska/Słowiańska – pas przy chodniku | 50 m2 |
|  | Bokserska – lewa str. od ul. Sportowej | 88 m2 |
|  | Bolko Ks.– pasy zieleni | 84 m2 |
|  | Brzozowa – pobocza – po obu stronach drogi | 720 m2 |
|  | Ceglana – wjazd do Kauflandu | 360 m2 |
|  | Chłopska – tereny zielone przy barierkach | 320 m2 |
|  | Chrobrego B.– pasy zieleni przy ulicy | 120 m2 |
|  | Czecha B. – pas zieleni przy chodniku | 80 m2 |
|  | Częstochowska – pobocze drogi od posesji nr 12 do granic miasta Świdnica | 1 650 m2 |
|  | Dąbrowskiego J. – teren zielony koło sklepu Delikatesy Centrum | 312 m2 |
|  | Dąbrowskiego J. 10-16 – trawnik (teren działki nr 2/4 dr i część działki nr 11/2) | 350 m2 |
|  | Dąbrowskiego J.– pas zieleni po prawej stronie od S. Wyszyńskiego do E. Plater | 2615 m2 |
|  | Długa 72 – trawnik przed Urzędem Miar | 143 m2 |
|  | Długosza J.– od K. Wielkiego do Szkoły Podstawowej nr 1 – prawa strona jezdni | 1 600 m2 |
|  | Dworcowa -zieleńce w pasie drogi | 120 m2 |
|  | Esperantystów/Odnowiciela/Łukasińskiego – skrzyżowanie – zieleń po stronie komisu samochodowego | 608 m2 |
|  | Fieldorfa A. E. gen. - pasy zieleni przy chodniku | 198 m2 |
|  | Fieldorfa A. E. gen.– pas od Niecałej do Komorowskiego | 475 m2 |
|  | Francuska – pas zieleni po prawej stronie od Jodłowej do budynku nr 9 | 50 m2 |
|  | Galla Anonima – trawniki przy Szkole Podstawowej nr 1(od strony ul. Ząbka) | 166 m2 |
|  | Galla Anonima – działka 70, 59 – trawniki w obrębie działek | 280 m2 |
|  | Garbarska – pas zieleni przylegający do muru | 150 m2 |
|  | Głowackiego B.- teren koło OSP wzdłuż Głowackiego i ul. Świerkowej | 666 m2 |
|  | Główna – pasy z wysepką | 120 m2 |
|  | Hetmańska – trzy zieleńce przy drzewach | 34 m2 |
|  | Inwalidów Wojennych - pas przy chodniku | 60 m2 |
|  | Inwalidów Wojennych – pas zieleni pod lipami | 360 m2 |
|  | Jadwigi Śląskiej Ks.– pas zieleni przy murku wzdłuż pawilonów | 40 m2 |
|  | Jagiellońska – pasy przy żywopłocie | 280 m2 |
|  | Jagiellońska – wysepka | 60 m2 |
|  | Jałowcowa – od Boduena do Jarzębinowej | 675 m2 |
|  | Jałowcowa – pas zieleni nowo założony | 88 m2 |
|  | Jałowcowa – pas zieleni przy murze od budynku nr 20 do garaży | 35 m2 |
|  | Jarzębinowa – pasy po obu stronach drogi | 600 m2 |
|  | Jasińskiego J. – pas od Langiewicza do Wyszyńskiego – prawa strona drogi | 920 m2 |
|  | Jodłowa – lewa str. od Westerplatte przy wjeździe na podwórko vis a vis skrzyżowania z ul. Jodłową | 820 m2 |
|  | Jodłowa – pasy zieleni | 210 m2 |
|  | Jodłowa/Westerplatte – skrzyżowanie – zieleniec z żywopłotem | 200 m2 |
|  | Kasztanowa – pas zieleni po prawej stronie od Westerplatte | 290 m2 |
|  | Kilińskiego J./Rolnicza – wysepka | 20 m2 |
|  | Kliczkowska – ul. M. Kopernika do ronda Wrocławska/Kliczkowska | 1 825 m2 |
|  | Kliczkowska – polana po stronie rzeki | 1 885 m2 |
|  | Kliczkowska /Kopernika – rondo i trawniki wysepki przy rondzie | 656 m2 |
|  | Klonowa – wysepka w pobliżu budynku Klonowa 28 – 34 | 125 m2 |
|  | Kochanowskiego J. – po stronie ogrodzenia, prawa strona | 246 m2 |
|  | Kolejowa – teren dworca autobusowego | 2 192 m2 |
|  | Kolejowa – zieleńce w pasie drogi | 285 m2 |
|  | Komorowskiego- – trawniki | 585 m2 |
|  | Komorowskiego - zieleniec przed Starostwem Powiatowym pomiędzy parkingiem, a jezdnia przy ul. Gen. B. Komorowskiego | 1 954 m2 |
|  | Komorowskiego/Skłodowskiej – Curie M. – lewoskręt | 200 m2 |
|  | Konopnickiej M.– zieleniec koło przychodni | 80 m2 |
|  | Kopernika M. – od mostu do Okrężnej – prawa strona drogi (bez zieleńca w pobliżu Kołłątaja) | 110 m2 |
|  | Kopernika M. – trawnik od mostu na rzece Bystrzyca do Kliczkowskiej – lewa strona drogi | 175 m2 |
|  | Kopernika M. – zieleniec koło przystanku w pobliżu ul. Kołłątaja | 148 m2 |
|  | Kopernika M./Towarowa - pas zieleni przy ścieżce rowerowej od Kopernika do Towarowej | 1 000 m2 |
|  | Kopernika M. – lewa strona od mostu do ul. Kliczkowskiej, z wysepkami | 280 m2 |
|  | Kopernika M. /Przemysłowa – trawnik w okolicy ronda tj. część działki 1510 | 1 500 m2 |
|  | Korczaka J. – pas od Wałbrzyskiej do Leśnej, lewa strona wraz z wysepkami przy przystankach autobusowych | 1400 m2 |
|  | Korczaka J. – pas zieleni po stronie domów jednorodzinnych | 520 m2 |
|  | Kosynierów – lewa strona od Hetmańskiej do Pileckiego | 718 m2 |
|  | Kosynierów – pas zieleni pod murem – prawa strona od ul. Hetmańskiej | 440 m2 |
|  | Kościuszki T. – koło garaży | 80 m2 |
|  | Kościuszki T. – pasy po obu stronach drogi | 100 m2 |
|  | Kraszowicka – trawnik przed Szkołą Podstawową Caritas | 20 m2 |
|  | Kraszowicka – pasy zieleni przy barierze i wysepki od przejazdu kolejowego do mostu | 900 m2 |
|  | Kraszowicka – trawniki wzdłuż drogi od wjazdu z ul. Przyjaźni w prawą stronę do przejazdu | 613 m2 |
|  | Kraszowicka – trawniki wzdłuż drogi od wjazdu z ul. Bystrzyckiej do wys. przejazdu kolejowego | 125 m2 |
|  | Krzywickiego – skwer | 490 m2 |
|  | Krzywoustego B. – pas zielni od Stęczyńskiego do drogi gruntowej, prawa strona | 1 060 m2 |
|  | Krzywoustego B.I odcinek– pasy zieleni | 779 m2 |
|  | Krzywoustego B. 9-15 – pas zieleni wzdłuż boiska | 114 m2 |
|  | Krzywoustego B. 9-15 – pas zieleni za chodnikiem | 53 m2 |
|  | Krzywoustego B. II odcinek - pasy zieleni | 722 m2 |
|  | Krzywoustego B.– od B. Śmiałego do Stęczyńskiego – pobocze | 695 m2 |
|  | Kunic M.- pasy zieleni | 780 m2 |
|  | Kwiatowa – pasy po obu stronach drogi | 150 m2 |
|  | Langiewicza M. gen. – obie str. drogi gruntowej od Prądzyńskiego do ogrodów działkowych | 140 m2 |
|  | Langiewicza M. gen. – pas zieleni przy parkingu wzdłuż garaży od ul. Jasińskiego do ul. Prądzyńskiego | 280 m2 |
|  | Langiewicza M. gen. - po stronie budynków | 807 m2 |
|  | Langiewicza M. gen.– przy garażach | 422 m2 |
|  | Lelewela J.– przy garażach | 60 m2 |
|  | Leśna – pasy zieleni | 150 m2 |
|  | Lipowa – pas zieleni po prawej stronie od Śląskiej do parku | 150 m2 |
|  | Łąkowa – pas o szerokości 2 m po stronie rzeki | 450 m2 |
|  | Łokietka W., Niemcewicza J., Brodatego H., Długosza J., Anonima G. – pasy zieleni wzdłuż drogi | 8 110 m2 |
|  | Łukasińskiego W. -teren zielony na parkingu | 3 332 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – rejon skrzyżowania Łukasińskiego W./Pobożnego l. str. | 825 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – skarpa przy osiedlu ul. Wesołej | 133 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – teren zielony między jezdnią, a chodnikiem wzdłuż parkingu do przejścia na Stęczyńskiego | 325 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – wysepka z pasem do ul. Wesołej | 420 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– koło przystanku naprzeciwko ul. Gdyńskiej | 40 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– lewa str. od posesji Łukasińskiego 43 do bramy cmentarza żołnierzy radzieckich | 480 m2 |
|  | Łukasińskiego W./Esperantystów - skrzyżowanie – część zieleńca z lipami | 405 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. –trawniki na parkingu | 1 100 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – pas zieleni po prawej stronie od ul. L. Riedla do E. Plater | 1 195 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – skarpa koło szkoły | 360 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – wysepki koło „Leclerc” | 30 m2 |
|  | Marcinkowskiego K. – wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 16 | 601 m2 |
|  | Matejki J.– prawa strona od Garbarskiej | 80 m2 |
|  | Miarki K. – przejście pomiędzy budynkiem nr 18, a budynkiem nr 20 (działka nr 92/1) | 250 m2 |
|  | Mickiewicza A. – pasy po obu stronach drogi | 340 m2 |
|  | Mieszka I – parking | 600 m2 |
|  | Mieszka I – zieleniec od. str. od Wodnej | 300 m2 |
|  | Mieszka I– działka nr 60/3, 60/7, 59/1 (teren przy budynkach 17 A, B, C, D) | 1 230 m2 |
|  | Mieszka I– pas zieleni po stronie garaży | 100 m2 |
|  | Miłego Dnia – pas zieleni za chodnikiem wzdłuż rzeki | 1 930 m2 |
|  | Miłego Dnia – skarpa w pobliżu Szkoły Hotelarskiej | 88 m2 |
|  | Miłego Dnia – teren zielony przed Szkołą Hotelarską | 111 m2 |
|  | Miłego Dnia – część działki 2699 – trójkąt przy przejściu na targowisko | 870 m2 |
|  | Modrzewiowa – wysepka | 150 m2 |
|  | Nadbrzeżna – po stronie rzeki | 4 020 m2 |
|  | Nasypowa – pas o szerokości 1,5 m po stronie nasypu kolejowego | 210 m2 |
|  | Nauczycielska – pas zieleni pod drzewami | 20 m2 |
|  | Niecała/Fieldorfa A.E. gen.– skrzyżowanie | 14 m2 |
|  | Odnowiciela K. – od Esperantystów do budynku H. Brodatego 56 – po stronie ogródków działkowych | 2 688 m2 |
|  | Odnowiciela K. – pas przy ulicy od H. Pobożnego do H. Brodatego – prawa strona drogi | 340 m2 |
|  | Odnowiciela K. – pas zieleni przy murze szkoły oraz skarpa vis a vis szkoły oraz pas przyuliczny od Brodatego | 4 70 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – koło „Aldi” | 150 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – pas zieleni od budynku nr 32 do budynku nr 44 | 525 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – teren zielony koło „Mc Donald” | 177 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich/Sikorskiego W. - zieleniec | 45 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich/Zamenhofa L. – skrzyżowanie – zieleniec koło sklepu „Ledi” | 970 m2 |
|  | Okrężna – działki 968, 971 – trawnik w pasie drogowym, prawa strona przy wyjeździe z ronda | 60 m2 |
|  | Okrężna – 2 wysepki przed pawilonem „Biedronka” | 40 m2 |
|  | Okrężna – pas zieleni vis a vis budynku 62 | 30 m2 |
|  | Okrężna/Klonowa – skrzyżowanie | 160 m2 |
|  | Okulickiego L. gen. – od A. Krajowej do budynku nr 14 – prawa strona | 340 m2 |
|  | Okulickiego L. gen. - pas zieleni z brzozami przed Sądem Rejonowym | 224 m2 |
|  | Okulickiego L. gen. - pas pod lipami | 696 m2 |
|  | Okulickiego L. gen./A. Krajowej - skrzyżowanie – zieleniec | 40 m2 |
|  | Osiedle Słowiańskie – trawniki w pasie drogowym wewnątrz Osiedla | 15 275 m2 |
|  | Paderewskiego I. –tereny zieleni przy parkingu przy SP nr 8 | 386 m2 |
|  | Paderewskiego I. – działka 1991 – pas za pawilonem spożywczym | 376 m2 |
|  | Paderewskiego I. – od parkingu do przejścia na zalew | 300 m2 |
|  | Paderewskiego I.– parking | 1 027 m2 |
|  | Paderewskiego I.– pas zieleni wzdłuż muru od ul. Wałbrzyskiej do Szymanowskiego | 200 m2 |
|  | Paderewskiego I.– teren zielony za parkingiem (zaplecze budynków Polna Droga) | 560 m2 |
|  | Paderewskiego I.– zaplecze posesji Kusocińskiego | 210 m2 |
|  | Parkowa – pas zieleni po stronie boiska | 350 m2 |
|  | Parkowa – przy ogrodzeniu wjazdu do posesji Parkowa 8 | 80 m2 |
|  | Parkowa – wysepka w pobliżu posesji Parkowa 8 | 100 m2 |
|  | Piekarska – pas przy ulicy vis a vis Piekarska 2 | 60 m2 |
|  | Piekarska - pas zieleni po lewej stronie od Matejki do Pl. Ludowego | 40 m2 |
|  | Pileckiego W. Rotmistrza – teren zielony z klonami vis a vis szkoły | 665 m2 |
|  | Pionierów/Sprzymierzeńców - trawnik w obrębie ronda | 120 m2 |
|  | Pionierów – wysepka przy rondzie | 18 m2 |
|  | Plac 1000 – lecia Państwa Polskiego – trawnik wzdłuż muru | 130 m2 |
|  | Plac Kombatantów – teren zielony przy bocznej ścianie budynku POLOmarket wraz z murkiem | 177 m2 |
|  | Plac Kombatantów – trawniki przy parkingu | 383 m2 |
|  | Plac Ludowy- pasy po obu stronach drogi | 740 m2 |
|  | Plater – trawniki wokół pętli autobusowej oraz trawniki na skarpach | 1 678 m2 |
|  | Plater E. – pasy zieleni | 330 m2 |
|  | Plater E./Zamenhofa L.– narożnik z pasem przyulicznym | 350 m2 |
|  | Pobożnego H,– zieleniec (działka 3/117) | 435 m2 |
|  | Pobożnego H. – zieleniec (działka 14/1) | 1 868 m2 |
|  | Pobożnego H.– po stronie garaży (działka nr 3/108, działka nr 3/84) | 8 001 m2 |
|  | Pobożnego H.– zieleniec koło parkingu | 60 m2 |
|  | Pobożnego H.– zieleniec po prawej stronie od W. Łokietka do K. Odnowiciela | 3 306 m2 |
|  | Pobożnego H./Stęczyńskiego B./Wielkiego K. – wysepki | 141 m2 |
|  | Pogodna – obie str. drogi od Sikorskiego do wys. firmy Ideal Automotive | 4 100 m2 |
|  | Pogodna- wysepki na parkingu | 1 128 m2 |
|  | Polna Droga – Pionierów – ścieżka rowerowa | 750 m2 |
|  | Polna Droga – Słowiańska – ścieżka rowerowa | 1 375 m2 |
|  | Polna Droga – między wiaduktami kolejowymi | 50 m2 |
|  | Polna Droga – od wiaduktu kolejowego do zalewu – obie strony drogi | 850 m2 |
|  | Polna Droga – na długości zalewu, obie strony drogi | 1 600 m2 |
|  | Polna Droga – pasy i wysepki przy parkingu | 2 200 m2 |
|  | Polna Droga – pas i wysepki po prawej stronie na dł. parkingu | 210 m2 |
|  | Polna Droga – od parkingu do Wałbrzyskiej – przed placem zabaw i pas przy ogrodzeniu, lewa strona | 1 800 m2 |
|  | Polna Droga – od parkingu do Wałbrzyskiej – prawa strona drogi | 250 m2 |
|  | Wałbrzyska/Polna Droga – zieleniec przy skrzyżowaniu | 1 160 m2 |
|  | Polna Droga – alejka między zalewem Witoszówka a ul. Słowiańską | 2 835 m2 |
|  | Polna Droga – alejka od Bobrzańskiej do tamy wraz z łącznikiem | 680 m2 |
|  | Prażmowskiego A. – skwer | 160 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – pas zieleni od posesji Langiewicza 1 do bramy kościoła – prawa strona drogi | 220 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – pas zieleni po stronie budynków – lewa strona od ul. Wyszyńskiego | 1 282 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – pas zieleni położony wzdłuż kościoła – lewa strona na skarpie | 209 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – przy budynku 1-13 i przy bud. 41 | 316 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – przy ogrodzeniu Głównego Punktu Zasilającego | 130 m2 |
|  | Prądzyńskiego I. – zieleniec przy ogrodzeniu wieży ciśnień | 1 358 m2 |
|  | Prądzyńskiego I.– pas przy ogrodach działkowych | 2 490 m2 |
|  | Prądzyńskiego I.– wysepka | 564 m2 |
|  | Przedwiośnie /Zacisze – skrzyżowanie | 80 m2 |
|  | Paderewskiego I./Polna Droga - przejście– pas zieleni przy przejściu | 250 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich / Zamenhofa - przejście – pobocze oraz działka nr 32 | 1 060 m2 |
|  | Przemysłowa – teren zielony poza pasem drogowym pomiędzy ul. Przemysłową, a ul. Kilińskiego | 2787 m2 |
|  | Przemysłowa – teren zielony poza pasem drogowym przy wjeździe do magazynów zbożowych | 767 m2 |
|  | Przemysłowa /Inżynierska – teren zielony poza pasem drogowym po obu stronach wjazdu na ul. Inżynierską | 952 m2 |
|  | Rolnicza – od hurtowni „Polmet” na długości ogrodzenia ciepłowni ŚFUP | 390 m2 |
|  | Rolnicza- prawa strona od M. Kopernika do budynku P. Skargi 4 | 285 m2 |
|  | Roweckiego S. gen./Fieldorfa E. A. gen.– skrzyżowanie | 38 m2 |
|  | Równa – pas zieleni koło II LO i Zakładu Energetycznego | 398 m2 |
|  | Równa – wysepka przy jezdni – vis a vis pływalni | 34 m2 |
|  | Równa – wzdłuż posesji Zespołu Szkół Hotelarskich | 220 m2 |
|  | Równa / Mieszka I – po stronie Szkoły Hotelarskiej - zieleniec przy ogrodzeniu i jezdni | 308 m2 |
|  | Rzeźnicza – działka nr 1226 i 1227 | 110 m2 |
|  | Saperów – pasy zieleni przy ulicy | 580 m2 |
|  | Saperów – przy murze | 989 m2 |
|  | Saperów/Kościelna – zieleniec | 80 m2 |
|  | Sikorskiego W. – zieleniec przed „Boskarem” | 250 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od Langiewicza do Pogodnej, trawniki po obu stronach drogi | 3 842 m2 |
|  | Sikorskiego – tereny zielni wzdłuż sięgacza | 500 m2 |
|  | Sikorskiego - parking | 1 100 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od Zamenhofa do Langiewicza – lewa strona | 1 619 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od Zamenhofa do Langiewicza – prawa strona | 2 850 m2 |
|  | Sikorskiego W. – pas przy parku | 2 137 m2 |
|  | Sikorskiego W.– działka nr 163, 164 przy skrzyżowaniu Sikorskiego/Strzegomska | 1 900 m2 |
|  | Sikorskiego W.– od J. Słowackiego do posesji W. Sikorskiego 23 - obie strony drogi | 900 m2 |
|  | Siostrzana – lewa str. od Boh. Getta | 100 m2 |
|  | Skargi P. – pas zieleni po lewej stronie od ul. Rolniczej | 164 m2 |
|  | Skargi P. – wjazd od Kopernika | 90 m2 |
|  | Skargi P./Rolnicza | 446 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M. – koło sklepu „Intermarche” | 1 347 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M. - na wysokości Spółdzielni Mieszkaniowej – wzdłuż muru | 261 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M. – pas przy ulicy po stronie sklepu „Intermarche” od wjazdu do Intermarche do końca ogrodz. gazowni | 116 m2 |
|  | Skłodowskiej – Curie M./Zamenhofa L.– pas zieleni przy ulicy | 65 m2 |
|  | Słobódzkiego - Kozara M. – pasy zieleni przy jezdni od Riedla do końca ulicy | 1 099 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. – zieleniec przy budynku nr 20-24 | 342 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. – pas zieleni przed przedszkolem miejskim nr 14 | 480 m2 |
|  | Słowackiego J.– zieleniec koło garaży i pasy zieleni przy chodniku | 640 m2 |
|  | Słowiańska -pas zieleni za ścieżką rowerową | 302 m2 |
|  | Słowiańska – lewa strona od Śląskiej do skarpy | 130 m2 |
|  | Słowiańska – od wjazdu na cmentarz do Wałbrzyskiej – lewa strona (bez skarpy) | 2 777 m2 |
|  | Słowiańska – pas od Bobrzańskiej do Wałbrzyskiej – prawa strona (bez skarpy) | 9 826 m2 |
|  | Słowiańska – pas przy ulicy od wiaduktu do Bobrzańskiej | 4 000 m2 |
|  | Słowiańska – przejście z ul. Serbskiej do Słowiańskiej – przy posesji Serbska 5 | 422 m2 |
|  | Bobrzańska – skarpa wraz z narożnikiem do ul. Trzeboszańskiej | 697 m2 |
|  | Słowicza – zieleniec | 1 200 m2 |
|  | Sowińskiego – trawniki w pasie drogowym działki nr 235 | 320 m2 |
|  | Sportowa – od posesji Sportowa 3 do ul. Bokserskiej – lewa strona drogi | 311 m2 |
|  | Spółdzielcza – przy parkingu | 100 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – od Pionierów do wiaduktu – lewa str. | 381 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – parking | 770 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – pasy po obu stronach drogi od Pionierów do J. Lelewela | 1 231 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – zieleniec po stronie ul. Rycerskiej | 150 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – prawa strona od ronda do ul. Rycerskiej – pasy za chodnikiem do posesji prywatnych | 210 m2 |
|  | Sprzymierzeńców - parking | 600 m2 |
|  | Stalowa – pasy zieleni przy chodniku | 1 365 m2 |
|  | Stalowa – pobocze drogi (część działki nr 1524) | 2 340 m2 |
|  | Stalowa – teren zielony przylegający do posesji firmy „Eurofoam” ul. stalowa 19 (część działki nr 1490) | 266 m2 |
|  | Stawki - pas zieleni wzdłuż ogrodzenia | 317 m2 |
|  | Stęczyńskiego B.– trawniki po obu stronach drogi | 12 170 m2 |
|  | Strzegomska – przy krzewach ligustru i ognika za „Leclerc” | 775 m2 |
|  | Strzegomska – wyjazd z „Leclerc” w kierunku Esperantystów po stronie strzelnicy | 450 m2 |
|  | Strzegomska – wyjazd z „Leclerc” w kierunku ul. Sikorskiego | 1 810 m2 |
|  | Strzelińska – wysepki | 273 m2 |
|  | Strzelińska 19-21 (działka nr 62) | 446 m2 |
|  | Sybiraków – od Armii Krajowej do Zwierzynieckiej | 425 m2 |
|  | Sybiraków – pas zieleni pod płotem | 590 m2 |
|  | Sybiraków – pasy zieleni | 857 m2 |
|  | Szpitalna – zieleniec przy murze vis a vis Teatralnej | 210 m2 |
|  | Śląska – działka nr 89 (teren między ul. Zieloną, a Przyjaźni) | 1 100 m2 |
|  | Śląska – lewa strona od ronda do Westerplatte | 3 616 m2 |
|  | Śląska – od Pionierów do bramy cmentarza – prawa strona drogi | 1 785 m2 |
|  | Śląska – prawa strona od Sportowej do Westerplatte | 906 m2 |
|  | Śląska – przy drzewach na wysokości parkingu po stronie cmentarza | 420 m2 |
|  | Śląska – skarpa wzdłuż torów kolejowych od ogrodzenia cmentarza do Przyjaźni | 650 m2 |
|  | Śląska – teren skarpy od bramy cmentarza na długości cmentarza | 522 m2 |
|  | Śląska – zieleniec Śląska /Sadowa wraz z pasem przyulicznym do ul. Zielonej | 1 221 m2 |
|  | Śląska /Pionierów - skrzyżowanie – trawnik na rondzie | 70 m2 |
|  | Śmiałego B.– pasy zieleni | 883 m2 |
|  | Świętojańska – zieleniec | 980 m2 |
|  | Traugutta – trawniki w pasie drogowym | 150 m2 |
|  | Trybunalska – koło Aresztu Śledczego | 60 m2 |
|  | Trzeboszańska – ciąg pieszy Trzeboszańska 39 – Ślężańska | 116 m2 |
|  | Wałbrzyska – Paderewskiego – ciąg pieszy | 170 m2 |
|  | Wałbrzyska/Polna Droga – zieleniec przy skrzyżowaniu | 1 160 m2 |
|  | Warszawska - pasy zieleni | 450 m2 |
|  | Waryńskiego L. – pas zieleni po prawej stronie od S. Wyszyńskiego do E.Plater | 1 932 m2 |
|  | Waryńskiego L. - pas zieleni przy ciągu pieszym ul. L. Waryńskiego naprzeciwko budynku L. Waryńskiego 51 | 68 m2 |
|  | Waryńskiego L.– zieleniec i wysepka przy budynku 47-49 i 51-53 | 554 m2 |
|  | Webera J./Zamenhofa L. – skrzyżowanie – wysepka | 20 m2 |
|  | Wesoła – trawniki | 184 m2 |
|  | Westerplatte – zieleniec między budynkami nr 57 i 59 | 272 m2 |
|  | Westerplatte – w obrębie działkio nr 650 | 60 m2 |
|  | Westerplatte – nowo- założone zieleńce po stronie dawnego szpitala | 522 m2 |
|  | Westerplatte – trawnik przy parkingu galerii | 870 m2 |
|  | Westerplatte – zieleniec przy dawnym młynie | 300 m2 |
|  | Westerplatte – zieleniec przy posesji Westerplatte 37-39 | 112 m2 |
|  | Westerplatte – pobocza trawiaste ścieżki rowerowej na szer. 1,5m (od Westerplatte do Sportowej i od Sportowej do Kraszowicckiej; teren za mostem do ul. Sportowej) | 2 240m2 |
|  | Wielecka – pas zieleni przy posesji 33 | 50 m2 |
|  | Wielkiego K. – lewa strona od ronda do ul. Andersa | 8 842 m2 |
|  | Wielkiego K. – pas zieleni przed posesją K. Wielkiego 2 | 66 m2 |
|  | Wielkiego K. – prawa strona od ronda do posesji firmy „Colgate” | 9 122 m2 |
|  | Wielkiego K. – przy ogrodzeniu kościoła od ul. B. Śmiałego do posesji firmy „Colgate” | 270 m2 |
|  | Wielkiego K. – teren naprzeciwko firmy „Colgate”, pomiędzy parkingiem dla tirów, a jezdnią | 8 480 m2 |
|  | Wielkiego K./Pobożnego H./Stęczyńskiego B.– skrzyżowanie | 558 m2 |
|  | Witosa W.– pas zieleni naprzeciwko posesji Witosa 15 | 300 m2 |
|  | Wodna – pas zieleni od Mieszka do posesji Wodna 4- lewa strona drogi | 140 m2 |
|  | Wodna – pas zieleni przy moście | 500 m2 |
|  | Wodna – trawnik na zieleńcach koło mostu | 823 m2 |
|  | Wodna – trawniki po obu stronach drogi od Mieszka do ul. Nadbrzeżnej | 340 m2 |
|  | Wokulskiego S./ Metalowców- trawniki po obu stronach drogi | 5 500 m2 |
|  | Wróblewskiego W. – pas za żywopłotem | 1 130 m2 |
|  | Wróblewskiego W.– zieleniec koło hali targowej „Platan” | 160 m2 |
|  | Wrzosowa – pas zieleni vis a vis posesji Wrzosowa 7 | 45 m2 |
|  | Wyszyńskiego S. - zieleniec przy budynku 3-5 | 428 m2 |
|  | Wyszyńskiego S.– lewa str. od Dąbrowskiego do Prądzyńskiego | 430 m2 |
|  | Wyszyńskiego S.– pasy przy ulicy | 283 m2 |
|  | Wyszyńskiego S.– skarpa koło parkingu | 200 m2 |
|  | Zachodnia – Lompy J. – skwer | 210 m2 |
|  | Zamenhofa L. – parking ZOZ wraz z pasem zieleni przy budynku 31-35 | 566 m2 |
|  | Zamenhofa L. – pas przy ogrodzeniu Gimnazjum nr 2 | 550 m2 |
|  | Zamenhofa L. – przy posesji 1a-b, 3a-b | 620 m2 |
|  | Zamenhofa L. 1-3-5 - działka nr 3 | 300 m2 |
|  | Zamenhofa L. 1a-b, 3a-b, 5 - działka nr 4 | 693 m2 |
|  | Zamenhofa L. 48-50 – zieleniec z topolami przy ogrodzeniu przedszkola | 220 m2 |
|  | Zamenhofa L.- działka nr 35/1- teren zielony za sklepem „Awans” | 75 m2 |
|  | Zamenhofa L.– zieleniec przy budynkach 49-51 oraz budynkiem 53 – 55 | 150 m2 |
|  | Ząbka T. – trawniki po obu stronach drogi | 9 164 m2 |
|  | Zielona – pobocza po obu stronach drogi | 700 m2 |
|  | Zmorskiego R. – ciąg pieszy przy budynkach R. Zmorskiego 44-46 | 585 m2 |
|  | Żeromskiego S. – wysepka z platanem | 432 m2 |
|  | Żeromskiego S.– pas za żywopłotem od Pl. Grunwaldzkiego | 300 m2 |
|  | Zmorskiego 27-29 – droga ewakuacyjna | 280 m2 |
|  | Zamenhofa 25,27,29 – trawnik za budynkiem | 210 m2 |

Razem:       295 049 m2

Wykaz żywopłotów oraz urządzonych zieleńców do oczyszczania  w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi gminne

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1-go Maja – po stronie marketu | 350 m2 |
|  | 1Maja – suchodrzew | 60 m2 |
|  | Bohaterów Getta – prawa strona od Pułaskiego | 206 m2 |
|  | Chłopska – zieleńce - 120m2 | 120m2 |
|  | Chrobrego B. - żywopłot | 117 m2 |
|  | Jagiellońska – zieleniec koło KPP | 20 m2 |
|  | Jagiellońska - żywopłot | 384 m2 |
|  | Kliczkowska - rondo | 452 m2 |
|  | Komunardów – zieleńce | 1 029 m2 |
|  | Komunardów/Żeromskiego S. – suchodrzew | 25 m2 |
|  | Komunardów/Ks. Bolka – trzmielina po stronie restauracji | 30 m2 |
|  | Krzywickiego L. – zieleniec | 30 m2 |
|  | Krzywoustego B. - zieleniec z krzewami | 114 m2 |
|  | Księcia Bolko – żywopłot | 66 m2 |
|  | Kwiatowa – żywopłot | 50 m2 |
|  | Lompy J./ Zachodnia – skrzyżowanie | 25 m2 |
|  | Łukasińskiego W. – k/Pafalu | 240 m2 |
|  | Łukowa – gazony granitowe | 20 m2 |
|  | Mennicka - suchodrzew i ognik | 40 m2 |
|  | Mennicka – żywopłot | 20 m2 |
|  | Pionierów/Sprzymierzeńców – rondo (powierzchnia bez trawnika) | 195 m2 |
|  | Plac Wolności – gazon z ławką przed apteką „Pod Bykami” | 2 m2 |
|  | Plac Wolności - wysepki | 953 m2 |
|  | Plater – nasadzenia wokół pętli autobusowej | 498 m2 |
|  | Pobożnego H.– żywopłot | 66 m2 |
|  | Polna Droga - nasadzenia wzdłuż zalewu | 75 m2 |
|  | Polna Droga - zieleńce – 220 m2 | 220m2 |
|  | Pułaskiego K. 61-71 – tarasy | 460 m2 |
|  | Równa /Westerplatte – skrzyżowanie – zieleniec z nasadzeniami przy przystanku MPK | 15 m2 |
|  | Saperów /Kościelna – zieleniec przy skrzyżowaniu | 30 m2 |
|  | Sikorskiego W./Of. Oświęcimskich/Komunardów | 120 m2 |
|  | Siostrzana – zieleńce z nasadzeniami krzewów | 411 m2 |
|  | Spółdzielcza – żywopłot | 45 m2 |
|  | Szpitalna/Pułaskiego K. 71- zieleniec przy schodach | 15 m2 |
|  | Śląska - nasadzenia od ul. Pionierów do ul. Sadowej | 640 m2 |
|  | Śląska/Sadowa - nasadzenia suchodrzewu i pięciornika | 640 m2 |
|  | Śląska/Pionierów - rondo | 452 m2 |
|  | Trybunalska - zieleniec koło Aresztu Śledczego | 50 m2 |
|  | Westerplatte – na odcinku między budynkami nr 57 i 59 | 135 m2 |
|  | Westerplatte – rondo Orląt Lwowskich 380 m2 |  |
|  | Westerplatte – żywopłot przy Galerii | 104 m2 |
|  | Wodna – zieleńce przed Szkolą Podstawową Nr 6 | 173 m2 |
|  | Wrocławska75 - zieleniec z krzewami | 95 m2 |
|  | Wróblewskiego W.– żywopłot | 763 m2 |
|  | Żeromskiego S. – żywopłot | 492 m2 |
|  | Żeromskiego S. – żywopłot wokół wysepki z platanem | 200 m2 |

Razem:       10 667m2

b) bieżące usuwanie wszelkich odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych oraz chwastów                 i darni z chodników, ścieżek rowerowych i placów wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów;

zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i placów (usuwanie piasku, liści, opadłych owoców, odchodów zwierzęcych) wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w czystości. Wykaz chodników, ścieżek rowerowych i placów do oczyszczania zawiera TABELA  „Wykaz chodników, ścieżek rowerowych do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – w obrębie dróg gminnych”

Wykaz chodników do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi gminne

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | Aleja Colgate – chodnik | 396 m2 |
|  | Andersa W.– chodnik i ścieżka rowerowa | 3 660 m2 |
|  | Armii Krajowej – chodnik przy budynku 30-36 | 164 m2 |
|  | Armii Krajowej – chodnik wzdłuż budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miejskiego | 123 m2 |
|  | Armii Krajowej – obie strony drogi wjazdowej na posesję A. Krajowej 48-50 | 90 m2 |
|  | Bema J.– chodnik od Bema J. do budynku Słobódzkiego K.M. nr 59 (chodnik do „Leclerc”) | 490 m2 |
|  | Bokserska – ścieżka rowerowa do ul. Westerplatte | 1 896 m2 |
|  | Brodatego H. - na wys., budynku 27-33 | 200 m2 |
|  | Brodatego H. – na wys. budynku 15-19 | 159 m2 |
|  | Ceglana – ścieżka rowerowa (od ronda Zamenhofa/Plater do drogi przy garażach) | 350 m2 |
|  | Dworcowa – chodnik położony wzdłuż działki nr 1/8 | 48 m2 |
|  | Esperantystów – od wjazdu na Strzelnicę do wjazdu do „Leclerc” po stronie skarpy | 335 m2 |
|  | Esperantystów/Odnowiciela K./Łukasińskiego W. – chodnik po stronie komisu samochodowego | 182 m2 |
|  | Fieldorfa A.E.– chodnik | 300 m2 |
|  | Garbarska – chodnik od młyna do Matejki vis a vis Garbarska 6-10 | 289 m2 |
|  | Garbarska – chodnik przy murze na dolnym i górnym odcinku ul. Garbarskiej | 228 m2 |
|  | Garbarska – schody naprzeciwko budynku 36 oraz wzdłuż budynku nr 9 | 75 m2 |
|  | Głowackiego B. – Świerkowa – parking | 826 m2 |
|  | Głowackiego B.– chodnik wzdłuż działki nr 354/25 | 50 m2 |
|  | Głowackiego B.- chodnik ze schodami | 256 m2 |
|  | Hetmańska – od Parkowej do Kosynierów – chodnik | 271 m2 |
|  | Inwalidów Wojennych – chodnik | 139 m2 |
|  | Jałowcowa – chodnik od końca posesji Modrzewiowa 2 do Boduena | 232 m2 |
|  | Jałowcowa – chodnik od Niecałej do skrzyżowania z Jarzębinową | 304 m2 |
|  | Jarzębinowa – od skrzyżowania z Jałowcową do posesji Jarzębinowa nr 22 | 154 m2 |
|  | Jodłowa – chodnik przy terenie zielonym od Westerplatte po stronie ZAPIS | 218 m2 |
|  | Kliczkowska – od Francuskiej do nr 12a – lewa strona drogi | 315 m2 |
|  | Kolejowa – chodnik od przejazdu kolejowego na ul. Wałbrzyskiej do wjazdu na centrum przesiadkowe | 1 150 m2 |
|  | Kolejowa – chodnik wokół wysepki najazdowej (okolice wjazdu na teren Centrum Przesiadkowego) | 150 m2 |
|  | Komorowskiego B. T. – działka nr 47/40 | 2 232 m2 |
|  | Komorowskiego B. T.– działka nr 140/7 | 641 m2 |
|  | Komorowskiego B.T.– chodnik po stronie przystanku | 233 m2 |
|  | Komunalna – chodniki przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską | 402 m2 |
|  | Kopernika M. – chodnik po prawej stronie od Kołłątaja | 349 m2 |
|  | Kopernika M. – od Kliczkowskiej do rzeki – chodniki po stronie byłego „Renifera” | 360 m2 |
|  | Kopernika M. - chodnik od rzeki do ronda przy ul. Kopernika wzdłuż ścieżki rowerowej | 1 967 m2 |
|  | Kopernika M. – ścieżka rowerowa | 1 625 m2 |
|  | Korczaka – chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej | 985 m2 |
|  | Korczaka – ścieżka rowerowa do ul. Leśnej | 919 m2 |
|  | Kosynierów – od Hetmańskiej do Pileckiego – chodniki po obu stronach drogi | 1 031 m2 |
|  | Kraszowicka – ścieżka rowerowa (od kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą do ul. Kraszowickiej do wysokości ul. Przyjaźni) | 2 516 m2 |
|  | Krzywoustego B. – po obu stronach drogi od nr 21-19 za nr 9-15 (do wysokości bud. Ks. Bernadra 9) | 607 m2 |
|  | Ks. Jadwigi – na wys. budynku 12-16 | 230 m2 |
|  | Ks. Jadwigi – na wys. budynku 2-6 | 205 m2 |
|  | Księżnej Agnieszki – chodnik wzdłuż posesji 6-8 | 386 m2 |
|  | Legii Nadwiślańskiej - teren utwardzony i gruntowy | 500 m2 |
|  | Łąkowa – po stronie rzeki | 80 m2 |
|  | Łokietka W. – na wys. budynku 13-23 | 467 m2 |
|  | Łokietka W. – od Pobożnego H. do Niemcewicza U.J.– prawa strona drogi | 396 m2 |
|  | Łokietka W.– chodnik na wys. budynku 10 –26 | 633 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– chodnik od Kanonierskiej do Esperantystów – lewa strona drogi | 783 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– ścieżka rowerowa od Kanonierskiej do Esperantystów – lewa strona drogi | 783 m2 |
|  | Łukasińskiego W.– parking naprzeciwko cmentarza Armii Radzieckiej | 6 964 m2 |
|  | Marcinkowskiego K.– chodnik przed Szkołą Nr 4 (od przejścia pieszego koło pawilonów do Wyszyńskiego S.) | 1 040 m2 |
|  | Marcinkowskiego K.– chodnik przy Przedszkolu | 288 m2 |
|  | Metalowców – chodniki | 4 440 m2 |
|  | Mieszka I– chodnik od Wodnej do budynku 17ABCD | 454 m2 |
|  | Mieszka I– chodnik vis a vis targowiska | 626 m2 |
|  | Miłego Dnia – chodnik po stronie Szkoły Hotelarskiej i działki nr 203 | 458 m2 |
|  | Miłego Dnia - ścieżka rowerowa | 930 m2 |
|  | Niemcewicza U.J.- chodnik po obu str. drogi | 382 m2 |
|  | Nadbrzeżna – chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej | 1 181 m2 |
|  | Nadbrzeżna – ścieżka rowerowa | 1 690 m2 |
|  | Odnowiciela K.– chodnik od H. Pobożnego do cmentarza oraz wzdłuż cmentarza | 688 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – chodnik przylegający do działki nr 155/5 | 118 m2 |
|  | Ofiar Oświęcimskich – przejście między ul. Ofiar Oświęcimskich, a ul. Zamenhofa | 628 m2 |
|  | Okrężna – chodnik koło piekarni | 55 m2 |
|  | Okrężna – mostek koło Okrężnej 5 | 141 m2 |
|  | Okulickiego L. – parking po lewej stronie od A. Krajowej | 361 m2 |
|  | Okulickiego L.– chodnik od A. Krajowej do A.E. Fieldorfa – lewa strona drogi | 248 m2 |
|  | Okulickiego L.– chodnik od Armii Krajowej do M. Skłodowskiej – Curie – prawa strona drogi | 551 m2 |
|  | Paderewskiego I. – ciąg pieszy z Wałbrzyskiej do Paderewskiego | 193 m2 |
|  | Paderewskiego I.- Moniuszki S. (działka nr 77/101) | 67 m2 |
|  | Paderewskiego I./Polna Droga – przejście dla pieszych | 158 m2 |
|  | Parkowa – chodnik po prawej stronie drogi od ulicy Hetmańskiej | 490 m2 |
|  | Parkowa – chodnik położony wzdłuż działki nr 35 | 105 m2 |
|  | Pionierów – chodnik od Sprzymierzeńców do skrzyżowania Śląska/Pionierów – prawa str. drogi | 632 m2 |
|  | Plac Wolności – przejście dla pieszych z Pl. Wolności na ul. Garbarską | 30 m2 |
|  | Pobożnego H.– chodnik w pobliżu garaży | 150 m2 |
|  | Pobożnego H.– Odnowiciela – ścieżki rowerowe | 2 016 m2 |
|  | Pobożnego H.– Odnowiciela – chodniki wzdłuż ścieżek rowerowych | 2 316 m2 |
|  | Pogodna – ciąg pieszo - rowerowy (od strony ul. Sikorskiego o do wys. firmy Ideal Automotive) | 5 604 m2 |
|  | Polna Droga – między bosmanatem i placem zabaw | 180 m2 |
|  | Polna Droga – na długości zalewu | 1 020 m2 |
|  | Polna Droga – od zalewu do Wałbrzyskiej | 790 m2 |
|  | Polna Droga – od zalewu do wiaduktu | 510 m2 |
|  | Polna Droga – pod wiaduktem oraz od wiaduktu do Rycerskiej | 450 m2 |
|  | Rolnicza – chodnik od Piotra Skargi do pierwszego wjazdu między budynkami | 108 m2 |
|  | Saperów – chodnik wzdłuż działki nr 53 | 610 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od wjazdu do „Leclerc” na długości skarpy | 411 m2 |
|  | Sikorskiego W.– od Zamenhofa do Langiewicza – lewa strona | 1 515 m2 |
|  | Sikorskiego W. – od Letniej do Zamenhofa za wyjątkiem posesji Sikorskiego 4 – prawa strona drogi | 294 m2 |
|  | Sikorskiego – ciąg pieszo-rowerowy od Langiewicza do Potokowej – obie strony | 3 880 m2 |
|  | Sikorskiego – od wyjazdu z „Leclerc” do Langiewicza – prawa strona drogi | 980 m2 |
|  | Sikorskiego – od Zamenhofa do Podmiejskiej – lewa strona, ciąg pieszo rowerowy | 2 200 m2 |
|  | Siostrzana – chodnik po lewej stronie od Bohaterów Getta przylegający do zieleńca | 105 m2 |
|  | Skłodowskiej - C. M. – pas przy ulicy po stronie „Intermarche” | 390 m2 |
|  | Skłodowskiej – C.M.– vis a vis Spółdzielni Mieszkaniowej wzdłuż muru | 350 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. – przy budynkach 26 i 28 (żłobek i przedszkole) | 286 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M.– chodnik (działka nr 44/1, 42/1, 45/1, 40/5, 41/1) | 200 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M.– chodnik przy budynku 20-24 | 97 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M.– droga dojazdowa (działka nr 38/1, 37/2) | 342 m2 |
|  | Słobódzkiego – Kozara M. –chodnik przed przedszkolem miejskim nr 14 (dz. nr 277) | 160 m2 |
|  | Słowiańska – chodnik od Bobrzańskiej do Wałbrzyskiej po stronie Osiedla Słowiańskiego | 3 090 m2 |
|  | Słowiańska – chodnik po stronie skarpy | 560 m2 |
|  | Spółdzielcza – parking | 1 336 m2 |
|  | Sprzymierzeńców - chodnik od Pionierów do wiaduktu – lewa str. drogi | 340 m2 |
|  | Sprzymierzeńców – parking (chodnik + plac) | 1 050 m2 |
|  | Sprzymierzeńców (po str. Rycerskiej) | 60 m2 |
|  | Stalowa – chodniki po obu stronach drogi | 935 m2 |
|  | Stęczyńskiego B.– chodnik wzdłuż cmentarza żydowskiego | 374 m2 |
|  | Stęczyńskiego B.– chodniki od cmentarza do Łukasińskiego | 2 189 m2 |
|  | Strzegomska – wyjazd z „Leclerc” na Sikorskiego | 78 m2 |
|  | Sybiraków – chodnik | 860 m2 |
|  | Sybiraków - od Armii Krajowej do Zwierzynieckiej | 230 m2 |
|  | Sybiraków – pod płotem | 630 m2 |
|  | Śląska – chodnik od skrzyżowania Śląska/Pionierów do bramy cmentarza – prawa strona drogi | 2 218 m2 |
|  | Śląska – chodnik od skrzyżowania Śląska/Sadowa do wiaduktu | 969 m2 |
|  | Śląska – nowo - wybudowane chodniki | 2 197 m2 |
|  | Śląska – parking | 1 383 m2 |
|  | Śląska - ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ul. Śląskiej (od ul. Słowiańskiej do granicy miasta) | 2 310 m2 |
|  | Śmiałego B. - chodnik | 612 m2 |
|  | Wałbrzyska – koło Głowackiego (przy przystanku) | 160 m2 |
|  | Waryńskiego L. – od E. Plater do budynku J. Dąbrowskiego 27 – lewa strona (wzdłuż skarpy) | 1 486 m2 |
|  | Waryńskiego L. - schody na skarpie (3 przejścia) | 72 m2 |
|  | Waryńskiego L./Marcinkowskiego K. – chodnik między tymi ulicami | 1 463 m2 |
|  | Wałowa J.– chodnik od Zamenhofa do ul. Sikorskiego | 548 m2 |
|  | Westerplatte – chodnik przy parkingu Galerii Świdnickiej | 1 031 m2 |
|  | Westerplatte – chodnik przylegający do działki nr 61/3 w pobliżu przychodni „Rajmed” | 362 m2 |
|  | Westerplatte – chodnik przylegający do parkingu koło mostu | 108 m2 |
|  | Westerplatte – w obrębie działki nr 650 | 100 m2 |
|  | Westerplatte – między budynkami nr 57 i 59 (wzdłuż ul. Westerplatte) | 180 m2 |
|  | Westerplatte – parking koło mostu (dz. Nr 61/56) | 265 m2 |
|  | Westerplatte – parking przy Galerii Świdnickiej | 1 097 m2 |
|  | Westerplatte – ścieżka rowerowa od ul. Westerplatte do ul. Sportowej | 1 600 m2 |
|  | Wielkiego K. – chodniki | 2 474 m2 |
|  | Wodna – chodnik od Mieszka do Wrocławskiej – lewa strona drogi | 660 m2 |
|  | Wokulskiego S.- chodniki | 1 817 m2 |
|  | Wrocławska – plac gruntowy vis a vis ul. Siennej | 894 m2 |
|  | Wróblewskiego W.– chodnik przy postoju TAXI do pierwszych budynków | 220 m2 |
|  | Wyspiańskiego S. – chodnik wzdłuż muru Pl. 1000-lecia PP | 129 m2 |
|  | Wyspiańskiego S. – schody | 12 m2 |
|  | Wyszyńskiego – parking na skarpie | 828 m2 |
|  | Wyszyńskiego – chodnik wzdłuż parkingu na skarpie | 187 m2 |
|  | Zamenhofa L. – chodnik wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 2 | 550 m2 |
|  | Zamenhofa L. – dojścia i wjazd do budynku 1a-1b | 190 m2 |
|  | Zamenhofa L. – dojście do budynku 3-5 | 55 m2 |
|  | Zamenhofa L.– chodnik na działce 35/1 w pobliżu Riedla | 66 m2 |
|  | Ząbka T.– chodnik i ścieżka rowerowa | 5 885 m2 |
|  | Żeromskiego S. – wokół zieleńca z Platanem | 250 m2 |

Razem:	  123 372  m2

c) mycie 16 szt. ławek dwustronnych zlokalizowanych w Rynku nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu               i każdorazowo wg potrzeb w ramach ryczałtu miesięcznego.

d) mycie 4 szt. ławek dwustronnych zlokalizowanych przy ul. Łukowej nie rzadziej niż 2 razy                     w tygodniu i każdorazowo wg potrzeb w ramach ryczałtu miesięcznego.

2) Utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej oraz czystości wybranych chodników                      w pasach drogowych dróg wojewódzkich w ramach ryczałtu miesięcznego

- bieżące usuwanie wszelkich odpadów komunalnych oraz odchodów zwierzęcych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z załadunkiem i wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Wykaz terenów do oczyszczania zawierają TABELA „Wykaz terenów do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi wojewódzkie”, TABELA „Wykaz urządzonych zieleńców do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi wojewódzkie”, TABELA „Wykaz żywopłotów do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego - drogi wojewódzkie”.

Wykaz terenów do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | Al. Niepodległości – pas zieleni koło poczty | 90 m2 |
|  | Al. Niepodległości – przy szkole muzycznej | 86 m2 |
|  | Al. Niepodległości – przy barierce, prawa strona do pl. Wolności | 80 m2 |
|  | Łączna – pasy zieleni po obu stronach drogi | 5 680 m2 |
|  | Przemysłowa – pasy zieleni przy ulicy i za chodnikiem z wyjątkiem pasa zieleni przylegającego do ul. Kilińskiego | 26 420 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – trawnik na rondzie | 111 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – trawniki na wyspach wokół ronda | 258 m2 |
|  | Towarowa – pas zieleni przy jezdni | 5 733 m2 |
|  | Towarowa – pas zieleni za chodnikiem | 18 000 m2 |
|  | Wałbrzyska – pas zieleni koło OSP | 87 m2 |
|  | Wałbrzyska – pasy przy ulicy | 73 m2 |
|  | Wałbrzyska – teren zielony wzdłuż posesji Wałbrzyska 60 | 231 m2 |
|  | Wałbrzyska/Polna Droga – narożnik | 800 m2 |
|  | Wałbrzyska – tereny przy rondzie i wysepki do ul. Słowiańskiej | 1 528 m2 |
|  | Westerplatte – od Towarowej do granic miasta | 342 m2 |
|  | Wrocławska – pas zieleni przy budynku nr 63 | 91 m2 |
|  | Wrocławska – pas zieleni za żywopłotem od Pl. Wolności do ul. 1Maja (pod skarpą) | 80 m2 |
|  | Wrocławska /Nadbrzeżna – zieleniec przy budynku nr 64 | 678 m2 |

Razem:      60 368 m2

Wykaz urządzonych zieleńców do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | Przemysłowa/Kopernika – rondo | 203 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – wysepki | 162 m2 |
|  | Plac Grunwaldzki – koło poczty | 100 m2 |
|  | Wałbrzyska – rondo oraz wysepki | 445 m2 |
|  | Westerplatte – rondo | 265 m2 |
|  | Westerplatte – wysepki | 96 m2 |

Razem:          1 271 m2

Wykaz żywopłotów do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego - drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1) | Aleja Niepodległości | 1 903 m2 |
| 2) | Przemysłowa | 2 480 m2 |
| 3) | Westerplatte | 530 m2 |
| 4) | Wrocławska | 1 816 m2 |

Razem:         6 729 m2

- bieżące usuwanie wszelkich odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych oraz chwastów               i darni z chodników, ścieżek rowerowych  i placów wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów;

zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i placów (usuwanie piasku, liści, opadłych owoców, odchodów zwierzęcych) wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów                                z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w czystości. Wykaz chodników, ścieżek rowerowych   i placów do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz chodników, ścieżek rowerowych i placów                   do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi wojewódzkie”.

Wykaz chodników, ścieżek rowerowych i placów  do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – drogi wojewódzkie

| L.p. | Lokalizacja | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  | Kopernika /Okrężna – przy rondzie | 141 m2 |
|  | Łączna – za posesją Wrocławska 67 do Esperantystów – lewa str. oraz część przy ścieżce rowerowej w kier. ul. Nadbrzeżnej | 931 m2 |
|  | Łączna – ścieżka rowerowa | 1 294 m2 |
|  | Plac Wolności - „Pod Bykami” | 111 m2 |
|  | Przemysłowa – chodniki od ronda do Szarych Szeregów – obie strony | 4 205 m2 |
|  | Przemysłowa - ścieżka rowerowa | 1 012 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – chodnik wokół ronda | 1 309 m2 |
|  | Przemysłowa/Kopernika – ścieżka rowerowa wokół ronda | 575 m2 |
|  | Towarowa – chodniki | 2 800 m2 |
|  | Towarowa – ścieżka rowerowa | 2 200 m2 |
|  | Wałbrzyska – od Biberaskiej do posesji Wałbrzyska 58 | 98 m2 |
|  | Wałbrzyska – od Kochanowskiego do Korczaka | 467 m2 |
|  | Wałbrzyska /Polna Droga –chodnik przylegający do zieleńca | 180 m2 |
|  | Wałbrzyska - od Korczaka do Biberaskiej | 335 m2 |
|  | Westerplatte/Towarowa – chodnik wokół ronda | 544 m2 |
|  | Wrocławska – chodnik przy skarpie od Pl. Wolności do 1 Maja | 394 m2 |
|  | Wrocławska 60-64 – chodnik | 113 m2 |
|  | Wrocławska/ Komunalna – fragment chodnika | 13 m2 |

Razem:         16 722 m2

3) Utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej na placach i skwerach oraz czystości chodników w obrębie placów i skwerów realizowane w ramach ryczałtu miesięcznego

- codzienne usuwanie do godz. 10:00 wszelkich odpadów komunalnych wraz z odchodami zwierzęcymi  z terenów zielonych i alejek  oraz odchwaszczanie alejek wg potrzeb, usuwanie darni wg potrzeb, usuwanie chwastów  na placach zabaw (z nawierzchni utwardzonych, bezpiecznych, przy urządzeniach zabawowych) wg potrzeb,  wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Wykaz terenów do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz terenów do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – place i skwery”.

Wykaz terenów do oczyszczania w ramach ryczałtu miesięcznego – place i skwery

| LP | Nazwa umowna | Położenie terenu do utrzymania | Powierzchnia terenu do oczyszczania w ramach ryczałtu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plac Grunwaldzki | „skalniaki” przy ,, Jonatanie '' działka z nasadzeniami zieleni przy ul. Dworcowej | 40 m2 431 m2 |
| 2 | Plac Św. Małgorzaty | Tereny zielone w obrębie Placu | 6300 m2 |
| 3 | Plac Jana Pawła II | Tarasy z nasadzeniami zieleni na placu wraz z działką przy ul. Długiej/Spółdzielczej | 190 m2 – plac 360 m2 – działka przy ul. Długiej/Spółdzielczej |
| 4 | ul. Wyszyńskiego | Tereny zieleni na pasażu przed kościołem | 2 808 m2 |
| 5 | Pl. Kombatantów oraz ul. 1-Maja - skarpa | Tereny zielone i alejki w obrębie terenów zielonych (bez parkingu od ul. Teatralnej) | 5 000 m2 |
| 6 | Plac Drzymały | Cały skwer | 3 672 m2 |
| 7 | Skwer Franciszkańska | Skwer z dzikami - kwatery z nasadzeniami zielni oraz pas pod biblioteką i nasadzenia zieleni w gazonach przy ławkach | 390 m2 |
| 8 | Skwer Konopnicka/Grodzka | Skwer wraz z alejkami wewnątrz skweru | 796 m2 |
| 9 | Plac 1000-lecia PP | cały | 4 750 m2 |
| 10 | Skwer przy ul. Wałowej | Wejście do Parku im. W. Sikorskiego - skwer wraz z alejkami wewnątrz | 1 570 m2 |
| 11 | Skwer przy ul. Spółdzielczej | Skwer (przed muralem A. Wajdy) wraz z alejkami wewnątrz skweru | 348 m2 |
| 12 | Ogródek Jordanowski | Cały skwer razem z placem zabaw | 2100 m2 |
|  |  | Razem | 28 755 m2 |

- ustawienie  na placach i skwerach 8 szt. jednolitych, metalowych koszy ulicznych, mocowanych lub niemocowanych na stałe do podłoża, o poj. 50L, kolor wg RAL 90007 (szary), stanowiących własność Wykonawcy;  systematyczne opróżnianie koszy z częstotliwością, która zapewni możliwość stałego korzystania z nich, tzn. napełnienie nie może przekraczać 75% pojemności kosza; odpady winny być wywiezione do instalacji przetwarzania odpadów. Kosze winny być stale utrzymywane w czystości oraz w stanie zdatnym do eksploatacji – bez oznak uszkodzenia lub zużycia Lokalizację koszy zawiera TABELA „Wykaz lokalizacji koszy i ławek – place i skwery”

- opróżnianie 135 szt. koszy ulicznych (własność Zamawiającego) ustawionych na placach  i skwerach  z  częstotliwością umożliwiającą stałe korzystanie z nich, tzn. napełnienie nie może przekraczać 75% pojemności kosza, odpady powinne być wywiezione do instalacji przetwarzania odpadów. Kosze winny być stale utrzymywane w czystości oraz w stanie zdatnym do eksploatacji – bez oznak uszkodzenia lub zużycia. Lokalizację koszy zawiera TABELA „Wykaz lokalizacji koszy                 i ławek – place i skwery”

- mycie 236 szt. ławek i 143 szt. koszy (własność Wykonawcy i Zamawiającego) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i każdorazowo wg zaistniałych potrzeb. Lokalizację koszy i ławek do mycia zawiera TABELA „Wykaz lokalizacji koszy i ławek – place i skwery”

Wykaz lokalizacji koszy i ławek – place i skwery

| LP | Nazwa umowna | Położenie | Ilość koszy Wykonawcy | Ilość koszy Zamawiającego | Ilość ławek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dworcowa | działka przy ul. Dworcowej | - | 5 szt. | 6 szt. |
| 2 | Plac Św. Małgorzaty | cały | - | 46 szt. | 60 szt. |
| 3 | Plac Jana Pawła II wraz z działką przy ul. Długiej/Spółdzielczej | cały | - | 12 szt. | 19 szt. |
| 4 | ul. Wyszyńskiego | pasaż przed kościołem | - | 19 szt. | 46 szt. |
| 5 | Plac Kombatantów oraz zieleńce od ul. 1 Maja | częściowo bez parkingu | 8 szt. | - | 15 szt. |
| 6 | Plac Drzymały | skwer | - | 10 szt. | 15 szt. |
| 7 | Skwer Franciszkańska | skwer z dzikami | - | 3 szt. | 23 szt. |
| 8 | Skwer Konopnicka/Grodzka | cały | - | 2 szt. | 3 szt. |
| 9 | Plac 1000-lecia PP | cały | - | 8 szt. | 16 szt. |
| 10 | ul. Wałowa - skwer | cały | - | 7 szt. | 6 szt. |
| 11 | ul. Spółdzielcza -skwer | cały | - | 3 szt. | 3 szt. |
| 12 | Ogródek Jordanowski | cały |  | 20 szt. | 24 szt. |
|  |  | Razem | 8 szt. | 135 szt. | 236 szt. |

- codzienne usuwanie do godz. 10:00 wszelkich odpadów komunalnych wraz z odchodami zwierzęcymi  z chodników i utwardzonych nawierzchni (kostka betonowa i brukowa); wywóz odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Wykaz chodników  do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz chodników do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – place i skwery”.

- oczyszczanie chodników i nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa i brukowa) w tym zamiatanie  (usuwanie m. in.  piasku, liści, opadłych owoców) oraz usuwanie darni                                    i odchwaszczanie chodników oraz nawierzchni granitowych i betonowych  wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie                  w czystości. Wykaz terenów do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz chodników do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – place i skwery”.

Wykaz chodników do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – place i skwery

| Lp. | Lokalizacja | Opis | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plac Drzymały | chodnik wokół placu | 502 |
|  | Plac Św. Małgorzaty | chodnik wokół placu i nawierzchnie utwardzone w obrębie placu | 7 246 |
|  | Plac 1000-lecia PP | chodnik wokół placu | 233 |
|  | Plac Grunwaldzki | chodnik wokół placu | 1190 |
|  | Wyszyńskiego - | pasaż | 1125 |
|  | Plac Kombatantów | chodnik wokół placu | 198 |
|  | Plac Kombatantów | chodnik wzdłuż ul. 1 Maja od ul. M. Konopnickiej do ul. Wrocławskiej | 420 |
|  | Ogródek Jordanowski | chodnik wokół placu | 610 |
|  | skwer Franciszkańska | chodnik przy ul. Franciszkańskiej + skwer | 570 |
|  | Plac Jana Pawła II | chodnik wokół + plac oraz chodnik wokół działki przy ul. Długiej/Spółdzielczej | 1 624 |
|  | Skwer Konopnicka/Grodzka | chodnik zewnętrzny wokół skweru | 235 |
| Razem: |  |  | 13 953 |

4)  Utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej na innych terenach komunalnych miasta oraz czystości chodników w obrębie innych wskazanych terenów komunalnych miasta realizowane w ramach ryczałtu miesięcznego

- usuwanie wszelkich odpadów komunalnych wraz z odchodami zwierzęcymi  w dni powszednie z terenów zielonych i alejek  oraz odchwaszczanie alejek  wg potrzeb, usuwanie darni wg potrzeb, usuwanie chwastów  na placach zabaw (z nawierzchni utwardzonych, bezpiecznych, przy urządzeniach zabawowych) wg potrzeb, wywóz odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Wykaz terenów do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz terenów do oczyszczania - inne tereny komunalne miasta.

Wykaz terenów do oczyszczania – inne wskazane tereny komunalne miasta

| Lp. | Nazwa | Położenie terenu | Powierzchnia całkowita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zieleniec Niepodległości – Garbarska –działka nr 2382 | przy schodach | 1 116 m2 |  |
| 2 | zieleńce przy ul. Okulickiego działka nr 334,528 | częściowo - przed starostwem powiatowym | 6 455 m2 |  |
| 3 | Paderewskiego działka nr 2003 | zieleniec | 1 191 m2 |  |
| 4 | ul. Polna Droga (przy zalewie) działka nr 2180/7, 2180/4 | Między bosmanatem i placem zabaw wraz z placem zabaw | 18 719 m2 w tym: 3 150 m2 plac zabaw |  |
| 5 | Tereny zielone wzdłuż Alei Goplany – działki 2192,2198,2195,2184/2 | skarpa nad zalewem wzdłuż alei Goplany | 7 886 m2 |  |
| 6 | Teren ul. Armii Krajowej – Głowackiego działka nr 1103 | zieleniec – wnętrze pomiędzy budynkami bez placu manewrowego dla kierowców oraz wnętrze za placem manewrowym | 23 000 m2 |  |
| 7 | Teren przed UM działka nr 549 | zieleniec | 5 695m2 |  |
| 8 | Teren wokół UM działka nr 550 | trawniki | 3 958 m2 |  |
| 9 | ul. Pionierów – Brzozowa działka nr 3099, 3105 | zieleńce po obu stronach alei Brzozowej od ul. Pionierów i od ul. Sprzymierzeńców | 8 158 m2 |  |
| 10 | Ciąg pieszy Paderewskiego, Kościuszki – zbiór działek | przejście | 180 m2 |  |
| 11 | Teren po boisku nad zalewem | za tamą | 4 498 m2 |  |
| 12 | Plac Wojska Polskiego + Kwietniki przy pomniku 1000 - lecia | cały | 4 197 m2 |  |
| 13 | Skarpa ul. Wrocławska działka nr1693,1766,1767,1691 | Od byłego szaletu do ul.1Maja | 4 600 m2 |  |
| 14 | Wrocławska- Nadbrzeżna - dz. 475 | skwer | 2 500 m2 |  |
| 15 | Teren zieleni ul. Wrocławska działka nr 350 | cała działka nr 350 | 1 129 m2 |  |
| 18 | ul. Kliczkowska działka nr 236/2 | Skwer przy szkole wyższej | 3 307 m2 |  |
| 19 | ul. Wyspiańskiego- Pl. Ludowy działka nr 3613 | Skwer przed restauracją Łaźni | 490 m2 |  |
| 20 | Kopernika- Jodłowa działka nr 676 | Przy budynku mieszkalnym | 979 m2 |  |
| 21 | Kopernika działka nr 352 | Okolice ronda po stronie budynku nr 27 | 300 m2 |  |
| 22 | Kilińskiego działka nr 321/5,324,323 | Zieleniec z placami zabaw | 5 267 m2 |  |
| 23 | ul. Kraszowicka działka nr 220 | Przy moście – plac zabaw | 1 314 m2 |  |
| 24 | Strzelińska- Westerplatte- klin działka nr 1715 | Zieleńce położone na rozwidleniu ul. Westerplatte i Strzelińskiej | 3 615 m2 |  |
| 25 | Zieleniec przy Przemysłowej działka nr 1385 | z boiskiem trawiastym i placem zabaw | 9 100 m2 |  |
| 26 | Kopernika -Okrężna wyjazd z miasta działka nr 1125 | przy rondzie po prawej stronie | 1 363 m2 |  |
| 27 | Grodzka – Kotlarska działka nr 1927 | skwer – przejście pomiędzy ulicami - całość | 2 368 m2 |  |
| 28 | ul. Słobódzkiego – za żłobkiem działka nr 1071 | Zieleniec | 2 060 m2 |  |
| 29 | ul. Zamenhofa- Słobódzkiego działka nr1091 | z placem zabaw | 2 873 m2 |  |
| 30 | ul. Słobódzkiego działka nr 895 | przed byłą szkołą | 713 m2 |  |
| 31 | Słowackiego- Zamenhofa działka nr 50 | za bud. Spółdzielni | 1 125 m2 |  |
| 32 | Prądzyńskiego działka nr 208 | boiska, pl zabaw, bez kortu do tenisa i piłki | 19 998 m2 |  |
| 33 | Os. Zawiszów działka nr 117 | wnętrze międzyblokowe z boiskiem | 7 678 m2 |  |
| 34 | Os. Zawiszów - skarpa działka nr 24 | boki + korona | 16 175 m2 |  |
| 35 | Oś. Zawiszów – zbiór działek | zieleńce przy szkole podstawowej nr1 | 7 925 m2 |  |
| 36 | Os. Zawiszów- Stęczyńskiego – zbiór działek | zieleniec wzdłuż jezdni do ronda | 2 137 m2 |  |
| 37 | ul. Dąbrowskiego - część dz. nr 191 | Zieleniec w pobliżu ul. Sowińskiego | 255 m2 |  |
| 38 | Os. Zawiszów działka nr 127 | Teren za „Czerwoną Torebką” | 4 290 m2 |  |
| 39 | Os. Zawiszów ul. Kazimierza Wielkiego – działka nr 431 | Teren zielony wraz z boiskiem | 1 380 m2 |  |
| 40 | ul. Chłopska -działka nr 177 | boisko za szkołą „Caritasu” | 840 m2 |  |
| 41 | ul. Kopernika/Kliczkowska działka nr418 | zieleniec przed cukiernią Łukowa | 288 m2 |  |
| 42 | ul. Leśna (tzw. sięgacz) – działka nr 2685/9 i nr 2695 | teren zielony działek na szerokości 2 m na odcinku wzdłuż budynku hospicjum w stronę Towarzystwa Brata Alberta – prawa strona | 580 m2 |  |
| 43 | ul. M. Skłodowskiej-Curie działka nr 336 | plac zabaw i teren zieleni przy placu zabaw | 900 m2 |  |
| 44 | Westerplatte/Towarowa – działka nr 1607, 1606 i części działek 1604, 1603, 1602 | teren zieleni z placem zabaw | 1 580 m2 |  |
| 45 | Sikorskiego – działka nr 1104 | Skrzyżowanie Sikorskiego (przy bud. Nr 27)/Zamenhofa | 571 m2 |  |
| 46 | Franciszkańska – działka nr 1557 | przejście między budynkami ul. Franciszkańska 5 i 7 | 162 m2 |  |
| 47 | Konopnickiej / Franciszkańska – działki nr 1540, 1544, 1556 i część dz. nr 1555 | Wnętrzne między budynkami między ul. Konopnickiej a ul. Franciszkańską | 1420 m2 |  |
|  |  | Razem: | - 335m2 |  |

- ustawienie na terenach zielonych 77 szt. szt. jednolitych, metalowych koszy ulicznych, mocowanych lub niemocowanych na stałe do podłoża, o poj. 50L, kolor wg RAL 90007 (szary), stanowiących własność Wykonawcy;  systematyczne opróżnianie koszy z częstotliwością, która zapewni możliwość stałego korzystania z nich, tzn. napełnienie nie może przekraczać 75% pojemności kosza; odpady winny być wywiezione do instalacji przetwarzania odpadów. Kosze winny być stale utrzymywane w czystości oraz w stanie zdatnym do eksploatacji – bez oznak uszkodzenia lub zużycia. Lokalizację koszy zawiera TABELA NR „Wykaz  koszy - inne tereny komunalne miasta”

- opróżnianie 51 szt. koszy ulicznych (własność Zamawiającego; w tym 1 kosz na odpady segregowane) ustawionych na innych terenach komunalnych miasta z częstotliwością umożliwiającą stałe korzystanie z nich, tzn. napełnienie nie może przekraczać 75% pojemności kosza, odpady inny być wywiezione do instalacji przetwarzania odpadów. Kosze winny być stale utrzymywane w czystości oraz w stanie zdatnym do eksploatacji – bez oznak uszkodzenia lub zużycia. Lokalizację koszy zawiera TABELA Wykaz koszy - inne tereny komunalne miasta”.

- mycie 128 szt. koszy (własność Wykonawcy i Zamawiającego) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo wg zaistniałych potrzeb. Lokalizację koszy zawiera TABELA „Wykaz koszy - inne tereny komunalne miasta”.

Wykaz koszy - inne wskazane tereny komunalne miasta

| Lp. | Nazwa | Położenie terenu | Ilość koszy Wykonawcy (W) i Zamawiającego (Z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zieleniec Niepodległości – Garbarska –działka nr 2382 | przy schodach | 2 szt. (Z) |
| 2 | zieleńce przy ul. Okulickiego działka nr 334,528 | częściowo - przed starostwem powiatowym | 2 szt.(W) |
| 3 | Paderewskiego działka nr 2003 | zieleniec | 2 szt.(W) |
| 4 | ul. Polna Droga (przy zalewie) działka nr 2180/7, 2180/4 | między bosmanatem i placem wraz z placem zabaw | 5 szt.(W) 6 szt.(Z) 1 szt. (Z)odpady segregowane |
| 5 | Tereny zielone wzdłuż Alei Goplany – działki 2192,2198,2195,2184/2 | skarpa nad zalewem wzdłuż alei Goplany | 8 szt.(W) 4 szt. (Z) |
| 6 | Teren ul. Armii Krajowej – Głowackiego działka nr 1103 | zieleniec – wnętrze pomiędzy budynkami bez placu manewrowego dla kierowców oraz wnętrze za placem manewrowym | 6 szt.(W) 1 szt.(Z) |
| 7 | Ciąg pieszy Paderewskiego, Kościuszki – zbiór działek | przejście | 1 szt.(W) |
| 8 | Plac Wojska Polskiego + Kwietniki przy pomniku 1000 - lecia | cały | 6 szt.(Z) |
| 9 | Skarpa ul. Wrocławska działka nr1693,1766,1767,1691 | Od restauracji Wołowina do ul.1Maja | 6 szt.(W) |
| 10 | Wrocławska- Nadbrzeżna działka nr 475 | skwer | 5 szt.(W) |
| 11 | ul. Kliczkowska działka nr 236/2 | Skwer przy budynku nr 34 | 3 szt.(W) |
| 12 | ul. Wyspiańskiego- Pl. Ludowy działka nr 3613 | Skwer przed restauracją Łażnia | 1 szt.(W) |
| 13 | Kilińskiego działka nr 321/5,324,323 | Zieleniec z placami zabaw | 1 szt. (Z) |
| 14 | ul. Kraszowicka działka nr 220 | Przy moście – plac zabaw | 5 szt.(W) |
| 15 | Zieleniec przy Przemysłowej działka nr 1385 | z boiskiem trawiastym i placem zabaw | 3 szt.(W) |
| 16 | Grodzka – Kotlarska działka nr 1927 | skwer – przejście pomiędzy ulicami - całość | 6 szt.(Z) |
| 17 | ul. Zamenhofa- Słobódzkiego działka nr1091 | z placem zabaw | 7 szt.(W) |
| 18 | Prądzyńskiego -działka nr 208 | boiska, plac zabaw, bez kortu do tenisa i piłki | 12 szt.(W) |
| 19 | Oś. Zawiszów działka nr 117 | wnętrze między blokowe z boiskiem | 8 szt.(Z) |
| 20 | Oś. Zawiszów- Stęczyńskiego – zbiór działek | zieleniec wzdłuż jezdni do ronda | 2 szt.(W) |
| 21 | Oś. Zawiszów działka nr 127 | Teren za „Czerwoną Torebką” | 4 szt. (W) |
| 22 | M. Skłodowskiej – Curie – działka nr 336 | plac zabaw | 2 szt. (W) |
| 23 | Westerplatte – Towarowa – działka nr 1607 | plac zabaw | 2 szt. (W) |
| 24 | Miłego Dnia | pas zieleni wzdłuż rzeki naprzeciwko galerii | 3 szt.(Z) |
| 25 | Serbska - dz. 2192/2 | wzdłuż chodnika od ul. Serbskiej do ul. Polna Droga | 4 szt. (Z) |
| 26 | Kazimierza Wielkiego - działka nr 431 | wnętrze międzyblokowe | 1 szt. (W) |
| 27 | Os. Zawiszów – działka nr 117 | teren na tzw. „plastrze miodu” | 3 szt. (Z) |
|  | Konopnickiej/Franciszkańska działki nr 1540, 1544, 1556 i część dz. nr 1555 | wnętrze między budynkami między ul. Konopnickiej a ul. Franciszkańską | 6 szt. (Z) |
|  |  | Razem: | 77 szt. (W) 51 szt. (Z) |

- mycie ławek:

- 9 szt. na terenie rekreacyjnym na tzw. „Plastrze Miodu” Zawiszów,

- 11 szt. wnętrze między budynkami między ul. Konopnickiej a ul. Franciszkańską,

- 6 szt. oraz komplet: 1 szachownica + 4 szt. ławek przejście (skwer) między ulicami                Grodzka –  Kotlarska.

- usuwanie w dni powszednie  wszelkich odpadów komunalnych wraz z odchodami zwierzęcymi  z chodników i utwardzonych nawierzchni (kostka betonowa i brukowa) w obrębie innych terenów komunalnych; wywóz odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Wykaz chodników                      do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz chodników do utrzymania  w ramach ryczałtu miesięcznego – inne tereny komunalne”.

- oczyszczanie chodników i nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa i brukowa) w tym zamiatanie  (usuwanie m. in.  piasku, liści, opadłych owoców) oraz usuwanie darni                                      i odchwaszczanie chodników oraz nawierzchni granitowych i betonowych  w obrębie innych terenów komunalnych wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów                         z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w czystości. Wykaz chodników do oczyszczania zawiera TABELA „Wykaz chodników do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – inne tereny komunalne”.

Wykaz chodników do utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego – inne wskazane tereny komunalne

| Lp. | Nazwa | Położenie terenu | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niepodległości/Garbarska – działka nr 2382 | chodniki przy schodach | 126 |
| 2 | Armii Krajowej Teren przed UM działka nr 549 | chodnik przy terenach zielonych | 212 |
| 3 | Pionierów /al. Brzozowa działka nr 3099, 3105 | chodniki przy zieleńcach po obu stronach alei Brzozowej od ul. Pionierów i od ul. Sprzymierzeńców | 152 |
| 4 | Paderewskiego/Kościuszki | przejście – ciąg pieszy | 180 |
| 5 | Plac Wojska Polskiego | Chodnik wokół placu oraz chodnik wokół gazonów z pomnikiem 1000-lecia PP | 419 |
| 6 | Wrocławska - skarpa działka nr1693,1766,1767 | chodnik wzdłuż skarpy od ul. Pułaskiego do ul. 1 Maja | 388 |
| 7 | Wrocławska - Nadbrzeżna działka nr 475 | chodnik przy skwerze | 126 |
| 8 | Wałowa (przy parku im. Gen. Sikorskiego) | chodnik wokół skweru | 197 |
| 9 | Kliczkowska działka nr 236/2 | chodnik przy skwerze | 140 |
| 10 | Wyspiańskiego - Pl. Ludowy | chodnik przy skwerze przed dawną łaźnią | 109 |
| 11 | Kopernika- Jodłowa - działka nr 676 | chodnik przy budynku mieszkalnym | 233 |
| 12 | Kopernika - działka nr 352 | chodnik w okolicy ronda przy budynku nr 27 | 78 |
| 13 | Kilińskiego | chodnik przy zieleńcu z placami zabaw | 126 |
| 14 | Kraszowicka - działka nr 220 | chodnik przy terenie zielonym przy moście | 149 |
| 15 | Kopernika - Okrężna działka nr 1125 | chodnik przy wyjeździe z miasta przy rondzie, po prawej stronie | 109 |
| 16 | Zamenhofa - Słobódzkiego | chodnik przy skwerze z placem zabaw | 371 |
| 17 | Zawiszów – plaster miodu | przejście przez wnętrze międzyblokowe | 156 |
| 18 | Kopernika / Kliczkowska działka nr 418 | chodnik przy zieleńcu przed działką nr 428 | 96 |
| 19 | Wrocławska - działka nr 20/2 | chodnik przy terenie zielonym przy rzece w rejonie ronda i mostu żelaznego | 318 |
| 20 | Przedwiośnie – (dz. nr 678, dz. nr 679, dz. nr 762, dz. nr 763) | chodnik przy terenie zielonym po lewej stronie drogi od ul. Bystrzyckiej | 134 |
| 21 | Kazimierza Odnowiciela | chodnik – przejście od ul. K. Odnowiciela do ogrodów działkowych | 204 |
| 22 | Serbska - działka nr 2192/2 | chodnik od ul. Serbskiej do ul. Polna Droga | 750 |
| 23 | Kazimierza Wielkiego – działka nr 431 | chodnik na terenie działki wraz z częścią parkingu | 210 |
| 24 | Paderewskiego – przy parkingu obok szkoły | chodnik na terenie parkingu (przy szkole) ul. Paderewskiego | 130 |
| Razem: |  |  | - 113m2 |

5)   Mycie pod ciśnieniem nawierzchni utwardzonych  na terenie wnętrza  między budynkami pomiędzy ul. Konopnickiej a ul. Franciszkańską (dz. nr 1540, 1544, 1556 i część dz.  nr 1555) o łącznej pow. 1000 m2 – maksymalnie 4 razy w roku na podstawie miesięcznego harmonogramu prac.

6)   Oprysk środkiem chwastobójczym chodników i placów oraz powierzchni przy znakach, lampach, barierkach, wysepkach w obrębie pasów drogowych dróg gminnych o łącznej powierzchni 15 000 m2

Wykaz terenów do wykonania oprysku będzie podawał Zamawiający w miesięcznych harmonogramach prac.

Uwaga: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywaniem prac zobowiązany jest                      do zapoznania się i stosowania obowiązujących przepisów w zakresie używania środków chemicznych chwastobójczych.

- Mechaniczne usunięcie kęp traw, chwastów przy znakach, lampach, barierkach, drzewach                     w obrębie pasów drogowych dróg gminnych na łącznej powierzchni ok. 6000 m2 wraz                            z  załadunkiem i wywozem biomasy

Wykaz terenów do wykonania ww. prac będzie podawał Zamawiający w miesięcznych

harmonogramach prac.

- Ręczne usunięcie darni z chodników w obrębie pasów drogowych dróg gminnych o łącznej powierzchni  ok. 4000 m2 wraz z załadunkiem i  wywozem biomasy

Ręczne zdjęcie darni z powierzchni chodników, złożenie w pryzmy i wywóz biomasy.

Wykaz terenów do wykonania ww. prac będzie podawał Zamawiający w miesięcznych

harmonogramach prac.

- Oprysk środkiem chwastobójczym chodników i placów oraz powierzchni przy znakach, lampach, barierkach, wysepkach w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni ok. 8 000 m2

Wykaz terenów do wykonania oprysku będzie podawał Zamawiający w miesięcznych harmonogramach prac.

Uwaga: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac zobowiązany jest                       do zapoznania się i stosowania obowiązujących przepisów w zakresie używania środków chemicznych chwastobójczych.

- Mechaniczne usunięcie kęp traw, chwastów przy znakach, lampach, barierkach, drzewach                     w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich na łącznej powierzchni ok. 500 m2 wraz                            z  załadunkiem i wywozem biomasy

Wykaz terenów do wykonania ww. prac będzie podawał Zamawiający w miesięcznych

harmonogramach prac.

- Ręczne usunięcie darni z chodników w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni  ok. 1000 m2 wraz z załadunkiem i  wywozem biomasy

Ręczne zdjęcie darni z powierzchni chodników, złożenie w pryzmy i wywóz biomasy.

Wykaz terenów do wykonania ww. prac będzie podawał Zamawiający w miesięcznych     harmonogramach prac.

Uwaga:

Zagospodarowanie odpadów.

Wykonawca ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i miejscowego. Koszty gospodarowania powstałymi podczas realizacji zamówienia odpadami  lub biomasą ponosi Wykonawca

Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych

Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych Wykonawca będzie realizował pojazdem elektrycznym do zamiatania.

- Usuwanie odpadów komunalnych

- usuwanie odpadów komunalnych na terenach zielonych  w ilości do 55 m3 w pasie drogowym dróg gminnych wraz z załadunkiem i przekazaniem podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania

- usuwanie odpadów komunalnych na terenach zielonych  w ilości do 15 m3 w pasie drogowym dróg wojewódzkich wraz z załadunkiem i przekazaniem podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania

- usuwanie odpadów komunalnych pozostawionych w ilości do 10 m3 na terenach zielonych                w obrębie placów, skwerów i innych terenów komunalnych miasta wraz z załadunkiem                              i przekazaniem podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zlokalizowaniu odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać na tę okoliczność dokumentację fotograficzną. Zamawiający wymaga usunięcia odpadów komunalnych maksymalnie do 10 godzin od momentu otrzymania polecenia. Jednocześnie uprawnionymi do zobowiązania Wykonawcy w przedmiocie                 ww. działań  są przedstawiciele Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego                           w Świdnicy.

U W A G I   D O   O P Z:

- Wykonywanie prac należy prowadzić w sposób który nie stwarza ryzyka utraty życia lub zdrowia osób korzystających z terenu, na którym odbywają się prace utrzymaniowe.

- Wszystkie prace należy bezwzględnie prowadzić zgodnie z przepisami BHP, adekwatnymi                 do rodzaju wykonywanych prac należy prowadzić tak, aby miały one możliwie najmniejszy negatywny wpływ na przyrodę, w tym na klimat, powietrze, glebę, organizmy żywe oraz roślinność.

- Wykonywanie prac należy prowadzić tak, aby miały one możliwie najmniejszy negatywny wpływ         na przyrodę, w tym na klimat, powietrze, glebę, organizmy żywe oraz roślinność.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować prognozowane wskazania                                   co do temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych, aby wykluczyć prowadzenie prac                                  w niekorzystnych warunkach, np.: podczas suszy, intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych czy przy znacznym uwilgotnieniu terenu.

- Po terenach zieleni przewidzianych do utrzymania mają prawo poruszać się wyłącznie pojazdy niezbędne do prowadzenia prac, które powinny być oznakowane.

- Miejsca przejazdu i postoju pojazdów na terenie utrzymywanej zieleni  należy wybierać tak, by jak najmniej kolidowały z ruchem osób korzystających z alejek, chodników i dróg rowerowych.

- Alejki o  nawierzchni mineralnej, w trakcie przejazdu,  powinny być suche, tak by przejazd nie powodował  powstawania kolein.

- Należy ograniczyć poruszanie się pojazdami po trawnikach do minimum.

- Prac wymagających poruszania się po trawnikach pojazdami lub maszynami nie wolno prowadzić przy znacznym uwilgotnieniu gruntu. Przejazd taki nie może powodować pozostawiania kolein,  uszkodzenia roślin, systemów korzeniowych roślin, uszkodzenia infrastruktury.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przy wykonywaniu prac w pasie drogowym przygotowanych przez Wykonawcę projektów zastępczej organizacji ruchu  i zabezpieczania miejsc prowadzonych prac przy wykorzystaniu powtarzalnych schematów organizacji ruchu, które winny być zatwierdzone przez właściwe organy.

- Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym zabezpieczenia pełnego drogowego oznakowania zastępczego, które jest zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury              z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania                 na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).

- Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Zamawiającego przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym  o terminie, miejscu wykonywanych prac oraz numerze wykorzystanego szablonu schematu organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego  nadającego się do celów opałowych drewna pozyskanego  z wycinki drzew wg. aktualnego cennika (dla drewna opałowego) obowiązującego   w Nadleśnictwie Świdnica – cena wg sortymentu S4 (PKS)’. Pozostałości po wycince, nienadające się do celów opałowych, należy zutylizować.

- Przed przystąpieniem do sadzenia roślin Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego              na przygotowany do sadzenia materiał roślinny. W przypadku braku akceptacji dostarczonego materiału roślinnego  zobowiązany jest do przygotowania nowej partii roślin.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac materiałów posiadających właściwe atesty i certyfikaty.

- Podczas plewienia należy usunąć chwasty ręcznie z obrębu rabaty. Należy usunąć zarówno część nadziemną, jak i korzenie chwastów.

- Niezależnie od wskazanej częstotliwości plewienia  należy prowadzić kontrolę zachwaszczenia                 i podejmować prace w uzgodnieniu z Zamawiającym, mając na uwadze utrzymywanie rabat                  w standardzie intensywnym, tj.: brak chwastów w każdym momencie okresu wegetacyjnego.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco zgłaszania Zamawiającemu  występowania drzew zagrażających bezpieczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem drzew rosnących przy alejkach                 i chodnikach.

- Należy kontrolować i ewidencjonować braki w nasadzonej roślinności na bieżąco.

- Należy  zgłaszać  Zamawiającemu o nielegalnych nasadzeniach drzew i krzewów.

- Cięcia pielęgnacyjne realizowane w koronach drzew należy wykonywać  metodami, które będą jak najmniej inwazyjne.

- W przypadku stosowania metod alpinistycznych do prac w koronach drzew nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek systemów kolcowych do wspinania się po drzewach (np. drzewołazy).

- Zabiegi środkami ochrony roślin można stosować zgodnie z ustawą o ochronie roślin                               w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników. Stosować można wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. 
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania i mają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Środki ochrony roślin na terenie otwartym  należy stosować wyłącznie w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew                     w czasie zgodnym z zadeklarowanym w ofercie od momentu wydania polecenia   przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie  zadeklaruje w ofercie czasu rozpoczęcia interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia  przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie rozpoczęcie interwencyjnego usuwania wiatrołomów drzew od momentu wydania polecenia                  w przedziale powyżej 2 godzin do 4 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do Zapewnienia niezbędnej ilości osób, która pozwoli na realizację zamówienia zgodnie z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do Zapewnienia osób posiadających odpowiednie doświadczenie w zakresie prac przy zadrzewieniu, które posiadają  uprawnienia operatorów pilarek mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do Zapewnienia osób które ukończyły kurs pilarzy drzew ozdobnych  co najmniej I stopnia.

- Wykonawca zobowiązany jest do Zapewnienia osób posiadających odpowiednie doświadczenie               w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powstałych zniszczeniach                    i szkodach na powierzonym terenie, z jednoczesnym powiadomieniem o tych faktach Straży Miejskiej i Policji.