|  | PRO-ROAD Krzysztof Buk 60-175 Poznań ul. Przebiśniegowa 17 tel. 608 684 927 biuro@pro-road.pl NIP 785-167-76-57 REGON 302445607 |  |
| --- | --- | --- |
| EKSPERTYZA WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4767P NA ODCINKU OSIECZNA - GONIEMBICE |  |

| Lokalizacja: | gmina OSIECZNA powiat LESZCZYŃSKI województwo WIELKOPOLSKIE |
| --- | --- |
| Tom: | 2a – BRANŻA DROGOWA |
| Stadium opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Inwestor: | POWIAT LESZCZYŃSKI pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno |
| Reprezentowany przez: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE pl. Kościuszki 4c, 64-100 Leszno |

|  | Branża | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Krzysztof Buk | WKP/0291/POOD/12 w spec. drogowej |  |
| Sprawdzający | drogowa | mgr inż. Marcin Brzostowski | WKP/0229/POOD/06 w spec. drogowej |  |

Poznań,  23.07.2024r.

egz.

A.	CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

B.	ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenia OIIB

C.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

D.1.	Mapa orientacyjna	skala 1:20 000

D.2.	Plan sytuacyjny	skala 1:500

D.3.	Przekrój podłużny     	skala 1:100/1000

D.4.	Przekrój normalny	skala 1:50

D.5.	Szczegóły konstrukcyjne	skala 1:10, 1:20

D.6.	Przekroje poprzeczne	skala 1:100

D.7.	Schemat przepustu	skala 1:50

D.8.	Schemat zarurowania rowu

A.   CZĘŚĆ   OPISOWA

I.	Opis techniczny

SPIS TREŚCI:

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Przedmiot i zakres opracowania	5

3.	Opis warunków gruntowych	5

4.	ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU	5

5.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO	6

6.	PROJEKOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

6.1	parametry techniczne	6

6.2	Konstrukcje nawierzchni	6

6.3	Odwodnienie	7

6.4	Zjazdy	7

6.5	Organizacja ruchu	7

7.	Kolizje	8

- Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

- Mapa do celów projektowych,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy.

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie projektu naprawy przebudowy drogi powiatowej nr 4767P Osieczna – Goniembice na odcinku od km 6+472,50 do km 6+665,00.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej branży drogowej.

- Opis warunków gruntowych

W podłożu w rejonie projektowanego wzmocnienia od powierzchni terenu stwierdzono występowanie nasypów związanych z korpusem drogi powiatowej i ścieżki rowerowej. Nasypy uformowane są z mieszaniny piasków drobnych i gliniastych z domieszkami humusu, namułów organicznych i żwiru, o stwierdzonej maksymalnej miąższości około 1,0-3,6m, w stanie luźnym i średnio zagęszczonym oraz twardoplastycznym i plastycznym. Warstwa nasypowa podścielona jest nieciągłą serią osadów organicznych słabonośnych wykształconych jako torfy i namuły organiczne, której spąg zalega na głębokości około 1,8-7,8m p.p.t. Poniżej osadów organicznych stwierdzono występowanie osadów piaszczystych (głównie piaski drobne w stanie luźnym, średnio zagęszczonym i zagęszczonym o wartości stopnia zagęszczenia ID~20-70 [%]) i mułków zastoiskowych (głównie gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe oraz pyły i pyły piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartości wskaźnika konsystencji IC~0,60-0,90 / wartość stopnia plastyczności IL~0,40-0,10). W najgłębszym zbadanym podłożu stwierdzono występowanie serii iłów (głównie iły i iły pylaste oraz lokalnie pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartości wskaźnika konsystencji IC~0,80-1,00 / wartość stopnia plastyczności IL~0,20-0,00) z wkładkami piasków drobnych i średnich w stanie średnio zagęszczonym (wartość stopnia zagęszczenia ID~40-65 [%]), których strop nawiercano na głębokości około 3,4-13,1m p.p.t.

- ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 4767P zlokalizowany jest pomiędzy miejscowościami Osieczna i Goniembice w gminie Osieczna, pow. leszczyński.

Droga posiada jednię bitumiczną o szerokości 6,0m i przekroju drogowym, wzdłuż południowej krawędzi drogi prowadzona jest droga dla rowerów. Droga dla rowerów oddzielona jest od jezdni pasem o zmiennej szerokości. Pod korpusem drogi powiatowej w km 6+539,44 zlokalizowany jest przepust o przekroju kołowym fi800mm odprowadzający wody z rowów przydrożnych do okresowo zalewanego obniżenia terenu w sąsiedztwie drogi.

Zarówno jezdnia drogi i drogi dla rowerów oraz korpus nasypu drogowego uległy awarii / uszkodzeniu w skutek osiadania nasypu drogowego. Na jezdni pojawiły się pęknięcia oraz odkształcenia. Awaria spowodowana została przez przeciążenie gruntów słabonośnych (organicznych) zalegających w podłożu nasypu drogowego.

Wzdłuż krawędzi drogi oraz drogi dla rowerów, nad przepustem, zainstalowano urządzenia brd w postaci barier ochronnych i balustrad.

W rejonie inwestycji nie występują drzewa ani krzewy.

Droga odwadniana jest powierzchniowo do rowów przydrożnych, droga dla rowerów odwadniana jest powierzchniowo przy czym wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z nawierzchni utwardzonych na teren zielony pomiędzy jezdnią drogi powiatowej i drogi dla rowerów gdzie infiltrują w nasyp drogowy.

Cały przedmiotowy odcinek objęty projektem znajduje się poza terenem zabudowy.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO

Teren przyległy do drogi stanowią pola uprawne, łąki oraz nieużytki.

- PROJEKOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni drogi oraz drogi dla rowerów, rozbiórkę urządzeń brd, rozbiórkę istniejącego nasypu drogowego oraz przepustu. Następnie wykonane zostanie wzmocnienie podłoża (palowanie oraz płyta żelbetowa) wg branży konstrukcyjnej. Na wykonanym wzmocnieniu projektuje się odtworzenie drogi powiatowej.

Na odcinku od km 6+472,50 do km 6+665,00 projektuje się nową jezdnię drogi powiatowej o przekroju półulicznym (ograniczonej z jednej strony krawężnikiem) oraz drogę dla rowerów. Droga dla rowerów zlokalizowana została bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi powiatowej z zachowaniem strefy wolnej od przeszkód. Zarówno jezdnia drogi powiatowej jak i drogi dla rowerów będą posiadać nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia drogi dla rowerów zostanie ograniczona obrzeżami drogowymi.

Ponadto projektuje się odtworzenie istniejącego przepustu w tej samej lokalizacji i o parametrach identycznych jak przepust istniejący. Dodatkowo w celu zapobieżenia infiltracji wód opadowych i roztopowych w głąb nasypu drogowego  zakłada się wykonanie uszczelnienia i umocnienia rowu przydrożnego biegnącego po lewej (północnej) stronie drogi oraz projektuje się system kanalizacji deszczowej odwadniający południową stronę drogi oraz drogę dla rowerów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom rogi projektuje się urządzenia brd w postaci barier ochronnych stalowych oraz balustrad o wysokości 1,2m.

  - parametry techniczne

- Klasa drogi							Z

- Prędkość do projektowania					50 km/h

- Kategoria ruchu						KR3

- Obciążenie nawierzchni					115 kN/oś

- Szerokość jezdni						6,00 m

- Szerokość poboczy 						1,00 – 1,50 m

- Szerokość drogi dla rowerów	 				2,50 m

- Szerokość opaski			 			1,33 m

  - Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto kategorię ruchu projektowanej drogi powiatowej jako KR3 na podłożu G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- w-wa ścieralna z AC11 S							gr. 4 cm

- w-wa wiążąca z AC16W 							gr. 5 cm

- w-wa podbudwy z AC22P 							gr. 7 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3		gr. 20 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0	gr. 15 cm

Podłoże z grupy nośności G1

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów

- w-wa ścieralna z AC8 S							gr. 4 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3		gr. 15 cm

Podłoże z grupy nośności G1

Konstrukcja opaski:

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej					gr. 8 cm

- w-wa podsypki cementowo piaskowej 						gr. 3 cm

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 		gr. 15 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0	gr. 15 cm

Podłoże z grupy nośności G1

  - Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej projektuje się poprzez nadanie jezdni spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Lewa strona drogi , na odcinku objętym projektem, odwadniana będzie powierzchniowo do  istniejącego i odtworzonego rowu przydrożnego. W celu zapewnienia jak największej sprawności odwodnienia projektuje się umocnieni skarp i dna rowu płytami chodnikowymi betonowymi 50x50x7 cm ułożonymi na podsypce cementowo piaskowej. Dodatkowo zaprojektowano uszczelnienie rowu na długości inwestycji membraną PEHD o gr. min. 1mm ułożoną na warstwie geowłókniny separacyjnej.

Prawą stronę drogi wraz z innymi powierzchniami utwardzonymi (opaska i droga dla rowerów) projektuje się odwodnić za pomocą wpustów deszczowych krawężnikowo-jezdniowych do systemu szczelnej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z kanalizacji zostaną odprowadzone do przepustu w km 6+539,44.

W celu zapewnienia ciągłości i prawidłowego działania systemu odwodnienia na odcinkach drogi powiatowej przyległych do inwestycji projektuje się odcinkową przebudowę rowów przydrożnych i włączenie ich do istniejących lub projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej.

  - Zjazdy

Na odcinku objętym inwestycją nie występuje konieczność budowy zjazdów.

W rejonie inwestycji występuje jeden zjazd, jednak ze względu na jego lokalizację na końcu opracowania, w miejscu gdzie projektowana jezdnia dowiązuje się do istniejącej nie zakłada się jego przebudowy.

  - Organizacja ruchu

Bezpieczeństwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

- odpowiednie oznakowanie pionowe (istniejące) i poziome wykonane z materiałów odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,

- urządzenia BRD, tj. bariery ochronne i balustrady.

- Kolizje

Na obszarze projektowanych prac niezbędne jest wykonanie przekopów kontrolnych w celu weryfikacji lokalizacji sieci nie ujętych w projekcie. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć należy wstrzymać prace i powiadomić o tym jej Właściciela i Projektanta niniejszego opracowania.

Wszelkie kolizje z elementami infrastruktury podziemnej, naziemnej lub napowietrznej powinny zostać zlokalizowane i usunięte przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem wzmocnienia gruntu.

B.   ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.
Uprawnienia i zaświadczenia

- Oświadczenie projektantów

- Uprawnienia i zaświadczenia OIIB

Oświadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że:

Projekt naprawy

przebudowy drogi powiatowej nr 4767P

na odcinku osieczna – goniembice (tom 2a)

został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznań, 23.07.2024r.					...............................................

(podpis projektanta)

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

wymagane art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że:

Projekt naprawy

przebudowy drogi powiatowej nr 4767P

na odcinku osieczna – goniembice (tom 2d)

został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznań, 23.07.2024r.					..............................................

(podpis projektanta)

C.   CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

D.1.	Mapa orientacyjna	skala 1:20 000

D.2.	Plan sytuacyjny	skala 1:500

D.3.	Przekrój podłużny     	skala 1:100/1000

D.4.	Przekrój normalny	skala 1:50

D.5.	Szczegóły konstrukcyjne	skala 1:10, 1:20

D.6.	Przekroje poprzeczne	skala 1:100

D.7.	Schemat przepustu	skala 1:50

D.8.	Schemat zarurowania rowu