OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa przepustu przy drodze gminnej nr 812 w miejscowości Siedliska”

- ZAKRES NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Oznakowanie prowadzonych robót budowlanych,

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z zamknięciem odcinka drogi gminnej,

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni,

- Rozbiórka poboczy,

- Wykopy związane z odsłonięciem konstrukcji istniejącego przepustu drogowego,

- Rozbiórka elementów umocnienia koryta cieku (płyty betonowe, drobnowymiarowe),

- Rozbiórka przepustu łącznie ze skrzydłami (murami oporowymi),

- Roboty ziemne (wykopy ręczne i mechaniczne) związane z wykonywaniem fundamentów,

- Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic G62 jako zabezpieczenie wykopów,

- Zabicie pali fundamentowych,

- Wykonanie ustroju  nośnego  ramowego  przepustu (konstrukcja  monolityczna  lub  alternatywnie możliwość prefabrykacji/częściowej prefabrykacji),

- Wykonanie skrzydeł,

- Wykonanie izolacji powierzchni betonowych stykających się z gruntem,

- Zasypki inżynierskie (grunt łatwo zagęszczalny dynamicznie warstwami),

- Montaż elementów wyposażenia,

- Odbudowa dojazdów,

- Wykonanie umocnień koryta cieku wraz z gurtami zamykającymi,

- Roboty wykończeniowe i porządkowe związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:

      - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO

  - Roboty rozbiórkowe przepustu, umocnień i nawierzchni drogowej z podbudowami

    - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm m2 48,00

    - Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe m3 10,80

    - Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 150 cm	m 12,00

    - Rozebranie przepustów rurowych - ławy betonowe m3  9,60

- FUNDAMENTOWANIE.

  - Roboty ziemne pod fundamenty

    - Wykopy

      - Wykopy związane z budową przepustu:

        - Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)  m3 5,00

        - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. m3  łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 115,00

      - Wykopy przy umocnieniu koryta:

        - Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)  m3 5,00

        - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.	m3 łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 	m3 45,00

    - Zasypanie wykopów i rozkopów z zagęszczeniem

      - Zasypki piaskowe

        - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.m3	 łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku	samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 	m3 75,00

        - Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 75,00

        - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 3	kat. I-III m3 75,004.

      - Pale stalowe

        - Montaż pali stalowych z rur 225/8 L=4m

          - Wbijanie pali stalowych o średnicy 356 mm z łodzi rusztowania lub pomostu, kategoria gruntu III, głębokość wbicia 4 m - ANALOGIA - PALE ŚREDNICY 225 mm szt 10

  - Różne roboty fundamentowe

    - Beton wyrównawczy  b15 (c12/15)

      - Beton wyrównawczy pod fundamentami - beton klasy b15 (c12/15) gr. 10cm

        - Betonowanie przy użyciu żurawia, konstrukcje niezbrojone – ławy i  stopy fundamentowe, wibrator pogrążalny - z deskowaniem  m3	2,7

- ZBROJENIE

  - Stal zbrojeniowa

    - Zbrojenie betonu stalľ klasy a-iiin

      - Rama nośna

        - Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących	pełne bez wsporników t 3,4

        - Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników bez prefabrykatów zbrojarskich  3,40 t

      - Skrzydła monolityczne

        - Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników   t 1,25

        - Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników bez prefabrykatów zbrojarskich  t	1,25

- ROBOTY BETONOWE

  - Beton konstrukcyjny

    - Rama konstrukcyjna- beton klasy b37 (c30/37)

      - Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pomp.	m3 27,7

  - Skrzydła monolityczne

    - Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z  deskowaniem m3 12,40

- IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

  - Izolacje cienkie

    - Izolacje wykonywane na zimno

      - Ściany ramy nośnej

        - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z emulsji asfaltowej, 1 warstwa, ponad 100m2 58,00 m2

      - Skrzydła żelbetowe

        - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z emulsji asfaltowej, 1 warstwa, ponad 100m2 19,00 m2

  - Izolacje grube

    - Izolacje termozgrzewalne

      - Ustrój nośny - płyta pomostowa

        - Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni 34,00	m2

        - Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o powierzchni	m2ponad5m2 ANALOGIA: IZOLACJA PŁYTY POMOSTOWEJ  Z MOSTOWEJ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ   34,00 m2

      - Bariery ochronne stalowe na obiektach mostowych

        - Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m 15,00 m

- INNE ROBOTY MOSTOWE

  - Roboty różne

    - Instalacja urządzeń obcych

      - Reper stalowy osadzony na budowli lub w skale	8,00 szt

- UCIĄGLENIE NAWIERZCHNI POPRZEZ MONTAŻ SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

  - Siatka uciąglająca w SST

    - Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - montaż na skarpach siatki uciąglenia  m2 64,00

  - Umocnienie koryta cieku

    - Umocnienie powierzchni skarp, rowów i cieków

      - Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm m2 168,002.

      - Budowle betonowe o objętości 1,01-10,0 m3 - GURTY	m3 5,12

    - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

      - Profilowanie koryta pod warstwy drogi konstrukcyjne jezdni drogi gminnej

        - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 58,00 m2

      - Podbudowa z kruszyw

        - Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

          - Podbudowa drogi gminnej z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

            - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	 58,00	m2

          - Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie

            - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.20cm

              - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2  49,00

- NAWIERZCHNIE

  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego

    - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

      - Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6cm

        - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI AC 16W 50/70 gr. 6cm 42,00

        - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI  AC S 50/70	36,00 m2

      - Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

        - Nawierzchnie z kruszywa naturalnego (pobocza, zjazdy)

          - Pobocza utwardzone, zjazdy

            - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 	15,00 m2

- ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

  - Bariery ochronne drogowe

    - Bariery ochronne stalowe jednostronne H2/W2/B  60,00 m

- KODY CPV:

      - Główny kod CPV

  - 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

      - Dodatkowe kody CPV

  - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

  - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

  - 45000000-7 - Roboty budowlane

  - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

  - 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA:

1.	Zakres robót winien być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla tego typu robót łącznie z robotami towarzyszącymi, oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.

2.	Wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.	Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi                                          w dokumentacji technicznej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.	Wykonawca zapewni materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające ich do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urządzenia. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wbudowania), oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania obciążają wykonawcę robót.

5.	Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać parametry techniczne. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

6.	Użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym.

7.	Użyte materiały winne posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.

8.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz udokumentowania tych czynności na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

9.	Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z wymienionymi warunkami technicznymi określonymi dla każdej części przedmiotu zamówienia.

10.	Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

11.	Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót.

12.	Wykonawca zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy – prowadzonych prac budowlanych.

Wykonawca ma obowiązek wykonać organizację Ruchu Drogowego na czas budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

13.	Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót danej części).

14.	Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie istniejących budynków mieszkalnych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość korzystania z tych obiektów osób w nim przebywających i korzystających.

15.	Wymaga się aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny cały czas na budowie w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych.

16.	Zamawiający zastrzega, że wbudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   i normami.

17.	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji obejmującej komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa  i postanowieniami zawartej umowy, a w szczególności:

  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów                          i materiałów budowlanych,

  - atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów.

18.	Dokumentacja, o której mowa w pkt. 17 winna być przekazana wraz z pismem dotyczącym gotowości do odbioru końcowego.

19.	Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

20.	Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę.

21.	Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców gwarancji” i Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualne podane opisy nazw własnych materiałów (wyrobów nie mają na celu naruszenia art. 99 ust.4 - 6 z dnia 11.09.2019 r. ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych.

Należy rozumieć to jako określenie wymagających minimalnych parametrów użytkowych,  funkcjonalnych i technicznych lub standardów  jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia że materiał (wyrób) jest równoważny, o takich samych parametrach technicznych (nie gorszych) w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na wykonawcy robót budowlanych.