Parametry techniczne i wyposażenie

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup używanej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem”, oferuję sprzęt o następujących parametrach technicznych:

| Wymagane parametry techniczne i wyposażenie | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Koparko-ładowarka |  |
| Marka / model |  |
| Rok produkcji – maszyna używana nie starsza niż 2015 rok |  |
| Masa eksploatacyjna maszyny minimum 7500 kg |  |
| Silnik wysokoprężny turbodoładowany, o mocy min 100 KM, |  |
| System blokady zmiennika momentu |  |
| Skrzynia biegów wyposażona w system pozwalający na jazdę z większą prędkością po drogach publicznych |  |
| Napęd koparko-ładowarki 4x4 |  |
| Koła jezdne: przednie o rozmiarze minimum 18 ", tylne o rozmiarze minimum 26 ", opony nadające się do jazdy po drogach publicznych |  |
| Przednie koła skrętne |  |
| Minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył |  |
| Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, gumowe podkładki pod stabilizatory |  |
| Błotniki kół przednich i tylnych |  |
| Kabina operatora ogrzewana, klimatyzowana wyposażona w obrotowy fotel pneumatyczny z zagłówkiem |  |
| Drzwi z obu stron; 2 lusterka zewnętrzne |  |
| Sygnał cofania |  |
| Światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny |  |
| Światła robocze |  |
| Oświetlenie drogowe |  |
| Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio w kabinie oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, skrzynki narzędziowej - wyposażonej oraz wyposażona w instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalog części zamiennych |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów |  |
| Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticków elektrohydraulicznych |  |
| Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego |  |
| Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna 4+1 |  |
| Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej |  |
| Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,2 m3 |  |
| Szerokość łyżki minimum 2,5 m |  |
| Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m |  |
| Ramię tylne teleskopowe |  |
| Hydrauliczny przesuw boczny tylnego ramienia |  |
| Szybkozłącze koparkowe |  |
| Łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze o szerokości minimum 600 mm z zębami |  |
| Łyżka koparkowa skarpowa na szybkozłącze o szerokości minimum 1500 mm |  |
| Głębokość kopania ze standardową łyżką minimum 5,0 m |  |
| Ogumienie minimum 70% bieżnika fabrycznego, bez uszkodzeń mechanicznych |  |
| Wszystkie płyny eksploatacyjne muszą być w stanie zapewniającym właściwą pracę maszyny. |  |

Na potwierdzenie załączam zdjęcia oferowanego sprzętu zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, dział IV SWZ załącznik nr 4 do SWZ.

Oświadczam, że oferowany sprzęt jest moją własnością, pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia.

(dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)