Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Spełnienie ww. wymagań to dostarczenie, przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla dostarczonego pojazdu o ile Maksymalna Masa Rzeczywista pojazdu przekracza 3000 kg oraz sprzętu - jeżeli przedmiotowe świadectwa będą dla niego wymagane. - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). - norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 o ile Maksymalna Masa Rzeczywista pojazdu przekracza 3000 kg. |
| 2. | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer operacyjny zostanie podany przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |
| 3. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo WE. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. |
| 5. | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2024. |
| 6. | Silnik czterocylindrowym wysokoprężnym o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi normy EURO 6 o pojemności min. 1990 cm3. Moc silnika minimum 105 kW. |
| 7. | Skrzynia biegów manualna 6 biegów do przodku i bieg wsteczny lub automatyczna. Uwaga: Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. |
| 8. | Dopuszczalna Masa Całkowita nie większa niż 3500 kg |
| 9. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy min. 5%. |
| 10. | Kolor pojazdu - biały, czerwony lub srebrny. |
| 11. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
| 12. | Przestrzeń ładunkowa o pojemności minimum 4 000 litrów. Ładowność pojazdu co najmniej 1000 kg. |
| 13. | Ściany boczne przestrzeni ładunkowej bez szyb zabudowane tworzywem sztucznym lub panelami ochronnymi. Podłoga przestrzeni ładunkowej pokryta wykładziną antypoślizgową lub matą lub tworzywem sztucznym. |
| 14. | Wymiary pojazdu: - rozstaw osi min. 3200 mm, - rozstaw kół (przód, tył) co najmniej 1600 mm, - długość pojazdu min. 5300 mm, - wysokość pojazdu max 2100 mm. |
| 15. | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. |
| 16. | Nadwozie przystosowane do przewozu 6 osób łącznie z kierowcą. Układ siedzeń 3 + 3. |
| 17. | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym. |
| 18. | Przednie drzwi uchylne (2szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia. |
| 19. | Drzwi tylne (otwór drzwiowy): klapa podnoszona do góry na siłownikach (ręcznie lub automatycznie) lub dwuskrzydłowe otwierane pod kontem min.180 stopni. |
| 20. | Przestrzeń pasażerska samochodu przeszklona. |
| 21. | Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa oddzielona od przestrzeni osobowej przegrodą. |
| 22. | Samochód wyposażony w opony letnie. Felgi aluminiowe lub stalowe w rozmiarze 16”. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub koło dojazdowe wraz z zestawem niezbędnym do jego wymiany zamontowane w pojeździe w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy. |
| 23. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych). |
| 24. | Samochód wyposażony co najmniej w: - Komputer pokładowy w języku polskim, - Światłą do jazdy dziennej, - Centralny zamek obsługiwany kluczykiem lub pilotem, - Immobiliser, - Czujniki parkowania co najmniej tylne, - Gniazdo USB, - Kluczyk do zapłonu stacyjki – minimum 2 szt., - Poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, - Elektrycznie sterowanie szyb co najmniej z przodu pojazdu (od strony kierowcy i pasażera), - Kolumna kierownicza regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie, - Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, - System nagłośnienia z co najmniej dwóch głośników, - Klimatyzacje automatyczną lub manualną z nawiewem do pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, - System stabilizacji toru jazdy, - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - Tempomat. |
| 25. | Kabina wyposażona dodatkowo w radiotelefon samochodowy (przewoźny) dwuzakresowy analogowy i cyfrowy (szyfrowanie min. w standardzie ARC4 kluczem o długości 40 bit) z instalacją antenową na pasmo radiowe 148 MHz. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi zainstalowana na dachu pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno - funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7). Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. |
| 26. | Wykonawca wyposaży pojazd w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia oraz Ustawą Prawo o ruchu drogowym w zakresie pojazdów uprzywilejowanych: - Z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane dwie lampy LED niebieskie. - Lampa led mocowaną do dachu na magnes. Zasilanie lampy z gniazda zapalniczki - Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnały w miejscu dostępnym dla kierowcy oraz wyposażone w funkcję „mix” automatycznie zmieniającą modulowane tony co określony czas) wyposażone w funkcję megafonu. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie o wartości min. 110 dB (dla każdego rodzaju dźwięku o zmiennym tonie, mierzona w odległości 3 metry przed pojazdem). Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w system pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości, współpracujący z zamontowanym modulatorem. Głośniki systemu niskiej częstotliwości powinny być zamontowane z przodu pojazdu. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów), Urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon. Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |
| 27. | Gwarancja i rękojmia minimum: 24 miesiące. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy okresowe i czynności serwisowe (w tym wymiana materiałów i części eksploatacyjnych) wykonywane są nieodpłatnie na koszt Wykonawcy do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 60 tyś. km. Uwaga: Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. |
| 28. | Minimum jeden punkt serwisowy w promieniu 100 km od siedziby zamawiającego, tj. ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock |
| 29. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |