| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj robót (branża): | Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| Inwestycja | Przebudowa drogi gminnej odcinek nr 5 w miejscowości Dubicze Cerkiewne od ul. Parkowej do drogi wojewódzkiej nr 685 |  |  |  |  |  |
|  | Odcinek nr 5 |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dubicze Cerkiewne |  |  |  |  |  |
| Inwestor: | Starosta Hajnowski |  |  |  |  |  |
|  | A.Zina 1 |  |  |  |  |  |
|  | 17-200 Hajnówka |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: | 15.03.2024r |  |  |  |  |  |
|  | Zatwierdził: |  |  | Sporządził: |  |  |
|  |  | 1 |  |  | SeKo Prix 13.2.1.3 |  |

| Przedmiar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis |  |  | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D-01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym |  |  | km |  | 0,533 |
|  |  | 0,644-0,11081 |  |  | km | 0,533 |  |
| 1.2 | BCD D-01.02.02.12.01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m. |  |  | m3 |  | 246,940 |
|  |  | 246,94 |  |  | m3 | 246,940 |  |
| 1.3 | BCD D-01.02.01.22.02 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. |  |  | ha |  | 0,200 |
|  |  | 0,2 |  |  | ha | 0,200 |  |
| 2 | D-02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-02.01.01.14.01 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie Wg. tabeli robót ziemnych |  |  | m3 |  | 283,080 |
|  |  | 283,08 |  |  | m3 | 283,080 |  |
| 2.2 | BCD D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie Wg. tabeli korytowania |  |  | m3 |  | 1 659,600 |
|  |  | 1659,60 |  |  | m3 | 1 659,600 |  |
| 2.3 | BCD D-02.03.01.14.03 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą |  |  | m3 |  | 544,140 |
|  |  | 167,99+376,15 |  |  | m3 | 544,140 |  |
| 3 | D-03.00.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-03.06.01.31.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem |  |  | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | szt. | 1,000 |  |
| 4 | D-04.00.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-04.01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Dotyczy zjazdów oraz utwardzenia w km 0+596,94 - 0+644,33 |  |  | m2 |  | 633,800 |
|  |  | 189,8+61+383 |  |  | m2 | 633,800 |  |
| 4.2 | BCD D-04.02.01.42.02 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod zjazdami i chodnikami zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm Dotyczy utwardzenia placu w km 0+596,94 - 0+644,33 |  |  | m2 |  | 189,790 |
|  |  | 189,79 |  |  | m2 | 189,790 |  |
| 4.3 | BCD D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa o CBR>40% frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Dotyczy podbudowy na ciągu głównym |  |  | m2 |  | 3 177,710 |
|  |  | 2676,69+2*0,47*533 |  |  | m2 | 3 177,710 |  |
| 4.4 | BCD D-04.04.02.25.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm |  |  | m2 |  | 2 911,210 |
|  |  | 2676,69+2*0,22*533 |  |  | m2 | 2 911,210 |  |
| 4.5 | BCD D-04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV |  |  | m2 |  | 2 911,210 |
|  |  | 2676,69+2*0,22*533 |  |  | m2 | 2 911,210 |  |
| 4.6 | BCD D-04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Dotyczy zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm orazutwardzenia placu w km 0+596,94 - 0+644,33 |  |  | m2 |  | 294,400 |
|  |  | 104,40+190 |  |  | m2 | 294,400 |  |
| 4.7 | BCD D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa o CBR>40% frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Dotyczy podbudowy na zjazdach |  |  | m2 |  | 383,000 |
|  |  | 383 |  |  | m2 | 383,000 |  |
| 4.8 | BCD D-04.03.01.12.02 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem |  |  | m2 |  | 5 353,380 |
|  |  |  | 2 | SeKo Prix 13.2.1.3 |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  |  | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2676,69*2 |  |  | m2 | 5 353,380 |  |
| 4.9 | BCD D-04.03.01.22.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową |  |  | m2 |  | 5 353,380 |
|  |  | 2676,69*2 |  |  | m2 | 5 353,380 |  |
| 5 | D-05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 5.1 | BCD D-05.02.01.21.01 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Dotyczy warstwy ścieralnej na zjazdach |  |  | m2 |  | 383,000 |
|  |  | 383 |  |  | m2 | 383,000 |  |
| 5.2 | BCD D-05.03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Zjazdy z kostki brukowej na posesje oraz utwardzenie placu obokPlacówki Straży Granicznej |  |  | m2 |  | 250,790 |
|  |  | 189,79+61 |  |  | m2 | 250,790 |  |
| 5.3 | BCD D-05.03.05.11.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  |  | m2 |  | 2 729,990 |
|  |  | 2676,69+2*0,05*533 |  |  | m2 | 2 729,990 |  |
| 5.4 | BCD D-05.03.05.21.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  |  | m2 |  | 2 676,690 |
|  |  | 2676,69 |  |  | m2 | 2 676,690 |  |
| 6 | D-06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 6.1 | BCD D-06.01.01.15.11 | Plantowanie mechaniczne terenów płakich, skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III Plantowanie obszaru pasa drogowego za poboczem, rozłożeniewarstwy humusu oraz obsianie trawą |  |  | m2 |  | 1 353,300 |
|  |  | 1353,3 |  |  | m2 | 1 353,300 |  |
| 6.2 | BCD D-06.03.02.11.01 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym C50/30 wraz z zagęszczeniem |  |  | m3 |  | 56,220 |
|  |  | 562,2*0,1 |  |  | m3 | 56,220 |  |
| 6.3 | BCD D-06.04.01.21.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm |  |  | m |  | 1 066,000 |
|  |  | 533*2 |  |  | m | 1 066,000 |  |
| 7 | D-08.00.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 7.1 | BCD D-08.01.01.14.02 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowycho wymiarach 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 |  |  | m |  | 47,400 |
|  |  | 47,4 |  |  | m | 47,400 |  |
| 7.2 | BCD D-08.01.01.11.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 |  |  | m |  | 55,500 |
|  |  | 55,5 |  |  | m | 55,500 |  |
| 7.3 | BCD D-08.03.01.11.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem |  |  | m |  | 180,000 |
|  |  | 180 |  |  | m | 180,000 |  |
|  |  |  | 3 | SeKo Prix 13.2.1.3 |  |  |  |

| Formularz oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym |  | km | 0,533 |  |  |  |
| 1.2 | BCD D-01.02.02.12.01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m. |  | m3 | 246,940 |  |  |  |
| 1.3 | BCD D-01.02.01.22.02 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. |  | ha | 0,200 |  |  |  |
| 2 | D-02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-02.01.01.14.01 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie Wg. tabeli robót ziemnych |  | m3 | 283,080 |  |  |  |
| 2.2 | BCD D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie Wg. tabeli korytowania |  | m3 | 1 659,600 |  |  |  |
| 2.3 | BCD D-02.03.01.14.03 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą |  | m3 | 544,140 |  |  |  |
| 3 | D-03.00.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-03.06.01.31.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem |  | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 4 | D-04.00.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-04.01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Dotyczy zjazdów oraz utwardzenia w km 0+596,94 - 0+644,33 |  | m2 | 633,800 |  |  |  |
| 4.2 | BCD D-04.02.01.42.02 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod zjazdami i chodnikami zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm Dotyczy utwardzenia placu w km 0+596,94 - 0+644,33 |  | m2 | 189,790 |  |  |  |
| 4.3 | BCD D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa o CBR>40% frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Dotyczy podbudowy na ciągu głównym |  | m2 | 3 177,710 |  |  |  |
| 4.4 | BCD D-04.04.02.25.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm |  | m2 | 2 911,210 |  |  |  |
| 4.5 | BCD D-04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV |  | m2 | 2 911,210 |  |  |  |
| 4.6 | BCD D-04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Dotyczy zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm orazutwardzenia placu w km 0+596,94 - 0+644,33 |  | m2 | 294,400 |  |  |  |
| 4.7 | BCD D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa o CBR>40% frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Dotyczy podbudowy na zjazdach |  | m2 | 383,000 |  |  |  |
| 4.8 | BCD D-04.03.01.12.02 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem |  | m2 | 5 353,380 |  |  |  |
| 4.9 | BCD D-04.03.01.22.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową |  | m2 | 5 353,380 |  |  |  |
| 5 | D-05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | BCD D-05.02.01.21.01 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Dotyczy warstwy ścieralnej na zjazdach |  | m2 | 383,000 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | SeKo Prix 13.2.1.3 |  |  |

| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 5.2 | BCD D-05.03.23.15.04 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Zjazdy z kostki brukowej na posesje oraz utwardzenie placu obokPlacówki Straży Granicznej |  | m2 | 250,790 |  |  |  |
| 5.3 | BCD D-05.03.05.11.04 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 | 2 729,990 |  |  |  |
| 5.4 | BCD D-05.03.05.21.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2 676,690 |  |  |  |
| 6 | D-06.00.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | BCD D-06.01.01.15.11 |  | Plantowanie mechaniczne terenów płakich, skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III Plantowanie obszaru pasa drogowego za poboczem, rozłożeniewarstwy humusu oraz obsianie trawą |  | m2 | 1 353,300 |  |  |  |
| 6.2 | BCD D-06.03.02.11.01 |  | Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym C50/30 wraz z zagęszczeniem |  | m3 | 56,220 |  |  |  |
| 6.3 | BCD D-06.04.01.21.02 |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm |  | m | 1 066,000 |  |  |  |
| 7 | D-08.00.00.00 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | BCD D-08.01.01.14.02 |  | Ustawienie krawężników betonowych najazdowycho wymiarach 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 |  | m | 47,400 |  |  |  |
| 7.2 | BCD D-08.01.01.11.04 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 |  | m | 55,500 |  |  |  |
| 7.3 | BCD D-08.03.01.11.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem |  | m | 180,000 |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | SeKo Prix 13.2.1.3 |  |  |