Raport z pikietażu i geometrii linii trasowania

### Linia trasowania: Strumykowa

| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| Początek: | 0+00.000 | 5586829.493 | 7519184.430 |
| Koniec: | 0+04.806 | 5586830.624 | 7519179.759 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 4.806 | Kierunek: | N 76° 23' 20.1438" W |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| PŁK: | 0+04.806 | 5586830.624 | 7519179.759 |
| PP: |  | 5586898.658 | 7519196.232 |
| KŁK: | 0+12.938 | 5586832.992 | 7519171.984 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 39' 23.1927" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 70.000 |  |  |
| Długość: | 8.132 | Styczna: | 4.071 |
| Strzałka: | 0.118 | Sieczna: | 0.118 |
| Cięciwa: | 8.128 | Kierunek: | N 73° 03' 38.5474" W |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| Początek: | 0+12.938 | 5586832.992 | 7519171.984 |
| Koniec: | 0+45.067 | 5586844.121 | 7519141.845 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 32.128 | Kierunek: | N 69° 43' 56.9511" W |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| PŁK: | 0+45.067 | 5586844.121 | 7519141.845 |
| PP: |  | 5586868.735 | 7519152.320 |
| KŁK: | 0+55.307 | 5586849.815 | 7519133.409 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 21° 56' 00.4962" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 26.750 |  |  |
| Długość: | 10.240 | Styczna: | 5.184 |
| Strzałka: | 0.489 | Sieczna: | 0.498 |
| Cięciwa: | 10.178 | Kierunek: | N 55° 58' 47.3043" W |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| Początek: | 0+55.307 | 5586849.815 | 7519133.409 |
| Koniec: | 0+73.490 | 5586862.670 | 7519120.548 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 18.183 | Kierunek: | N 45° 00' 47.0561" W |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| PŁK: | 0+73.490 | 5586862.670 | 7519120.548 |
| PP: |  | 5586837.585 | 7519098.724 |
| KŁK: | 1+03.477 | 5586870.262 | 7519092.580 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 51° 40' 19.2307" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 33.250 |  |  |
| Długość: | 29.986 | Styczna: | 16.099 |
| Strzałka: | 3.324 | Sieczna: | 3.693 |
| Cięciwa: | 28.980 | Kierunek: | N 74° 48' 44.5457" W |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| Początek: | 1+03.477 | 5586870.262 | 7519092.580 |
| Koniec: | 1+15.114 | 5586868.112 | 7519081.143 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 11.637 | Kierunek: | S 79° 21' 05.8390" W |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| PŁK: | 1+15.114 | 5586868.112 | 7519081.143 |
| PP: |  | 5586894.401 | 7519076.200 |
| KŁK: | 1+29.414 | 5586869.261 | 7519067.060 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 30° 37' 43.2918" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 26.750 |  |  |
| Długość: | 14.300 | Styczna: | 7.325 |
| Strzałka: | 0.950 | Sieczna: | 0.985 |
| Cięciwa: | 14.130 | Kierunek: | N 85° 20' 02.5151" W |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| Początek: | 1+29.414 | 5586869.261 | 7519067.060 |
| Koniec: | 1+53.650 | 5586877.543 | 7519044.282 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 24.236 | Kierunek: | N 70° 01' 10.8691" W |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| PŁK: | 1+53.650 | 5586877.543 | 7519044.282 |
| PP: |  | 5586689.581 | 7518975.943 |
| KŁK: | 1+58.954 | 5586879.289 | 7519039.274 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 01° 31' 10.0248" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 200.000 |  |  |
| Długość: | 5.304 | Styczna: | 2.652 |
| Strzałka: | 0.018 | Sieczna: | 0.018 |
| Cięciwa: | 5.304 | Kierunek: | N 70° 46' 45.8815" W |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | Współrzędna Pn | Współrzędna Wsch |
| Początek: | 1+58.954 | 5586879.289 | 7519039.274 |
| Koniec: | 1+90.831 | 5586889.383 | 7519009.038 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 31.877 | Kierunek: | N 71° 32' 20.8940" W |