Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zwany dalej: OPZ)

I. Przedmiot dostawy.

Fabrycznie nowy samochód osobowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

| Lp | Nazwa parametru | Wymagana wielkość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | 2023 |
| 2. | Typ nadwozia | osobowo-dostawcze typu kombivan |
| 3. | Rozstaw osi | min. 2785 mm |
| 4. | Moc silnika | min. 136 KM |
| 5. | Rodzaj zasilania | energia elektryczna |
| 6. | Zużycie energii w cyklu mieszanym wg procedury WLTP | max 19.2 kWh/100 km |
| 7. | Zasięg w cyklu mieszanym wg procedury WLTP | min. 235 km |
| 8. | Pojemność akumulatora | min. 50 kWh |
| 9. | Skrzynia biegów | automatyczna |
| 10. | Tapicerka | materiałowa |
| 11. | Poduszki powietrzne | poduszka bezpieczeństwa czołowa kierowcy i pasażera, boczne dla kierowcy |
| 12. | Immobiliser | tak |
| 13. | Tempomat | tak |
| 14. | Ogranicznik prędkości | tak |
| 15. | Czujnik parkowania tył | tak |
| 16. | Wspomaganie nagłego hamowania | ABS lub równoważny |
| 17. | Ogranicznik prędkości | tak |
| 18. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | ESP lub równoważny |
| 19. | Klimatyzacja | manualna lub elektroniczna |
| 20. | System kontroli ciśnienia w oponach | tak |
| 21. | Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 22. | Elektronicznie sterowane szyby boczne (przód) | tak |
| 23. | Ładowanie | ładowarka pokładowa trójfazowa 11kWh |
| 24. | Kabel do ładowania | tak |
| 25. | Dodatkowe wyposażenie | uchwyty w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej |

II. Dostawa przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby Zamawiającego za pomocą autotransportera lub lawety, w godzinach 8:00 – 13:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Samochód musi zostać dostarczony wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji samochodu przez Zamawiającego. Koszty transportu, w tym koszty ubezpieczenia pojazdu podczas jego transportu ponosi Wykonawca. Wykonanie dostawy samochodu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy samochodów „bez zastrzeżeń” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie stanowił podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę za dostawę samochodów.

- Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt 1 będzie zawierać: opis pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Zamawiającego  i Wykonawcy oraz datę odbioru. Obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy.

- Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający sprawdzi ogólny stan pojazdu i upewni się, że pojazd i jego wyposażenie są zgodne z ofertą Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ oraz że brak jest usterek, uszkodzeń pojazdu.

- W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego w OPZ lub nie przekazano któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 6, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w OPZ wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 6 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.

- Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:

- - dwa komplety kluczyków, piloty,

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo homologacji,

- wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu

- wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.

- Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt rejestracji i ubezpieczenia samochodu.

- Gwarancja:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy na okres:

- - min. 24 miesiące - na prawidłowe działanie samochodu (części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne  pojazdu) – bez limitu kilometrów,

- - min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą – bez limitu kilometrów,

- - min. 72 miesiące na pojemność baterii – bez limitu kilometrów.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z samochodu.

- Uprawnienia z  tytułu gwarancji wygasają po upływie terminów podanych w dokumentach gwarancyjnych.

- Warunkiem gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

- Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie samochód do serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego oraz dokona naprawy w najkrótszym możliwym terminie). Na czas naprawy zapewni samochód zastępczy.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.