INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

MINIMALNE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

cukier puder

1 Wstęp

  - Zakres

Niniejszymi minimalnymi wymaganiami jakościowymi objęto wymagania, metody badań oraz warunki przechowywania i pakowania cukru pudru.

Postanowienia minimalnych wymagań jakościowych wykorzystywane są podczas produkcji i obrotu handlowego cukru pudru przeznaczonego dla odbiorcy.

1.2 Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami):

- PN-A-74855-2 Cukier – Metody badań – Badania organoleptyczne

- PN-A-74855-4 Cukier – Metody badań – Oznaczanie zawartości wilgoci jako straty wskutek suszenia

- PN-A-74855-5 Cukier – Metody badań – Oznaczanie zawartości sacharozy

- PN-A-74855-6 Cukier – Metody badań – Oznaczanie zawartości związków redukujących

- PN-A-74855-8 Cukier – Metody badań – Oznaczanie zawartości popiołu

  - Określenie produktu

Cukier puder

Rozdrobnione kryształy cukru białego o wymiarach nie większych niż 0,1mm.

2 Wymagania

2.1 Wymagania ogólne

Produkt powinien spełniać wymagania aktualnie obowiązującego prawa żywnościowego.

2.2 Wymagania organoleptyczne

Według Tablicy 1.

###### Tablica 1 – Wymagania organoleptyczne

| Lp. | Cechy | - Wymagania | - Metody badań według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | Biała | PN-A-74855-2 |
| 2 | Wygląd | Sypki proszek, bez zbryleń, niedopuszczalne zanieczyszczenia obce |  |
| 3 | Smak | Słodki, charakterystyczny dla cukru |  |
| 4 | Zapach | Charakterystyczny, niedopuszczalny zapach obcy, |  |

2.3 Wymagania fizykochemiczne

Tablica 2 - Wymagania fizykochemiczne

| Lp. | Cechy | Wymagania | Metody badań według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość sacharozy w przeliczeniu na sucha masę, % (m/m), nie mniej niż | 99,7 | PN-A-74855-5 |
| 2 | Zawartość wilgoci, % (m/m), nie więcej niż | 0,06 | PN-A-74855-4 |
| 3 | Zawartość substancji redukujących, % (m/m), nie więcej niż | 0,04 | PN-A-74855-6 |
| 4 | Zawartość popiołu, % (m/m), nie więcej niż | 0,027 | PN-A-74855-8 |

3 Masa netto

Masa netto powinna być zgodna z deklaracją producenta.

Dopuszczalna ujemna wartość błędu masy netto powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

Dopuszczalna masa netto:

- 500g,

- 1000g.

4 Trwałość

Okres minimalnej trwałości powinien wynosić nie mniej niż 
6 miesięcy od daty dostawy do magazynu odbiorcy.

5 Metody badań

5.1 Sprawdzenie znakowania i stanu opakowań

Wykonać metodą wizualną na zgodność z pkt. 5.1 i 5.2.

5.2 Oznaczanie cech organoleptycznych

Według norm podanych w Tablicy 1.

5.3 Oznaczanie cech fizykochemicznych

Według normy podanej w Tablicy 2.

6 Pakowanie, znakowanie, przechowywanie

6.1 Pakowanie

Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz zapewniać właściwą jakość produktu podczas przechowywania. Powinny być czyste, bez obcych zapachów, śladów pleśni i uszkodzeń mechanicznych.

Opakowania powinny być wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

6.2 Znakowanie

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

6.3 Przechowywanie

Przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.