Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

Spis treści

1.	Zakup serwera z oprogramowaniem i konfiguracją	3

2.	Zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	10

3.	Zakup serwera NAS wraz z instalacją i konfiguracją	17

4.	Zakup UPS do serwerowni oraz do komputerów wraz z instalacją	20

5.	Zakup zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN	28

# Zakup serwera z oprogramowaniem i konfiguracją

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5” - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | - Zainstalowany jeden procesor 12-rdzeniowy, min. 2.4GHz (częstotliwość bazowa), klasy x86, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 239 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| RAM | - Minimum 64GB DDR5 RDIMM 5600MT/s w kościach 32GB, |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot PCIe |
| Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących |
| Dyski twarde | - Zainstalowane - 5x dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug, DWPD 1 - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - Wolny wbudowany port w standardzie OCP 3.0. (wolny wbudowany port nie może zmniejszać ilość wbudowanych portów Pcie ) |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Wbudowane porty | - 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, - 2x VGA |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 700W klasy Titanium |
| System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | - Fabrycznie zainstalowany Windows Server 2022 Standard wraz z nośnikiem CD/DVD, licencja pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze - 30 nowych licencji CAL Windows Server 2022/2019 na użytkownika (User CAL) dostarczonych przez producenta oferowanego serwera |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: - Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej - Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym - Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze - Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE) |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie oraz przez Internet - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Wymagania dodatkowe | Zamawiający wymaga wdrożenia w zakresie minimum: - inicjalizacja iDRAC, - aktualizacja firmware, - montaż fizyczny w szafie RACK, - podłączenie i adresacja IP zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, - inicjalizacja systemu operacyjnego, - dokumentacja powdrożeniowa, |
| Ilość | 1 szt. |

# Zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem i konfiguracją

| Element konfiguracji/cecha/funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Macierz dyskowa wraz z oprogramowaniem do backupu i 5-letnim supportem musi być dostarczona, rozpakowana i zamontowana w szafie 19” w serwerowni u Zamawiającego, a także uruchomiona, aby umożliwić pierwsze podłączenie do niej, celem weryfikacji parametrów sprzętowych i oprogramowania. |
| Wymagania szczegółowe | System powinien być dostarczony w ramach sprzętowego appliance z zainstalowanymi i skonfigurowanymi wszystkim usługami, niezbędnymi do pracy systemu. ● Konsola zarządzająca może być również instalowana w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski, ● Interfejs systemu dostępny jest w języku: ○ polskim, ○ angielskim, ○ ukraińskim, ● System wykonuje kopię własnej bazy danych, która umożliwia odtworzenie wszystkich ustawień i całej konfiguracji, w tym z możliwością odtworzenia w postaci usługi uruchomionej w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski, ● Oprogramowanie działa w architekturze wykluczającej pojedynczy punkt awarii (awaria jednego z komponentów nie spowoduje przestoju w procesie tworzenia kopii zapasowej), ● Aplikacje klienckie powinny wysyłać dane z kopii zapasowej bezpośrednio na wskazany magazyn – serwer backupu/usługa zarządzania, ani żaden inny element Systemu, nie powinien brać udziału w przesyłaniu danych. |
| Wymagania dodatkowe | Sprzętowe w zakresie minimum : · Obudowa: Rack 1u wraz z szynami montażowymi · Procesor: 2.90GHz , min 6 rdzeni, 12 wątków · Pamięć RAM: 16 GB DDR4 · Przestrzeń dostępna przy konfiguracji RAID 5 : min. 24 TB · Osobny dyski SSD min. 2x 240 GB na konsolę zarządzającą · Urządzenie powinno posiadać już zainstalowane dyski oraz skonfigurowany RAID 5 lub 6 i być gotowe do pracy , · Redundantne zasilanie 2x 600 W · Interfejsy sieciowe: min. 2szt. Ethernet # Zarządzanie: ● Zarządzanie całością działania systemu (backup, przywracanie)z poziomu jednej konsoli, dostępnej za pośrednictwem przeglądarki WWW, ● Gradacja uprawnień kont administratorów z poziomu panelu zarządzającego, ● Automatyczne oraz ręczne uruchamianie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem, ● Automatyczne oraz ręczne uruchamianie procesu przywracania zgodnie z ustalonym harmonogramem, ● Monitorowanie postępu działania zadania, ● Posiada system powiadamiania poprzez e-mail bądź Slack o zdarzeniach w następujących przypadkach: ○ Zadanie zostało zakończone pomyślnie, ○ Zadanie zostało zakończone z ostrzeżeniami, ○ Zadanie zostało zakończone z błędem, ○ Zadanie zostało anulowane, ○ Zadanie nie zostało uruchomione. ● System generuje alerty na konsoli WEB w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia systemowego ● System umożliwia wysyłanie powiadomień o statusie wykonanych zadań na dowolne adresy webhook, podawane przez użytkownika, ● Możliwość zdefiniowania okna backupowego dla każdego z zadań, ● Oprogramowanie posiada wbudowany menadżer haseł do przechowywania kluczy szyfrujących oraz poświadczeń do magazynów i innych sekretów, wykorzystywanych przez System, ● System pozwala na klonowanie planów kopii zapasowych, ● System umożliwia reset hasła administratora w przypadku jego utraty, ● Oprogramowanie umożliwia definiowanie retencji według schematów: ○ GFS(Grandfather-Father-Son), ○ FIFO(First-In, First-Out). ● Oprogramowanie umożliwia tworzenie grup urządzeń, ● Oprogramowanie zapewnia zoptymalizowaną trasę transmisji danych poprzez możliwość wybrania dowolnego workera(urządzenia, które odpowiadać będzie za pobieranie danych z konkretnych usług) oraz browsera(urządzenia, które będzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynów). ● System pozwala na zarządzanie multi-tenantowe - umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych z dedykowanymi rolami oraz uprawnieniami, jak m. in.: ○ System Administrator, ○ Backup operator, ○ Restore operator, ○ Viewer. ● Administrator Systemu powinien mieć możliwość logowania się z wykorzystaniem kont Google, # Składowanie danych: ● Dane są składowane w ramach dostępnej macierzy wymienionej w wymaganiach sprzętowych OPZ ● Oprogramowanie jest systemem multi-storageowym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych jednocześnie również na innych środowiskach: ○ Lokalnie: ■ Zasób SMB, ■ Zasób NFS, ■ Zasób ISCSI, ■ Zasób S3, ■ Katalog zabezpieczonego urządzenia. ○ W chmurze: ■ Amazon Web Service, ■ Magazyn zgodny z S3, ■ Dostarczanej przez producenta. ● System oferuje mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o czas i cykle. ● System pozwala administratorowi na ustawienie dowolnego harmonogramu replikacji danych pomiędzy dowolnymi wspieranymi magazynami. ● System pozwala na zmniejszenie rozmiaru przechowywanych i przesyłanych danych poprzez usuwanie zduplikowanych bloków danych ze źródła kopii pomiędzy wszystkimi źródłami w obrębie wszystkich kopii na magazynie danych, ● System obsługuje mechanizm WORM (Write Once Ready Many) w chmurowych oraz lokalnych repozytoriów kopii, # Odtwarzanie: ● Odtwarzanie granularne: ○ Pojedynczych plików z kopii obrazu dysku, ○ Pojedynczych wiadomości z kopii skrzynki pocztowej Microsoft 365. ● Wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore(kopii zapasowej całego dysku - łącznie z partycjami i danymi startowymi) dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie dostępne jest dla systemów: ○ Windows: 7+, ○ Windows Server: 2008 R2+, ● Odtwarzanie Bare Metal Restore może odbywać się na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany, jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników oraz z możliwością dodania sterowników przez użytkownika. ● Uruchamianie procesu Bare Metal Restore odbywa się z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, ● Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie systemu w scenariuszach: P2P, P2V, V2P, V2V. ● Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w wybranym formacie(RAW, VHD, VHDX, VMDK), ● Odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu(tzw. ACL), ● Odtwarzanie zasobów plikowych z prawami dostępu, ● Przywracanie plików pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i systemami plików (np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows), ● Odtwarzanie danych według harmonogramu, ● Przywracanie danych z określonego urządzenia/użytkownika, ● Przywracanie kopii z wybranego magazynu. ● Przywracanie danych Microsoft 365: ○ do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym urządzeniu w formie pliku .pst ○ do istniejącego konta w usłudze Microsoft 365 (tego samego lub innego, w tym w innej organizacji), ● System posiada możliwość nieodwracalnego kasowania danych, ● Przywracanie repozytoriów GIT: ○ Przywracanie pomiędzy hostingami repozytoriów(GitHub/BitBucket/GitLab), ○ przywracanie między kontami. # Backup: ● Wykonywanie pełnych, różnicowych, przyrostowych kopii zapasowych dla: ○ Systemów operacyjnych: ■ Alpine 3.10+, ■ Debian: 9+, ■ Ubuntu: 16.04+, ■ Fedora: 29+, ■ centOS: 7+, ■ RHEL: 6+, ■ openSUSE: 15+, ■ SUSE Enterprise Linux(SLES): 12 SP2+, ■ macOS: 10.13+, ■ Windows: 7 i nowsze ■ Windows Server: 2008 R2 i nowsze ○ Środowisk wirtualnych: ■ Hyper-V, ■ VMware, ■ Dowolnych innych – agentowo. ○ Repozytoriów GIT: ■ GitHub, ■ Bitbucket ■ GitLab ○ Jira Cloud ● Wykonywanie pełnych, różnicowych oraz przyrostowych kopii zapasowych dla: ○ Baz danych: ■ Microsoft SQL, ■ MySQL, ■ PostgreSQL, ■ Firebird, ■ Oracle ■ Dowolnych innych przez podpięcie skryptów pre/post. ● Szyfrowanie danych wykonywana po stronie stacji roboczej za pomocą algorytmu AES w trybie CBC z kluczem szyfrującym o długości: ○ 128 bit, ○ 192 bit, ○ 256 bit. ● Kompresja danych wykonywana po stronie stacji roboczej za pomocą algorytmów: ○ ZStandard, ○ LZ4. ● Oprogramowanie umożliwia zarządzanie poziomem kompresji, ● System dostarcza agenta backupu w postaci kontenera Docker, umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych z dowolnych środowisk kontenerowych, w tym popularnych rozwiązań NAS, ● System dostarcza agenta backupu w postaci instalatora MSI, umożliwiającego masową instalację w systemach Windows z wykorzystaniem narzędzi Active Directory - SCCM oraz GPO ● Wykonywanie kopii zapasowej otwartych plików(VSS), ● System umożliwia uruchamianie skryptów przed i po backupie, ● System umożliwia uruchamianie skryptów po wykonaniu migawki VSS, ● System umożliwia wykonywanie spójnej kopii danych pracujących aplikacji na urządzeniach z systemem Windows oraz wspieranych środowiskach wirtualnych, ● System pobiera jedynie zmodyfikowane bloki danych podczas przyrostowej i różnicowej kopii maszyn wirtualnych VMware, ● System umożliwia wykonywanie kopii maszyn wirtualnych VMware z zastosowanie zaawansowanych trybów transportu (HotAdd, LAN, SAN), w tym metodą LAN-Free, ● System umożliwia automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku błędów, ● Backup jednego oraz wielu dysków/całego systemu operacyjnego(Windows) ze wsparciem dla partycji MBR oraz GPT, ● Backup plikowy, ● Oprogramowanie realizuje funkcjonalność jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie dyskowe, ● Oprogramowanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia, ● Oprogramowanie pozwala na automatyczne wyłączenie stacji roboczej po wykonaniu kopii zapasowej, ● Oprogramowanie pozwala na backup zaszyfrowanych partycji min. BitLocker, Veracrypt, TrueCrypt, Eset Endpoint Encryption ## GIT ● Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla repozytoriów lokalnych oraz zdalnych(dostępnych w usługach zewnętrznych), ● Oprogramowanie umożliwia zabezpieczenie metadanych repozytoriów(w zależności od zabezpieczanej usługi m.in.: issues, pull requests, actions/pipelines, wiki). # Licencjonowanie: ● Licencje powinny pozwalać na zabezpieczenie: ○ Nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych ○ Nielimitowanej ilości serwerów fizycznych ○ Nielimitowanej ilości stacji roboczych ○ Licencje powinny być dostępne w opcji wieczystej. Wsparcie techniczne nie powinno być wymagane dla poprawnego działania systemu ○ Licencje powinny umożlwiać replikacje na własne zasoby. ● Dodatkowe funckjonalości w ramach dostarczanego rozwiązania: ○ Licencje powinny umożliwiać korzystanie z przestrzeni chmurowej dostarczonej bezpośrednio przez producenta, min. 4,8TB przez okres min. 60 miesięcy. |
| Gwarancja i serwis | · Gwarancja NBD on-premise: Analogicznie do czasu trwania supportu oprogramowania, minimalnie 60 miesięcy (5 lat) ● Materiały samopomocowe ○ Baza wiedzy, ○ Nagrania wideo, ○ Karty produktowe ● Wsparcie techniczne: o Świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez główną siedzibę producenta, o Zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania, o Umożliwia korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego, o Obowiązuje przez okres minimum 60 miesięcy. |
| ilość | 1 szt. |

# Zakup serwera NAS wraz z instalacją i konfiguracją

| Element konfiguracji/cecha/funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Zakup serwera NAS wraz z instalacją i konfiguracją Serwer musi być dostarczony, rozpakowany i zamontowany w szafie 19” w serwerowni u Zamawiającego, a także uruchomiony, aby umożliwić pierwsze podłączenie do niego, celem weryfikacji parametrów sprzętowych i oprogramowania. Urządzenie powinno mieć zdefiniowany RAID-5 na maksymalny możliwy rozmiar powierzchni i być gotowe do pracy. |
| Wymagania szczegółowe | Parametry w zakresie minimum: Serwer plików NAS wraz z 4 szt. HDD o pojemności; Min 8TB każdy. Typ obudowy; Rack 1U wraz z szynami montażowymi. Ilość zainstalowanych dysków; Min 4 szt.. Maksymalna liczba dysków; 4 szt.. Zgodny typ dysków; SATA 2,5"/3,5". Maksymalna pojemność urządzenia [TB]; 64. Zainstalowany procesor; (minimalnie) - procesor 4-rdzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Benchmark co najmniej 4500 punktów, min. 2,2 GHz, cache L3 32MB. Typ dysków HDD; 8TB 3,5" 7200 Cache 256MB, SATA III, 36 miesięcy gwarancji, MTBF min 1000000h. Ilość zainstalowanych procesorów; 1 szt.. Maksymalna ilość procesorów; 1 szt.. Ilość pamięci RAM [GB]; 10.00. Maksymalna ilość pamięci RAM [GB]; 18.00. Ilość portów RJ-45 1GbE; 4 szt.. Ilość portów USB 3.x; 2 szt.. Ilość zatok wewn. 2.5" (C); 4 szt.. Ilość zatok wewn. 3.5" (B); 4 szt.. Ilość gniazd PCIe; 1 szt.. Ilość portów eSATA; 1 szt.. Złącze HDMI; Nie. Złącze VGA; Nie. Zgodność z Onvif; tak. Ilość kanałów; 40 szt.. Rodzaj dysku; SATA. Typ zasilacza; 2 x 150W. |
| Gwarancja i serwis | DsOkres rękojmi w miesiącach 36 Miejsce serwisowania Serwis zewnętrzny |
| Wymagania dodatkowe | - Zamawiający wymaga wdrożenia w zakresie minimum: - montaż RAM i Dysków HDD, - inicjalizacja urządzenia, - aktualizacja firmware, - montaż fizyczny w szafie RACK, - podłączenie i adresacja IP zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, - utworzenie grupy dysków RAID-5, - utworzenie Volumenów zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, - dokumentacja powdrożeniowa. |
| ilość | 1 szt. |

# Zakup UPS-ów do serwerowni oraz do komputerów wraz z instalacją

| Element konfiguracji/cecha /funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Zakup UPS-a do serwerowni wraz z instalacją i konfiguracją |
| Zasilacz awaryjny UPS 750VA, AVR, Schuko |  |
| Wymagania ogólne | Wymagania co do UPS-ów w zakresie minimum: Nazwa typu Zasilacze awaryjne UPS Opis ogólny Zasilacz awaryjny UPS 750VA, AVR, Schuko Informacje podstawowe Architektura UPSa Line-interactive Typ obudowy Tower Techniczne Moc pozorna 750 VA Moc czynna 410 W Kształt napięcia wyjściowego Schodkowa aproksymacja sinusoidy Bateria Typ akumulatora / baterii Kwasowo-ołowiowy Rodzaj akumulatora Kwasowo-ołowiowy Fizyczne Kolor obudowy Czarny (Black) Wymiary [G x S x W] (mm) max 360 x 120 x 160 Pozostałe parametry Kable w zestawie 1x Kabel zasilający Dołączone oprogramowanie Waga (kg) 5.400 Informacje dodatkowe Typ gniazda wejściowego: Schuko Topologia UPS Technologia line-interactive Maksymalna możliwa do konfiguracji moc 0,75 kVA Moc rzeczywista 410 W Przebieg falowy Sinus Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) 140 V Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) 300 V Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) 230 V Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) 230 V Frekwencja wyjściowa 50/60 Hz Regulacja częstotliwości wyjściowej 0.5 Hz Regulacja napięcia wyjściowego 10% Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Tak Wartość znamionowa udaru energii 273 J Czas odpowiedzi (typowy) 6 ms Współczynnik mocy wejściowej 0,63 Poziom hałasu 40 dB Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia Tak Słyszalny alarm Tak Tryby alarmu dźwiękowego Alarm niskiego stanu akumulatora Typy wyjść AC Typu F Wtyczka Typu F Ilość gniazd sieciowych 4 x gniazdo sieciowe Port USB Tak Liczba portów USB 2.0 1 Typ portu USB USB Typu B Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 2 Rodzaj baterii Ołowiowa (VRLA) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 1 min Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia 8,5 min Żywotność baterii (min) 2 lata Czas ładowania 6 h Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40 °C Zakres temperatur (przechowywanie) -15 - 40 °C Zakres wilgotności względnej 0 - 95% Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3000 m Stopień ochrony IP IP20 |
| Wymagania dodatkowe | UPS-y muszą być dostarczone, rozpakowane i uruchomione u Zamawiającego, aby umożliwić pierwsze podłączenie do niego, celem weryfikacji parametrów sprzętowych i zainstalowania oprogramowania monitorującego. |
| Gwarancja | Okres rękojmi w miesiącach 24 Miejsce serwisowania Serwis zewnętrzny |
| ilość | 8 szt. |
| Zasilacz awaryjny: UPS, 3000 VA |  |
| Moc wyjściowa (pozorna) | minimum 3000 VA |
| Moc wyjściowa (czynna) | minimum 3000 W |
| Topologia | VI (line interactive) |
| Typ obudowy | Rack / Tower |
| Chłodzenie | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50 Hz |
| Zakres częstotliwości i tolerancja | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
| Progi przełączania: sieć – UPS | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa | 195 ÷ 253 V AC ± 2 % |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa | 230 V AC ± 5 % |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | ± 10 % |
| Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Filtracja napięcia wyjściowego | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| Progi przełączania: UPS – sieć | 183 ÷ 276 V AC ± 2 % |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową | < 3 ms |
| Czas powrotu na pracę sieciową | 0 ms |
| Przeciążalność | > 105% - 15 s (wyłączenie UPS) |
| Akumulatory wewnętrzne | minimum 12 V / 7 Ah VRLA |
| możliwość podłączenia zewnętrznego modułu bateryjnego | wymagane minimum 1szt. |
| Czas podtrzymania tylko z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) | minimum 3 / 4 / 7min |
| Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza). | do 4 h |
| UPS wymiary – Rack (wys. X szer. X gł.) | nie większe niż 132 x 445 x 635 mm |
| Masa zasilacza | nie większa niż 45 kg |
| Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC Przeciwprzepięciowe |
| Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
| Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) | minimum 3 x IEC320 C13 (10 A) - sterowalne minimum 3 x IEC320 C13 (10 A) - niesterowalne minimum 1 x IEC320 C19 (16 A) minimum 2 x PL (z bolcem uziemiającym) |
| Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD, |
| Interfejsy komunikacyjne | USB HID, SNMP/HTTP |
| Gniazdo na dodatkowe karty rozszerzeń | wymagane minimum 1 wolne gniazdo |
| Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane na wyposażeniu |
| Oprogramowanie monitorująco-zarządzające | oprogramamowanie w języku polskim tego samego producenta co UPS do zarządzania i monitorowania pracy UPS . możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP) mozliwość zdalnego wyłączenia zarzadzalnej sekcji gniazd możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware przez użytkownika | wymagane |
| Możliwość ustawienie minimalnego stopnia naładowania akumulatorów, przy którym zasilacz uruchomi się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego | wymagane |
| Deklaracje i Normy | CE PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 |
| Gwarancja i serwis | min 36 miesięcy na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. serwis realizowany w systemie door to door |
| Pozostałe wymagania | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania - należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymagań karta katalogowa oferowanego sprzętu |
| ilość | 1 szt. |

# Zakup zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN

| Element konfiguracji/cecha /funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Zakup zarządzanych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN wraz z instalacją i konfiguracją |
| Access Point/ Punkt dostępowy |  |
| Wymagania ogólne | Urządzenie (Access Poin) w liczbie 1 szt. musi być dostarczony, rozpakowany i zamontowany w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, a także skonfigurowany, aby umożliwić pierwsze podłączenie do niego, celem weryfikacji parametrów sprzętowych i oprogramowania. Urządzenia powinny być gotowe do pracy. Urządzenie powinno emitować jeden wspólny SSID z urządzeniami już istniejącymi u Zamawiającego |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz; IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s; IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz; IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q). |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | Wi-Fi: 1750 Mbps = 450 Mbps (2,4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo | WEP ; WPA-PSK ; WPA2, WPA3 WPA-Enterprise/ENT . |
| Antena | Wewnętrzna – min 3 szt. |
| Odpinana antena | Nie |
| Zysk anteny bezprzewodowej | 3 dBi dla 2,4 GHz i 5 GHz |
| Tryb pracy | Access Point / Punkt dostępowy |
| Ilość portów LAN | Min 2 x Gigabit Ethernet RJ45 |
| Ilość portów USB | Min 1 szt. |
| Port PoE | Port PoE |
| Ilość portów PoE | Minimum 1 |
| Informacje dodatkowe | Advanced QoS: Per-User RL; Guest Traffic Isolation; WMM; Liczba klientów: 200+; BSSID: do 4 na Radio; PPoE (48V 0.5A PoE GbE Adapter); 802.3af PoE, 802.3at PoE+; VLAN 802.1Q Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków; Max. pobór prądu: 9W; Certyfikaty: CE Zestaw montażowy: sufit/ściana; Zasięg: 122 m; Wireless Uplink; Liczba anten: 3; Antena: Wewnętrzna; Zysk anteny: 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi. Zasilacz PoE w zestawie Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez kontroler sprzętowy lub programowy producenta. |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |
| Ilość | 1 szt. |
| Switch Gigabit Ethernet 24-port |  |
| Wymagania ogólne | Urządzenia w liczbie 2 szt. muszą być dostarczone, rozpakowane i zamontowany w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, a także skonfigurowane, aby umożliwić pierwsze podłączenie do niego, celem weryfikacji parametrów sprzętowych i oprogramowania. Urządzenia powinny być gotowe do pracy. |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | Min. 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP | Min 2 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1abIEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.3adIEEE 802.3aeIEEE 802.3xIEEE 802.3z |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T 100BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T |
| Dublowanie portów | Tak |
| Pełny dupleks | Tak |
| przekierowywanie IP | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | Min 256 |
| Technologia okablowania Fiber Ethernet | 1000BASE-LX 1000BASE-SX (opcjonalnie poprzez moduły instalowane w portach SFP) |
| Przepustowość rutowania/przełączania | Min. 52 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | Min. 16000 |
| Liczba kolejek | Min. 4 |
| Liczba tras statycznych | Min. 32 |
| Pamięci bufora pakietów | Min. 2 MB |
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS SSL/TLS |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Liczba grup multiemisji filtrowanych | Min. 512 |
| Protokoły zarządzające | SNMP v1/v2 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | Min. 567680 h |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Gwarancja | Gwarancja: Lifetime (min 5 lat), Certyfikat CE |
| ilość | 2 szt. |