# INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958

ul. Targowa 18	Prezes 41 34-42-316
	25-520 Kielce	Sekretariat 41 34-30-250
	NIP:657-038-75-71        Regon:003673768	Tel./Fax. 41 34-42-316
	e-mail: sekretariat@inwestsw.com.pl                   www.inwestsw.com.pl

#### SPÓŁDZIELNIA PRACY

Data:  09. 2023 r.  		                                EGZ.

|  | ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY |  |
| --- | --- | --- |
| ## Nazwa zamierzenia budowlanego | # Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz # z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 # w Inowrocławiu |  |
| ## Adres obiektu bud. | # Inowrocław, ul. Wojska Polskiego |  |
| ## Kategoria obiektu budowlanego | XIII |  |
| ## Nazwa jedn. ewidencyjnej ## Nazwa i nr obrębu ewid. Numery ewidencyjne działek | Jednostka: 040701_1 Inowrocław - M Obręb: 0002 Inowrocław Działka nr 4/172, 4/173 | 040701_1.0002.4/172 040701_1.0002.4/173 |
| ## Inwestor - adres: | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lok.22 88-100 Inowrocław |  |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektanta | Imię i nazwisko | Data oprac. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIELEŃ | PROJEKTANT | mgr inż. architekt krajobrazu Agata Przysusyńska | 09.2023 |  |

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ZIELENI

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

        Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie zielenią terenu wokół wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z dojazdami, chodnikami,  miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, placem zabaw dla dzieci oraz  miejscami gromadzenia odpadków stałych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wytyczne  programowe określone przez Inwestora (SIM „KZN BYDGOSKI”)

- ROZPORZĄDZENIE MIN. INWESTYCJI I ROZWOJU ,w sprawie standardów 	przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem wsparcia z Funduszu Dopłat.

- program funkcjonalny projektowanej zabudowy

- koncepcja  architektoniczno - urbanistyczna zaakceptowana przez Inwestora będąca załącznikiem do SIWZ

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wojska Polskiego -galeria” zatwierdzony uchwała nr 	XXXVI/514/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- Opinia  geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budynku mieszkalnego , 	wielorodzinnego przy ul.Wojska Polskiego w Inowrocławiu wykonanej przez  GeoLogic Tomasz 	Piasecki , Krusza Podlotowa 28

- Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej ZNAK : GN.II.6124.9.8.2023

2. DANE O TERENIE

2.1. LOKALIZACJA OBIEKTU I OTOCZENIE

Opracowywany teren znajduje się w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego. Rozciąga się wąskim pasem wzdłuż północnej strony drogi, między jej skrzyżowaniem z ul. Popiełuszki a Galerią Solną. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z kościółem pw. Św. Jadwigi Królowej.

- 2.2. POWIERZCHNIA OBIEKTU

Całkowita powierzchnia terenu wynosi ok. 10 800 m2, z czego blisko 5 tys. m2 zajmuje zieleń.

2.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Obiekt położony jest na terenach oznaczonych jako 6MW/U (przeznaczenie : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami) i 7KP (przeznaczenie terenu : parking).
      Teren stanowił użytek rolny, wyłączony z produkcji rolnej w sierpniu 2023r. Okolice Inowrocławia zajmują żyzne gleby pochodzenia rzecznego III klasy bonitacyjnej.

Teren jest niezabudowany i niezadrzewiony. Różnica poziomów terenu w obrębie opracowania wynosi ok.0,4 m.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

3.1. ZADANIANIA PROJEKTOWE

Do zadań projektowych należało zaplanowanie szaty roślinnej wpisującej się w planowaną architekturę, adekwatnej do funkcji miejsca, charakteryzującej się niewielkimi wymaganiami pielęgnacyjnymi.

3.2. UZASADNIENIE KOMPOZYCJI

Kompozycje zieleni wysokiej opierają się na pasowych nasadzeniach drzew zimozielonych wzdłuż  ruchliwej ulicy od strony południowo-wschodniej oraz drzew liściastych wzdłuż północnych granic terenu, sąsiadujących z parafią. Projektowana infrastruktura zawęża możliwość umiejscowienia nasadzeń wzdłuż północnej granicy terenu.

W otoczeniu placu zabaw planowane kompozycje mają charakter bardziej naturalny. Składają się na nie drzewa iglaste zimozielone oraz liściaste o kolorowych liściach i ozdobnych owocach, atrakcyjne dla dzieci. Uzupełniają je kwitnące wiosną krzewy.

W kilku miejscach w sąsiedztwie parkingów oraz przy wjazdach od południowej i południowo-wschodniej strony terenu zaprojektowane zostały pojedyncze drzewa o kolumnowych formach. W szerszych miejscach rosnąć będą duże, soliterowe platany oraz grupy brzóz.

Wzdłuż zachodniej granicy obiektu, ze względu na wąski pas zieleni, zaplanowano nasadzenia pojedynczych drzew o wąskich koronach oraz rząd wysokich krzewów liściastych ozdobnych z pachnących kwiatów oraz kolorowych liści. Stanowią one tło dla rabat złożonych z okrywowych róży.

Wzdłuż wschodniej elewacji budynku zlokalizowano rzędowe nasadzenia krzewów o ozdobnych liściach i owocach oraz pojedyncze, duże krzewy o pachnących kwiatach.

Projektowane miejsce składowanie odpadków komunalnych oraz pompa ciepła zostały osłonięte żywopłotami z krzewów liściastych i iglastych.

- 3.3. UZASADNIENIE DOBORU GATUNKOWEGO

Projekt zakłada wprowadzenie gatunków i odmian roślin:

- odpornych na zasolenie gleby,

- odpowiednich do warunków miejskich,

- odpornych na choroby i szkodniki,

- o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych,

- dekoracyjnych z pokroju, liści, kwiatów, pędów czy owoców,

- atrakcyjnych dla dzieci ze względu na ciekawe owoce, kwiaty, liście, zapachy,

- szybko rosnących.

Dobór gatunkowy zapewnia atrakcyjność nasadzeń przez cały rok.

Począwszy od wczesnej wiosny, zakwitną po kolei: klony, ozdobne grusze, lilaki, jarząby, tawuły.

Latem otoczenie budynku zdobić będą róże oraz krzewy bzu czarnego. Barwne plamy tworzyć będą dzięki bordowym i żółtym liściom klony, wiązy, topole, berberysy oraz bez czarny.

Późnym latem kolorowe owoce zawiążą jarząby, berberysy, śnieguliczka i róże.

Jesienią pięknie przebarwią się grusze, jarząby, klony, brzozy, a także berberysy, irgi, tawuły.

Zimą, na tle zimozielonych sosen i jodeł pięknie prezentować się będzie biała kora brzóz.

Soliterowe, okazałe platany i klon srebrzysty dadzą w przyszłości dużo cienia, a ich gęste ulistnienie pomoże oczyszczać powietrze ze szkodliwych pyłów i gazów. Niewątpliwą ozdobą platanów będą ich owoce oraz kora.

Wiele roślin będzie uprzyjemniać czas mieszkańcom pięknym zapachem kwiatów – m.in. lilaki, berberysy i tawuły.

3.4. CHARAKTERYSTYKA GATUNKÓW

Opisy roślin pochodzą z https://e-katalogroslin.pl

#### Drzewa iglaste:

- Abies concolor (jodła jednobarwna) – silnie rosnące drzewo iglaste o pięknym, regularnym, stożkowym pokroju do 25 m wys., długich, niebieskozielonych igłach i stojących, zielono-fioletowych szyszkach dł. do 15 cm. Stanowi doskonałe siedlisko gniazdowania ptaków.

- Pinus nigra  (sosna czarna) – drzewo dorastające 25-45 m wys. i kilkunastu metrów szer. Początkowo rośnie szybko, szerokostożkowato, później tworzy szerokie, ciemne, parasolowate korony. Kora starych drzew ciemna, spękana. Małe wymagania glebowe. Zupełnie wytrzymała na mróz. Najbardziej odporna wśród sosen na zanieczyszczenia. Podstawowa sosna do miast i rejonów przemysłowych.

- Pinus nigra  (sosna czarna) ‘Fastigiata’ – drzewo o pokroju początkowo kolumnowym, z czasem staje się w różnym stopniu stożkowate lub jajowate, do 20-25 m wysokości i kilku m szerokości. Pędy skierowane do góry, mocno zagęszczone, grube.. Roczne przyrosty do 40 cm. Igły długie, sztywne, ciemnozielone. Dobra sosna do miast, nie zajmuje dużo miejsca, jest bardzo odporna na zanieczyszczenia przemysłowe i zupełnie wytrzymała na mróz.

#### Krzewy iglaste:

- Taxus x media  (cis pośredni) ‘Hillii’ – zimozielony krzew o kolumnowym pokroju do 2 m wys. i ciemnozielonych igłach. Stanowi siedlisko gniazdowania ptaków.

#### Drzewa liściaste:

- Acer campestre  (klon polny) ‘Elsrijk’ – drzewo o zwartym pokroju i początkowo szerokostożkowatym, a później o zaokrąglonym i jajowatym pokroju korony, do 8-12 m wys.. Liście ciemnozielone, jesienią przybierają barwę od złotożółtej do pomarańczowej. Toleruje suszę, zwarte, utwardzone podłoże i zanieczyszczenie powietrza. Odmiana polecana do nasadzeń miejskich, szczególnie przy ulicach.

- Acer platanoides (klon zwyczajny) ‘Drummondii’ – drzewo liściaste do 12 m wys. i 7 m szer. o sezonowych, ozdobnych, kremowo obrzeżonych liściach, z daleka seledynowych. Gatunek miododajny – kwitnie już w kwietniu, dając pożytek pierwszym, budzącym się po zimie owadom. Stanowi siedlisko gniazdowania ptaków.

- Acer platanoides (klon zwyczajny) ‘Royal Red’ – średniej wielkości drzewo z szerokostożkowatą, nieregularną koroną. Szybki wzrost, 10 letnie drzewa mają 6 m wys. i 5 m szer. Liście do 18 cm średnicy, błyszczące, od wiosny do jesieni purpurowoczerwone. Drobne, żółte kwiaty ładnie kontrastują z młodymi, ciemnymi liśćmi, IV. Polecany do obsadzania parkingów, placów i ulic oraz do kompozycji kolorystycznych.

- Acer saccharinum (klon srebrzysty) – duże drzewo o szerokiej, luźnej koronie dorastające do 30 m wys. Liście głęboko klapowane, z wierzchu jasnozielone i błyszczące, a od spodu srebrzystobiałe. Kwiaty drobne, miododajne, III. Najlepiej prezentuje się pojedynczo na dużych przestrzeniach.

- Betula pubescens (brzoza omszona) – drzewo dorastające do 30 m wysokości, o owalnej koronie i wzniesionych pędach, co odróżnia ją od zwisającego pokroju brzozy brodawkowatej. Różni się od niej także barwą kory, która u brzozy omszonej jest szarobiała. Liście drobne,  lekko omszone.

- Platanus xhispanica (platan klonolistny) – drzewo o rozłożystej koronie do 20-30 m wys. i 25 szer., łuszczącej się płatami, ozdobnej korze, dużych, zielonych liściach i ozdobnych owocach na długich szypułkach.

- Populus deltoides (topola amerykańska) ‘Purple Tower’ – duże drzewo dorastające do 15 m, nisko rozgałęzione o luźnej, kopulastej koronie. Młode pędy purpurowobrązowe. Liście szerokotrójkątne, wiosną po rozwinięciu intensywnie purpurowe, później zielenieją i stają się zielonobrązowe z czerwonym ogonkiem i nerwem głównym. Odmiana w pełni mrozoodporna, tolerancyjna co do rodzaju podłoża i jego odczynu. Odporna na warunki miejskie i zanieczyszczenie powietrza.

- Pyrus calleryana (grusza drobnoowocowa) ‘Chanticleer’ – małe drzewo o regularnym, stożkowatym pokroju. Dorasta do 8-12 m wys. i 5 m szer. Liście jajowate, jesienią przebarwiają się na pomarańczowo, długo pozostają na drzewie. Kwiaty białe, pokrywają całe drzewo, IV-V. Owoce małe, dekoracyjne. Odmiana bardzo odporna, idealna do klimatu miejskiego, jedna z najlepszych „nowości” do obsadzania ulic.

- Sorbus aria (jarząb mączny) ‘Magnifica’ – małe, wolnorosnące drzewo do 6-12 m wys. i 4-7 m szer. o stożkowatej, zwartej koronie i wyprostowanych pędach. Liście eliptyczne, szerokie do 14 cm dł., białe, pokryte kutnerem, od spodu ciemnozielone. Jesienią żółtobiałe lub zielone, późno opadają. Owoce pomarańczowe lub czerwone.

#### Krzewy liściaste:

- Berberis thunbergii  (berberys Thunberga) ‘Atropurpurea’ – ciernisty krzew o pokroju kopulastym. Osiąga 1,5-2 m wys. Liście purpurowoczerwone opadające na zimę. Kwiaty żółte, V. Owoce czerwone. Preferuje stanowiska słoneczne lub lekko cieniste; gleby całkiem kwaśne do umiarkowanie alkalicznych. Znosi niskie temperatury i okresową suszę. Nadaje się na żywopłoty, szpalery i do zestawień kolorystycznych.

- Cotoneaster lucidus  (irga błyszcząca) – wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami. Osiąga 2-3 m wys. Liście ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty różowawe, V-VI. Owoce czarne, kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie odporny na mrozy, znosi zanieczyszczenie środowiska, słońce i zacienienie, upał i suszę. Doskonale znosi cięcie. Podstawowe zastosowanie to formowane żywopłoty.

- Rosa  (róża okrywowa) ‘Baseball’ – obficie kwitnąca róża krzewiasta o pokroju wzniesionym, wys. ok. 1,2 m. Liście zdrowe, błyszczące ciemne, niebieskozielone, długo utrzymują się na roślinie. Kwiaty pojedyncze, intensywnie ciemnoróżowe, z nieco jaśniejszym środkiem, od czerwca do końca października. Owoce jasnopomarańczowo-czerwone.

- Rosa  (róża okrywowa) ‘Spinnaker’ – obficie kwitnąca róża krzewiasta o pokroju rozłożyście-wzniesionym, wys. ok. 1,5 m. Liście zdrowe, błyszczące, zielone, długo utrzymują się na roślinie. Kwiaty półpełne, czystobiałe, od maja do początku grudnia.

- Sambucus nigra  (bez czarny) ‘Black Beauty’ – duży, wyprostowany krzew, czasami niewielkie drzewko z kopulastą koroną. Osiąga 3-3,5 m wysokości. Pędy grube, jasnoszare, często łukowato wygięte. Stara kora szara, głęboko bruzdowana i korkowata. Liście złożone, do 30 cm długości, ciemnopurpurowych, czasem prawie czarnych, błyszczących. Kwiaty drobne, różowe, zebrane w talerzowate baldachy o średnicy 10-20 cm, pachnące, chętnie odwiedzane przez motyle. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Owoce niewielkie, kuliste jagody o średnicy ok. 5 mm, dojrzałe – błyszczące, granatowoczarne, bardzo soczyste. Dojrzewają od sierpnia do października. Owoce są chętnie zjadane przez ptaki. Krzew niewymagający, odporny na suszę oraz zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe. Całkowicie mrozoodporny.

- Spiraea x vanhouttei   (tawuła van Houtte’a) – szeroko rozłożysty, silnie rosnący krzew, o pięknie łukowato wyginających się gałęziach, dorastający do 2,5 m wys. Liście z wierzchu ciemnozielone, od spodu sinozielone do 4 cm dł., jesienią przebarwiają się na żółto i pomarańczowoczerwono. Kwiaty białe, w gęstych kwiatostanach, całkowicie pokrywają zeszłoroczne pędy, V-VI. Stanowisko słoneczne. Wytrzymały na mrozy i dość wytrzymały na suszę. Odporny na zanieczyszczenia powietrza oraz na niskie temperatury.

- Symphoricarpos x doorenbosii (śnieguliczka Doorenbosa) ‘Mother of Pearl’ – gęsty krzew liściasty o ciemnozielonych, drobnych liściach i bardzo licznych, kulistych, ciemnoróżowych owocach od lipca do grudnia. Kwiaty drobne, niepozorne, lecz miododajne, w maju.

- Syringa patula (lilak koreański) ‘Miss Kim’ – szeroki krzew o luźnym układzie pędów, osiągający wys. 3 m. Liście ciemnozielone, duże. Kwiaty w pąku purpurowe, później jaśniejsze, zebrane w szerokie wiechy, rozwijają się w VI. Jest odporny na warunki miejskie, dobrze znosi okresy suszy.

- Syringa vulgaris (lilak pospolity) – krzew o wzniosłym pokroju do 4 m wys. Liście sercowate, błyszczące, zielone. Kwiaty w różnych kolorach, zebrane w duże, zwarte wiechy. Kwitnie w V.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

### Wykaz roślin projektowanych oraz zalecane minimalne wielkości sadzonek poszczególnych gatunków przedstawia tabela nr 1.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

#### Drzewa

Przy wyborze sadzonek drzew należy szczególną uwagę zwrócić na stan korzeni, pnia oraz korony.

Zaleca się wykorzystanie roślin w pojemnikach lub balotowanych (zapakowanych wraz z nienaruszoną glebą w materiał jutowy i siatkę). Korzenie powinny być prawidłowo rozwinięte, aby mogły zapewnić zdrowy rozwój rośliny. W prawidłowo uformowanej, nieuszkodzonej bryle korzeniowej nie może być korzeni zmiażdżonych lub zawiniętych spiralnie (pieścieniowo).        Gleba powinna być zwięzła i wilgotna. Podstawa pnia powinna być widoczna a bryła korzeniowa w górnej części płaska. Średnica bryły powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia zmierzonej na wysokości 15 cm powyżej jego nasady.

Na pniu nie mogą być widoczne żadne rany spowodowane żerowaniem szkodników, uszkodzeniami mechanicznymi lub źle wykonanym cięciem.

Dobrze wykształcona (uformowana) korona powinna mieć mocny zrównoważony szkielet – jeden wyraźny przewodnik i równomiernie rozmieszczone wzdłuż pnia, mocno w nim osadzone gałęzie. Należy unikać sadzonek z wieloma równorzędnymi pniami – rozgałęzień widlastych i wielopniowych oraz pnia ugałęzionego dookoła. Ponadto liście i pędy powinny być zdrowe. Na pędach nie mogą występować ślady po nieprawidłowym cięciu – usunięciu lub zranieniu tzw. obrączki (naturalnego zgrubienia u nasady pnia), pozostawianiu sęków i czopów.

#### Krzewy

Zaleca się wykorzystanie roślin w pojemnikach. Przy wyborze sadzonek należy zwrócić uwagę, czy korzenie są dobrze rozwinięte, bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, czy nie ma korzeni zmiażdżonych lub zwiniętych spiralnie (pierścieniowo) mieszczących się w małym pojemniku, czy gleba w pojemniku jest dość wilgotna.

Pędy i liście nie mogą wykazywać objawów chorobowych, śladów po uszkodzeniu przez szkodniki czy nieprawidłową pielęgnację. Liście nie powinny być zwiędnięte.

#### Trawniki

Wszystkie trawniki zaleca się wykonać z siewu, przy założeniu wykorzystania 1kg mieszanki na 40 m2 powierzchni.

Najlepszy efekt przy wysiewie można uzyskać stosując mieszanki traw gazonowych z udziałem gatunków cieniolubnych. Skład mieszanki został dobrany z  gatunków traw nie wymagających częstego koszenia:

- życica trwała		50%

- kostrzewa czerwona	30%

- kostrzewa trzcinowa	10%

- wiechlina łąkowa		10%

- 4.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Na całej powierzchni terenu przeznaczonego na zieleń należy rozplantować ziemię urodzajną, uprzednio zebraną i zwiezioną w miejsce wskazane przez Inwestora. Po ukształtowaniu terenu zgodnie z projektem jego zagospodarowania, ziemię należy wygrabić, wybierając wszelkie zanieczyszczenia, kamienie i korzenie roślin.

- 4.4. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

### Dla roślin balotowanych najlepszym terminem sadzenia jest wczesna jesień (wrzesień, październik) lub kwiecień. Wysadzanie roślin z pojemników możliwe jest przez cały okres wegetacji, choć wskazane jest unikanie pełni lata.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia roślin zgodnie z projektem technicznym zieleni, należy wykopać pod każdą roślinę dół:

- śred. i głęb. 0,7 m – dla drzew iglastych i liściastych

- śred. i głęb. 0,5 m – dla krzewów iglastych

- śred. i głęb. 0,3 m – dla krzewów liściastych

W tak przygotowane miejsce przenieść sadzonkę, umieszczając bryłę korzeniową dokładnie na poziomie, w jakim rosła w szkółce.

Z pojemników rośliny trzeba wyjmować ostrożnie, aby nie uszkodzić bryły i samych korzeni. Jeżeli korzenie są poskręcane, ‘sfilcowane’, tworzące zwartą warstwę na obrzeżu bryły, część z nich należy przyciąć sekatorem (szczególnie korzenie spiralnie zwinięte), a zewnętrzną warstwę delikatnie rozluźnić. Jeżeli podłoże w pojemnikach jest mocno przesuszone, najlepiej przed posadzeniem zanurzyć pojemnik z rośliną na kilka minut w wodzie, aby podłoże nasiąkło.

Ciężkie bryły roślin balotowanych należy przenosić ostrożnie, aby ich nie uszkodzić. Nie wolno trzymać drzewa za sam pień, ponieważ grozi to rozerwaniem delikatnych korzeni pod wpływem ciężaru bryły. Podczas sadzenia siatkę lub jutę zabezpieczającą korzenie należy pozostawić na bryle i jedynie rozciąć i rozchylić oplatające ją druty. Roślinę umieszcza się w dole w pozycji pionowej na odpowiedniej głębokości tak, aby po posadzeniu widoczna była częściowo nasada pnia (szyjka korzeniowa). Nie wolno jej zasypać ziemią(!), jak również posadowić drzewo zbyt płytko. Po lekkim opadnięciu podłoża górne korzenie mogą zostać odsłonięte, a roślina zacznie zasychać. Dół dookoła korzeni należy wypełnić do 1/3 wysokości żyzną ziemią, ubić ją dookoła podstawy bryły korzeniowej, następnie podlać i wypełnić ziemią pozostałą część dołu.

Bezpośrednio po posadzeniu roślinę trzeba podlać dużą ilością wody, aby gleba osiadła. By umożliwić zatrzymanie wody w pobliżu rośliny można ukształtować ziemną misę. Po posadzeniu trzeba usunąć obumarłe i złamane gałęzie.

Posadzone drzewa należy opalikować trzema palikami drewnianymi śr. 6-8 cm, zabezpieczonymi impregnatem do drewna. Paliki należy wbić w ziemię wokół bryły korzeniowej poniżej korony, następnie drzewo przywiązać luźnymi pętlami z taśmy płóciennej przymocowanej do palików. Paliki należy wzmocnić poprzeczkami przybitymi w górnej części, pod koroną.

Wokół drzewa należy utworzyć nieckę z wykopanej ziemi śred. ok. 0,7 m, która pozwoli zatrzymywać wodę, a następnie wyściółkować ją warstwą rozdrobnionej kory gr. 6 cm. Ograniczy to wzrost chwastów oraz parowanie wody.

### 4.5. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Z SIEWU

Najlepszym jednak terminem zakładania trawników z siewu jest wiosna (połowa kwietnia), kiedy temperatura wynosi 5-7o C lub późne lato (koniec sierpnia – początek września).

Zakładanie trawnika należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia terenu – usunięcia gruzu i innych zanieczyszczeń. Należy też wyrównać teren – ukształtować jednorodny poziom przyszłego trawnika. Następnie glebę trzeba uwałować przy użyciu wału ciężkiego o masie ok. 120 kg. Bezpośrednio przed wysiewem glebę powinno się wzruszyć grabiami lub lekką broną na głębokość 2-3 cm.

Trawę należy wysiewać za pomocą siewnika w dni bezwietrzne. Chcąc uzyskać najlepsze rezultaty należy założyć przy wysiewie ręcznym 1 kg mieszanki na 40 m2 trawnika. Nasiona traw najlepiej wysiewać w dwóch kierunkach – na krzyż. Optymalna głębokość siewu wynosi 0,5-1,5 cm, dlatego po wysiewie nasiona najlepiej przykryć ziemią, np. przy pomocy szerokich grabi, a glebę uwałować w celu dociśnięcia nasion do podłoża, używając do tego celu wału o masie 75-100 kg. Po wałowaniu koniecznie należy trawnik podlać najlepiej zraszaczami drobnokropelkowymi, które nie wypłuczą nasion z gleby.

5. WYKAZ MATERIAŁÓW NIEROŚLINNYCH

5.1. PODŁOŻE

Do wykonania przewidzianych w projekcie nasadzeń należy żyzne podłoże ogrodnicze przeznaczone do konkretnych grup roślin, najlepiej workowane:

- iglastych

- liściastych (uniwersalne)

- róży

5.2. OBRZEŻA

W celu zminimalizowania przerastania trawy na rabaty i ułatwienia późniejszych zabiegów pielęgnacyjnych zaleca się wydzielenie powierzchni nasadzeń obrzeżami typu Eko-board w kolorze czarnym, wys. 45 mm. Należy je przymocować do wyrównanego podłoża za pomocą specjalnych kotw.

5.3. ŚCIÓŁKA

Do ściółkowania powierzchni wokół posadzonych drzew i krzewów należy wykorzystać korę sosnową rozdrobnioną, najlepiej przekompostowaną, warstwą grubości ok. 6 cm.

Ilości ww. materiałów nieroślinnych przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

| Rodzaj materiału | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| podłoże do roślin iglastych | m³ | 2,0 |
| uniwersalne podłoże ogrodnicze | m³ | 4,6 |
| podłoże do róży | m³ | 1,7 |
| paliki do drzew | szt. | 156 |
| taśma do drzew | mb | 125 |
| kora sosnowa rozdrobniona | m³ | 10,8 |
| obrzeża trawnikowe typu Eko-board | mb | 182 |

## 6. PIELĘGNOWANIE ROŚLIN

#### Cięcie

Przez pierwsze lata po posadzeniu należy kontynuować rozpoczęte w szkółce formowanie koron drzew – wyprowadzanie na wymaganą wysokość pnia i ukształtowanie odpowiednich dla danej odmiany głównych konarów. Ponadto zimą i wczesną wiosną należy wykonywać cięcie sanitarne polegające na usunięciu suchych i połamanych gałęzi.

Zimą lub wczesną wiosną należy wykonać też cięcie sanitarne krzewów – usunąć pędy uszkodzone – zranione lub zdeformowane, martwe, porażone chorobami, opanowane przez szkodniki, zbrązowiałe wskutek zimnych wiatrów, przeszkadzające, szczególnie słabe i rosnące do środka krzewu. Przy okazji można usunąć wszystkie zeschnięte zeszłoroczne kwiaty. Pozostawia się przy tym pędy właściwie rozmieszczone, skracając je jedynie tak, aby się wzmocniły i rozgałęziły.

Wszystkich cięć należy dokonywać w okresie wegetacyjnym nie później niż w sierpniu, aby nie pobudzić roślin do wypuszczania młodych pędów, które nie zdążyłyby zdrewnieć przed nadejściem zimy. Należy uważać, by pędy przycinać nad pąkami wyrastającymi na zewnątrz.

#### Podlewanie

Krzewy należy podlewać w miarę potrzeby – w okresach opadów mniej, a kiedy nie pada deszcz - co 7 dni.

Zdecydowanie lepiej nawadniać rośliny rzadziej a głębiej, niż często a płytko. Stałe nasycenie powierzchni gleby jest przyczyną szkodliwego, powierzchniowego korzenienia się roślin oraz kiełkowania chwastów. Należy używać dostatecznej ilości wody tak, aby dotarła ona do niżej położonych korzeni, a nie zwilżała górną warstwę gleby (3-5 cm). Potrzeba do tego od 15 do 40 l wody na roślinę, w zależności od rozmiarów drzewa lub krzewu.

Zabieg podlewania najlepiej przeprowadzać w okresie chłodnej pogody, aby do minimum ograniczyć parowanie wody z powierzchni. Najlepszą porą jest wieczór lub wczesny ranek.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do wzrostu roślin zaleca się wprowadzenie systemu automatycznego nawadniania z uwzględnieniem zraszaczy wynurzanych w obrębie trawników i linii kroplujących na powierzchni nasadzeń roślin ozdobnych.

#### Nawożenie roślin

Nowo posadzone krzewy i drzewa powinny być traktowane nawozami odpowiednimi dla danej grupy roślin - dla roślin iglastych, róży. Dla pozostałych stosuje się nawozy uniwersalne.

Nawożenia należy dokonywać wiosną (w kwietniu) a najpóźniej pod koniec lipca, przy zachowaniu dawek podanych na opakowaniu. Najwygodniejsze w stosowaniu są nawozy wieloskładnikowe o spowolnionym działaniu (np. Fructus, Osmocote) - wystarczy wtedy pojedyncza dawka podana w okresie wiosennym.

### Pielęgnowanie trawników

Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika zalicza się nawożenie, koszenie i podlewanie, ponadto wałowanie, zwalczanie chorób, szkodników i chwastów, napowietrzanie darni (aeracja) oraz pionowe cięcie darni (wertykulacja).

Przeciętne zapotrzebowanie 100 m2 trawnika na składniki pokarmowe wynosi:

- azot – 1,0-1,5 kg N,

- fosfor – 0,6-1,0 kg P2O5,

- potas – 0,8 – 1,2 kg K2O;

Do nawożenie pogłównego najlepiej wykorzystać mieszanki nawozów wieloskładnikowych przeznaczone specjalnie do trawników.

Koszenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny pozwalający na uzyskanie równej darni o odpowiedniej wysokości. W roku siewu pierwszy raz kosi się trawy do wysokości 6-8 cm, gdy osiągną wysokość 10-15 cm, w kolejnych latach wysokość koszenia wynosi 5-6 cm.

Przy podlewaniu należy pamiętać, że lepiej nawadniać rzadziej a obficiej, niż częściej a słabiej. Głębokość zwilżenia podłoża trawników powinna wynosić 10-15 cm.