Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej

w instalację zwilżania soli”.

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV;

CPV 34210000-2

- Przedmiot dostawy.

Dostawa jednego nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalacje zwilżania soli.

  - Cena musi być wyrażona w zł. PLN.

  - Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. akcyza, cło, podatki itp.  transport, ubezpieczenie do momentu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego,.

  - Nadwozie musi być wykonane z materiałów fabrycznie nowych.

  - Przedmiot dostawy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

- Charakterystyka techniczna nadwozia.

  - Rok produkcji 2021 roku.

  - Nadwozie:

  - Fabrycznie nowe.

  - Nie eksploatowane.

  - Nadwozia będą zamontowane na pojazdach o DMC 18 Mg.

  - Dopuszczalna masa całkowita nadwozia: maksymalnie do 10,50 Mg.

  - Ładowność minimum 5 Mg – maksymalnie 6 Mg.

  - Pojemność ładunkowa minimum 5m³.

- Parametry techniczne nadwozia piaskarko – solarki.

  - Parametry posypywania.

    - Zakres regulacji posypywania solą.

      - Zakres dawkowania  5-40 g/m² .

      - Zakres regulacji, co 1 gram.

      - Zakres regulacji szerokości posypywania: od 2 do minimum 10 m.

    - Zakres regulacji posypywania środkami uszorstniającymi (mieszanka solno – piaskowa, piasek):

      - Zakres dawkowania  20-300 g/m².

      - Zakres regulacji, co 5 gram.

      - Zakres regulacji szerokości posypywania: od 2 do minimum 10 m.

  - Skrzynia ładunkowa - konstrukcja:

    - Zasobnik wykonany ze stali węglowej.

    - Grubość stali ścian zasobnika minimum 3mm.

    - Rama główna zabezpieczona przed korozją.

    - Napęd hydrauliczny taśmy oraz talerza rozsypującego.

    - Podawanie materiału uszorstniającego poprzez perforowany przenośnik taśmowy.

  - Zasobnik.

        - Podajnik taśmowy chroniony przed nadmiernym naciskiem przez ruchomy, podwieszany obciążnik lub zastosowanie „dachu odciążającego”

        - Mechanizm zapobiegający „zawieszaniu” się materiałów.

        - System bardzo dokładnego mieszania soli z solanką.

        - krata (sita) zabezpieczająca przed przedostaniem się dużych frakcji materiałów Rozmiar oczek sita; maksymalnie 100 x100 mm,

        - Plandeka.

      - Składana poza zasobnik wraz z bezpiecznym mechanizmem.

      - Ze stelażem.

      - Wodoodporna.

  - System rozsypowy;

- Automatyczne wyłączenie posypywania po zatrzymaniu pojazdu.

- Utrzymuje zadane parametry posypywania bez względu na prędkość jazdy.

- Opcja włączenia posypywania po zatrzymaniu pojazdu.

- Urządzenie rozsypujące materiał:

      - Regulacja wysokości w zależności od stosowanego pojazdu – nośnika w zakresie od 1,4 do1,8 m,

      - Regulacja asymetrii rozsypu,

- Talerz rozsypowy:

      - Z łopatkami ze stali nierdzewnej lub z plastiku odpornego na niskie temperatury do – 400C.

      - Wykonany z materiału odpornego na chemiczne oddziaływanie.

      - Podnoszenie talerza wraz z rynną zsypową ze sprężyna gazowa.

- Rynna zsypowa;

      - Wykonana z plastiku lub ze stali nierdzewnej odpornego na niskie temperatury.

      - Wykonana z materiału odpornego na chemiczne oddziaływanie środków uszorstniających.

      - Drabinka inspekcyjna, podnoszona / opuszczana, zabezpieczona antykorozyjnie.

  - Układ sterowania.

- Sterowanie parametrami pracy nadwozia z pulpitu sterującego.

- Układ sterowania z kabiny nośnika zapewniający: uruchomienie / wyłączenie, regulacji szerokości i gęstości sypania wykonywane z tego samego pulpitu

- Pulpit sterujący.

      - Z czytelnym polskim menu.

      - Z wyświetlaczem LCD.

      - Ergonomicznie ukształtowany.

      - Wodoodporny.

      - Wyposażony w regulację kontrastu oświetlenia w zależności od natężenia światła zewnętrznego.

      - Programowania parametrów rozsypywanego materiału (ciężar właściwy, wielkość ziarna).

      - Ergonomiczne pokrętła z mechanizmem zapadkowym do ustawiania parametrów posypywania umożliwiają obsługę bez konieczności odrywania wzroku od sytuacji na drodze.

      - Bezdotykowy, wysokoczęstotliwościowy system kontroli posypywania;  w przypadku braku materiału na talerzu rozrzucającym, odpowiedni sygnał pojawi się na pulpicie sterującym.

- Układ sterowania;

- Utrzymuje zadane parametry posypywania bez względu na prędkość jazdy.

- Przygotowany do zainstalowania karty pamięci lub złącza USB,.

- Przełącznik do włączania /wyłączania urządzenia.

- Gniazdo rozłączne dla kabla sterującego z tyłu kabiny.

- Nakładka gumowa szyby zabezpieczająca kabel sterujący.

- Licznik zakres rejestrowanych danych pracy urządzenia:

- Ilości zużytych materiałów  (dziennie i narastająco).

- Godzin pracy  (dziennie i narastająco).

- Ilości przejechanych kilometrów (dziennie i narastająco).

- Uchwyt do pulpitu sterującego z podstawą,

- Odporne na wstrząsy.

- Wykonane zgodnie z techniką SMD.

  - System nawilżania.

- Zbiorniki na solankę jednokomorowe,

- Pojemność zbiorników; minimum 1750 – 2 250 litrów.

- Montowane na bokach solarki.

- Z tworzywa sztucznego odpornego na niskie temperatury do – 400C.

- Z centralnym systemem odpowietrzania,

- Czujnik wyłączający pompę po osiągnięciu maksymalnego poziomu solanki w zbiornikach,

- Czujnik minimalnego poziomu solanki.

  - Układ napędowy - niezależny od nośnika.

Zamawiający dopuszcza trzy rozwiązania:

    - Realizowany przez piąte koło – tzw. koło wleczone (opona bezdętkowa z regulowaną wysokością).

    - Realizowany od własnego silnika spalinowego (ze zbiornikiem paliwa o pojemności minimum 20 litrów).

    - Realizowany po przez system rotopower zamontowany bezpośrednio do tylnego koła  podwozia – nośnika. (z tarczą – piastą, oraz z regulowaną wysokością).

  - Instalacja elektryczna.

- Napięcie nominalne 24V.

- Światło robocze (czerwone lub białe) umożliwiające kierowcy kontrolę posypywania w lusterku wstecznym: LED.

- Światło ostrzegawcze pulsacyjne w kolorze pomarańczowym; minimum jedno z tyłu: LED.

- Światła obrysowe boczne i z tylne: LED.

  - Inne wymagania.

- Boczne zabezpieczenia transportowe.

- Pojedyncze lub podwójne rolki podporowe,

- Możliwość zastosowania łańcuchów mocujących, jako sposób mocowania posypywarki do pojazdu.

- Oznakowanie ostrzegawcze - folia odblaskowa biało-czerwona.

- Podpory demontażowe, nogi odstawcze 4 sztuki.

- Urządzenie do opróżniania zbiornika materiału suchego na postoju zamontowane na stałe na posypywarce,

- Możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji,

- Gwarancja:

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.*

Uwaga:  Wykonawca może udzielić gwarancji na okres, nie dłuższy niż 60  miesięcy.

*Uwaga: Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania serwisowe.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

  - Bezpłatne serwisowanie obejmuje:

    - Koszty wszystkich zużytych materiałów.

    - Koszty robocizny wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych  i obsług gwarancyjnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wynikającego z OWGISP wraz z wymianą soli, zgodnie z OWGiSP.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku wykonywania przeglądów technicznych i obsługi gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający wymaga udzielenia instruktażu odnośnie prawidłowej obsługi dostarczonego przedmiotu Umowy.

  - Weryfikacja ewentualnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub błędów obsługujących w momencie wykonywania przeglądu zgodnie  z OWGiSP.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

  - Co rok przegląd z wymianą filtrów oleju oraz wymianą oleju hydraulicznego  w siedzibie Wykonawcy.

  - Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia konieczności wykonania przeglądów w terminach określonych w „OWGiS Producenta” przekazane przy dostawie przedmiotu umowy.

  - Stroną odpowiedzialną za wykonanie przeglądu gwarancyjnego w określonych terminach jest Wykonawca.

- Naprawy gwarancyjne.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

  - Bezpłatne naprawy obejmują:

    - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych.

    - Koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku naprawy gwarancyjnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji:

  - Do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy.

  - Istnienie oraz usunięcie wad fizycznych  przedmiotu umowy, musi być stwierdzone protokolarnie.

  - O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia bezpośrednio Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem.

  - Wykonawca ponosi koszty transportu  uszkodzonego przedmiotu umowy.

  - Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nowe: trzy naprawy.

  - Gwarantowany okres dostępności: części zamiennych i wyposażenia; minimum 10 lat licząc od dnia dostawy.

  - Wykonawca jest zobowiązany:

  - Do rozpatrzenia zgłoszenia awarii maksymalnie w terminie do 2 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu umowy nastąpi w czasie do 48 godzin licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Dostawa części zamiennych do naprawy przedmiotu umowy nastąpi w czasie do 4 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - W przypadku gdy naprawa przedmiotu umowy będzie wykonywana poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi koszty dojazdu do i z miejsca wykonania naprawy.

  - Zamawiający za koszty dojazdu obciąży Wykonawcę stawką: 4,00 złotych netto za każdy kilometr.

  - Wymagana odległość do ASO - serwisu gwarancyjnego nadwozia solarki, maksymalnie do 300 km od siedziby Zamawiającego.

- Dokumenty.

  - Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające                             na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Deklaracja zgodności WE. Zgodnie z DYREKTYWĄ 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2006/42/WE (ZAŁĄCZNIK II – DEKLARACJE – A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN) / zgodnie z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

  - Certyfikat bezpieczeństwa CE,

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania obsług w języku polskimi: Nadwozia i dodatkowego wyposażenia.

  - Karty gwarancyjne.

  - Książkę przeglądów serwisowych. (Zamawiający  dopuszcza   brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy  przeglądy będą  zapisywane w centralnym systemie serwisowym).

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: nadwozia w formie papierowej i elektronicznej.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie nie później niż do dnia 31  października 2021 roku*.

*Uwaga: Oferowany termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty.

- Warunki płatności.

Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni, z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy .

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  w postępowaniu.

  - Wykaz wykonanej z ostatnich trzech lat co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 90 tysięcy złotych netto odpowiadającej dostawie jednego nadwozia solarki.

  - Do wykazu usług Wykonawca załączy dokumenty z potwierdzeniem w formie rekomendacji, referencji itp. wskazujące, że dostawy te wykonał z należytą starannością. Ponadto informacja winna zawierać adres poprzedniego zamawiającego, wielkość zamówienia oraz okres jego realizacji.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium  w wysokości: 5 000,00 zł. (dwa tysiące siedemset 00/100).Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.Z dopiskiem: „Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalację zwilżania soli”. Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Kwota zabezpieczenia wynosi 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy..

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu winno                            być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726, z dopiskiem: „Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalację zwilżania soli”.

  - Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz zwrotu określają art. 449 – 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kryteria i ocena kryteriów.

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena całego zamówienia | 70 |  |
| 2 | Okres gwarancji na nadwozie | 20 |  |
| 3 | Termin dostawy | 10 |  |
| Razem ilość punktów: |  |  | 100 |

  - Kryterium cena całego zamówienia (CZ)– waga 70 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

  - Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

-------------------------------------------------------- x 70 = ilość uzyskanych punktów

Cena brutto badanej oferty

  - Kryterium okres gwarancji na nadwozie (GN) – waga 20 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji; niższy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium okres gwarancji na nadwozie obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

---------------------------------------------------------------------  x 20 = ilość uzyskanych punktów

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert

  - Kryterium termin dostawy (DT) – waga 10 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najkrótszym terminem dostawy przedmiotu zamówienia, licząc od dnia złożenia oferty do dnia 31  października 2021 roku.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty termin dostawy dłuższy niż do dnia dnia 31  października 2021 roku, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium termin dostawy obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Termin dostawy badanej oferty w dniach

-------------------------------------------------------------------------------  x 10 = ilość uzyskanych punktów

Najkrótszy termin dostawy z ocenianych ofert w dniach

  - Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = CZ + GN + DT

Gdzie:

LP	– liczba punktów łącznie.

CZ	– liczba punktów w kryterium „cena całego zamówienia”

GN	– liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na nadwozie”

DT	– liczba punktów w kryterium „termin dostawy”.

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona                        z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie                      lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie  lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy). Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy).