|  | Zakład Karny w Płocku 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22 tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk_plock@sw.gov.pl |
| --- | --- |

OPIS  TECHNICZNY -  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU PAWILONU MIESZKALNEGO B

W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W PŁOŃSKU

ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji  budynku  pawilonu mieszkalnego B w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku znajdującym się przy ul. Warszawskiej 49 w Płońsku.

Budynek zlokalizowany przy na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płońsku znajdującego się przy ulicy Warszawskiej 49. Obiekt wybudowany w zabudowie zwartej z cegły. Budynek             dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne budynku docieplone styropianem oraz     zabezpieczone siatką i klejem. Drzwi wejściowe do budynku od frontu w stanie dobrym. Budynek posiada bariery ochronne w oknach.

Zakres i rodzaj robót obejmuje:

- docieplenie fundamentu płytami styropianowymi o gr. 10 cm na powierzchni ok. 30 m2;

- demontaż wraz z ponownym montażem 40 szt. barier ochronnych znajdujących się w 20 oknach (jeżeli istnieje taka konieczność);

- zabezpieczenie zewnętrznych elementów budynku w skład, których wchodzą m.in. drzwi,       kraty, parapety, okna, zabezpieczenia techniczno – ochronne, klimatyzatory, lampy,          orynnowanie ;

- wykonanie struktury zewnętrznej z tynku akrylowego na powierzchni ok. 380 m2

Remont elewacji należy wykonać  wg. kolejności  :

- Oczyścić elewację - podłoże musi być nośne, czyste i suche. Luźne części, odparzenia,          odspojenia, zabrudzenia, kurz, zatłuszczenia lub zaolejenia należy usunąć.

- Wykonać tynk jednowarstwowy według schematu:

    - przygotować podłożę pod strukturę,

    - nałożenie na podłoże zaprawy klejowej na powierzchnię (jeżeli istnieje taka              konieczność),

    - wykonanie struktury zewnętrznej z tynku akrylowego na powierzchni ok. 380 m2

Kolorystyka elewacji:

- ściany kondygnacji nadziemnych – SANTORINI SN2 (wg wzornika Ceresit)

- cokoły / fundamenty – SANTORINI SN4 (wg wzornika Ceresit)