| Magdalena Nowak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |  |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com |  | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |  |
| STADIUM DOKUMENTACJI: |  | DATA: |  |
| PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY TOM II – KANALIZACJA DESZCZOWA |  | LISTOPAD 2018 |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV |  |  |  |
| TEMAT PROJEKTU: |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni ulicy Aroniowej w m. Kępa Etap II – od km 0+246,93 do km 0+715,50 |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |
| Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły | 0808 obręb Kępa Działki nr: 27, 29/140 Gmina Szamotuły – obszar wiejski |  |  |
| PROJEKTANT BRANŻY KD: | NR UPRAWNIEŃ: |  |  |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KD: | NR UPRAWNIEŃ: |  |  |
| mgr inż. Przemysław Perz | WKP/0234/POOD/14 |  |  |

SPIS TREŚCI:

I OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania …………………………………………………..............	3

- Inwestor …………………………………………………………………………..	3

- Jednostka projektowa	 …………………………………………………………….3

- Podstawa opracowania …………………………………………………………...	3

- Opis stanu istniejącego …………………………………………………………...	4

- Warunki gruntowe………………………………………………………………...4

- Podstawowe dane o inwestycji ………………………….……………………….	4

- Rozwiązanie projektowe …………………..…………….……………………….	5

- Rozwiązanie techniczne …………………...…………….……………………….	7

- Kolizje……………………….. ………………………….…………………….….9

      - II RYSUNKI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy utwardzenia ulicy Aroniowej w m. Kępa z zakresem zadania wskazanym na planie sytuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi. Łączna długość przebudowywanej ulicy wynosi 468,57m. W ramach zadania przewiduje się budowę pierwszego etapu kanalizacji deszczowej dla osiedla ulicy Aroniowej przyległych.

2. Inwestor

Inwestorem remontu drogi jest:

Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Vegur Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

4. Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26 , 64-500 Szamotuły a Firmą Vegur Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z zamawiającym koncepcja przebudowy,

- obowiązujące normy i przepisy,

- koncepcja układu dróg dla całego osiedla z sierpnia 2018,

5. Opis stanu istniejącego.

Zadanie zlokalizowane jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiat szamotulski, gmina Szamotuły. Projektowana droga przebiega na terenie nowego osiedla przez obszary zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Droga na całości zadania ma przekrój jednojezdniowy uliczny lub półuliczny. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie działek o następującym numerze ewidencyjnym:

| Gmina | Obręb | Nr ewid. | Użyt. | Właściciel /Władający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szamotuły | 0808 Kępa | 29/140 | dr | Gmina Szamotuły |

Cały układ drogowy składa się z ulic o nawierzchni z kruszywa lub gruzu o szerokościach 5-6m. Na poboczach występuje humus lub częściowo nasypy niekontrolowane.

Na długości rozpatrywanego odcinka nie istnieje kanalizacja deszczowa. Nie występują rowy odwadniające.

6. Warunki gruntowe

Podłoże gruntowe w obrębie badanego obszaru rozpoznano wykonując 2 otwory małośrednicowe o głębokości 6,0 – 8,0 m p.p.t.

W podłożu nawiercono od powierzchni terenu warstwy gleby o miąższości 0,20 – 0,30 m. Poniżej, w każdym otworze, stwierdzono warstwy utworów spoistych wykształconych w postaci glin piaszczystych o stanie konsystencji plastycznej i twardoplastycznej. Pokład glin przewarstwiony jest warstwą piasków drobnych lub średnich o miąższości 0,60 – 1,00 m, w których znajduje się woda gruntowa o zwierciadle napiętym.

Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i zaleca się przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. W zakresie posadowienia drogowego należałoby je określić na poziomie G2-G3

Warunki określa się jako niekorzystne pod względem instalacji studni chłonnych we wskazanych lokalizacjach. Należało zatem zaprojektować kanalizację deszczową.

7. Podstawowe dane o projektowanej kanalizacji deszczowej

- łączna długość kolektorów – 604,80m o średnicach 500, 400, 300 i 200mm

- ilość studni rewizyjnych – 24szt. (w tym 3 betonowe z osadnikami),

- ilość kratek wpustowych – 20szt,

- powierzchnia zlewni (dla pierwszego etapu kanalizacji ) – ok. 6000m2

- Rozwiązanie projektowe sytuacyjne

Obecnie odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo w obszarze pasa drogowego. Projekt przewiduje budowę kanalizacji i umieszczenie studni wpustowych w osi odwodnienia ulicy – ścieku z pięciu rzędów kostki. Spływ wód opadowych umożliwią pochylenia poprzeczne i podłużne jezdni. Obszar zlewni stanowi pas terenu o szerokości ok. 10m (Jezdnia 5,50m + chodnik 2 x 2,20m)

Na całej długości drogi zaprojektowano kanał deszczowy kompleksowo odwadniający osiedle. Od studni SA1 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Aroniowej w km 0+248 zaplanowano odejście kolektorem do rowu w części zachodniej wsi Kępa o długości ok. 440mb. Dla powyższego zadania realizowana jest osobna dokumentacja z pozwoleniem wodnoprawnym.

Tematem niniejszego projektu jest odcinek kanalizacji, który ma zostać wybudowany w pasie ulicy Aroniowej i ulic przyległych. W ramach II etapu utwardzenia ulicy zaplanowano budowę I etapu kanalizacji deszczowej. Docelowo będzie ona odwadniać całe osiedle składające się z ulic: Aroniowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Porzeczkowa i Agrestowa.

Niniejszy projekt obejmuje:

- budowę kolektora A (Aroniowa/ Agrestowa) w ciągu ulicy Aroniowej z wejściem w ulice Agrestową  - docelowo do jej końca o długości w I etapie 517,53mb

- budowę kolektora T (Truskawkowa/ Poziomkowa) w ciągu ulicy Poziomkowej – o długości w I etapie 41,71mb

- budowę kolektora P (Porzeczkowa) w ciągu ulicy Porzeczkowej – o długości w I etapie – 45,56mb

Projektowane kolektory zostały zlokalizowane możliwie najbliżej osi jezdni. Zaplanowano urządzenie możliwie największej ilości studni zwieńczonych wpustami, aby ograniczyć do minimum liczbę przykanalików, a co za tym idzie miejsc krzyżowania się z istniejącymi uzbrojeniami. Z tego samego powodu zastosowano w przeważającej ilości studnie z tworzyw sztucznych.

| KOLEKTOR ARONIOWA/ AGRESTOWA [A] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | osadnik | wpust żeliwny D400 | km kolektora | odległości [m] | długości rur [m] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø500 | Ø400 | Ø300 | Ø200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ARONIOWA | 0+251,62 | SA1 | BETON | 1200 | TAK | - | 0+000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+251,62 | SA2 | PP | 1000 | - | - | 0+005,20 | 5,20 | 5,2 |  |  |  |
| 3 |  | 0+298,00 | SA4 | PP | 1000 | - | TAK | 0+051,59 | 46,39 | 46,39 |  |  |  |
| 4 |  | 0+336,00 | SA5 | PP | 1000 | - | TAK | 0+089,59 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |
| 5 |  | 0+374,00 | SA6 | PP | 1000 | - | TAK | 0+127,59 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |
| 6 |  | 0+412,00 | SA7 | PP | 1000 | - | TAK | 0+165,59 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |
| 7 |  | 0+435,02 | SA8 | PP | 1000 | - | TAK | 0+188,61 | 23,02 | 23,02 |  |  |  |
| 8 |  | 0+446,87 | SA9 | BETON | 1200 | TAK | - | 0+200,46 | 11,85 | 11,85 |  |  |  |
| 9 |  | 0+461,85 | SA10 | PP | 600 | - | TAK | 0+215,46 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |
| 10 |  | 0+499,85 | SA11 | PP | 600 | - | TAK | 0+253,46 | 38,00 |  | 38,00 |  |  |
| 11 |  | 0+536,85 | SA12 | PP | 600 | - | TAK | 0+290,46 | 37,00 |  | 37,00 |  |  |
| 12 |  | 0+572,85 | SA13 | PP | 600 | - | TAK | 0+326,46 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |
| 13 |  | 0+610,85 | SA14 | PP | 600 |  | TAK | 0+364,46 | 38,00 |  | 38,00 |  |  |
| 14 |  | 0+638,94 | SA15 | BETON | 1000 | TAK | - | 0+392,56 | 28,10 |  | 28,10 |  |  |
| 15 |  | 0+647,63 | SA16 | PP | 600 | - | TAK | 0+401,37 | 8,81 |  |  | 8,81 |  |
| 16 |  | 0+684,63 | SA17 | PP | 600 | - | TAK | 0+438,37 | 37,00 |  |  | 37,00 |  |
| 17 |  | 0+715,50 | SA18 | PP | 600 | - | TAK | 0+469,17 | 30,80 |  |  | 30,80 |  |
| 18 | AGRE- STOWA | 0+008,00 | SA19 | PP | 600 |  | TAK | 0+477,17 | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
| 19 |  | 0+044,00 | SA20 | PP | 600 |  | TAK | 0+513,17 | 36,00 |  |  | 36,00 |  |
| ODNOGA KOLEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARONI0- WA | 0+251,62 | SA2 | PP | 1000 | - | TAK |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+247,20 | SA3 | PP | 600 | - | TAK | 4,36 | 4,36 |  |  |  | 4,36 |
| RAZEM |  |  | 20 |  |  | 3 | 16 |  |  | 200,46 | 192,1 | 120,61 | 4,36 |

| KOLEKTOR POZIOMKOWA/TRUSKAWKOWA [T] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | osadnik | wpust żeliwny D400 | km kolektora | odległości [m] | długości rur [m] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø500 | Ø400 | Ø300 | Ø200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | POZIOM- KOWA | -0+000,48 | SA9 | BETON | 1000 | TAK | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+006,23 | ST1 | PP | 600 | - | TAK | 6,71 | 6,71 |  | 6,71 |  |  |
| 3 |  | 0+041,23 | ST2 | PP | 600 | - | TAK | 41,71 | 35,00 |  | 35,00 |  |  |
| RAZEM |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 41,71 | 0 | 0 |

| KOLEKTOR PORZECZKOWA [P] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | osadnik | wpust żeliwny D400 | km kolektora | odległości [m] | długości rur [m] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø500 | Ø400 | Ø300 | Ø200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | PORZECZ- KOWA | -0+001,32 | SA15 | BETON | 1000 | TAK | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0+006,24 | SP1 | PP | 600 | - | TAK | 7,56 | 7,56 |  |  | 7,56 |  |
| 3 |  | 0+044,24 | SP2 | PP | 600 | - | TAK | 45,56 | 38,00 |  |  | 38,00 |  |
| RAZEM |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 45,56 | 0 |

- Rozwiązanie techniczne

Kanalizację deszczową – tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje się w systemie rur grawitacyjnych z PVC lub PP klasy S ze ścianką litą jednorodną o średnicy d=300-500mm i sztywności obwodowej 8kN

Kanały należy wyposażyć w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1000-1200mm wykonane z betonu C35/45, ze szczelnym dnem lub z tworzywa sztucznego (PP)  o średnicach 600 – 1000mm. Połączenie elementów studzienki należy wykonać poprzez uszczelkę gumową. Przejścia kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej    i eksfiltrację ścieków. Dopuszcza się w ramach zadania zamiany materiałów studni za zgodą inspektora nadzoru.

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 i 1000mm należy zwieńczać wpustami żeliwnymi klasy D400 zgodnie z dostępnymi na rynku systemami. Krata zamykana na zawias. Studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi kosz.

Do przykrycia studzienek betonowych podlegających obciążeniom komunikacyjnym, projektuje się nastudzienne płyty odciążające. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego służą pierścienie dystansowe Ø600 pod włazem. Łączna wysokość regulacji pod włazem nie może przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg pod płytę. Należy stosować włazy kanałowe żeliwne wypełnione betonem (typ ciężki D400) producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa betonu klasy C8/10 grub. 20cm i średnicy D = D studni + 30cm.

Pochylenia dla kanałów wynoszą min. 0,15% dla średnicy 500mm, 0,2% dla 400mm i 0,3% dla rur 300mm. Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów  wynoszą od 1,7m – do 2,9m.

UWAGA: Po analizie otworów geologicznych stwierdza się że podczas prac jest możliwe lokalne odkrycie wód gruntowych o zwierciadle napiętym i zalanie wykopu.

Współrzędne studni i rzędne kanałów przedstawiają się następująco:

| KOLEKTOR ARONIOWA/ AGRESTOWA [A] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | WSPÓŁRZĘDNE STUDNI |  | rzędna kolektora | rzędna włazu lub kratki | wysokość studni | spadek kolektora |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ARONIOWA | 0+251,62 | SA1 | 5609500.5207 | 5830577.8286 | 71,00 | 73,92 | 2,92 |  |
| 2 |  | 0+251,62 | SA2 | 5609495.7871 | 5830579.9808 | 71,01 | 73,77 | 2,76 | 0,19% |
| 3 |  | 0+298,00 | SA4 | 5609514.4748 | 5830622.4381 | 71,08 | 73,65 | 2,57 | 0,15% |
| 4 |  | 0+336,00 | SA5 | 5609529.9796 | 5830657.1300 | 71,14 | 73,48 | 2,34 | 0,16% |
| 5 |  | 0+374,00 | SA6 | 5609545.5028 | 5830691.8152 | 71,2 | 73,32 | 2,12 | 0,16% |
| 6 |  | 0+412,00 | SA7 | 5609558.6169 | 5830727.4855 | 71,26 | 73,15 | 1,89 | 0,16% |
| 7 |  | 0+435,02 | SA8 | 5609565.9652 | 5830749.2951 | 71,3 | 73,08 | 1,78 | 0,17% |
| 8 |  | 0+446,87 | SA9 | 5609570.0188 | 5830760.4261 | 71,32 | 73,11 | 1,79 | 0,17% |
| 9 |  | 0+461,85 | SA10 | 5609574.3522 | 5830774.7896 | 71,35 | 73,16 | 1,81 | 0,20% |
| 10 |  | 0+499,85 | SA11 | 5609586.4898 | 5830810.7991 | 71,43 | 73,31 | 1,88 | 0,21% |
| 11 |  | 0+536,85 | SA12 | 5609598.3037 | 5830845.8624 | 71,51 | 73,47 | 1,96 | 0,22% |
| 12 |  | 0+572,85 | SA13 | 5609609.7982 | 5830879.9780 | 71,59 | 73,62 | 2,03 | 0,22% |
| 13 |  | 0+610,85 | SA14 | 5609621.9313 | 5830915.9889 | 71,67 | 73,77 | 2,10 | 0,21% |
| 14 |  | 0+638,94 | SA15 | 5609632.1472 | 5830942.1624 | 71,73 | 73,89 | 2,16 | 0,21% |
| 15 |  | 0+647,63 | SA16 | 5609633.6732 | 5830950.8384 | 71,76 | 73,92 | 2,16 | 0,34% |
| 16 |  | 0+684,63 | SA17 | 5609645.4876 | 5830985.9014 | 71,87 | 74,07 | 2,20 | 0,30% |
| 17 |  | 0+715,50 | SA18 | 5609645.4876 | 5830985.9014 | 71,97 | 74,20 | 2,23 | 0,32% |
| 18 | AGRE- STOWA | 0+008,00 | SA19 | 5609647.8124 | 5831017.8897 | 72,00 | 74,22 | 2,22 | 0,38% |
| 19 |  | 0+044,00 | SA20 | 5609613.9951 | 5831030.1939 | 72,11 | 74,34 | 2,23 | 0,31% |
| ODNOGA KOLEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARONI0- WA | 0+251,62 | SA2 | 5609495.7871 | 5830579.9808 | 71,01 | 73,77 | 2,76 |  |
| 2 |  | 0+247,20 | SA3 | 5609493.5625 | 5830576.2351 | 71,05 | 73,73 | 2,68 | 0,92% |

| KOLEKTOR POZIOMKOWA/TRUSKAWKOWA [T] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | rzędna kolektora | rzędna włazu lub kratki | wysokość studni | spadek kolektora |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | POZIOM- KOWA | -0+000,48 | SA9 | 5609570.0188 | 5830760.4261 | 71,32 | 73,11 | 1,79 |  |
| 2 |  | 0+006,23 | ST1 | 5609563.6940 | 5830762.6609 | 71,34 | 73,12 | 1,78 | 0,30% |
| 3 |  | 0+041,23 | ST2 | 5609530.6935 | 5830774.3213 | 71,41 | 73,24 | 1,83 | 0,20% |

| KOLEKTOR PORZECZKOWA [P] - ETAP I BUDOWY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | ulica | km drogi | nazwa studni | materiał studni | średnica [mm] | rzędna kolektora | rzędna włazu lub kratki | wysokość studni | spadek kolektora |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PORZECZ- KOWA | -0+001,32 | SA15 | 5609632.1472 | 5830942.1624 | 71,73 | 73,89 | 2,16 |  |
| 2 |  | 0+006,24 | SP1 | 5609625.0134 | 5830944.6759 | 71,76 | 73,91 | 2,15 | 0,40% |
| 3 |  | 0+044,24 | SP2 | 5609589.1729 | 5830957.3037 | 71,88 | 74,03 | 2,15 | 0,32% |

W trakcie prac koncepcyjno – projektowych korzystano głównie z systemów wypracowanych przez firmę Wavin Polska; założenia w zakresie średnic i systemów studni oraz rur pochodzą od tego producenta. W żadnym wypadku nie ogranicza się prawa Wykonawcy do zatwierdzenia i wykonania prac stosując systemy innych producentów. Zakłada się jedynie konieczność zastosowania produktów o zbliżonych, podobnych lub lepszych parametrach użytkowych umożliwiających budowę trwałej i funkcjonalnej kanalizacji deszczowej. O przydatności proponowanych systemów zadecyduje Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym.

Warunkiem poprawnej współpracy rurociągu z gruntem jest wykonanie prac montażowych zgodnie z wymaganiami „Instrukcji montażowej…” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze szczególnym uwzględnieniem :

- staranności wykonania prac,

- ułożeniu rur na stabilnym zagęszczonym podłożu na podsypce, w sposób eliminujący odkształcenia kielicha. Materiał podsypki i obsypki nie powinien  zawierać kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury – wartość 98% wg Proctora;

- zapewnienie poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. „pach” tj. obszarów pod obrysem rury;

- zapewnienie minimalnej podsypki z gruntu o wysokich parametrach pod rurę o grubości 20cm i zasypki do poziomu 30cm powyżej wierzchu rury;

- zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków.

Kanalizację deszczową projektuje się wyłącznie do odwodnienia nawierzchni ulic        i chodników. Wody deszczowe, z dachów i utwardzonych nawierzchni na posesjach, odprowadzane powinny być na teren, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska          z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984)§19.

Jakość odprowadzanych ścieków deszczowych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Według tego Rozporządzenia wody opadowe przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny być oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/dm3.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innej niż powierzchnie,        o których mowa w art. 19 ust. 1, mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczenia.

- Kolizje.

Z uwagi na niedokładności mapy zasadniczej w trakcie robót należy na bieżąco monitorować pozostałe uzbrojenia. W przypadkach kolizji media należy zabezpieczyć i podwiesić na czas robót. Przykanaliki i studnie wpustowe mogą również kolidować innymi sieciami. Z uwagi na bezpieczeństwo wykonania, roboty ziemne na głębokości pow. 40cm należy wykonywać z niezbędną ostrożnością, a w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.

Należy zwrócić szczególną uwagę na biegnący pod prawym chodnikiem gazociąg!

Wszystkie urządzenia obce należy wyregulować wysokościowo do zakładanych rzędnych, a włazy w złym stanie należy wymienić w uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia

Szamotuły, listopad 2018

SPIS RYSUNKÓW:

- Plan orientacyjny…….………………………………………………….… skala 1:5000

2.1     Plan sytuacyjny …….…………………………………………………….… skala 1:500

3.1.    Przekroje podłużne – kolektor A………………………………....……skala 1:100/1000

3.2.    Przekroje podłużne – kolektor T i  P………………..……..………….. skala 1:100/1000