### Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

# Wydział Rozwoju

# ul Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

tel. /62/ 59 09 400, /62/ 59 09 462,  fax. /62/ 59 09 402

www.kepno.pl

Kępno, dnia 30.06.2022r.

wg rozdzielnika

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z budową placu zabaw w miejscowości Borek Mielęcki, na działce położonej w m. Borek Mielęcki, nr ewid. dz. 99, w ramach zadania pn. „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim oraz wymiana wiaty autobusowej”

Projekt pn „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim” jest dofinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Cześć I – „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim”

Zadanie obejmuje następujące roboty budowlane:

- Przygotowanie terenu poprzez wykonanie niwelacji terenu oraz dostarczenie ziemi urodzajnej pozwalające wykonaniu zagospodarowania terenu poprzez obsianie terenu trawą. Warstwa ziemi urodzajnej ok. 15cm. Ziemią urodzajną uzupełniamy teren poza nawierzchniami bezpiecznymi znajdującymi się pod urządzeniami oraz teren poza utwardzeniami. Teren przeznaczony pod dostawę ziemi urodzajnej ok. 1100m2.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod projektowane urządzenia.

- Dostarczenie urządzeń małej architektury (piaskownica, bujak na sprężynie, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, zjazd linowy, karuzela ważka,  tablica z regulaminem, ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci – 2szt., stojak na rowery). Opis techniczny urządzeń stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Montaż zestawu sprawnościowego znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego.

- Wykonanie ogrodzenia ternu z materiałów w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada  ogrodzenie betonowe oraz ogrodzenie panelowe (z materiałów posianych przez Inwestora). W przypadku braku materiałów umożliwiających wykonanie ogrodzenia całej działki  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować brakujący materiał niezbędny do ogrodzenia całego terenu. Oferta winna uwzględniać montaż, robociznę oraz materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia np. beton.

- Wykonanie chodników z kostki brukowej ok. 117m2.

- Montaż bramy wjazdowej oraz furtki (materiały w posiadaniu Zamawiającego). Oferta winna zawierać robociznę, oraz niezbędny materiał umożliwiający prawidłowy montaż np. beton oraz osadzenie rury o średnicy 300400mm w istniejącym rowie na długości 5mb oraz przyczółków betonowych. Rura korugowana dwuścienna Ø 300400 mm wysokiej klasy wytrzymałości (SN8).

- Załącznik nr 1 - część I

- W przedmiarze dokonano zmiany urządzenia poz. 12.d.2 – Dostarczenie i montaż karuzeli huśtawki ważki

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz specyfikacji urządzeń

Cześć II – wymiana wiaty autobusowej

Zakres robót budowlanych związanych z wymianą wiaty autobusowej

- Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej z  usunięciem podłoża betonowego wraz 
z istniejącym przepustem oraz fundamentami.

- Montaż nowej wiaty przystankowej,

- Wiata powinny być wykonana z następujących materiałów:

  - profil stalowy, ocynkowany, lakierowany

  - pokrycie dachu poliwęglanem komorowym przyciemnionym, szyby hartowane  - grubość 8mm

  - kolor wiat RAL: 5010

  - siedzisko ławka drewniana żółta

  - tylna część wiaty przystankowej: dwa panele z pełną szybą + ścianki boczne (pełna szyba)  pojedyncze + jedna ścianka z pełnej szyby z przodu;

  - Wygląd oraz wymiarowanie przedstawia załącznik nr 2 – do niniejszego zapytania.

3. Posadowienie wiaty:  Fundament prefabrykowany (stopa),  betonowy z betonu B30, W fundamencie zabetonowane kotwy stalowe do połączenia konstrukcyjnego stóp wiaty. Głębokość posadowienia 0,80 m poniżej poziomu płyty pod przystankiem. Rozmieszczenie stóp  dostosować do wymiarów przyjętych wiat.

Pod wiatą przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej grubości 6 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm na podbudowie z chudego betonu B7,5 o grubości warstwy 
7 cm i warstwie odsączającej z piasku o grubości warstwy 10cm. Nawierzchnię należy obramować obrzeżem betonowym 8x30cm. Powierzchnia planowanej do ułożenia kostki gr. 6cm ok. 18m2. Na szerokości ok. 3m należy ułożyć rurę korugowaną dwuścienna Ø 300400 mm wysokiej klasy wytrzymałości (SN8).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów 
i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 30 październik 2022r.

Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy branży budowlanej
i branży sanitarnej.

Termin płatności: przelewem na podstawie faktury w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Robert Kula, Wydział Rozwoju, 
tel.  62 59 09 461, robert.kula@um.kepno.pl

- Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót objętych ryczałtem.

- Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 1411.07.2022r. do godziny 10:00 
w formie:  platforma zakupowa.

- Termin i miejsce otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy oferty w sposób jawny w tym samym dniu (określonym powyżej) - o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, – Wydział Rozwoju p. 3.07, II piętro.

Protokół z otwarcia ofert jest jawny.

- Wymogi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wykonanie, montaż w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania ewentualnie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Warunki równoważności dla elementów składowych:

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

- Dodatkowo

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm. ) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, tel. 625909404, e-mail kępno@um.kepno.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Pani Zofia Siubiak. Dane kontaktowe: tel. 625909417, e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl

3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim oraz wymiana wiaty autobusowej” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta i Gminy  w Kępnie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  w sprawach ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.