KSL.7021.1.1.3. 2025.KR.                                  załącznik nr 1 Umowy Nr KSL.7021.1.1.4.2025 KR.

Zakres rzeczowy

utrzymania, konserwacji, przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oświetleniowej

na terenie Gminy Miasto Krosno na 2026 r.

1. Zakres prac.

Zakres rzeczowy dotyczy infrastruktury oświetleniowej będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Krosno  na terenie Krosna, w skład której wchodzą:

- Sieci wydzielone n/n; kablowa i napowietrzna - WO,

- Sieci wspólne z siecią rozdzielczą n/n (kablowa i napowietrzna) PGE Dystrybucja S.A. RE Krosno,

- Oświetlenie w łącznej ilości punktów (opraw) oświetleniowych do 7 466 szt. w tym:

Sieciowe punkty oświetlenia (drogowe, parkowe),   w ilości do 7400 punktów.

Autonomiczne punkty oświetlenia,              w ilości do  17 punktów.

Oświetlenie wiat przystankowych,              w ilości do  20 punktów.

Oświetlenie przejść dla pieszych,               w ilości do  22 punktów.

Oświetlenie mostów i wiaduktów,               w ilości do  50 punktów.

Iluminacja obiektów: naświetlacze, podświetlenie doziemne; w ilości  do 150 punktów.

- Słupy oświetleniowe w ilości do 5650 szt.

- Szafy sterowania w ilości do 210 szt.

- Rozdzielnie n/n stacjonarne i wysuwane w ilości 12 szt.

- System sterowania oświetlenia z komunikacją na kartach SIM w ilości do 199 pozycji.

Utrzymanie oświetlenia obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłową eksploatacją,  utrzymaniem w sprawności technicznej obsługiwanej infrastruktury i polegają na wykonaniu prac objętych wynagrodzeniem ryczałtowym  i prac zleconych rozliczanych kosztorysami.

Prace objęte ryczałtem.

Są to prace: awaryjne; utrzymanie bieżące; konserwacja, przeglądy, prace planowe wykonywane na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego i  obejmują:

- niezwłoczne  w czasie reakcji od zgłoszenia do 90 min / przez całą dobę, 7 dni w tygodniu /  usuwanie skutków awarii po zdarzeniach nagłych (np. drogowych; atmosferycznych; losowych), wliczając w to likwidację lub ograniczenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia - nie mniej niż 20 incydentów w ciągu roku.

- Weryfikację zgłaszanych uszkodzeń w czasie reakcji od zgłoszenia do 48 godzin,  pod względem sposobu naprawy – około 200 zgłoszeń rocznie.

- Bieżące przeglądy infrastruktury oświetleniowej (w tym linii napowietrznych, słupów oświetleniowych, opraw, szaf sterowania, rozdzielni n/n) i zgłaszanie GMK-uwag.

- Bieżącą konserwację  i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej włączając w to drobne naprawy na liniach kablowych / napowietrznych, jak między innymi: wymiana zabezpieczeń / aparatów / opraw; przełączenia; suszenie szaf i rozdzielnic; mycie szaf / opraw / słupów;  znakowanie słupów / szaf – około 300 incydentów rocznie.

- Codzienny monitoring i bieżące korekty nastaw systemu sterowania oświetleniem z portalu CPANet/MidiBlue. W czasie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do platformy internetowej systemu sterowania.

- Odtworzenie powłok malarskich 50 wskazanych słupów oświetlenia.

- Obsługę zasilania en. el. Miejskich  wydarzeń plenerowych –  ok  40 w ciągu roku (głównie w weekendy).

- Wykonanie  pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych oraz rezystancji izolacji elektrycznej obwodów zasilających urządzenia oświetleniowe, w tym:

-  na mostach i wiaduktach Gminy Miasto Krosno w terminie  do końca I kwartału

- na 10% urządzeń oświetlenia Gminy w terminie  do końca roku (ok. 700 pomiarów).

Prace zlecone obejmują wykonanie robót – głównie remontowych, na podstawie zleceń pisemnych w oparciu o zatwierdzone kosztorysy opracowane na podstawie stawek określonych w umowie. (około 50 zleceń rocznie).

2. Wymagania i warunki realizacji.

2.1. Wykonawca musi zagwarantować obsługę infrastruktury oświetleniowej w systemie  	całodobowym.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w całodobowej gotowości (również w

dni wolne od pracy i święta), przyjmowania zgłoszeń i niezwłocznego podjęcia działań

związanych z bezpieczeństwem ludzi, zabezpieczeniem i bezpiecznym użytkowaniem

powierzonego majątku.

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej nr. telefonu

alarmowego i adresu poczty elektronicznej oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń.

awarii oświetlenia.

2.4. Wykonawca musi dysponować personelem i odpowiednim sprzętem umożliwiającym	  	   należyte i bezpieczne wykonanie prac.

2.5. Realizując przedmiot zamówienia, Wykonawca z własnych środków nabywa

niezbędne materiały, urządzenia, utylizuje odpady zgodnie z ustawą o odpadach

i obowiązującymi stanem prawnym.

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie nowych materiałów

instalacyjnych i części zamiennych na podstawie wykazu uzgodnionego pisemnie z

Zamawiającym.

2.7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w 	odbiorach  technicznych i kontrolach  infrastruktury oświetleniowej.

W przypadku  gdy Wykonawca nie stawił się, protokół sporządzają przedstawiciele 	Zamawiającego i mogą naliczyć karę zgodnie z zapisami umowy. Wykonawcy 	przysługuje prawo wniesienia za pismem uwag  do protokołu.

Jednorazowej kontroli podlega minimum 20% stanu urządzeń oświetlenia ulicznego 	Gminy Miasto Krosno według trasy wytyczonej przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni minimum 1 raz w miesiącu na 4 godzin w porze świecenia 	oświetlenia, transport dla potrzeb kontroli (samochód dla 2 osób).

W razie niezabezpieczenia samochodu (zgodnie z pkt 2.7) na zapowiedzianą kontrolę, 	Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem transportu komisji, liczonym jako ilość 	przejechanych kilometrów razy stawka za 1 km przebiegu pojazdów (wg § 2 	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków 	ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 	samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 	pracodawcy /DZ.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

3. Wykonawca wykona zakres rzeczowy zgodnie z:

- Warunkami SWZ i umowy.

- Instrukcją eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miasto Krosno

wg. dokumentu KSL. 7021.1.1.3.1.2025.KR (załącznik nr 1 Zakresu rzeczowego),

- Wytycznymi dla urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miasto Krosno wg. dokumentu KSL. 7021.5.2.2025.AS (załącznik nr 2 Zakresu rzeczowego),

- Wykazem urządzeń oświetlenia Gminy Miasto Krosno na dzień 2 grudnia 2024 r.

KSL. 7021.1.1.3.3.2024.AS (który wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy),

- Należytą starannością wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

4.   Nadzór i koordynacja

Nadzór i koordynację całości zadań z zakresu  prowadzi  Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna. 38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5,  II piętro, Energetyk miejski, telefon: (13) 47-43–629.