Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr POT.236.115.2025

Specyfikacja techniczna oferowanego namiotu pneumatycznego 
z łącznikiem

| Lp | Minimalne parametry techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO |  |
|  | Dane podstawowe namiotu | ……………………………………. …………………………………… …………………………………….** /należy podać producenta, typ/model/ |
|  | Namiot pneumatyczny z podpinką izolacyjną o powierzchni użytkowej minimum 34m2 | TAK / NIE * |
|  | Wymiary zewnętrzne min: 7,2 m x 5,2 m x 2,85 m | TAK / NIE * |
|  | Waga namiotu z wyposażeniem czyli śledzie, linki, pokrowiec, pompka ręczna. maksimum: 107 kg | TAK / NIE * |
|  | Prawidłowa eksploatacja w temperaturach -30°C do +70°C | TAK / NIE * |
|  | Liczba komór powietrznych: 2 | TAK / NIE * |
|  | Średnica dętek stelaża: min. 230 mm | TAK / NIE * |
|  | Wymiary drzwi: dwudzielne 3 m x 2,2 m, | TAK / NIE * |
|  | Ilość/wymiary okien: 4 sztuki, 60 cm x 40cm. | TAK / NIE * |
| II | PARAMETRY ZASTOSOWANEJ TKANINY NA STELAŻ |  |
|  | Gramatura max. 620 g/m2 - badanie wg normy PN-EN ISO 2286-2, | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie w wątku i osnowie min. 2250 N/50mm - badanie wg normy PN-EN ISO 1421, | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie w wątku i osnowie min. 70 N - badanie wg normy PN-EN ISO 4674 | TAK / NIE * |
|  | Odporność na ogień >100 mm/min wg FAR 25-853 Ap,F – poziomy test palności | TAK / NIE * |
| III | PARAMETRY ZASTOSOWANEJ TKANINY ZEWNĘTRZNEJ: |  |
|  | Poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej jednostronnie powleczonej poliuretanem. Tkanina odporna na działanie UV i starzenie, kolor poszycia na zewnątrz czerwony. Kolor wewnętrzny poszycia szary niwelujący czerwoną lub pomarańczową poświatę. | TAK / NIE * |
|  | Gramatura max. 240 g/m2 - badanie wg normy PN-EN ISO 2286-2 | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie w wątku i osnowie min. 1100 N/50mm - badanie wg normy PN-EN ISO 13934/1 | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie w wątku i osnowie min. 200 N - badanie wg normy DIN53363 | TAK / NIE * |
|  | Wodoszczelność min. 2000 mm - badanie wg normy PN-EN ISO 811 | TAK / NIE * |
|  | Trudnopalność klasa B1 - badanie wg normy DIN 4102-1 | TAK / NIE * |
| IV | PARAMETRY ZASTOSOWANEJ TKANINY PODŁOGOWEJ |  |
|  | Podłoga wykonana z tkaniny poliestrowej obustronnie powleczonej polichlorkiem winylu o właściwościach antypoślizgowych i wodoodpornych. Podłoga namiotu połączona na stałe z poszyciem i stelażem namiotu, kolor podłogi szary. | TAK / NIE * |
|  | Gramatura max. 455 g/m2 - badanie wg normy PN-EN ISO 2286-2, | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie w wątku i osnowie min. 1800 n/50mm - badanie wg normy PN-EN ISO 1421 | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie w wątku i osnowie min. 250 n - badanie wg normy DIN 53363 | TAK / NIE * |
|  | Trudnopalność klasa b1 - badanie wg normy DIN 4102-1 | TAK / NIE * |
| V | PARAMETRY TECHNICZNE ŁĄCZNIKA KRZYŻOWEGO |  |
|  | Namiot krzyżowy ( łącznik) pneumatyczny z podpinką izolacyjną o powierzchnia użytkowa minimum 14m2 | TAK / NIE * |
|  | Wymiary zewnętrzne min: 385 x 3,85 x 2,85 m | TAK / NIE * |
|  | Waga namiotu z wyposażeniem czyli śledzie, linki, pokrowiec, pompka ręczna(bez podpinki) maksimum: 75 +/-5 kg | TAK / NIE * |
|  | Prawidłowa eksploatacja w temperaturach -30°C do +70°C | TAK / NIE * |
|  | Liczba komór powietrznych: 1 | TAK / NIE * |
|  | Średnica dętek stelaża: 230 mm | TAK / NIE * |
|  | Wymiary drzwi: dwudzielne 3 m x 2,2 m | TAK / NIE * |
|  | Ilość drzwi 4 szt. | TAK / NIE * |
| VI | PARAMETRY ZASTOSOWANEJ TKANINY NA STELAŻ ŁĄCZNIKA KRZYŻOWEGO |  |
|  | Gramatura max. 620 g/m2 - badanie wg normy pn-en iso 2286-2, | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie w wątku i osnowie min. 2250 n/50mm - badanie wg normy PN-EN ISO 1421, | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie w wątku i osnowie min. 70 n - badanie wg normy PN-EN ISO 4674 | TAK / NIE * |
|  | Odporność na ogień >100 mm/min wg FAR 25-853 Ap,F – poziomy test palności. | TAK / NIE * |
|  | Poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej jednostronnie powleczonej poliuretanem. Tkanina odporna na działanie UV i starzenie, kolor poszycia na zewnątrz czerwony. Kolor wewnętrzny poszycia szary niwelujący czerwoną lub pomarańczową poświatę. | TAK / NIE * |
| VII | PARAMETRY ZASTOSOWANEJ TKANINY ZEWNĘTRZNEJ ŁĄCZNIKA KRZYŻOWEGO |  |
|  | gramatura max. 240 g/m2 - badanie wg normy PN-EN ISO 2286-2, | TAK / NIE * |
|  | wytrzymałość na rozciąganie w wątku i osnowie min. 1100 N/50mm - badanie wg normy PN-EN ISO 13934/1 | TAK / NIE * |
|  | wytrzymałość na rozdarcie w wątku i osnowie min. 200 N - badanie wg normy DIN53363 | TAK / NIE * |
|  | wodoszczelność min. 2000 mm - badanie wg normy PN-EN ISO 811 | TAK / NIE * |
|  | trudnopalność klasa B1 - badanie wg normy DIN 4102-1 | TAK / NIE * |
| VIII | PARAMETRY ZASTOSOWANEJ TKANINY PODŁOGOWEJ ŁĄCZNIKA KRZYŻOWEGO |  |
|  | Podłoga wykonana z tkaniny poliestrowej obustronnie powleczonej polichlorkiem winylu o właściwościach antypoślizgowych i wodoodpornych. Podłoga namiotu połączona na stałe z poszyciem i stelażem namiotu, kolor podłogi szary. | TAK / NIE * |
|  | Gramatura max. 455 g/m2 - badanie wg normy PN-EN ISO 2286-2 | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie w wątku i osnowie min. 1800 n/50mm - badanie wg normy PN-EN ISO 1421 | TAK / NIE * |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie w wątku i osnowie min. 250 n - badanie wg normy DIN 53363 | TAK / NIE * |
|  | Trudnopalność klasa B1 - badanie wg normy DIN 4102-1. | TAK / NIE * |
| IX | KORYTARZ ŁĄCZĄCY |  |
|  | Wykonany z tej samej tkaniny wierzchniej, kolor oraz gramatura, co namioty, umożliwiający połączenie namiotów ze sobą , bez konieczności użycia łącznika krzyżowego. Maksymalna szerokość korytarza to 50 cm.-110 cm | TAK / NIE * |
| X | SPRĘŻARKA ELEKTRYCZNA |  |
|  | - Zasilanie: 230V - Maksymalna moc: 1000 W (główny silnik) - 2000 W (Booster) - Maksymalne ciśnienie: 140 mbar - Główny silnik - 400 mbar (Booster) - Maksymalny przepływ ciśnienia: 1200 l / min - Główny silnik - 2000 l / min (Booster) - Wymiary: 32 x 17 x 26 cm - Waga : 4,1 kg - Tryb pracy: Napełnianie/odpompowywanie - Przewód: 3 m - Zakres temperatur: -10 ° C / + 40 ° C | TAK / NIE * |
| XI | WYMAGANE AKCESORIA (LAMPY: OPRAWY -3 SZT. , ZASILACZ – 2 SZT) |  |
|  | Hermetyczna lampa LED do pracy w trudnych warunkach. Źródło światła w postaci diod LED strumień świetlny min. 5000 lumenów. Oprawa wyposażona w mocowanie za pomocą taśmy o regulowanej długości zakończonej karabińczykami. Metalowa obudowa (aluminiowa) pokryta warstwą proszkowej farby. Szyba wykonana z transparentnego poliwęglanu (PC) zapewniająca wytrzymałość na uderzenia i pracę w różnych warunkach środowiskowych. Oprawa zasilana napięciem bezpiecznym 24 VDC | TAK / NIE * |
|  | Minimalne parametry opraw: - Wymiary (+/- 2%) 905 mm x 65 mm x 45 mm - Moc minimum 35 W - Barwa światła minimum 5000K, - Wskaźnik RA min. 80 - Napięcie zasilania 24VDC/230 [VAC) - Częstotliwość zasilania 50 [Hz] - Pobór mocy 0,3-35 [Watt] (24 VDC) - Pobór prądu: 0,02/1,5[A] (24 VDC) - Współczynnik THD < 15% - Cykl zał./wył. > 100.000 cykli - Klasa energetyczna A++ - Zasilacz zewnętrzny RRTL - Czas do 95% jasności 1 [s] - Strumień L70 > 50.000 godzin - Klasa ochronności III dla oprawy, II dla zasilacza - Stopień ochrony IP68 - Stopień ochrony IK10 - Materiał korpusu oprawy Al./Tworzywo - Materiał klosza PC - Temp. otoczenia pracy -30o/+45o[C] - Wilgotność otoczenia pracy 5-100% - Zgodność CE - Zgodność ROHS - Waga oprawy <2,5 kg | TAK / NIE * |
|  | Układ zasilacza oparty na technologii zasilania impulsowego i zabudowany w oddzielnej obudowie. Zasilacz elektroniczny zabezpieczony przed przepięciami elektrycznymi oraz częstym załączaniem zasilania. Zasilacz wyposażony w zintegrowany sterownik jasności świecenia oprawy (maksymalnie 3 oprawy w szeregu), umożliwiający ustawienie jasności opraw/y w zakresie od 10 – 100% mocy świecenia w sposób płynny. Regulacja powinna odbywać się na zasadzie naciśnięcia i przytrzymania przycisku. Zasilacz wykonany w tych samych klasach ochronnych IP oraz IK. | TAK / NIE * |
|  | Torba transportowa/pokrowiec do przechowywania i transportu namiotu i łącznika krzyżowego | TAK / NIE * |
| XII | INFORMACJE DODATKOWE |  |
|  | Na zewnętrznej części namiotu po obu dłuższych stronach umieszczone logo PSP zgodnie z wytycznymi dot. logotypu PSP na https://www.gov.pl/web/kgpsp/logotyp-psp oraz napis „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA”. Namiot musi być oznaczony zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.01.2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3 ze zm.). Numery operacyjne zostaną przekazane wykonawcy po wybraniu oferty | TAK / NIE * |
|  | Gwarancja producenta namiotu – minimum 24miesiące | TAK / NIE * |

.…………………,  dnia ……………….

..…...…………....…………………………………..

podpis osoby prawidłowo umocowanej

do składania oświadczeń wiedzy i woli w imieniu Wykonawcy/ów

* niewłaściwe skreślić

** proszę wpisać odpowiednie parametry

UWAGA!

Kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, należy wypełnić poprzez skreślenie niewłaściwego słowa „TAK” lub „NIE”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości.

Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego parametrów spowoduje odrzucenie oferty.