Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Dostawa 1 pojazdu ciężarowego zeroemisyjnego z wywrotem do odbioru śmieci z koszy ulicznych

| Marka: ……………………..………………………..……..………..……. Model: ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE podać | PARAMETRY OFEROWANE |
| Napęd i ładowanie |  |  |
| - Pojazd z napędem wyłącznie elektrycznym – zeroemisyjny. | TAK |  |
| - Pojemność akumulatora: min. 60 kWh. | TAK podać |  |
| - Zasięg WLTP na jednym pełnym ładowaniu w mieszanym cyklu jazdy: min. 160 km | TAK podać |  |
| - Maksymalna prędkość: max.100 (km/h) | TAK podać |  |
| - Kabel zasilający typu 2 do ładowania 3-fazowego prądem zmiennym. | TAK |  |
| - Gniazdo wtykowe 12 V. | TAK |  |
| - Ładowarka pokładowa AC 3-fazowa. | TAK |  |
| Zabudowa, konstrukcja, masa i wymiary |  |  |
| - Nadwozie otwarte, osobowe typu skrzynia (wywrot). | TAK |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg | TAK podać |  |
| - Ładowność bez zabudowy: min. 1400 kg | TAK podać |  |
| - Ilość miejsc: min. 2 osoby. | TAK podać |  |
| - Skrzynia ładunkowa z wywrotem do tyłu i na boki. | TAK |  |
| - Wymiar skrzyni: szerokość: 2000 – 2100 mm | podać |  |
| - Wymiar skrzyni: długość: 3800 – 4100 mm | podać |  |
| - Wysokość burty wewnętrzna: 350 – 450 mm. | podać |  |
| - Burta przednia podwyższona. | TAK |  |
| - Burta tylna otwierana na boki. | TAK |  |
| - Burty boczne otwierane do dołu. | TAK |  |
| - Nadstawki z siatki wysokości: min. 800 – max. 900 mm | TAK podać |  |
| - Nadstawki boczne z siatki z drzwiami wrzutowymi po lewej i prawej stronie. | TAK |  |
| - Tylna nadstawka w formie dwuskrzydłowych drzwi. | TAK |  |
| - Siatka okrywająca zwijana na burtę boczną. | TAK |  |
| - Podłoga skrzyni ładunkowej stalowa lub aluminiowa. | TAK podać |  |
| Układ napędowy i systemy wspomagające kierowcę: |  |  |
| - Skrzynia biegów automatyczna + bieg wsteczny. | TAK podać |  |
| - Przeniesienie napędu: napęd na tylną lub przednią oś. | TAK podać |  |
| - Hamulce przednie i tylne tarczowe. | TAK |  |
| - Sygnał ostrzegawczy podczas cofania. | TAK |  |
| - Czujniki parkowania lub kamera cofania tył. | TAK podać |  |
| Wyposażenie wymagane (wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |  |  |
| - Wspomaganie układu kierowniczego. | TAK podać |  |
| - Regulacja kolumny kierownicy. | TAK podać |  |
| - Przypomnienie o zapięciu pasów. | TAK |  |
| - Radioodtwarzacz ze złączem USB: instalacja radiowa, głośniki, antena. | TAK |  |
| - Klimatyzacja automatyczna. | TAK |  |
| - Elektrycznie sterowane szyby. | TAK |  |
| - Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| - Immobiliser oraz centralny zamek. | TAK |  |
| - Światła do jazdy dziennej. | TAK podać |  |
| - Zewnętrzne światła obrysowe przednie i tylne. | TAK |  |
| - Dwa komplety kół. | TAK |  |
| - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy do ogumienia z kompletem kluczy naprawczych. | TAK podać |  |
| - Fartuchy przeciw błotne. | TAK |  |
| - Kratka ochronna kabiny kierowcy. | TAK |  |
| - Kierownica po lewej stronie. | TAK |  |
| - Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona dywanikami gumowymi. | TAK |  |
| - Hak holowniczy do przyczepy + gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy. | TAK |  |
| - Belka ostrzegawcza pomarańczowe światło LED. | TAK |  |
| - Gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy. | TAK podać |  |
| - Dopuszczenie do ruchu zgodnie z homologacją N1. | TAK |  |
| - Układ antypoślizgowy ABS. | TAK |  |
| - Dwa komplety kluczyków do samochodu. | TAK |  |
| Inne wymagane: |  |  |
| - Podwozie i zabudowa fabrycznie nowe (rok produkcji: 2022 lub młodszy). | TAK podać |  |
| - Wykonawca zezwoli w razie potrzeby Zamawiającego na montaż monitoringu wybranej przez Zamawiającego firmy bez utraty gwarancji: - Interfejs CAN - Lokalizator GPS | TAK podać |  |
| - Okres gwarancji na samochód i jego podzespoły mechaniczne w tym na elementy napędu elektrycznego, bez limitu kilometrów – min. 3 lata. | TAK podać |  |
| - Okres gwarancji na sprawność baterii – min. 7 lat lub 160 tys. Przejechanych kilometrów. Jeśli wcześniej nastąpi spadek wartości akumulatora poniżej 70% wartości początkowej, to wtedy Wykonawca powinien wymienić akumulator bez opłat. | TAK podać |  |
| Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany w latach 01.01.2022 – 31.12.2024. Nowy fabrycznie - nieużywany wcześniej przez osoby trzecie oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Fabryczna komplementacja i wyposażenie samochodów przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musí spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z poźn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. |  |  |

Parametry punktowane:

Cena: …………………………………… zł (wpisać) – 85 %

Okres gwarancji: ……………. miesięcy (wpisać) (minimalnie 24 miesiące) – 15%

24 miesiące – 0 pkt 
36 miesięcy - 5 pkt 
48 miesięcy - 10 pkt 
60 miesięcy - 15 pkt