Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:  Zakup sprzętu kuchennego SP 21 w Grudziądzu.

1.  Piec konwekcyjno-parowy  - 1 szt.

- Wymiar:  870x807x1050

- Pojemność:  10x GN1/1

- Zasilanie: /moc 400V/ 12,6Kw

- Sterowanie: elektro-mechaniczne

- Manualne ustawianie parametrów

- 3 tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, pieczenie z parą (kombi)

- Zakres temperatur  50-280stopni C

- WENTYLATOR 2 PREDKOŚCI Z AUTOREWERSEM

- Oświetlenie komory

- Program mycia

- Certyfikat CE

2.  Podstawa pod piec – 1 kpl

- Wymiar:  830x590x700

- Pojemność:  16 x prowadnica na pojemniki GN1/1

- Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

- Certyfikat CE

- Pojemniki GN 1/1 STAL AISI  304, grubość blachy 0,8mm

- Zakres temperatur:  - 40 do 300 C

3.  Zmiękczacz wody – 2 szt.

- Wymiar:  455x233x540

- Zasilanie: 230V

- Regeneracja automatyczna, sterownie czasowe,

- Możliwość regeneracji ręcznej

- Certyfikat CE

4.  Patelnia elektryczna – 1 szt.

- Wymiar:  720x800x850

- Pojemność:  64L

- Zasilanie: /moc 400V/ 9Kw

- Sterowanie elektro-mechaniczne

- Przechyl misy: automatyczny

- Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

- Certyfikat CE

5.  Patelnia elektryczna – 1 szt.

- Wymiar:  540x557x922

- Pojemność dzieży:  24L

- Zasilanie:  /moc 400V/ 0,6Kw

- Sterowanie: elektro-mechaniczne

- 3 prędkości obrotów

- 3 narzędzia robocze (mieszadło, hak, rózga)

- Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

- Certyfikat CE

6.  Bateria stołowa ze spryskiwaczem i wylewką – 3 szt.

7.  Szatkownica do  warzyw – 1 szt.

- Wymiar:  300x350x555mm

- Wydajność : do 500kg warzyw/h

- Zasilanie: /moc 400V/ 0,6Kw

- Obudowa komory roboczej i pokrywy: metalowa

- Silnik asynchroniczny

- Możliwość cięcia warzyw w kostkę

- Automatyczny start po zamknięciu popychacza

- Tarcze tnące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

8.  Tarcze  do  warzyw – 6 szt.

- Tarcze tnące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

- Plaster   2mm

- Plaster   5mm

- Wiórek   1,5mm

- Wiórek   5mm

- Słupek   2x 10mm

- Tarcza do kostki 10x10x10mm

9.  Taboret z palnikiem gazowy – 2 szt.

- Wymiar:  500x500x480

- Zasilanie /gaz ziemny /   moc - 13Kw

- Ruszt roboczy wykonany z żeliwa

- Średnica palnika  - 180mm

10.  Stół centralny z półka KST-041– 2 szt.

- Wymiar:1400x700x850mm

11.  Stół z basenem 1-komorowym KBT-161– 2 szt.

- Wymiar: 800x600x850 h - 400mm

12.  Stół przyścienny z półka KST-003– 2 szt.

- Wymiar: 1800x700x850mm

13.  Mikser ręczny – 1 szt.

- Wymiar: długość ramienia 350mm

- Wydajność: do 45L

- Zasilanie: /moc 230V/ 0,4Kw

- Silnik asynchroniczny

- Możliwość zawieszenia na rancie garnka

- Przystosowany do powieszenia na uchwycie ściennym

- Spełnia warunki HACCP

14. Stół ze zlewem 2-komorowym i półką KST-122 – 1 szt.

- Wymiar: 1600x700x850mm (zlew lewa komora)

15. Stół załadowczy z 2-ma zlewami do zmywarki – 1 szt.

Wymiar: długość - . 1800mm – dostosowany do zmywarki

16. Stół wyładowczy do zmywarki  - 1 szt.

Wymiar: długość  - 1400mm – dostosowany do zmywarki

Uwaga:

Pozycje 10,11,12,,14,15,16 meble ze stali nierdzewnej

- Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

- Certyfikat CE , świadectwo PZH

17.  Zmywarka Kapturowa  do szkła i zastawy stołowej z pompą odpływu – 1 szt.

- Wymiar :   720x835x1565 / 2080mm

- Pojemność :  Kosz  50x50cm

- Wydajność : 60/40/20 koszy na /h

- Zasilanie: / moc 400V / 10,2Kw

- Zużycie wody: 2L / CYKL

- Dwu płaszczowa obudowa

- Ustawianie parametrów elektroniczne (3 PROGRAMY MYCIA)

- Program samooczyszczenie

- Automatyczny start po zamknięciu kaptura

- Kosze w zestawie

18. Mikser planetarnym 22 24L, 0,4 kW, 400 V