Narzędzia ortopedyczne i neurochirurgiczne

| L.p. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2021, narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane. |  |  |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia ma być wykonany ze stali chirurgicznej, spełniającej wymagania normy EN ISO 7153-1, o odporności na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402. |  | Poświadczone dokumentem producenta Brak potwierdzenia – 0 pkt Potwierdzanie – 10 pkt |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia ma być wykonany ze stali chirurgicznej. Informacje dotyczące metalu – stali użytej do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone certyfikatem producenta narzędzi z wyszczególnieniem w % składu surowców użytych do produkcji narzędzi. Wymagane są następujące rodzaje i twardość stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych (konieczność potwierdzenia składu stali): - haki operacyjne i rozwieracze X20Cr13 42-50 HRC; X15Cr13 40-48HRC - dłuta X46Cr13 50-58 HRC; X20Cr13 42-50 HRC; X15Cr13 40-48HRC - pincety X15Cr13, 40-48 HCR - kleszcze do ciecia kości i odgryzacze kostne X20Cr13, 42-50 HRC - imadła chirurgiczne X20Cr13 42-50 HRC; X15Cr13 40-48HRC. |  | Poświadczone dokumentem producenta Brak potwierdzenia – 0 pkt Potwierdzanie – 5 pkt |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia ma być trwale oznakowany metodą laserową: nazwą producenta, nr katalogowym, znakiem CE. |  | Poświadczone dokumentem producenta Brak potwierdzenia – 0 pkt Potwierdzanie – 5 pkt |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia ma być hartowany w atmosferze ochronnej, ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta. |  | Poświadczone dokumentem producenta Brak potwierdzenia – 0 pkt Potwierdzanie – 5 pkt |
|  | Opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia mają zawierać informacje, takie jak nr katalogowy produktu, nazwę produktu, nazwę wytwórcy produktu. |  |  |
| 7. | Wykonawca udzieli gwarancji producenta narzędzi na oferowany przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy od daty dostawy, ze wskazaniem dokładnego adresu miejsca, w którym narzędzia będą regenerowane/ naprawiane. |  |  |
| 8. | Wyroby medyczne musza posiadać certyfikat, zgodnie z normą: DIN EN ISO 13485:2016+AC:2017-07 EN ISO 13485:2016+AC:2016 ISO 13485:2016 |  | Poświadczone dokumentem Brak potwierdzenia – 0 pkt Potwierdzanie – 5 pkt |
| 9. | Zamawiający dopuszcza tolerancję narzędzi jedynie w zakresie długości +/-3mm |  | Na potwierdzenie parametrów zaoferowanych narzędzi, Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kart katalogowych produktów Brak Karty Katalogowej – 0 pkt Karta Katalogowa – 5 pkt |