- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w msc Bartków, gm. Zagnańsk”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w Dokumentacji technicznej,  Specyfikacji Technicznej, przedmiarze robót – stanowiących załączniki do SWZ. Wymienione dokumenty oraz SWZ są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

  - Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji              i walorów użytkowych.

- Zakres robót budowlanych:

Branża drogowa

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej klasy KD-L i KD-D na odcinku od msc Bartków(koniec wsi) do msc Goleniawy(w rejonie oczyszczalni ścieków, teren PKP)          o długości 957,00m i szerokości jezdni 5m wraz z jednostronnym chodnikiem przyjezdniowym o szerokości w świetle 2,00m w następującym zakresie:

-  droga o długości 957,00m,  szerokości 5m z betonu asfaltowego grubości 6cm warstwy wiążącej grubości 4cm warstwy ścieralnej, nawierzchnia jezdni obramowana obustronnie krawężnikami betonowymi 15/30

- droga dojazdowa klasy KD-L i KD-D

- należy wykonać chodnik przyjezdniowy o szerokości 2,0m z kostki betonowej koloru czerwonego  grubości 10cm

- zjazdy na posesje wykonać z kostki betonowej gr. 10cm koloru szarego,

-  należy umocnić skarpy i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - skarpy rowów przydrożnych

- montaż barierek ochronnych

- oznakowanie drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres uzupełniający

- wykonanie korekty przewodu średniego napięcia

- wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych

- wykonanie remontu uzupełniającego nawierzchni- warstwa wiążąca grubości 6cm i ścieralna 4cm z betonu asfaltowego(150m2)

- montaż barierek ochronnych typu olsztyńskiego – 25m

- wykonanie korekty posadowienia istniejącego słupa telekomunikacyjnego

- wykonanie dodatkowych umocnień płytami ażurowymi – 150m2

- wykonanie dodatkowych przepustów rurowych o śr. 60cm – 25m

- wykonanie dodatkowego bruku z kamienia naturalnego – 43m2

-  opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa     i przejezdności o każdej porze.

4. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, powiadomi o tym fakcie odpowiednich Zarządców dróg, linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociągów itp. oraz dokona        z nimi wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikających z ich opinii.

5. Po stronie Wykonawcy robót budowlanych jest wykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu na własny koszt.

6. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budowy drogi w 3 egz.

7. Wykonawca na zakończenie inwestycji wykonana na własny koszt 2 szt. tablic informacyjnych dot. zrealizowanego zadania. Wzór do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu powykonawczego oraz kosztorysu różnicowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru  inwestorskiego.

9. Kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia jest kwotą ryczałtową. 
10. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności dla Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia  na podstawie 4 faktur częściowych z udokumentowanym zakresem przerobu oraz protokołami odbioru częściowego robót i protokołem odbioru końcowego:

- Pierwsza faktura częściowa w wysokości 700 000,00zł. płatna w 2023 roku,                                          -  Dwie faktury częściowe płatne w 2024 o wartości po 45% pozostałej kwoty kontraktu każda,                                                                                                                                        -  Faktura końcowa o wartości 10% pozostałej kwoty kontraktu.

11. W SWZ należy przewidzieć udzielenie zamówień dodatkowych do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego.

- 12. 	Termin wykonania  przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

13. W umowie należy przewidzieć możliwość przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych oraz możliwość naliczenia kar umownych za nieterminowe ich wykonanie.

Wymagane osoby:

- Kierownik robót w branży drogowej z uprawnieniami bez ograniczeń

- Kierownik robót w branży elektrycznej z uprawnieniami bez ograniczeń

Przyg. M. Tymborowski