Starachowice, 30.11.2017 r

……………………………………………………….……

(pieczęć adresowa Zamawiającego)

## Znak: GKDŚ.7021.5.83.2017.KMa

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

bieżącego utrzymania i konserwacji trzech fontann w obiegu zamkniętym
z  atrakcjami wodnymi na Rynku w Starachowicach.

Konserwacja i utrzymanie fontann podzielone zostanie na dwa etapy.

Letnie utrzymanie i konserwacja fontann od 1 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku tj:

- Zakres prac wstępnych przed uruchomieniem właściwym fontann:

- czyszczenie, malowanie wylewki atrakcji fontanny,

- zakup i montaż dodatkowego systemu wentylacji komory maszynowni,

- kompleksowe malowanie komory maszynowni,

- zakup i wymiana złoża filtracyjnego,

- zakup i wymiana sondy pH układu filtracyjnego,

- kompleksowe czyszczenie i malowanie komory osadnikowej (spustowej),

- demontaż, zakup, montaż nowych koszy ssawnych w komorze przelewowej,

- naprawa pompy obiegu PA1 i PA2,

- zakup i wymiana systemu kontroli poziomu wody,

- demontaż/montaż  wszystkich płyt granitowych atrakcji wylewek celem wzmocnienia konstrukcji niecki fontanny.

- Utrzymanie w stałej gotowości technicznej urządzeń tj. pompy, filtry, urządzenia kontrolno - pomiarowe do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor), dysze, agregaty wodne i rurociągi fontanny, system wentylacji maszynowni, urządzenia sterujące i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody niecki fontanny.

- Kontrola działania fontanny 2x dziennie w godzinach rannych i popołudniowych.

- Raz na 2 dni – wyczyścić rozetki przelewów w niecce fontanny 3.

- Raz na 2 dni – skontrolować poziom zanieczyszczenia prefiltra pompy filtracyjnej – w przypadku dużego zanieczyszczenia wkład prefiltra należy wyczyścić.

- 4 razy w miesiącu przeprowadzić proces kalibracji sondy pH i chloru komputera basenowego.

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak instalacje zasilania fontanny, zrzut wód, zasilania elektrycznego w obrębie maszynowni.

- Dbanie o czystość samej niecki fontannowej, dysz i zaworów oraz utrzymanie czystości wokół fontanny.

- Oczyszczanie odpływów, filtrów i dysz.

- Płukanie filtra piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np. podczas pylenia roślin).

- Kontrola i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartości pH wody i zawartości chloru w wodzie.

- Przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody: 1. wartość pH wody powinna wynosić 7,2, 2. zawartość wolnego chloru 0,5 - 0,8 mg/l, 3. poziom zanieczyszczeń nie powinien, a zawartość piasku nie powinna przekraczać 50g/m3.

- Zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie.

- Zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontanny oraz środków chemicznych do utrzymania komory technologicznej w czystości.

- Zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontanny.

- Prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej.

- Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją.

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontanny oraz konstrukcji niecki fontanny.

- Prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją eksploatacji fontanny oraz instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonych przez producentów.

- Zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń i oraz DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) szafy zasilająco – sterującej.

- Zobowiązuje się prowadzącego konserwację fontann do:

Informowania Zamawiającego i Wykonawcy fontanny, który jest gwarantem	wykonania fontanny, o wszelkich powstałych uszkodzeniach fontanny i	nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu.

Zimowe utrzymanie i konserwacja fontann od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. oraz od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Spuszczenie wody ze zbiornika, niecek, instalacji i urządzeń – przygotowanie do zimowania.

- W czasie postoju fontann, w czasie silnych opadów należy sprawdzać poprawność. działania pompy ścieku, ma to zapobiec zalaniu pomieszczenia technicznego.

- Odgrzybianie komory filtrującej.

- Rozprogramowanie systemu sterującego.

- Podpięcie grzejników w stan gotowości na wypadek spodku temperatury poniżej 5ºC.

- Codzienna kontrola temperatury w komorze filtrującej.

- Kontrola szczelności systemu.

Wymagane umiejętności i doświadczenie – minimum 7-letni udokumentowany staż na stanowisku konserwatora fontann lub basenów.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 1 godz. od momentu ich wystąpienia.

Usunięcie awarii fontanny – w ciągu 12 godz. od momentu ich wystąpienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

- Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!

- Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

- Kazimierz Sławek, telefon – 41 273 83 41, komunalny@starachowice.eu,

- Maciej Kiciński, telefon – 41 273 82 99,  komunalny@starachowice.eu.

……………………………..............................

Kierownik komórki organizacyjnej