AE/ZP-27-47/22	                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 4

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

ambulansu sanitarnego typu A2

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. |  | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, nie rejestrowanego –ambulansu sanitarnego typu A2 wraz z wyposażeniem | TAK |  |
|  |  | Producent | TAK |  |
|  |  | Typ/Model | TAK |  |
|  |  | Rok produkcji 2021 lub 2022 | TAK |  |
| NADWOZIE |  |  |  |  |
|  |  | Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej | TAK |  |
|  |  | Minimalne zewnętrzne wymiary pojazdu: (długość x szerokość z lusterkami x wysokość przed adaptacją) 5200 x 2200 x 1970 mm | TAK |  |
|  |  | Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, przedział medyczny wyposażony w minimum dwa miejsca siedzące w kierunku jazdy. Kabina kierowcy wyposażona w trzy miejsca siedzące. Fotel kierowcy przesuwny przód/tył oraz z regulacją wysokości. | TAK |  |
|  |  | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min. 180 stopni lub klapa z oknem otwierana do góry | TAK |  |
|  |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi | TAK |  |
|  |  | Lakier w kolorze białym zgodnym z obowiązującą normą dla ambulansów lub żółtym fabrycznym zgodnym z obowiązującą normą dla ambulansów | TAK |  |
| SILNIK |  |  |  |  |
|  |  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK |  |
|  |  | Pojemność silnika maksimum 2500 cm3, minimum 1900 cm3 | TAK |  |
|  |  | Moc silnika minimum 120 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm | TAK Punktacja: Zaoferowany ambulans posiada silnik o mocy równej lub większej niż 150 KM - 10 pkt. Zaoferowany ambulans posiada silnik o mocy mniejszej niż 150 KM- 0 pkt. |  |
|  |  | Silnik spełniający obowiązującą na dzień protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia normę emisji spalin | TAK |  |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna minimum 6 biegów do przodu + wsteczny | TAK Punktacja: Zaoferowany ambulans posiada automatyczną skrzynię biegów - 5 pkt. Zaoferowany ambulans posiada manualną skrzynię biegów - 0 pkt. |  |
|  |  | Napęd na przednią oś | TAK |  |
|  |  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | TAK |  |
|  |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |
|  |  | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
|  |  | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
|  |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
|  |  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany ambulans posiada opisaną funkcję - 2 pkt. Zaoferowany ambulans nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
|  |  | Posiadający wspomaganie | TAK |  |
|  |  | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej jednej płaszczyźnie, góra-dół | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator o pojemności min 54 Ah | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
|  |  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przednie | TAK |  |
|  |  | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich | TAK |  |
|  |  | Fabryczny centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem | TAK |  |
|  |  | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
|  |  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane | TAK |  |
|  |  | Czujniki parkowania przód/tył | TAK |  |
|  |  | Dodatkowe światło hamowania (trzecie) | TAK |  |
|  |  | Koło zapasowe pełnowymiarowe | TAK |  |
|  |  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik, klucz do kół | TAK |  |
|  |  | Dywaniki podłogowe gumowe w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  |  | Radioodtwarzacz fabryczny z instalacją telefoniczną bluetooth w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |
|  |  | Okna przedziału medycznego przyciemnione lub zaklejone folią o przepuszczalności max. 60 % | TAK |  |
| OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik, ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku | TAK |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna uruchamiana w zależności od potrzeb zarówno przedziału kierowcy, jak i przedziału medycznego, rozbudowana fabryczna klimatyzacja samochodu bazowego na przedział medyczny | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja dla napięcia 12V powinna posiadać co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem | TAK |  |
|  |  | Światło rozproszone realizowane przez lampy (np. typu LED) w górnej części przedziału medycznego, minimum 1 punkt z regulacją ze światłem skupionym nad noszami | TAK |  |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
|  |  | W przedniej części dachu pojazdu belka zespolona typu LED, koloru niebieskiego z napisem AMBULANS, Lampa niebieska LED pojedyncza typu „ kogut” zamontowana w tylnej części dachu | TAK |  |
|  |  | Oznakowanie pojazdu: - 2 pasy odblaskowe wykonane z folii: - typu 1 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli - typu 1 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis AMBULANS - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu według projektu Zamawiającego: „Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13 33-100 Tarnów” | TAK |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna |  | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |  | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy lub drzwiami otwieranymi/zamykanymi z oknem |  | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z uchwytami do mocowania min. 1 butli tlenowej o poj. 10l, - 1 gniazdo poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego. |  | TAK |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne stała |  | TAK |  |
| ZESTAW TRANSPORTOWY |  |  |  |  |
|  |  | NOSZE GŁÓWNE MONOBLOKOWE (podać producenta i model) | TAK |  |
|  |  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; nosze wyposażone w min 2 poziomy wysokości | TAK |  |
|  |  | Z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni | TAK |  |
|  |  | Wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy min 15 cm z czego min 2 skrętne , min 2 koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  |  | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK |  |
|  |  | Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej (podać producenta i model), kompatybilne z zaoferowanymi noszami transportowymi | TAK |  |
|  |  | Ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy, z możliwością montażu składanego wieszaka do kroplówki | TAK |  |
|  |  | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi | TAK |  |
|  |  | Wyposażone w materac z tworzywa sztucznego, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie | TAK |  |
|  |  | Obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
|  |  | Waga oferowanych noszy max. 45 kg (podać wagę noszy w kg) | TAK |  |
|  |  | Nosze dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974) | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  |  | Pełna gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na pojazd bazowy | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  |  | Pełna gwarancja minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zabudowę specjalistyczną oraz zamontowane wyposażenie i sprzęt medyczny | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  |  | Pełna gwarancja minimum 96 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na perforacje nadwozia | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  |  | Pełna gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na powłoki lakiernicze | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  |  | Rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK |  |
|  |  | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - kartę pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego (po zabudowie) - instrukcję obsługi pojazdu - instrukcje obsługi zaoferowanego sprzętu medycznego | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.