Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: DZ.260.11.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych stalowych pojemników na odzież dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zielonej Górze

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na odzież w ilości 45 szt. zamówienia podstawowego oraz 35 szt. realizowanych na podstawie Prawa Opcji.

- Pojemnik musi być przystosowany do gromadzenia odzieży.

- Pojemnik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,00 mm, wzmocniony profilami stalowymi, odporny na udary mechaniczne.

- Kolor pojemnika RAL 7035, malowany proszkowo. Lakier odporny za działanie promieni UV. Powierzchnia gładka.

- Pojemnik o wymiarach min. 114,00cm x 114,00cm x 180cm (szerokość x głębokość x wysokość)

- Pojemność przegrody na gromadzenie odpadów min. 2,00 m3, jednak nie większa niż 3m3.

- System wrzutowy  - wrzutnik umiejscowiony w górnej części pojemnika na wysokości maksymalnej 130cm (liczonej od dolnej krawędzi wrzutnika, do poziomu posadowienia). Wrzutnik powinien być wyposażony w uchwyt umożliwiający otwarcie i zamknięcie wrzutnika. W górnym położeniu, uchwyt powinien znajdować się na maksymalnej wysokości 180cm.

- Drzwi do części w której magazynowana jest odzież zamykane na kłódkę lub zamek wbudowany uniemożliwiające wtargnięcie osób trzecich.

- Na przedniej ścianie pojemnika okleina zajmująca całą powierzchnie pojemnika (od wrzutnika do poziomu dna pojemnika). Okleina powinna być trwale zamocowana do pojemnika, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

- Pojemnik powinien posiadać certyfikat zgodności CE, oraz atest higieniczny dla farby proszkowej.

- W dolnej części pojemnika nogi stalowe lub tworzywowe, umożliwiające stabilne posadowienie pojemnika na podłożu.

- Dach okrągły lub trapezowy

Dodatkowe informacje:

- Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, dostarczy komplet zamków lub kłódek w systemie jednego klucza, to znaczy: kłódki lub zamki mogą być otwierane za pomocą jednego, uniwersalnego klucza.  Wykonawca dostarczy 10 kopii klucza uniwersalnego do całego zamówienia. Przedmiot zamówienia zamawiany Prawem Opcji, powinien być wyposażonych w kłódki lub zamki otwierane za pomocą kluczy uniwersalnych dostarczonych wraz z Zamówieniem Podstawowym.

- W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia np. transport.

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Spółki przy 
ul. Zjednoczenia 110C; 65-120 Zielona Góra, własnym transportem, na własny koszt bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Do rozładunku pojemników Zamawiający zapewni wózek widłowy wraz z jego operatorem. Możliwy termin dostawy w dni robocze 
w godzinach 7-14. O planowanej dostawie należy powiadomić Zamawiającego z min. 1-dniowym wyprzedzeniem.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym powyżej Wykonawca na wezwanie dostarczy Zamawiającemu fotografie lub dokładne rysunki oferowanych pojemników wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj materiału użytego do ich wykonania. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd i rozwiązania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w dokumentach zamówienia.

- Planowany termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego realizowana jedną dostawą w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamówienie realizowane na podstawie Prawa Opcji przez 12 miesięcy trwania umowy, sukcesywnie, niezależnie od ilości zamówionych pojemników w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, iż powyższe pojemniki wykonane zostaną w sposób staranny 
i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Pojemniki muszą posiadać listwy grzebieniowe.