- CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Zakres zamierzenia budowlanego	3

2.	Stan istniejący zagospodarowania terenu i informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	3

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	3

a.	Parametry techniczne	3

b.	  Konstrukcje nawierzchni - jezdnia	3

c.	Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe	3

4.	Odwodnienie	3

5.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,	3

6.	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,	4

7.	Układ komunikacyjny	4

8.	Sposób dostępu do drogi publicznej,	4

9.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,	4

10.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;	4

11.	Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania terenu	4

12.	Informacja o planie miejscowym	4

13.	Obszar odziaływania obiektu	4

14.	Informacja o zabytkach	4

15.	Informacja o terenach górniczych	5

16.	Informacja o terenach zamkniętych	5

17.	Informacja o ochronie środowiska	5

18.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi	5

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1.1	– Plan sytuacyjny; skala 1:500

Rys. nr 2 	– Przekroje normalne; skala 1:50/10

Rys. nr 3.1 	– Profil podłużny; skala 1:100/1000

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z INŻY INŻYNIERÓW

- CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny

dla projektu zagospodarowania terenu:

,,Przebudowa drogi na działce 108 droga do Krzemlina do działki  nr 429/1 w m. Mielęcin - etap I”

# Zakres zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowę istniejącej jezdni działce nr 429/1 obręb Nowielin.

# Stan istniejący zagospodarowania terenu i informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Na odcinku objętym niniejszą inwestycją znajduje się droga, która wykonana jest asfaltu o szerokości ok 3,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

# Parametry techniczne

- jednia

  - prędkość projektowa Vp=30km/h

  - kategoria ruchu KR-1

  - szerokość 5,00m

  - pochylenie poprzeczne jednostronne – 2 %

  - pobocze gruntowe, szerokość 0,75m

# b.	  Konstrukcje nawierzchni - jezdnia

- Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, grub. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5cm

- Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o #0/31,5mm, grub. 32 cm

- Materac z geotkaniany PES 100/50kN/m wypełniony piaskiem o grubości 40cm

- siatka trójosiowa

Materiały dodatkowe:

- Opornik drogowy o wym. 12x25cm

w/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.

# Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Projektowana inwestycja o długości 153,70m i została zaprojektowana po istniejącym śladzie drogi, która w ramach inwestycji zostanie rozebrana.

Jezdnia została zaprojektowana z kostki brukowej betonowej typu behaton o szerokości 5,00m i o pochyleniu poprzecznym jednostronnym równym 2%. Obramowanie jezdni zaprojektowano z oporników drogowych o wymiarach 12x25cm, które należy ustawić na ławie betonowej z oporem.

# Odwodnienie

w ramach projektowanej inwestycji wody opadowo-roztopowe pochodzące z pasa drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo w granicach pasa drogowego.

# Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

nie dotyczy

# Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

nie dotyczy

# Układ komunikacyjny

Obiekt liniowy stanowiący połączenie z drogą gminna w m. Mielęcin

# Sposób dostępu do drogi publicznej,

Dostęp do drogi publicznej w m. Mielęcin

# Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

Na przedmiotowa działka nie jest uzbrojona.

# Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

W ramach projektowanej inwestycji nie zostaną wycięte drzewa, które znajdują się w okolicy projektowanej inwestycji i należy je zabezpieczyć.

# Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania terenu

|  | Jedn. | Budowa |
| --- | --- | --- |
| - Jezdnia | m2 | 787,50 |

# Informacja o planie miejscowym

Działka na której projektowana jest niniejsza inwestycji objęta nie jest objęła planem miejscowym.

# Obszar odziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.), rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Projektowana inwestycja będzie obiektem liniowym, którego oddziaływanie będzie niewielkie. Podczas ruchu pojazdów nie nastąpią przekroczenia norm hałasu na elewacjach najbliższych zabudowań. Ponadto realizowana inwestycja nie wpłynie na stan techniczny zabytku. W wyniku realizacji inwestycji (wykonanie nowej nawierzchni jezdni) zmniejszone zostanie oddziaływanie akustyczne generowane przez ruch pojazdów.  Ponadto inwestycja spełnia wymagania określone w z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza interesu osób trzecich. Jak również inwestycja nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu działek sąsiednich ponadto nie wpływa na zacienianie działek sąsiednich, nie zakłada powstawania odpadów przemysłowych, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zakłada powstawania ścieków technologicznych, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie. Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

# Informacja o zabytkach

Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym opieką konserwatorska.

# Informacja o terenach górniczych

Teren objęty inwestycją nie jest objęty działalnością górniczą.

# Informacja o terenach zamkniętych

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na terenach zamkniętych.

# Informacja o ochronie środowiska

Projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000, jak również nie będzie wpływać negatywnie na środowisko.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostępu do wszystkich posesji przydrożnych bezwzględnie przyczynia się do ich poprawy.

___________________________ Opracował: mgr inż. Jarosław Jaros

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA